Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego nr A.262.13.2026 na wykonanie zadania pn.:

„Naprawa uszkodzeń dachu budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu,

ul. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Stan istniejący

- Uszkodzenia i ubytki dachówek ceramicznych na południowej połaci dachu głównej części budynku w następujących miejscach (lokalizacja uszkodzeń określona przy założeniu obserwacji od strony wejścia głównego do budynku – ul. Sienkiewicza):

1.1. Stłuczone 2 dachówki w linii okapu, w odległości ok. 1,70 m na prawo od krawędzi płotka śniegowego.
1.2. Stłuczona 1 dachówka w linii okapu, w odległości ok. 2,90 m na prawo od krawędzi płotka śniegowego.
1.3. Stłuczona 1 dachówka w 7. rzędzie od okapu, powyżej prawej krawędzi płotka śniegowego.
1.4. Obluzowana 1 dachówka w 5. rzędzie od okapu, powyżej 2. (od prawej) uchwytu płotka śniegowego.
1.5. Stłuczone i popękane kilkanaście dachówek od 1. do 6. rzędu (licząc od okapu), przy attyce po lewej stronie.
1.6. Brak 1 dachówki w linii kalenicy, w odległości ok. 0,90 m od attyki po lewej stronie.
1.7. Stłuczona 1 dachówka w 4. rzędzie od kalenicy, poniżej komina usytuowanego po prawej stronie.

- Uszkodzenie (zniszczenie) płotka śniegowego usytuowanego na dachu nad głównym wejściem do budynku. Wsporniki mocujące płotek uległy zniekształceniu (powyginaniu), powodując podniesienie dachówek w miejscach ich zamocowania do łat drewnianych, co może wskazywać na częściowe lub całkowite uszkodzenie mocowania. Ponadto elementy płotka śniegowego również uległy deformacji, a także stwierdzono brak klamer zapewniających ich prawidłowe połączenie.
W obecnym stanie płotek śniegowy nie spełnia swojej funkcji, a jego elementy – w przypadku dalszego poluzowania i upadku z wysokości – mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i mienia.

- Wgniecenie opierzenia w połowie gzymsu podrynnowego (przy wlocie rury spustowej orynnowania), po zewnętrznej stronie wschodniego skrzydła budynku.

- Wgniecenie blachodachówki na połaci dachu łącznika skrzydła wschodniego (od strony dziedzińca).

- Obluzowanie i przemieszczenie gąsiorów dachu budynku gospodarczego (po południowej stronie komina).Przemieszczone gąsiory, w przypadku ich upadku z wysokości, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia.2. Zakres robót

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie oraz wymianie uszkodzonych elementów pokrycia dachowego oraz elementów towarzyszących, w szczególności:

2.1. Demontaż uszkodzonych, popękanych, przemieszczonych oraz brakujących dachówek ceramicznych.

2.2. Dostawę i montaż nowych dachówek ceramicznych o parametrach technicznych, kolorystyce i kształcie odpowiadającym istniejącemu pokryciu dachowemu.

2.3. Sprawdzenie stanu łat dachowych w miejscach prowadzonych robót oraz ich ewentualna naprawa lub wymiana w przypadku stwierdzenia uszkodzeń.

2.4. Naprawę, regulację lub wymianę uszkodzonych elementów płotka śniegowego, w tym:

- demontaż zdeformowanych elementów,

- montaż nowych wsporników i elementów mocujących,

- uzupełnienie brakujących klamer,

- prawidłowe zamocowanie płotka śniegowego do konstrukcji dachu.

2.5. Naprawę wgnieceń opierzenia gzymsu podrynnowego lub – w przypadku braku możliwości skutecznej naprawy – jego wymianę na nowe.

2.6. Naprawę lub wymianę uszkodzonego fragmentu pokrycia z blachodachówki na dachu łącznika.

2.7. Regulację, ponowne osadzenie i zamocowanie przemieszczonych gąsiorów na dachu budynku gospodarczego, z zapewnieniem ich trwałego i bezpiecznego mocowania.

2.8. Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń powstałych w trakcie realizacji robót oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

3. Wymagania dodatkowe

3.1. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót, w szczególności przed możliwością spadania elementów z wysokości.

3.3. W trakcie realizacji robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz osób postronnych.

3.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji robót.

3.5. W przypadku stwierdzenia dodatkowych uszkodzeń nieujętych w niniejszym opisie, Wykonawca zobowiązany jest do ich zgłoszenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do naprawy.