Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: 26ZAK002

SZCZEGÓŁOWY OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(„SOPZ”)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PN:

PRZEGLĄDY WGŁĘBNEGO WYPOSAŻENIA ODWIERTÓW KOMÓR EKSPLOATACYJNYCH W KPMG MOGILNO I KPMG KOSAKOWO

NR POSTĘPOWANIA: 26ZAK002

- SPIS TREŚCI

1	OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

2	URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA	3

2.1	WYSPECYFIKOWANE ODWIERTY KOMÓR MAGAZYNOWYCH	4

2.2	WYSPECYFIKOWANE WGŁĘBNE ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA	4

3	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

3.1	CZYNNOŚCI USŁUGOWE – PRACE PODSTAWOWE	6

3.1.1	Przeglądy okresowe	7

3.1.2	Kontrola i ocena stanu technicznego	10

3.1.3	Dokumentacja powykonawcza (dokumentacja odbiorowa)	10

3.2	CZYNNOŚCI USŁUGOWE – PRACE DODATKOWE	11

3.2.1	Prace dodatkowe – Usługi ponadstandardowe	12

3.2.2	Prace dodatkowe – Naprawy wgłębnego zaworu bezpieczeństwa	14

3.2.3	Prace dodatkowe – Montaż i demontaż mechanicznych korków wgłębnych w odwiercie	15

4	SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA	19

5	INNE ISTOTNE UWARUNKOWANIA ZAMÓWIENIA	20

5.1	ZOBOWIĄZANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	20

5.2	WYMAGANIA SZCZEGÓLNE DLA WYKONAWCY	21

5.2.1	WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO	22

6	ZAŁĄCZNIKI	24

# OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądu wgłębnego wyposażenia odwiertów komór eksploatacyjnych dla infrastruktury technologicznej:

- Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno (KPMG Mogilno)

KPMG Mogilno w Palędziu Dolnym

Palędzie Dolne, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie

- Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu KPMG Kosakowo (KPMG Kosakowo)

KPMG Kosakowo w Dębogórzu

ul. Rumska 28; 81-198 Dębogórze; woj. pomorskie

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne zamówienia w zakresie CZYNNOŚCI USŁUGOWYCH („Usługi”).

  - USŁUGI w zakresie urządzeń / instalacji objętych Przedmiotem zamówienia obejmują:

    - PRACE PODSTAWOWE w zakresie zaplanowanych czynności związanych z eksploatacją planowo - zapobiegawczą z tytułu zadań:

  - Przeglądy okresowe (Konserwacja zapobiegawcza),

  - Kontrola i ocena stanu technicznego,

  - Dokumentacja powykonawcza (dokumentacja odbiorowa).

    - PRACE DODATKOWE – czynności objęte prawem opcji, o którym mowa w SWZ, w zakresie nieplanowanych czynności dodatkowych (ponadstandardowych) dla zadań z tytułu:

  - Usług ponadstandardowych, w tym przypadku Zamawiający skorzysta z prawa opcji w razie zaistnienia potrzeb wynikających z zaleceń po przeglądowych oraz stwierdzonych niesprawności i uszkodzeń;

  - Napraw wgłębnego zaworu bezpieczeństwa, w tym przypadku Zamawiający skorzysta z prawa opcji w razie awarii urządzeń;

  - Montażu i demontażu mechanicznych korków wgłębnych w odwiercie, w tym przypadku Zamawiający skorzysta z prawa opcji w razie podjęcia prac dodatkowych związanych z wymianą uzbrojenia napowierzchniowego lub wykonania badań szczelności kolumny produkcyjnej.

# URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Urządzenia objęte Przedmiotem zamówienia zabudowane są dla części górniczej na obiektach technologicznych Zamawiającego w lokalizacjach:

- KPMG Mogilno w Palędziu Dolnym

Palędzie Dolne, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie,

- KPMG Kosakowo w Dębogórzu

ul. Rumska 28; 81-198 Dębogórze; woj. pomorskie,

i są niezbędne do realizacji zadania na potrzeby bezzbiornikowego magazynowania paliwa gazowego w ramach infrastruktury technologicznej Zakładu Górniczego KPMG. Paliwo gazowe stanowi gaz ziemny wysokometanowy.

Instalacja objęta Przedmiotem zamówienia to elementy wgłębnego uzbrojenia komór magazynowych, w skład których wchodzą w szczególności:

- zestaw kolumn rur eksploatacyjnych i wydobywczych wraz z elementami technicznymi,

- paker uszczelniający przestrzeń międzyrurową,

- wgłębny zawór bezpieczeństwa,

dla których zabudowana jest infrastruktura napowierzchniowa – głowica eksploatacyjna (schemat Załącznik 1.2).

## WYSPECYFIKOWANE ODWIERTY KOMÓR MAGAZYNOWYCH

Odwierty komór magazynowych objęte Przedmiotem zamówienia obejmują:

- Dla lokalizacji KPMG Mogilno – 14 odwiertów komór magazynowych o oznaczeniu obiektu:

Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, Z-6, Z-7, Z-8, Z-9, Z-11, Z-12, Z-15, Z-16, Z-17,

wyspecyfikowanych w Załączniku 1.1.A.

- Dla lokalizacji KPMG Kosakowo – 10 odwiertów komór magazynowych o oznaczeniu obiektu:

K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7, K-8, K-9, K-10,

wyspecyfikowanych w Załączniku 1.1.B.

W Załącznikach 1.1.A i 1.1.B do SOPZ w formie tabelarycznej przedstawiono dane techniczne w dniu sporządzenia specyfikacji poszczególnych odwiertów komór magazynowanych gazu ziemnego dla poszczególnych lokalizacji, z uwzględnieniem zarurowania, uzbrojenia wgłębnego, geometrii komory, parametrów maksymalnego ciśnienia głowicowego gazu, typu głowicy eksploatacyjnej.

Zamawiający w ramach zlecenia udzielanego zgodnie z umową zdefiniuje urządzenie / obiekt, stosując wyżej wymienione oznaczenie dla danej komory magazynowej.

## WYSPECYFIKOWANE WGŁĘBNE ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

Wyspecyfikowane i stosowane specjalistyczne wyposażenie w odwiertach komór magazynowych objęte Przedmiotem zamówienia to wgłębne zawory bezpieczeństwa produkcji Halliburton typu Storm Choke:

- WLRSV.OO. 5.813/2.813/H2S/5K/CAC – 11 sztuk. (plus 2 sztuki – zapas)

- WLRSV.OO. 7.05/3.813/STD/5K/CAC – 13 sztuk. (plus 1 sztuka – zapas)

Specyfikację wgłębnych zaworów bezpieczeństwa zabudowanych w lokalizacjach KPMG w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej:

Tabela - Specyfikacja wgłębnych zaworów bezpieczeństwa

| Parametr | WLRSV.OO 5.813, 2.813 | WLRSV OO 7.05, 3.813 |
| --- | --- | --- |
| Typ zaworu | OO | OO |
| Rodzaj zamknięcia | POPPET | POPPET |
| Rozmiar | 7” | 7,05” |
| Minimalna średnica ID | 2,813” | 3,813” |
| Maksymalna średnica OD | 5,803” | 7,040” |
| Długość | 47,94” | 49,20” |
| Średnica wewnętrzna górnego łącznika | 3,51” | 5,34” |
| Połączenie gwintowe górne | 4 7/8 OTIS SLB | 6-8 OTIS SLB |
| Rodzaj połączenia | BOX | BOX |
| Zakres ciśnieniowy | 5000 lbs/sq in | 5000 lbs/sq in |
| Zakres temperaturowy | 20-300 F | 20-300 F |
| Dedykowany pod łącznik | 5,813 RNT | 7,05 RN LN |
| Profil łącznika | 2,813 RP | 3,813 RP |
| Rozmiar dławika | 5,25 | 6 |
| Zamek (Łącznik posadowczy) | 5,813 | 7,05 |
| Profil łącznika | RNT | RN |
| Średnica minimalna ID | 3,5” | 5,25” |
| Długość | 17,17” | 17,17” |
| Szyja instrumentacyjna ID | 4” | 5,880” |
| Gwint dolny | 4 7/8”-8 OTIS SLB PIN | 6-8 OTIS SLB |
| Narzędzie do wyciągania | 40GR45600 | 40GR70500 |
| Narzędzie do zapuszczania | 41RXN52550 | 41RNT70550 |

Szczegółowa dokumentacja wyposażenia wgłębnych zaworów bezpieczeństwa dla poszczególnych komór magazynowych znajduje się u Zamawiającego.

Zamawiający udostępni dokumentację wgłębnych zaworów bezpieczeństwa w ciągu 20 dni od podpisania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość rotacji wgłębnych zaworów bezpieczeństwa, przy zachowaniu wymogów doboru i specyfikacji określonej dla danej komory magazynowej.

Wgłębny zawór bezpieczeństwa został dobrany na etapie projektowym i w ramach zrealizowanych dostaw, w sposób indywidualny do założeń w zakresie zdefiniowanych parametrów technicznych i jakościowych (ciśnienia pracy, temperatury pracy, maksymalnego przepływu strumienia gazu ziemnego, obecności H2S).

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Przegląd (w tym okresowy) elementów wgłębnego uzbrojenia odwiertów komór eksploatacyjnych dla celów realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego szczegółowego harmonogramu prac w zakresie Usług niezbędnych do realizacji zadania– w terminie 2 tygodni od daty uruchomienia zlecenia.

- Zastosowanie narzędzi i sprzętu specjalistycznego w pełni gwarantującego kompatybilność z infrastrukturą napowierzchniową (podłączeniową) oraz wgłębną, a także gwarantującego wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie wymogami Zamawiającego (w szczególności dopuszczalnych parametrów technicznych i jakościowych) oraz z zasadami bhp i ochrony środowiska.

- Wykonanie i uzgodnienie metodyki przeprowadzenia przeglądu dla potrzeb doboru i przeglądu urządzeń na etapie złożenia oferty.

- Wykonawca zobligowany jest do doboru wszelkich podzespołów i komponentów (części elementów) zapewniając pełną kompatybilność oraz założone pierwotne parametry techniczne i jakościowe urządzenia / obiektu w ramach realizowanych Usług (dedykowane do danej komory magazynowej).

- Wykonanie zakresu prac dla zidentyfikowanych czynności przeglądowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Czas realizacji planowanego zadania w zakresie czynności prac terenowych dla jednej komory magazynowej nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych dla zabiegów obejmujących demontaż wgłębnego zaworu bezpieczeństwa, przegląd elementów wgłębnego uzbrojenia i szyi komór wgłębną kamerą wideo, pomiar spągu komór magazynowych gazu oraz montaż wgłębnego zaworu bezpieczeństwa. Planowane rozpoczęcie i realizacja prac dokonywane są w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Zabudowę części i podzespołów.

- Wykonanie testu funkcjonalnego/szczelności i przekazanie urządzeń do eksploatacji.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w formie raportów dla danej Usługi.

W ramach realizacji prac obiektowych wymaga się dostosowania personelu wykonawcy (podwykonawcy) do obostrzeń wynikających z organizacji prac uregulowanych i obowiązujących u Zamawiającego.

Wszelkie prace obiektowe warunkuje się wykonaniem ich tylko i wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, narzędzi i wyposażenia wykonawcy, spełniających wymagania wyspecyfikowane w pkt 5.2 SOPZ oraz spełniających wszelkie wymogi dopuszczenia do eksploatacji oraz wynikające z przepisów prawa.

## CZYNNOŚCI USŁUGOWE – PRACE PODSTAWOWE

Prace te obejmują serwis elementów wyposażenia wgłębnego (zaworów bezpieczeństwa) zabudowanych w odwiertach komór KPMG w głębokości od 560 -1350 m ppt.

W ramach Usług wykonawca zabezpiecza wszystkie niezbędne materiały, środki i zespół osobowy celem przeprowadzenia Zlecenia. Prace realizowane w zakresie planowanych czynności związanych z przeglądem wgłębnego wyposażenia odwiertów eksploatacyjnych muszą zagwarantować pełne bezpieczeństwo ich wykonania, a w szczególności na czynnej instalacji pod ciśnieniem magazynowanego paliwa gazowego.

Prace usługowe obiektowe (terenowe) winny być przeprowadzone w sposób minimalizujący czas przestoju i całkowitego wyłączenia dostępności komory magazynowej. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie prac terenowych w uzgodnionym czasie, wykonawca jest zobligowany do uzasadnienia i wskazania przyczyn braku możliwości wykonania prac terminowo.

Usługi będą realizowane przez wykonawcę na podstawie zleceń jednostkowych przekazywanych wykonawcy przez Zamawiającego na zasadach określonych w umowie. Każdorazowo w zleceniu będzie określony zakres Usług.

### Przeglądy okresowe

Przeglądy okresowe winny być przeprowadzone na podstawie wymagań określonych w DTR urządzeń / instalacji objętych Przedmiotem zamówienia oraz zgodnie z procedurami producenta urządzeń dla zabudowanych wgłębnych zaworów bezpieczeństwa.

Materiały i części wyszczególnione w ramach czynności konserwacyjnych / wymagane w DTR winny być zabezpieczone i zabudowane przez wykonawcę w ramach realizacji zadań przeglądowych oraz zgodnie z procedurami producenta urządzeń dla zabudowanych wgłębnych zaworów bezpieczeństwa.

Prace będą koordynowane przez osoby oddelegowane przez Zamawiającego z tytułu dozoru nad czynnościami usługowymi (pracami obiektowymi).

Prace (czynności) w zakresie:

      - demontażu wgłębnego zaworu bezpieczeństwa,

      - przeglądu elementów wgłębnego uzbrojenia i szyi komory wgłębną kamerą wideo,

      - przegląd i wymiana elementów wgłębnego zaworu bezpieczeństwa,

      - pomiaru spągu komory magazynowej gazu,

      - montażu wgłębnego zaworu bezpieczeństwa,

stanowią prace obiektowe (terenowe) na danej lokalizacji KPMG.

Czas realizacji ww. prac terenowych dla jednej komory magazynowej nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

Dla czynności kontrolnych i przeglądowych wgłębnego zaworu bezpieczeństwa dopuszcza się wykonanie Usług w lokalizacji wykonawcy (w specjalistycznym warsztacie wskazanym przez wykonawcę).

#### Demontaż wgłębnego zaworu bezpieczeństwa

Zakres prac dla usługi demontażu wgłębnego zaworu bezpieczeństwa, obejmuje w szczególności:

OPIS SZCZEGÓŁOWY

- mobilizację jednostki pomiarowej i grupy serwisowej (zespołu ludzi) do miejsca wykonania Usługi (w tym w szczególności zabezpieczenie urządzenia wyciągowego tzw. Slick Line („SlickLine”, „S/L”), śluzy ciśnieniowej, szablonu, narzędzia do wyciagania wgłębnych zaworów bezpieczeństwa, obciążników, nożyc mechanicznych, grupy osobowej z tytułu nadzoru i realizacji prac). - przygotowanie urządzenia wyciągowego (S/L) z nawiniętym na wyciąg drutem stalowym, śluzy ciśniniowej, montaż łącznika kołnierzowego na głowicy. - umieszczenie w śluzie ciśnieniowej zestawu z szablonem. - montaż śluzy ciśnieniowej na głowicy komory. - zapuszczanie zestawu szablonu i przeszablonowanie rur do głębokości posadowienia zaworu wgłębnego, wyciągnięcie zestawu szablonu. - wymianę na zestaw z narzędziem do wyciągania wgłębnego zaworu bezpieczeństwa. - zapuszczanie i połączenie narzędzia do wyciągnięcia zaworu z łącznikiem posadowczym (Lock Mandrel). - demontaż / wyciąganie kompletnego zaworu wgłębnego. - demontaż śluzy ciśnieniowej oraz urządzenia wyciągowego (SlickLine), demontaż łącznika kołnierzowego na głowicy. - demobilizację jednostki wraz z ludźmi i przejazd na kolejny obiekt zadania. - demobilizację jednostki wraz z ludźmi (powrót do bazy).

Prace winny być przeprowadzone przy wyciąganiu zestawu wgłębnego zaworu bezpieczeństwa z zachowaniem wymogu jednego marszu, z prędkością wyciągania nie większą niż 30 metrów na minutę.

#### Przegląd elementów wgłębnego uzbrojenia i szyi komór wgłębną kamerą wideo

Zakres prac dla usługi przeglądu elementów wgłębnego uzbrojenia i szyi komory wgłębną kamerą wideo, obejmuje w szczególności:

OPIS SZCZEGÓŁOWY

- mobilizację jednostki pomiarowej i grupy serwisowej (zespołu ludzi) do miejsca wykonania Usługi (w tym w szczególności zabezpiczenie jednostki urządzenia wyciągowego tzw. Wire Line („WireLine”, „W/L”), śluzy ciśnieniowej, wgłębnej kamery wideo, zestawu obciążników, oraz grupy osobowej z tytułu nadzoru i realizacji prac). - przygotowanie jednostki pomiarowej W/L z nawiniętym na wyciąg kablem oraz wgłębnej kamery wideo, montaż łącznika kołnierzowego na głowicy. - umieszczenie w śluzie ciśnieniowej wgłębnej kamery wideo. - montaż śluzy ciśnieniowej na głowicy komory. - zapuszczanie wgłębnej kamery wideo i wykonanie pomiaru z góry do dołu (rejestracja wideo). - wyciąganie wgłębnej kamery wideo i wykonanie pomiaru z dołu do góry (rejestracja wideo). - demontaż śluzy ciśnieniowej oraz jednostki pomiarowej W/L i zestawu wgłębnej kamery wideo, demontaż łącznika kołnierzowego na głowicy. - demobilizację jednostki pomiarowej wraz z ludźmi.

Prace winny być przeprowadzone przy zapuszczaniu zestawu z zachowaniem wymogu jednego marszu. Prędkość zapuszczania wgłębnej kamery oraz rejestracja wideo winna być prowadzona w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z następującymi założeniami:

- dla określania stanu technicznego orurowania z prędkością nie większą niż 30 metrów na minutę, z możliwością zmniejszenia i zatrzymania zapuszczania kamery dla celów szczegółowej oceny stanu technicznego.

- dla określenia stanu technicznego posadowienia głównych elementów uzbrojenia wgłębnego (łącznik posadowy, łącznik teleskopowy, paker, itd.) z prędkością nie większą niż 2 metry na minutę, z możliwością zmniejszenia i zatrzymania zapuszczania kamery dla celów szczegółowej oceny stanu technicznego.

- dla określenia stanu technicznego w interwale do buta rur z prędkością nie większą niż 3 metry na minutę, z możliwością zmniejszenia i zatrzymania zapuszczania kamery dla celów szczegółowej oceny stanu technicznego.

- dla określenia stanu szyi komory z prędkością nie większą niż 3 metry na minutę, z możliwością zmniejszenia i zatrzymania zapuszczania kamery dla celów szczegółowej oceny stanu szyi.

W ramach przeglądu wgłębnego wyposażenia odwiertu rejestracja wideo winna być prowadzona z całego interwału przeglądu. Plik wideo ma być zapisany na nośnikach elektronicznych (pendrive) w ilości 2 szt. i przekazany Zamawiającemu.

#### Przegląd i wymiana elementów wgłębnego zaworu bezpieczeństwa

Zakres prac dla usługi przeglądu i wymiany elementów wgłębnego zaworu bezpieczeństwa obejmuje w szczególności:

OPIS SZCZEGÓŁOWY

- czyszczenie elementów wgłębnego zaworu bezpieczeństwa. - zabezpieczenie i transport zaworu do warsztau wykonawcy. - wymianę uszczelnień standardowych: - zaworu 7,05” (standard 7” Redress Kit per valve), - zaworu 5,813”(standard 5,813” Redress Kit per valve). - ogólny przegląd. - próby szczelności i sprawności. - zabezpieczenie i transport do danej lokalizacji zaworu na miejsce montażu.

W przypadku wystąpienia konieczności zabudowy nowych, niewyspecyfikowanych powyżej elementów i części, w uzgodnieniu z Zamawiającym i po jego akceptacji nastąpi wymiana części w ramach oddzielnego kosztu Usług (zgodnie z cennikiem Formularza cenowego lub na podstawie oddzielnej oferty w przypadku braku wyspecyfikowanej części / prac).

#### Pomiar spągu komór magazynowych gazu

Zakres prac dla usługi pomiaru spągu komory magazynowej gazu, obejmuje w szczególności:

OPIS SZCZEGÓŁOWY

- mobilizację jednostki pomiarowej i grupy serwisowej (zespołu ludzi) do miejsca wykonania Usługi (w tym w szczególności zabezpieczenie jednostki urządzenia wyciągowego S/L, śluzy ciśnieniowej, zestawu obciążników, szablonu / próbnika oraz grupy osobowej z tytułu nadzoru i realizacji prac). - umieszczenie w śluzie ciśnieniowej szablonu / próbnika, montaż łącznika kołnierzowego na głowicy. - montaż śluzy ciśnieniowej na głowicy komory. - zapuszczenie próbnika / szablonu do spągu komory. - pomiar spągu / pobór solanki, wyciąganie. - demontaż śluzy ciśnieniowej oraz urządzenia wyciągowego (SlickLine) i zestawu szablonu / próbnika, demontaż łącznika kołnierzowego na głowicy. - demobilizację jednostki pomiarowej wraz z ludźmi i przejazd na kolejny obiekt zadania. - demobilizację jednostki pomiarowej wraz z ludźmi i powrót do bazy.

Prace winny być przeprowadzone przy zapuszczaniu narzędzi pomiarowych z zachowaniem wymogu jednego marszu, z prędkością zapuszczania nie większą niż 50 metrów na minutę. W końcowej fazie zapuszczania zmniejszyć prędkość do nie więcej niż 3-4 metry na minutę przed spodziewanym stwierdzeniem spągu komory.

#### Montaż wgłębnego zaworu bezpieczeństwa

Zakres prac dla usługi montażu wgłębnego zaworu bezpieczeństwa, obejmuje w szczególności:

OPIS SZCZEGÓŁOWY

- mobilizację jednostki i grupy serwsiowej (zespołu ludzi) do miejsca wykonania Usługi. - przygotowanie urządzenia wyciągowego (Slick Line) z nawiniętym na wyciąg drutem stalowym, śluzy ciśnieniowej, obciążników, nożyc mechanicznych, narzędzia do zapuszczenia i zapięcia zaworu wgłębnego, zaworu wgłębnego, demontaż kołnierza głowicy. - umieszczenie w śluzie ciśnieniowej narzędzia do zapuszczania i zapięcia zaworu wgłębnego razem z zaworem wgłębnym. - montaż śluzy ciśnieniowej na głowicy komory. - zapuszczanie zaworu wgłębnego i zapięcie zaworu w łączniku posadowym. - wyciąganie narzędzia do zapuszczania i zapięcia zaworu wgłębnego. - wymianę narzędzia zapuszczania i zapięcia na narzędzie do zamknięcia zaworu. - zapuszczanie narzędzia do zamknięcia zaworu. - zamknięcie zaworu wgłębnego. - testy szczelności zaworu po obniżeniu ciśnienia na głowicy zgodnie z planem programu prac serwisowych. - wyciąganie zestawu do zamknięcia zaworu. - demontaż śluzy oraz urządzenia wyciągowego Slick Line, montaż kołnierza. - demobilizację jednostki wraz z ludźmi i przejazd na kolejny obiekt zadania. - demobilizację jednostki wraz z ludźmi i powrót do bazy.

Prace winny być przeprowadzone przy zapuszczaniu zestawu z zaworem z zachowaniem wymogu jednego marszu, z prędkością zapuszczania nie większą niż 30 metrów na minutę.

### Kontrola i ocena stanu technicznego

Urządzenie zostanie przekazane wykonawcy (Protokół przekazania) do specjalistycznego warsztatu celem wykonania usługi przeglądu i oceny stanu technicznego w zakresie:

- sprawdzenia zgodności wyposażenia, ich opisów i oznaczeń urządzenia wraz z ich ewentualnym uzupełnieniem,

- sprawdzenia i wyspecyfikowania uszkodzonych elementów wymagających wymiany,

- sprawdzenia stanu uszczelnień, wykonanie badań nieniszczących, itp.

- sprawdzenia i wykonania prób potwierdzających sprawność i szczelność zaworu,

- sporządzenia wyników z przeglądu w formie raportu serwisowego / przeglądu.

W przypadku stwierdzenia podczas czynności kontrolnych nieprawidłowości i uszkodzeń limitujących ponowną zabudowę urządzenia (mających wpływ na prawidłowe jego funkcjonowanie) wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu konieczności dodatkowych Usług.

Wymaga się przedstawienia Zamawiającemu w formie elektronicznej szczegółowego harmonogramu prac w zakresie dodatkowych Usług niezbędnych do przywrócenia pełnej sprawności urządzeń. Harmonogram winien być wysłany na adres mailowy: janusz.brozbar@gas-storage.pl, bogumil.augustyn@gas-storage.pl oraz wskazany adres koordynatora umowy. Termin przekazania ww. informacji będzie wynosił maksymalnie 7 dni od daty przyjęcia zaworu do przeglądu na warsztat przez Wykonawcę.

### Dokumentacja powykonawcza (dokumentacja odbiorowa)

Dla każdego wykonanego zleconego zakresu czynności wykonawca sporządza i przedkłada Zamawiającemu dokumentację (w szczególności: protokół / raport / sprawozdanie / wideo rejestrację) zawierającą informacje na temat zakresu przeprowadzonych prac, użytych materiałów i części oraz załączy protokoły z wykonanych prób oraz innych dokonanych czynności wraz z ewentualnymi zaleceniami.

W ramach wszystkich zleconych prac przewiduje się sporządzenie dokumentacji obejmującej:

- Raport z wykonanych prac demontażowych zaworów bezpieczeństwa,

- Raport z wykonanych prac przeglądowych wyposażenia wgłębnego orurowania (video),

- Raport z wykonanych prac przeglądowych zaworów bezpieczeństwa (ocena i inspekcja),

- Raport z wykonanych prac montażowych wgłębnych zaworów bezpieczeństwa,

- Raporty z wykonanych prac dla czynności dodatkowych.

Raporty z prac terenowych będą przekazane Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu tych prac.

Zakres i forma dokumentacji powykonawczej muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Raport z wykonanej Usługi powinien zawierać:

  - Nazwę firmy wykonującej Usługę i numer raportu,

  - Nazwę badanego urządzenia, jego dane znamionowe i typ,

  - Miejsce pracy badanego urządzenia,

  - Rodzaj i zakres wykonanych pomiarów / prac,

  - Datę ich wykonania,

  - Nazwisko osoby wykonującej czynności,

  - Dane o warunkach przeprowadzania pomiarów / prac,

  - Uwagi, wnioski i zalecenia wynikające z oględzin przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami norm, przepisów i spostrzeżeń poczynionych podczas wykonywanych sprawdzań instalacji i urządzeń.

Dokumentacja powykonawcza ze zrealizowanych Usług musi zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej do 30 dni po zakończeniu prac usługowych.

Z przeglądu video należy dostarczyć Zamawiającemu dwa egzemplarze na nośniku cyfrowym (pendrive) w formie wideo rejestracji dla przeglądu wgłębnego uzbrojenia komory najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu prac terenowych.

## CZYNNOŚCI USŁUGOWE – PRACE DODATKOWE

Czynności dodatkowe – prace i czynności opcjonalne w zakresie nieplanowanych czynności dodatkowych, których realizacja będzie niezbędna dla zapewnienia sprawności i niezawodności działania elementów wgłębnego wyposażenia komory. Prace będą realizowane na podstawie zlecenia zgodnie z umową, według zdefiniowanych kosztów w formularzu cenowym.

W ramach czynności dodatkowych wykonawca zabezpiecza wszystkie niezbędne narzędzia, środki i zespół osobowy celem przeprowadzenia zadania.

Prace realizowane w zakresie czynności dodatkowych muszą zagwarantować bezpieczeństwo ich wykonania, a w szczególności w zakresie prac na czynnej instalacji pod ciśnieniem magazynowanego paliwa gazowego.

Prace usługowe obiektowe (terenowe) winny być przeprowadzone w sposób minimalizujący czas przestoju i całkowitego wyłączenia dostępności komory magazynowej. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie prac terenowych w uzgodnionym czasie, wykonawca jest zobligowany do uzasadnienia i wskazania przyczyn braku możliwości wykonania prac terminowo.

Wszelkie prace obiektowe muszą być realizowane przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia wykonawcy, spełniających wymagania wyspecyfikowane w pkt 5.2 SOPZ.

### Prace dodatkowe – Usługi ponadstandardowe

USŁUGI PONADSTANDARDOWE – prace dodatkowe (nieplanowane) wyszczególnione w tabeli poniżej wykonywane będą na zlecenie w razie potrzeb wynikających z zaleceń po przeglądowych oraz stwierdzonych niesprawności/uszkodzeń.

Termin wykonania czynności dla prac dodatkowych (Usług ponadstandardowych) zostanie uzgodniony z Zamawiającym, nie będzie jednak dłuższy niż 30 dni od daty zlecenia Usługi (uwarunkowane dostawą części i materiałów).

Dla przedmiotowych czynności ponadstandardowych określa się następujący sposób działania:

a)	sposób zgłaszania napraw:

•	przez e-mail: Kierownik KPMG lub Główny Specjalista ds. Górniczych, imię.nazwisko@gas-storage.pl

•	wykonawca jest zobligowany do przekazania danych kontaktowych (telefon/email).

b)	czas przyjęcia czynności serwisowych od chwili zgłoszenia Usług – do 5 dni roboczych od dokonania zgłoszenia mailowego,

c)	deklarowany czas realizacji Usług: w uzgodnieniu z Zamawiającym – do 30 dni lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednakże w gwarantowanym czasie dostaw części zamiennych – do 20 tygodni.

W ramach Usług ponadstandardowych wykonawca zabezpiecza wszystkie niezbędne materiały środki i zespół osobowy celem realizacji Usługi.

W przypadku Usług ponadstandardowych zakwalifikowanych jako prace dodatkowe ponadstandardowe, wyspecyfikowano poniższe pozycje kosztowo-zadaniowe niezbędne dla realizacji zlecenia:

| L.P. | SERWIS | POZYCJA ZADANIOWA | DESCRIPTION OF TASKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wire Line Services - Serwis Wire Line (W/L) | Mob/dem urządzenia W/L wraz z załogą (Baza – Mogilno / Mogilno – Baza) | Mob/Demob of W/L Unit and Personnel (Base - Mogilno / Mogilno – Base) |
| 2. |  | Mob/dem urządzenia W/L wraz z załogą (Baza – Kosakowo / Kosakowo – Baza) | Mob/Demob of W/L Unit and (Personnel Base-Kosakowo / Kosakowo Base) |
| 3. |  | Mob/dem załogi wraz oprzyrzadowaniem do prac przy uzbrojeniu komory (Mogilno) | Mob/demob Personnel and Downhole Equipment in between jobs Mogilno |
| 4. |  | Mob/dem załogi wraz oprzyrzadowaniem do prac przy uzbrojeniu komory (Kosakowo) | Mob/demob Personnel and Downhole Equipment in between jobs Kosakowo |
| 5. |  | Mob/dem urządzenia W/L wraz z załogą (Kosakowo - Mogilno / Mogilno – Kosakowo) | Mob/Demob of W/L Unit and Personnel Kosakowo - Mogilno/ Mogilno - Kosakowo |
| 6. |  | Urządzenie W/L – stawka dzienna oparta o 8 godzinny dzień pracy urzadzenia | W/L Truck - Base Charge - based on 8 hrs per day |
| 7. |  | Urządzenie W/L – stawka za dodatkowe godziny pracy urządzenia | W/L Unit – additional hr |
| 8. |  | Śluza ciśnieniowa 9" – stawka dzienna zestawu śluzy | Pressure Control Equipment – 9”- based per day |
| 9. |  | Śluza ciśnieniowa 7" – stawka dzienna zestawu śluzy | Pressure Control Equipment – 7”- based per day |
| 10. |  | Nożyce do pracy W/L – stawka dzienna za prace | Heavy Duty Spring Jar Assembly - based per day |
| 11. |  | Urządzenie W/L – stawka dzienna przestoju urządzenia | W/L Unit – Standby Charge(per day) |
| 12. |  | Kierownik urządzenia W/L – stawka za 8 godzinny dzień pracy | W/L Supervisor - based on 8 hrs per day |
| 13. |  | Kierownik urządzenia W/L – stawka za dodatkowe godziny pracy | W/L Supervisor - additional hr charge |
| 14. |  | Asystent kierownika urządzenia W/L – stawka oparta o 8-godzinny dzień pracy | W/L Assistant - based on 8 hrs per day |
| 15. |  | Asystent kierownika urządzenia W/L – stawka za dodatkowe godziny pracy | W/L Assistant - additional hr charge |
| 16. | Downhole Video Services / Serwis badania kamera wideo | Mob/dem urządzenia do wgłębnej inspekcji kamerą (zespół ludzi/ narzędzia, sprzęt) | Mob/demob of Downhole Video Unit (logging crew, tools, equipment) |
| 17. |  | Badanie kamerą wgłębną – stawka za 10-godzinny dzień pracy (zespół ludzi/ narzędzia, sprzęt) | Down Hole Video Survey on 10 hours basisc (logging crew, tools, equipment) |
| 18. |  | Badanie kamerą wgłębną – dodatkowe godziny pracy (zespół ludzi / narzędzia, sprzęt) | Down Hole Video Survey – each additional hr (logging crew, tools, equipment) |
| 19. |  | Oprzyrządowanie kamery wgłębnej – opłata dzienna przy przestoju (zespół ludzi / narzędzia, sprzęt) | DHV Equipment – Standby Charge (logging crew, tools, equipment) per day |
| 20. | Pobór solanki / Sampling brine | Zestaw do poboru solanki | Brine sampler |

Wykonawca opracuje metodykę czynności naprawczych oraz szczegółowy harmonogram prac wraz z kryterium oceny napraw i przekaże je do akceptacji Zamawiającego.

W ramach czynności prac dodatkowych (napraw) wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji (np. raport serwisowy / przeglądowy) uwzględniającej w szczególności:

    - informację o obiekcie / instalacji / urządzeniu,

    - termin przeprowadzenia prac/czynności,

    - metodykę prowadzenia prac (sprzęt, metodę, inne istotne informacje),

    - rekomendacje i zalecenia,

    - oraz ewentualną dokumentację fotograficzną (potwierdzająca stopień uszkodzeń, koniecznych wymian części i podzespołów) lub innych niezbędnych informacji/danych dla kompletacji szczegółowej dokumentacji.

### Prace dodatkowe – Naprawy wgłębnego zaworu bezpieczeństwa

Termin wykonania czynności dla prac dodatkowych z tytułu napraw (wymiany części i podzespołów) wgłębnego zaworu bezpieczeństwa (urządzenia) zostanie uzgodniony z Zamawiającym, nie będzie jednak dłuższy niż 30 dni dla czynności usługowych od daty zlecenia Usługi (uwarunkowane dostawą niezbędnych części i materiałów).

Dla przedmiotowych czynności z tytułu napraw zostanie wystawione stosowne zlecenie określające zakres czynności oraz dostaw części i podzespołów na potrzeby kompletnej usługi wymiany elementów i podzespołów wgłębnego zaworu bezpieczeństwa.

W przypadku prac dodatkowych zakwalifikowanych jako naprawy, wyspecyfikowano poniższe pozycje kosztowo-zadaniowe niezbędne dla realizacji przedmiotu zlecenia:

| L.P. | POZYCJE ZADANIOWE – Prace dodatkowe | DESCRIPTION OF TASKS – additional tasks |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana uszczelnienia zamka zaworu 7,05” | Replacement of Packing Mandrel 7,05” valve |
| 2. | Wymiana uszczelnienia zamka zaworu 5,813” | Replacement of Packing Mandrel 5,813" valve |
| 3. | Wymiana korpusu zaworu 7,05” | Replacement of Collet 7,05” valve |
| 4. | Wymiana korpusu zaworu 5,813" | Replacement of Collet 5,813" valve |
| 5. | Wymiana tulei zaworu 7,05” | Replacement of Poppet Seatnickel plated 7,05” |
| 6. | Wymiana tulei zaworu 5,813" | Replacement of Poppet Seat nickel plated 5,813” |
| 7. | Wymiana standardowego kompletu części zamiennych w zaworze 7,05” | Replacement of Standard 7,05” Redress Kit per Valve |
| 8. | Wymiana standardowego kompletu części zamiennych w zaworze 5,813” | Replacement of Standard 5,813" Redress Kit per Valve |
| 9. | Wymiana szczęk posadowczych zaworu 7,05” | Replacement of keys 7,05” valve |
| 10. | Wymiana szczęk posadowczych zaworu 5,813" | Replacement of keys 5,813" valve |
| 11. | Regeneracja poprzez niklowanie zaworu grzybkowego 7,05” | Sleeve Poppet 7,05” valve nickel plating |
| 12. | Regeneracja poprzez niklowanie zaworu grzybkowego 5,813" | Sleeve Poppet 5,813" valve nickiel plating |
| 13. | Wymiana zaworu grzybkowego 7,05” | Replacement of Sleeve Poppet 7,05” valve |
| 14. | Wymiana zaworu grzybkowego 5,813" | Replacement of Sleeve Poppet 5,813" valve |
| 15. | Wymiana tulei zaworu grzybkowego 7,05” | Replacement of Poppet Seat 7,05” valve |
| 16. | Wymiana tulei zaworu grzybkowego 5,813" | Replacement of Poppet Seat 5,813" valve |
| 17. | Inspekcja i ocena wgłębnego zaworu bezpieczeństwa w specjalistycznym warsztacie producenta, celem przywrócenia sprawności technicznej (regeneracji) i ponownej zabudowy | Inspection and verification of a downhole safety valve in a manufacturer's workshop to restore technical efficiency (regeneration) and re-installation |

Części do realizacji wyspecyfikowanych prac dodatkowych dostarcza i zabezpiecza wykonawca.

Wykonawca opracuje metodykę prac w zakresie naprawy dla wymiany części i podzespołów urządzenia oraz innych niezbędnych czynności celem przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzenia.

W ramach prac dodatkowych (naprawy) wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji (np. raport serwisowy / przeglądowy) uwzględniającej w szczególności:

    - informację o obiekcie / instalacji / urządzeniu,

    - termin przeprowadzenia prac / czynności,

    - metodykę prowadzenia prac (sprzęt, metodę, inne istotne informacje),

    - rekomendacje i zalecenia,

    - oraz ewentualną dokumentację fotograficzną (potwierdzającą stopień uszkodzeń, koniecznych wymian części i podzespołów).

### Prace dodatkowe – Montaż i demontaż mechanicznych korków wgłębnych w odwiercie

Przewiduje się montaż odpinalnych mechanicznych korków wgłębnych w łącznikach posadowych typu 7,05” i 7,25” oraz 5,813” i 5,963” lub caliźnie rury.

W ramach czynności usługowych wykonawca zabezpiecza wszystkie niezbędne materiały, środki i zespół osobowy celem przeprowadzenia zadania. Prace realizowane w zakresie planowanych czynności związanych z zabiegami montażu i demontażu mechanicznych korków wgłębnych w odwiercie muszą zagwarantować pełne bezpieczeństwo ich wykonania, a w szczególności w zakresie prac terenowych w KPMG, których realizacja będzie wykonywana na czynnej instalacji pod ciśnieniem magazynowanego paliwa gazowego.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie prac terenowych w uzgodnionym czasie, wykonawca jest zobligowany do uzasadnienia i wskazania przyczyn braku możliwości wykonania prac terminowo.

Dla przedmiotowych czynności zostanie wystawione zlecenie określające zakres czynności oraz dostaw na potrzeby kompletnej Usługi i prac dodatkowych.

Wykonawca opracuje metodykę prac / czynności i dostaw w zakresie zabiegów montażu / demontażu mechanicznych korków wgłębnych w odwiercie oraz innych niezbędnych czynności celem przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzenia (komory magazynowej).

Zakres prac dla zabiegów usługi montażu i demontażu mechanicznych korków wgłębnych w odwiercie komory magazynowej gazu, obejmuje w szczególności czynności:

#### Montaż mechanicznych korków wgłębnych w odwiercie

Wykonanie usługi montażu (zapięcia) odpinalnych mechanicznych korków wgłębnych w łącznikach posadowych lub caliźnie rury – przewidywany czas wykonania ok. 2 dni:

| L.P. | OPIS SZCZEGÓŁOWY –Montaż korków w odwiercie |
| --- | --- |
| 1. | Mobilizacja jednostki pomiarowej i grupy serwisowej (zespołu ludzi) do miejsca wykonania Usługi (w tym w szczególności zabezpieczenie urządzenia wyciągowego Wire Line, śluzy ciśnieniowej, szablonu, narzędzia do zapięcia mechanicznego korka wgłębnego, mechanicznych korków wgłębnych, obciążników, nożyc mechanicznych, grupy osobowej z tytułu nadzoru i realizacji prac). |
| 2. | Przygotowanie urządzenia wyciągowego (S/L) z nawiniętym na wyciąg drutem stalowym, śluzy ciśniniowej, montaż łącznika kołnierzowego na głowicy. |
| 3. | Umieszczenie w śluzie ciśnieniowej zestawu z szablonem. |
| 4. | Montaż śluzy ciśnieniowej na głowicy komory. |
| 5. | Zapuszczanie zestawu szablonu i przeszablonowanie rur do głębokości posadowienia mechanicznego korka wgłębnego w dolnym łączniku posadowym, wyciągnięcie zestawu szablonu. |
| 6. | Wymiana na zestaw z narzędziem i mechanicznym korkiem wgłębnym. |
| 7. | Zapuszczanie i zapięcie mechanicznego korka wgłębnego w dolnym łączniku posadowym lub caliźnie rury. |
| 8. | Próba szczelności mechanicznego korka wgłębnego. |
| 9. | Zapuszczanie i zapięcie mechanicznego korka wgłębnego w górnym łączniku posadowym lub w caliźnie rury. |
| 10. | Demontaż śluzy ciśnieniowej oraz urządzenia wyciągowego Slick Line, demontaż łacznika kołnierzowego na głowicy. |
| 11. | Demobilizacja jednostki wraz z ludźmi (powrót do bazy). |
| 12. | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. |

Uwaga: Przed montażem korków bezpieczeństwa będzie zdemontowany wgłębny zawór bezpieczeństwa w odwiercie komory.

Uwaga: Przewidywany czas przerwy między zapięciem a wyciągnięciem (demontażem) korków w odwiercie wynosi do ok. 14 dni kalendarzowych.

#### Demontaż mechanicznych korków wgłębnych w odwiercie

Wykonanie usługi demontażu i wyciągnięcia odpinalnych mechanicznych korków wgłębnych – przewidywany czas wykonania ok. 2 dni:

| L.P. | OPIS SZCZEGÓŁOWY –Demontaż mechanicznych korków wgłebnych w odwiercie |
| --- | --- |
| 1. | Mobilizacja jednostki pomiarowej i grupy serwisowej (zespołu ludzi) do miejsca wykonania Usługi (w tym w szczególności zabezpieczenie urządzenia wyciągowego Slick Line, śluzy ciśnieniowej, szablonu, narzędzia do wypięcia i wyciągnięcia mechanicznego korka wgłębnego, obciążników, nożyc mechanicznych, grupy osobowej z tytułu nadzoru i realizacji prac). |
| 2. | Przygotowanie urządzenia wyciągowego (S/L) z nawiniętym na wyciąg drutem stalowym, śluzy ciśniniowej, montaż łącznika kołnierzowego na głowicy. |
| 3. | Umieszczenie w śluzie ciśnieniowej zestawu narzędzi do wypięcia i wyciągnięcia mechanicznego korka wgłębnego. |
| 4. | Montaż śluzy ciśnieniowej na głowicy komory. |
| 5. | Zapuszczenie zestawu z narzędziem do wypięcia, wypięcie mechanicznego korka wgłębnego i wyciągnięcie z górnego łącznika posadowego lub z zadanej głębokości zapięcia w caliźnie rury. |
| 6. | Zapuszczanie zestawu z narzędziem do wypięcia, wypięcie mechanicznego korka wgłębnego i wyciągnięcie z dolnego łącznika posadowego lub z zadanej głębokości zapięcia w caliźnie rury. |
| 7. | Demontaż śluzy ciśnieniowej oraz urządzenia wyciągowego Slick Line, demontaż łącznika kołnierzowego na głowicy. |
| 8. | Demobilizacja jednostki wraz z ludźmi (powrót do bazy). |
| 9. | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. |

Uwaga: Po demontażu mechanicznych korków wgłębnych będzie zamontowany wgłębny zawór bezpieczeństwa w odwiercie komory.

Rozważany jest scenariusz zapięcia odpinalnych mechanicznych korków wgłębnych w caliźnie rury w okresie innym niż planowany cykl prac przeglądowych wgłębnych zaworów bezpieczeństwa.

W/w prace winny być przeprowadzone przy zapuszczaniu zestawu z zachowaniem wymogu jednego marszu, z prędkością zapuszczania nie większą niż 30 metrów na minutę.

W ramach czynności prac dodatkowych wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji (np. raport serwisowy / przeglądowy) uwzględniającej w szczególności:

    - informację o obiekcie / instalacji / urządzeniu,

    - termin przeprowadzenia prac/czynności,

    - metodykę prowadzenia prac (sprzęt, metoda, inne istotne informacje),

    - rekomendacje i zalecenia,

    - oraz ewentualną dokumentację fotograficzną (potwierdzające zrealizowane czynności, inne).

Wszelkie koszty transportu produktów do wskazanej lokalizacji Zamawiającego ponosi wykonawca (wg formuły DDP).

W przypadku prac dodatkowych, wyspecyfikowano poniższe pozycje kosztowo-zadaniowe niezbędne dla realizacji przedmiotu zlecenia:

| ITEM | POZYCJE ZADANIOWE – Prace dodatkowe | DESCRIPTION OF TASKS – additional tasks |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prace montażu/demontażu korków w odwiercie | Assembly/Disassembly works for plugs in well |
| 2. | 7,05 RN Korek z łącznikiem wyrównawczym (minimum 1 dzień) | 7,05 RN Plug with Equalizing sub and cap, One trip System (Minimum Charge 1 Day) |
| 3. | 7,05 RN Korek z łącznikiem wyrównawczym - opłata za dodatkowe dni | 7,05 RN Plug with Equalizing sub and cap, One trip System Additional Daily Charge |
| 4. | Zestaw części zamiennych na korek 7,05 RN | Spare Part Kit per run/redress 7,05 RN Plug Assembl |
| 5. | 7,25 RN Korek z łącznikiem wyrównawczym (1 dzień) | 7,25 RN Plug with Equalizing sub and cap, One trip System (Minimum Charge 1 Day) |
| 6. | 7,25 RN Korek z łącznikiem wyrównawczym - opłata za dodatkowe dni | 7,25 RN Plug with Equalizing sub and cap, One trip System Additional Daily Charge |
| 7. | Zestaw części zamiennych na korek 7,25 RN | Consumables Spare Part Kit per run/redress 7,25 RN Plug Assembly |
| 8. | 5,813 RN Korek z łącznikiem wyrównawczym (minimum 1 dzień) | 5,813 RN Plug with Equalizing sub and cap, One trip System Minimum Charge (1 Day) |
| 9. | 5,813 RN Korek z łącznikiem wyrównawczym – opłata za dodatkowe dni | 5,813 RN Plug with Equalizing sub and cap, One trip System Additional Daily Charge |
| 10. | Zestaw części zamiennych na korek 5,813 RN | Consumables Spare Part Kit per run/redress 5,813 RN Plug Assembly |
| 11. | 5,963 RN Korek z łącznikiem wyrównawczym (1 dzień) | 5,963 RN Plug with Equalizing sub and cap, One trip System (Minimum Charge 1 Day) |
| 12. | 5,963 RN Korek z łącznikiem wyrównawczym – opłata za dodatkowe dni | 5,963 RN Plug with Equalizing sub and cap, One trip System Additional Daily Charge |
| 13. | Zestaw części zamiennych na korek 5,963 RN | Consumables Spare Part Kit per run/redress 5,963 RN Plug Assembly |
| 14. | Odpinalny korek wgłębny dedykowany do zapięcia w caliźnie rury 7” lub 8 5/8” (minimum 1 dzień) | Retrievable Bridge Plug dedicated to CSG 7” or 8 5/8’’ (Minimum Charge 1 Day) |
| 15. | Odpinalny korek wgłębny dedykowany do zapięcia w caliźnie rury 7” lub 8 5/8’’ – opłata za dodatkowe dni | Retrievable Bridge Plug dedicated to CSG 7” or 8 5/8’’ Additional Daily Charge |
| 16 | Opcjonalnie zapasowy odpinalny korek wgłębny dedykowany do zapięcia w caliźnie rury 7” lub 8 5/8”- opłata dzienna | Optional Back-Up RBP 7 or 8 5/8” daily charge |
| 17 | Urządzenie elektryczne do zapinania korków, narzędzie do zapięcia i wypięcia korka opłata za dzień | DPU, Setting Tool and Pulling Tool per day rental charge |
| 18 | Opcjonalnie zapasowe urządzenie elektryczne do zapinania korków, narzędzie do zapięcia i wypięcia korka opłata za dzień | Optional Back-up DPU, Setting Tool and Pulling Tool per day rental charge |
| 19 | Opcjonalnie szablon narzędzie do zbierania zanieczyszczeń / opłata za dzień | Optional Junk Basket per day rental charge |
| 20 | Zestaw części zamiennych na odpinalny korek wgłębny dedykowany do zapięcia w caliźnie rury 7” lub 8 5/8’’ | Spare Part Kit per run/redress Retrievable Bridge Plug dedicated to CSG 7” or 8 5/8’’ assy |

# SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Po stronie wykonawcy są wszystkie zidentyfikowane potrzeby czynnościowe, materiałowe i narzędziowe niezbędne do realizacji zadania przeglądowego (wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty prac serwisowych i materiałowych – m.in. Części i materiały / Koszty dojazdu i transportu / Czasu pracy i mobilizacji / Koszty zakwaterowania / Koszty sprzętu i narzędzi specjalistycznych itp.).

Wymagany termin wykonania każdego zlecenia będzie ustalony w Zleceniach jednostkowych przekazywanych przez Zamawiającego, z tym że nie będzie on krótszy niż 30 dni kalendarzowych.

Realizacja Usługi na danych lokalizacjach planowana jest w III-IV kwartale roku 2026 i 2027, jednakże może być przesunięta z uwagi na charakter pracy zakładu KPMG. Zamawiający nie gwarantuje mobilizacji i zagregowania prac w jednym następującym po sobie terminie.

Planowane ilości oraz wyspecyfikowane komory magazynowe planowane w okresie obowiązywania Umowy dla czynności podstawowych na poszczególnych obiektach przedstawiono we wstępnym harmonogramie w poniższej tabeli.

TABELA – Zakres przeglądów i pomiarów w odwiertach eksploatacyjnych i komorach magazynowych w latach 2026-2027:

Harmonogram stanowi tylko i wyłącznie wstępne uzgodnienie i może ulec zmianie w zakresie zdefiniowanych komór magazynowych – Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia ilości zadeklarowanych przeglądów podstawowych.

Terminy realizacji prac obiektowych (terenowych) muszą być potwierdzone przez wykonawcę poprzez zgłoszenie osób i przekazanie uzupełnionego Rejestru uprawnień – wymaga się przekazania informacji minimum 48 godzin przed przystąpieniem do prac.

# INNE ISTOTNE UWARUNKOWANIA ZAMÓWIENIA

Przed przystąpieniem do czynności obiektowych wymaga się przeprowadzenia spotkania organizacyjnego przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy celem omówienia organizacji i koordynacji prac oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych.

Podział odpowiedzialności celem realizacji Przedmiotu zamówienia może zostać doprecyzowany na etapie sporządzania szczegółowego harmonogramu prac dla danego zlecenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących prace osób w godzinach innych niż godziny od 7:00 do 15:00 w dni robocze, wykonawca poinformuje o zaistniałych potrzebach Zamawiającego.

Każdorazowe przerwanie prac na obiekcie wykonawca zgłasza do przedstawiciela Zamawiającego, z informacją o przyczynach przerwania prac, zagwarantowaniu zabezpieczenia stanowisk pracy, narzędzi i elementów podzespołów urządzenia / obiektu przekazanego wykonawcy.

Podczas wykonywania czynności demontażowych wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia otwartych części infrastruktury / urządzenia / instalacji w stopniu gwarantującym brak przedostania się jakichkolwiek „obcych” elementów, części, narzędzi, itp., mogących w sposób istotny spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowość w poprawnej pracy urządzenia.

## ZOBOWIĄZANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Dla potrzeb realizacji Usług na terenie obiektu KPMG, Zamawiający zapewni:

•	Pomieszczenie socjalne,

•	Zasilanie elektryczne 230/400 V,

•	Usługę dźwigową,

•	Podnośnik koszowy,

•	Udostępnienie urządzenia / instalacji / obiektu na potrzeby realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępni urządzenie w okresie zdefiniowanym na etapie harmonogramu na okres nie dłuższy niż wskazany w zleceniu, w dni robocze,

•	Indywidualne urządzenia pomiarowe celem monitorowania stężeń gazów w strefie zagrożenia wybuchem,

•	Zabezpieczenia urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem,

- Odłączenie ochrony katodowej na odwiercie komory magazynowej,

- Odłączenie napędu zaworu kulowego 9”-5K.

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić wykonawcy urządzenia podlegające Przedmiotowi zamówienia, w godzinach oraz dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

Zamawiający w ramach prac przygotowawczych zabezpieczy urządzenia pod kątem wyłączenia zasilania dla głównych urządzeń energetycznych zabudowanych na instalacji podlegającej zadaniom czynnościowym.

## WYMAGANIA SZCZEGÓLNE DLA WYKONAWCY

Personel wykonawcy i jego podwykonawcy zobligowany jest do przestrzegania ustaleń organizacyjnych obowiązujących u Zamawiającego oraz przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska.

Wykonawca jest zobligowany do stosowania się do polskich przepisów w sprawie czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającego z obostrzeń na terenie zakładu, a w szczególności zabezpieczy pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Wykonawca w ramach prac zespołu osobowego ma legitymować się uprawnieniami i kwalifikacjami personelu, kwalifikacje te muszą być aktualne i potwierdzone przed przystąpieniem do prac na terenie KPMG. Wymaga się udokumentowania posiadanych kwalifikacji i uprawnień wg informacji i wzoru przekazanego przez Zamawiającego (Rejestr uprawnień).

Wymagane kwalifikacje dla personelu wykonawcy:

    - Osoba do pełnienia funkcji nadzoru nad wykonywanymi pracami na lokalizacji w osobie kierownika grupy (dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do kierowania osobami),

    - Specjalista do obsługi wyciągu z drutem stalowym lub kablem elektrycznym (dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do operowania wyciągiem – jednostką pomiarową),

    - Specjalista do obsługi śluzy ciśnieniowej (dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do obsługi śluzy ciśnieniowej),

    - Specjalisty do wykonania pomiaru wgłębną kamerą wideo (dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do obsługi wgłębnej kamery wideo),

W/w zespół wykonawcy powinien mieć przynajmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac.

Personel wykonawcy powinien posiadać aktualne szkolenia bhp i badania lekarskie.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca za pośrednictwem osoby wskazanej w umowie uzyska zgodę Kierownika Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu na wjazd pojazdów i wejście pracowników na teren podziemnego magazynu gazu, gdzie będą prowadzone prace. W tym celu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (osobie wskazanej w umowie) w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną następujące informacje:

a) listę osób wraz z numerami paszportów (dowodów osobistych), które będą wykonywać prace na terenie danego podziemnego magazynu gazu z wyróżnieniem osób nadzorujących prace,

b) wykaz samochodów (marka i numer rejestracyjny, dane kierowcy) i sprzętu, który będzie używany podczas wykonania prac,

c) termin wykonania prac (data i godzina rozpoczęcia i zakończenia prac),

d) numery telefonów osób nadzorujących pracę,

e) rejestr uprawnień – zgodnie z załącznikiem.

Utylizacja materiałów i części zużytych podczas wykonywanych prac leży po stronie wykonawcy.

### WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

Narzędzia winny spełniać wszystkie obostrzenia gwarantujące przeprowadzenie zabiegu / czynności zadaniowych zgodnie z procedurami producenta urządzenia oraz zasadami techniki wiertniczej.

Stosowany sprzęt i narzędzia mają spełniać wszystkie obostrzenia wynikające z obsługi, ich zastosowania i zabudowy. Sprzęt specjalistyczny musi gwarantować spełnienie w szczególności obostrzeń i wymogów w zakresie maksymalnych dopuszczalnych parametrów technicznych i jakościowych występujących u Zamawiającego.

Wykonawca przedłoży na żądanie Zleceniodawcy specyfikacje sprzętu, przyrządów, wyciągu Slick Line (S/L), wyciągu Wire Line (W/L), śluzy ciśnieniowej wraz z osprzętem, których używa lub zamierza używać do realizacji Przedmiotu zamówienia, a także certyfikaty/świadectwa poświadczające spełnienie wymogów w zakresie parametrów technicznych i jakościowych określonych poniżej.

Zamawiający nie odpowiada za utratę sprzętu i narzędzi podczas prac obiektowych na odwiercie w wyniku nieprawidłowej obsługi realizowanej przez personel wykonawcy.

#### Zespół śluzy ciśnieniowej

Zespół śluzy ciśnieniowej winien składać się w szczególności z zestawu obejmującego:

  - Połączenie kołnierzowe – element śluzy ciśnieniowej pozwalający na połączenie górnej części głowicy eksploatacyjnej z zestawem śluzy ciśnieniowej,

  - Prewenter geofizyczny BOP – urządzenie specjalistyczne przeznaczone do uszczelnienia kabla pomiarowego lub drutu stalowego w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń takich, jak uszkodzenie i naprawa kabla, problemy z modułami zestawu śluzy ciśnieniowej powyżej BOP (w szczególności utrata szczelności głowicy uszczelniającej dozującej smar do rurek otulających kabel) pozwalający na kompensacje ciśnienia otworowego i bezpieczny ruch góra/dół,

  - Łącznik z klapą zamykającą (Tool Trap) – urządzenie specjalistyczne pozwalające na kontrolowane zapuszczenie i wyciągnięcie zestawu pomiarowego. W klapie jest szczelina większa od średnicy kabla a mniejsza od średnicy zestawu pomiarowego. Po wyjechaniu z otworu klapa opada, blokując zestaw w śluzie (wymagane przy wgłębnej kamerze wideo),

  - Łącznik testowy Quick test sub – urządzenie specjalistyczne pozwalające na kontrolowane przeprowadzenie testu ciśnieniowego zestawu śluzy ciśnieniowej (opcjonalnie),

  - Sekcja lubrykatorów – sekcja rur o odpowiedniej długości i średnicy połączona z pozostałymi elementami śluzy ciśnieniowej, pozwalająca na odizolowanie urządzeń i narzędzi w przestrzeniach kontrolowanych,

  - Głowica uszczelniająca (Grease injection head) – urządzenie specjalistyczne pozwalające na uszczelnienie kabla / drutu stalowego, kompensacje ciśnienia otworowego i utrzymanie szczelności śluzy ciśnieniowej,

  - Zestaw do odgazowania – zespół przewodów pozwalających na kontrolowany wyrzut gazu poza strefę dla prowadzonych prac obsługowych,

  - Oprzyrządowanie pomiarowe – lokalne przyrządy pomiarowe w odpowiedniej klasie dokładności i dla maksymalnych dopuszczalnych parametrów technicznych (ciśnienie, temperatura),

  - Armatura odcinająca – system zaworów i zasuw służących do odcinania przestrzeni, celem kontrolowanego przebiegu zabiegów / czynności i prac terenowych (obiektowych).

  - Zestaw kluczy ręcznych oraz klucz pneumatyczny do montażu/demontażu połączenia kołnierzowego głowicy eksploatacyjnej.

TABELA – Istotne wymagania techniczne i jakościowe dla zestawu śluzy ciśnieniowej

OPIS SZCZEGÓŁOWY

- Ciśnienie robocze dla zestawu śluzy ciśnieniowej 5000 psi (35 MPa) – pod zawór zapinany w rurach 7” oraz 8 5/8”, - Długość sekcji lubrykatorów pozwalająca na zapuszczenie zestawu zaworu wgłębnego wraz z obciążnikami, zestawu wgłębnej kamery (otworowej) wideo, szablonów, narzędzi do wyciągania / zapuszczania wgłębnego zaworu bezpieczeństwa (z uwzględnieniem długości i średnicy), - Prewenter BOP do uszczelnienia druta stalowego, - Prewenter BOP do uszczelnienia kabla elektrycznego/światłowodowego, - Połączenie kołnierzowe 7 1/16” -3K, - Połączenie kołnierzowe 9” – 5K, 9” – 3K, - Praca w środowisku gazu ziemnego, - Armatura odcinająca i aparatura kontrolno-pomiarowa (lokalna), - Książka kontroli urządzenia – śluzy ciśnieniowej zgodnie z harmonogramem przeglądów (maintenance schedule) – do wglądu Zamawiającego.

#### Wgłębna kamera video

TABELA – Istotne wymagania techniczne i jakościowe dla zestawu wgłębnej kamery wideo

OPIS SZCZEGÓŁOWY

- Ciśnienie robocze dla minimum 5000 psi (35 MPa), - Temperatura robocza powyżej 70°C, - Praca w środowisku gazu ziemnego, - Rejestracja cyfrowa obrazu, - Możliwość bieżącego podglądu rejestracji obrazu, - Opcjonalnie możliwość rejestracji obrazu bocznego (side view camera), - Możliwość wykonania zdjęć z rejestracji obrazu w zadanej głębokości, - Drugi zestaw wgłębnej kamery otworowej dostępny na lokalizacji.

Narzędzie ma spełniać wszelkie wymogi z tytułu kontroli i oceny stanu technicznego w zakresie opisanym dla oględzin wgłębnego wyposażenia odwiertu i szyi komory (zgodnie z pkt 3.1.1.2 SOPZ).

#### Zestaw narzędzi dla serwisu wgłębnych zaworów bezpieczeństwa

Tabela – Istotne wymagania techniczne zestawów narzędzi dla operacji wgłębnych zaworów bezpieczeństwa:

OPIS SZCZEGÓŁOWY

- Ciśnienie robocze dla minimum 5000 psi (35 MPa), - Temperatura robocza powyżej 70°C, - Praca w środowisku gazu ziemnego, - Obciążniki odpowiednie do spodziewanego ciśnienia głowicowego pozwalające na zapuszczenie zestawu do szablonowania, zapuszczenia i wyciągnięcia zestawów do wyciągnięcia i zapuszczenia, - Nożyce mechaniczne pozwalające na duży udar przy zapuszczaniu i wyciąganiu wgłębnego zaworu bezpieczeństwa, - Dedykowane narzędzia do wypięcia z łącznika posadowego, wyciągnięcia, oraz zapuszczenia i zapięcia w łączniku posadowym wgłębnego zaworu bezpieczeństwa, - Wszystkie narzędzia, nożyce mechaniczne, obciążniki i niewymienione elementy zestawu powinny być zdublowane i dostępne na lokalizacji.

Zestawy narzędzi do wyciągania/zapuszczania wgłębnych zaworów bezpieczeństwa winny być tożsame z określonymi typami producenta urządzenia wyszczególnionymi w tabeli – Specyfikacja wgłębnych zaworów bezpieczeństwa (pkt 2.2 SOPZ).

#### Jednostka pomiarowa Wire Line WL /Slick Line SL

TABELA – Istotne wymagania techniczne i jakościowe dla jednostki pomiarowej Wire Line WL/ Slick Line SL:

OPIS SZCZEGÓŁOWY

- Jednostka pomiarowa (nie starsza niż 10 lat), - Dwa niezależne źródła zasilania jednostki pomiarowej (zasilanie główne i generator prądu), - Rolki kablowe z certyfikatami, - Drut stalowy / kabel elektryczny (pomiarowy) nie starszy niż 4 lata – wraz ze specyfikacją, - Minimalna długość drutu stalowego / kabla pomiarowego nie mniejsza niż 1500 m, - Wymagana prędkość pomiaru od 1 m/min do 60 m/min, - Sprawny system rejestrujący głębokość i naciąg kabla, - Łańcuchy, zawiesia, liny, szekle z ważnymi certyfikatami.

UWAGA: W przypadku niesprawności aparatury pomiarowej lub zestawów wgłębnych kamer otworowych wykonawca zmobilizuje na własny koszt sprzęt dodatkowy pozwalający na prawidłowe wykonanie zadania w ciągu 24 godzin od wezwania.

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1.1.A. Specyfikacja odwiertów komór magazynowych KPMG MOGILNO

Załącznik nr 1.1.B. Specyfikacja odwiertów komór magazynowych KPMG KOSAKOWO

Załącznik nr 1.2. Schemat głowicy eksploatacyjnej

Załącznik nr 1.3. Polecenie wykonania pracy gazo niebezpiecznej

Załącznik nr 1.4 Polecenie wykonania pracy szczególnie niebezpiecznej

Załącznik nr 1.5. Protokół przekazania odwiertu

Załącznik nr 1.6. Protokół odbioru prac

Załącznik nr 1.7. Rejestr uprawnień.

Załącznik nr 1.8. Schemat wgłębnego zaworu bezpieczeństwa

|  | Specyfikacja odwiertów/komór magazynowych. Dane techniczne odwiertów / komór KPMG Kosakowo Załącznik nr 1.1.B do SOPZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr |  | Jedn. | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | K-5 | K-6 | K-7 | K-8 | K-9 | K-10 |
| zarurowanie | Kolumna 13 3/8" |  | [m ppt] | 147,0 | 171,0 | 170,0 | 171,0 | 171,0 | 175,0 | 175,0 | 174,0 | 175,0 | 175,0 |
|  | Kolumna 9 5/8" |  | [m ppt] | 1020,0 | 1021,6 (1069*) | 1019,0 (1075*) | 1020,2 (1073*) | 1019,7 (1068*) | 1020,0 | 1020 (1066*) | 1020 (1077*) | 1017 (1059*) | 1022 (1101*) |
|  | Kolumna 7" |  | [m ppt] | 992,5 | 984,3 | 983,3 | 989,6 | 989,4 | 983,8 | 981,3 | 982,9 | 981,6 | 986,5 |
|  | Grad. ciśnienia szczelinowania |  | [kPa/m] | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| uzbrojenie wgłębne HALLIBURTON | Typ zamka |  | [-] | Ratch-Latch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paker eksploatacyjny TWR 9 5/8'' |  | [m ppt] | 994,8 | 986,1 | 985,5 | 991,3 | 992,4 | 986,2 | 985,1 | 986,1 | 984,8 | 990,3 |
|  |  |  | [psi] | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
|  | Łącz. posad. 5,813" RPT 7500psi |  | [m ppt] | 998,0 | 989,5 | 988,9 | 995,1 | 996,8 | 991,5 | 989,0 | 990,6 | 989,3 | 994,2 |
|  | Łącz. posad. 5,813" RNT 7500 psi |  | [m ppt] | 1001,3 | 992,7 | 992,2 | 998,3 | 1000,2 | 994,9 | 992,7 | 994,0 | 992,7 | 997,9 |
|  | But kolumny eksploatacyjnej |  | [m ppt] | 1005,0 | 995,8 | 995,3 | 1001,4 | 1003,3 | 998,1 | 996,5 | 997,2 | 995,9 | 1001,7 |
| geometria komory | Strop komory |  | [m ppt] | 1040,00 | 1030,00 | 1037,00 | 1037,50 | 1035,00 | 1033,0 | 1038,0 | 1036,0 | 1032,5 | 1034,5 |
|  | Lusto gaz-solanka |  | [m ppt] | 1124,90 | 1119,00 | 1139,80 | 1143,50 | 1114,70 | 1128,0 | 1121,6 | 1121,6 | 1135,8 | 1122,8 |
|  | Spąg komory - w osi/rok pomiaru |  | [m ppt] | 1126,80 | 1124,80 | 1145,00 | 1145,40 | 1119,00 | 1132,0 | 1125,0 | 1124,3 | 1038,4 | 1126,0 |
| parametry eksploatacyjne | Max. ciśnienie gł. gazu |  | [MPa] | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,00 | 16,20 | 16,00 | 16,00 |
|  | Min. ciśnienie gł. gazu |  | [MPa] | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| głowica eksploatacyjna | Typ połączenia |  | [-] | 7 1/16" - 3K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1.3 do SOPZ

ZAŁACZNIK NR.1.4. SOPZ

…………………

Pieczątka jednostki

prowadzącej roboty

Polecenie wykonania pracy

gazoniebezpiecznej nr    ....      z dnia     ………….

      - Data i godzina rozpoczęcia robót:               ………….., godz. …………….

      - Data i przewidywana godzina zakończenia robót:                …………., godz.……………..

      - Krótki opis roboty gazoniebezpiecznej, określenie sposobu odcięcia dopływu gazu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

      - Określenie miejsca pracy: …………………………………

      - Skład imienny brygady (wypełnić w dniu pracy):

………………..…………

………………..…………

………….........…………

      - Odpowiedzialny za wykonanie pracy:

…………………………

      - Wykaz sprzętu zabezpieczającego:

…………………….………

……………………………

      - Instruktaż w zakresie wykonywanych prac przeprowadził:

(nazwisko i imię przeprowadzającego)         …………………  ………

- Polecenie wykonania pracy wystawił:          ………………… ……….

(pieczątka-nazwisko i podpis)

- Polecenie uzgodniono z:

………………………………………………………………………………………………

- Polecenie prac nietypowych uzgodniono pod względem technologicznym

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgłaszać dyspozytorowi KPMG Mogilno/Kosakowo rozpoczęcie i zakończenie prac.

(pieczątka – podpis)

- Polecenie zatwierdził

(pieczątka – podpis)

- Instrukcje do w/w prac

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MELDUNEK O ZAKOŃCZENIU PRAC:

- Roboty ukończono, data, godz.

- Roboty w pełnym zakresie – tak / nie

Zgłoszono o ukończeniu robót (nazwisko i imię dyspozytora)

Podpis odpowiedzialnego za nadzór														                     Podpis odpowiedzialnego za 																	                                        prowadzenie robót i wykonanie pracy

Załącznik nr 1.4 do SOPZ

Polecenie wykonania pracy

szczególnie niebezpiecznej nr …… z dnia ……………

- Określenie miejsca pracy

…………………………………………….

- Rodzaj pracy szczególnie niebezpiecznej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

- Data i godzina rozpoczęcia robót

………………………………………….

- Przewidywana data i godzina zakończenia robót

…………………………………………

- Skład imienny brygady (wypełnić w dniu pracy):

1.……………………………………………………                            2..………………………………………………..

3…………………………………………………….                            4………………………………………………….

5…………………………………………………….                            6………………………………………………….

7…………………………………………………….

- Osoba nadzorująca prace *:

- ze strony poleceniodawcy

……………………………

Podpis ……………………………………………………………….

- ze strony wykonawcy

…………………………..

Podpis ………………………………………………………………..

- Osoba koordynująca prace (w przypadku równoczesnego wykonywania wzajemnie powiązanych prac szczególnie niebezpiecznych przez różne zespoły) - nie dotyczy

Zakres obowiązków koordynatora i sposób ich realizacji - nie dotyczy

- Wykaz sprzętu zabezpieczającego:

    - Niezbędne środki ochrony indywidualnej

- Hełm ochronny

- Rękawice ochronne

- Nauszniki przeciwhałasowe

- Okulary ochronne

- Maseczka

- Ubranie robocze ochronne antyelektrostatyczne

- Szelki i linki bezpieczeństwa

- Buty robocze z noskami ochronnymi

    - Niezbędny sprzęt przeciwpożarowy (podręczny sprzęt gaśniczy)

- koc gaśniczy

- gaśnica

- Przyrządy do wykrywania metanu  i pomiaru stężenia tlenu

- Eksplozymetr

- Miernik zawartości gazów

- Środki łączności

- Radiotelefon

- Telefon

e)   Środki do udzielenia pierwszej pomocy (znajdują się u dyspozytora)

- Apteczka przenośna

- Nosze

- Instruktaż w zakresie wykonywanych prac przeprowadził ………………………………………………………….

(nazwisko i imię przeprowadzającego)

- Polecenie wykonania pracy wystawił …………………………………………………………………………………………

(pieczątka imienna - podpis)

- Polecenie zatwierdził

(pieczątka imienna – podpis)

- Zapoznałem się z instrukcją wykonania w/w prac

  - …………………………………..

  - ………………………………….

  - ………………………………….

  - …………………………………..

MELDUNEK O ZAKOŃCZENIU PRAC:

- Roboty ukończono, data, godz. ……………………………………………………………………………………………………

- Roboty ukończono w pełnym zakresie tak / nie …….……………………………………………………………………

- Zgłoszono o ukończeniu robót (czytelny podpis dyspozytora)…………………………....………………...........

- Podpis odpowiedzialnego za nadzór nad robotami i wykonaniem prac

- ze strony poleceniodawcy                                                b)  ze strony wykonawcy *

………………………………………………………………..                                   ..…..………………………………………………………..

*- w przypadku pracy bez udziału firm zewnętrznych tj. wyłącznie pracowników GSP Sp. z o.o. podpunkt b) jest pomijany.

- INNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ODLEGŁOSCI OD OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNCIZNEJ:

od linii WN: ………………………., nadajnika radiowo telewizyjnego: ………………………….

- OŚWIADCZENIA, PRZEKAZANIE OBIEKTU DO PRAC SPECJALISTYCZNYCH:

7.1.Przekazujący oświadcza, że odwiert /komora został przygotowany do prac specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie stwarza zagrożenia powstania awarii oraz dopuszcza wykonawcę do realizacji prac obiektowych.

7.2. Przejmujący oświadcza, że sprzęt i narzędzia zapuszczane do odwiertu zostały skontrolowane pod względem sprawności technicznej oraz nie stwarzają zagrożenia powstania awarii.

Aparatura / narzędzia i sprzęt zapuszczany do odwiertu został opomiarowany.

Przekazujący:………………….….				Przejmujący:……………………

(data, podpis)……………………..				(data, podpis):…………………..

- KOMPLIKACJE ZAISTNIAŁE PODCZAS PRAC SPECJALISTYCZNYCH:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

- OŚWIADCZENIE, PRZEKAZANIA OBIEKTU PO ZAKOŃCZENIU PRAC SPECJALISTYCZNYCH:

8.1.Przekazujący oświadcza, że odwiert /komora został oddany po pracach specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie stwarza zagrożenia powstania awarii oraz nadaje się do eksploatacji.

8.2. Przejmujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny odwiertu.

Przekazujący:………………….….				Przejmujący:……………………

(data, podpis)……………………..				(data, podpis):…………………..

Załącznik nr 1.6 do SOPZZAŁACZNIK NR.1.6. SOPZ

Załącznik nr 1.7 do SOPZZAŁACZNIK NR.1.7. SOP

| Rejestr uprawnień podwykonawców pracujących w Ruchu Zakładu Górniczego KPMG Mogilno/KPMG Kosakowo*. |
| --- |
| Data | Firma | Nr. zlecenia/umowy w ramach której realizowana jest praca | Imię i Nazwisko | Rodzaj pracy | Szkolenie BHP (data szkolenia) | Badania lekarskie (Data ważności) | Uprawnienia Inne |  | Podpis osoby sprawdzającej z GSP |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rodzaj uprawnienia | Nr |  |  |  |
| Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy i wypełnienia wymagań prawnych ciążących na Administratorze. Więcej w obowiazku informacyjnym pod adresem https://ipi.gasstoragepoland.pl/wp-content/uploads/2018/04/Obowiazek-informacyjny-realizacja-umowy-z-kontrahentem.pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1.8 do SOPZ