Sygnatura sprawy RIT.271.09.2026.RR

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup ciągnika - utrzymanie dróg na terenie Gminy Wróblew

| Parametry: Ciągnik rolniczy |  | Spełnienie wymogu przez Wykonawcę |  | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | 1 | TAK | NIE |  |
| 1 | Fabrycznie nowy minimum 2025 r. Marka …………………… Typ ………………………. |  |  |  |
| 2 | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o poj. min 3600 cm3 i mocy minimum 110 KM |  |  |  |
| 3 | Przekładnia min 24 biegów do przodu i 24 do tyłu |  |  |  |
| 4 | Możliwość jazdy z prędkością homologacja 40 km/h |  |  |  |
| 5 | Obroty womu 540/540E/1000 |  |  |  |
| 6 | Pompa hydrauliczna wzmocniona o wydajności min 82l |  |  |  |
| 7 | min 3 pary wyjścia tylnej hydrauliki |  |  |  |
| 8 | Zaczep przesuwny automatyczny oraz dolny polowy |  |  |  |
| 9 | Złącza pneumatyczne hamulca przyczepy 2 plus 1 obwodowe |  |  |  |
| 10 | Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną plus fotel pasażera |  |  |  |
| 11 | Homologacja na dwie osoby w kabinie |  |  |  |
| 12 | Kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją oraz uchylnymi bocznymi drzwiami jak i tylnej szyby |  |  |  |
| 13 | Kabina o niskim poziomie hałasu max 77dBA oraz panelem dachowym zapewniającym wysoką widoczność |  |  |  |
| 14 | Wycieraczki ze spryskiwaczami przedniej i tylnej szyby |  |  |  |
| 15 | Wykładzina podłogowa łatwo zmywalna |  |  |  |
| 16 | Kolumna kierownicy składna |  |  |  |
| 17 | Oświetlenie kabinowe, uchwyt na telefon i kubek oraz radio z zestawem głośnomówiącym |  |  |  |
| 18 | Lusterko wsteczne w kabinie oraz dwa zewnętrzne |  |  |  |
| 19 | Oświetlenie robocze plus 2 błyskowe ( dachowe ) |  |  |  |
| 20 | Oświetlenie drogowe zgodne z normami o ruchu drogowym |  |  |  |
| 21 | Zewnętrzne sterowanie z błotnika wałkiem wom oraz podnośnikiem |  |  |  |
| 22 | Instrukcje obsługi, trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnica |  |  |  |
| 23 | Przedni tuz 1 pary wyjść hydraulicznych tuzu oraz wyjście 12V sterowanym joystickiem |  |  |  |
| 24 | Korek gumowy do mediów od osprzętu za ciągnikiem |  |  |  |
| 25 | Obciążniki kół tylnych min 100 kg na koło |  |  |  |
| 26 | Koła tył rozmiar min 540/65R34 |  |  |  |
| 27 | Koła przód rozmiar min 440/65R24 |  |  |  |
| 28 | Pojemność zbiornika paliwa min 120 l |  |  |  |
| 29 | Pojemność zbiornika adblue min 13 l |  |  |  |
| 30 | Rozstaw osi min 2350 mm |  |  |  |
| 31 | Masa ciągnika min 4100 kg |  |  |  |
| 32 | Wyświetlacz o aktualnym biegu jak również wyświetlacz do nadzorowania parametrów ciągnika i osprzętu |  |  |  |
| 33 | Obciążnik przedni min 600 kg |  |  |  |
| 34 | Udźwig tylnego podnośnika min 4500 kg |  |  |  |
| 35 | Udźwig przedniego tuzu min 1600 kg |  |  |  |
| 36 | Wydajna pompa hydrauliczna min 82 l/min |  |  |  |
| 37 | Blokada elektroniczna na 2 i 4 koła |  |  |  |
| 38 | Hamulec roboczy na min 2 koła |  |  |  |
| 39 | Długość całkowita min 3900 mm |  |  |  |
| 40 | Szerokość min 1900 mm |  |  |  |
| 41 | Wysokość max 2600 mm |  |  |  |
| 42 | Rewers elektrohydrauliczny do szybkiej zmiany kierunku jazdy |  |  |  |
| 43 | Homologacja |  |  |  |
| 44 | Gwarancja plus pakiet przeglądów serwisowych z usługą min 24 miesiące |  |  |  |
| 45 | Czas reakcji od zgłoszenia awarii max 24 h |  |  |  |
| 46 | Odległość do serwisu od właściciela max 100 km |  |  |  |