Załącznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

zadań remontowych do wykonania w trzech jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Miejsce wykonywania robót:

- Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście, ul. Dowborczyków 9/11 ( cześć 1 zamówienia)

- Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna, ul. Wróblewskiego 10 (część 2 zamówienia)

- Łódzki Urząd Celno – Skarbowy w Łodzi, ul. Lodowa 97 (część 3 zamówienia)

Zamawiający:

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

90-436 Łódź, Al. T. Kościuszki 83

- Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zwanej dalej  specyfikacją techniczną lub ST)

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych związanych z: wykonaniem gładzi gipsowych, szpachlowaniem ścian oraz wykonaniem nowych powłok malarskich ścian i sufitów w pokojach biurowych i pomocniczych oraz ciągach komunikacyjnych, wymiany posadzek wraz z naprawą podbudowy w budynku (B), robót remontowych sanitariatów w zakresie wymiany płytek glazurowanych ściennych
i podłogowych, wymianą urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem, wymianą lamp oświetleniowych wewnętrznych, wymianą stolarki drzwiowej.

- Zakres stosowania ST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej, a następnie wykonawczej w okresie realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy materiał do sporządzenia wyceny robót objętych niniejszą specyfikacją. Do opracowania wyceny należy zapoznać się z przedmiarem robót. Przedmiotem robót objętych niniejszym opracowaniem są roboty budowlane w zakresie określonym przez Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także prawem polskim i europejskim, polskimi i europejskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną.

1.3	Zakres robót objętych ST.

W budynkach przewiduje się wykonywanie robót remontowych i prac naprawczych
w zakresie:

WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą:

- Wyniesienia mebli biurowych w miejsca wskazane przez Zamawiającego,

- Zeskrobania starej powłoki malarskiej i usunięcia tynku w miejscach jego odpadania,

- Demontaż zbędnych elementów na ścianach i sufitach,

- Zabezpieczenia folią okien, drzwi i pozostałych elementów tego wymagających (np. opraw świetlnych sufitowych),

- Usunięcia starych okładzin podłogowych i ściennych z płytek,

- Zmycia i zagruntowania powierzchni ścian, sufitów i posadzek,

- Wymiany urządzeń sanitarnych i osprzętu instalacji elektrycznej,

- Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- Wykonania robót ziemnych i elewacyjnych,

- Wywozu i utylizacji odpadów (odpadów, elementów powstałych z demontażu itp.)

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych  dla zadań 1 i 2 – Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- elektronarzędziami pomocniczymi,

- sprzętem malarskim,

- odkurzaczem przemysłowym,

- samochodami do wywozu odpadów,

- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy z rękawem do zsypu gruzu,

- rusztowaniami wewnętrznymi,

- drobnym sprzętem pomocniczym niezbędnym dla realizacji zamówienia.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakościowych robót
i przepisów BHP zostaną przez Inspektora nadzoru zakwestionowane i nie dopuszczone do robót.

Odpady należy przenosić po budynkach i przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały
w trakcie transportu i nie zanieczyszczały terenu robót. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

Odpady z robót dekarskich należy przemieszczać z poziomu dachu na poziom gruntu, przy pomocy wyciągu jednomasztowego przyściennego lub w inny bezpieczny, sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

### Przed przystąpieniem do robót remontowych należy:

### - wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami BHP,

### - zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych,

### - zdemontować istniejący osprzęt (który tego wymaga) zasilany w energię elektryczną, instalację teletechniczną i inną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie oraz zabezpieczyć go przed uszkodzeniem.

W trakcie robót rozbiórkowych należy:

- wyznaczyć zakres prac,

- zabezpieczyć elementy do zachowania przed uszkodzeniem,

- przeprowadzić rozbiórki i demontaż,

- rozdrobnić zdemontowane elementy,

- oczyścić podłoża po zdemontowanych elementach,

- przetransportować odpady z miejsca rozbiórki do kontenerów,

- zabezpieczyć osprzęt, który zostanie ponownie zamontowany na ścianach i sufitach,

- selektywnie złożyć odpady w kontenerach lub załadować na samochody,

- przewieźć odpady do miejsca utylizacji i zutylizować.

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z zakresem robót mają zostać zachowane.

część 1 i 2 zamówienia

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Prace przygotowawcze winny obejmować:

- oczyszczenie ścian i sufitów,

- zeskrobanie starej powłoki malarskiej,

- usunięcie powstałych i istniejących uszkodzeń,

- zatarcie ścian zaprawą gipsową dla zlikwidowania nierówności,

- zagruntowanie podłoża pod malowanie,

- założenie narożników aluminiowych ochronnych na wszystkich narożnikach wypukłych ścian i sufitów,

- zabezpieczenie taśmami antyrysowymi pęknięć konstrukcyjnych sufitów i ścian,

- w przypadku posadzek – zerwanie starych listew przyściennych lub cokołów, usunięcie z płytek wykładziny z rulonu lub płytek ceramicznych, oczyszczenie powierzchni z resztek kleju/zaprawy, naprawienie pęknięć i ubytków, wyrównanie powierzchni, a następnie zagruntowanie preparatem gruntującym wzmacniającym podłoże.

WYKONANIE GŁADZI SZPACHLOWEJ

Szpachlowanie ścian (zgodnie z Opisami Przedmiotów Zamówienia dla poszczególnych zadań) ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Starą farbę bez względu na jej rodzaj  należy usunąć
do struktury trwałej. Podłoże kruche, pylące, bardzo chłonne należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia
się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże można szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używać siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienką warstwa o grubości ok. 1 mm.

Masę stosować przy temperaturze podłoża minimum +5°C.

Podczas wykonywania gładzi zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy
na grubość od 0 do 3 mm, silnie dociskając do podłoża. Na ścianę nakłada się masę pasami
w kierunku od podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufit pasami
w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąć pacę w kierunku do siebie. Powstałe niedokładności ponownie zaszpachlować i po wyschnięciu przeszlifować. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację
i przewietrzenie pomieszczeń. Przed przystąpieniem do wykonywania powłoki malarskiej należy zastosować odpowiedni środek gruntujący.

Jeśli ściany nie wymagają wyrównywania gładzią, należy jedynie przeprowadzić prace polegające na zaszpachlowaniu nierówności i otworów po elementach mocujących (kołki rozporowe, gwoździe itp.) dla uzyskania równej powierzchni, którą następnie powinno się zagruntować.

WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

Warunki przystąpienia do robót malarskich.

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie, a także kontroli materiałów.

W pomieszczeniach pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- wcześniejszym wykonaniu rozbiórek, odbiciu tynków, zmyciu i zagruntowaniu,

- zakończeniu prac polegających na wykonaniu gładzi gipsowych masą szpachlową,

- całkowitym ukończeniu robót zabezpieczających na instalacji elektrycznej.

Drugie i trzecie malowanie można wykonać po zakończeniu wszystkich innych robót.

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

- w temperaturze nie wyższej niż +25°C z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższała +20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie elementów metalowych farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych należy wykonać farbami lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na środki chemiczne przewidziane do zmywania zabrudzeń z powłok malarskich.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, która powinna zawierać:

- informację o podkładzie lub środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy je stosować,

- sposób przygotowania farby do malowania,

- sposób nakładania farby, w tym informację o narzędziach,

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2,

- czas między nakładaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Wymagania dotyczące powłok malarskich.

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na

tarcie na sucho i na szorowanie,

- aksamitno-matowe,

- jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieńczaniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą.

Powłoki te powinny być:

- odporne na zmywanie wodą za środkiem myjącym, na tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i ustaleniami inwestora w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Nie dopuszcza się na tego rodzaju podłożach:

- spękań,

- łuszczenia się powłok,

- odstawania powłok od podłoża.

UWAGA:

Kolor farb należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

ROBOTY POSADZKARSKIE I OKŁADZINOWE ŚCIAN

Na przygotowanej powierzchni wykonać cienko powłokową wylewkę z zaprawy samopoziomującej w miejscach tego wymagających. Należy zwrócić uwagę aby poziom posadzki  po remoncie był na jednym poziomie z posadzką ciągów komunikacyjnych. Na tak przygotowanej posadzce ułożyć wykładzinę PCV o parametrach zgodnych z wymaganymi przez Zamawiającego, wyszczególnionymi w opisie przedmiotu zamówienia lub płytki ceramiczne o wymiarach
i kolorystyce uzgodnionej z przedstawicielem użytkownika.

Wykładzinę należy kleić do podłoża na całej powierzchni [płytki „grzebieniowo” na całej powierzchni – nie na „placki”], ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność w miejscach łączenia pasów z rolek i w progach. W progach, na styku wykładziny/płytek z płytkami posadzki ciągów komunikacyjnych w miejscach tego wymagających należy wstawić listwy aluminiowe progowe.

Ściany w miejscach po zbiciu starej glazury należy zagruntować odpowiednim preparatem
i wyrównać zaprawą klejową. Klej na płytki do montażu należy nakładać „grzebieniowo” na całą powierzchnię. Na narożnikach wypukłych w miejscach eksponowanych należy wbudować listwę narożnikową.

WYMIANA URZĄDZEŃ INSTALACYJNYCH

Istniejące sedesy starego typu wymienić na sedesy typu „kompakt” z deskami wolnoopadającymi. Umywalki należy wymienić na ceramiczne o szerokości 50 – 65 cm na wspornikach i z syfonem plastikowym. Baterie ścienne lub sztorcowe z mieszaczem i głowicami ceramicznymi. Wszystkie urządzenia muszą posiadać zawory odcinające kulowe. W toaletach dla osób
z niepełnosprawnościami winny być zamontowane dedykowane urządzenia i osprzęt pomocniczy.

Wymienione grzejniki centralnego ogrzewania, z radiatorowych na płytowe podwójne, muszą być wyposażone w zawory termostatyczne na zasilaniu i zawory odcinające na powrocie.

Istniejące oprawy świetlówkowe lub żarówkowe należy wymienić na plafony sufitowe LED 60 x 60 lub 50 x 50 cm o mocy 36W w pomieszczeniach biurowych i ciągach komunikacyjnych,
a w sanitariatach na kwadratowe do 30 x 30 cm o mocy 24W.

Każdy zastosowany wyrób elektryczny musi spełniać postanowienia odpowiednich Dyrektyw, 
a więc musi zostać oznakowany znakiem CE. Montaż urządzeń elektrycznych musi się odbywać przez pracownika posiadającego świadectwo kwalifikacyjne E – Zamawiający przerwie wykonywanie tych robót, jeżeli będą prowadzone przez pracownika nieuprawnionego.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Wymiana stolarki drzwiowej musi być wykonana z pełną obróbką obsadzenia i regulacją.

Ościeżnice muszą być obsadzane na kotwy dedykowane do tego rodzaju robót. Niedopuszczalne jest mocowanie ościeżnic jedynie na piankę montażową.

Pianka montażowa musi wypełniać całą powierzchnię styku ościeżnicy z ościeżem.

Stolarka drzwiowa musi być prawidłowo wypionowana – wykluczone jest samoistne rozwieranie bądź domykanie się skrzydeł.

Stolarka drzwiowa musi być „dedykowana” do montażu w pomieszczeniach sanitarnych.

część 3 zamówienia

ROBOTY DEKARSKIE

Zakres zadania nr 3 obejmuje wykonanie robót dekarskich na dachu części niskiej i wysokiej, które muszą zawierać:

- demontaż starego pokrycia z papy asfaltowej – jednej lub więcej warstw w zależności od ich przylegania do podłoża i potrzeby technologicznej;

- demontaż obróbek blacharskich: ogniomury oraz obróbki przy ścianach budynków wyższych. Przy wpustach dachowych kanalizacji deszczowej należy usunąć tyle warstw papy, ile jest niezbędne do prawidłowego montażu nowych koszy wpustowych;

- w miejscach aktualnie występujących zagłębień (w których tworzą się kałuże wód opadowych) – wyrównanie warstwami papy dla uzyskania właściwego spadku;

- do kanalizacji deszczowej dachowej – zamontowanie wpustu dachowego pionowego 110
z odpływem, koszem ochronnym i kołnierzem z papy;

- wykonanie warstwy podkładowej papą wentylowaną wykonaną w technologii zapewniającej właściwe odprowadzenie zbierających się pod powierzchnią gazów i niedopuszczenie do powstawania „purchli”;

- wykonanie warstwy nawierzchniowej z papy  na osnowie z włókniny poliestrowej
o gramaturze 250 g/m2, grubości min. 5,2 mm, wzmacnianej i stabilizowanej siatką szklaną,
z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, przeznaczonej do montażu na dachach płaskich;

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze szarym grubości 0,55 mm.

- wykonanie pozostałych robót wykończeniowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót dekarskich, w tym uszczelnienia kitem trwale plastycznym.

część 1-3 zamówienia

ROBOTY POZOSTAŁE WYKOŃCZENIOWE

Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami bhp. Z uwagi że prace prowadzone będą na budynkach „w ruchu” szczególną uwagę należy zwrócić
na bezpieczeństwo osób postronnych.

Po zakończeniu prac remontowych budowlanych należy zamontować w pokojach biurowych listwy odbojowe z płyt meblowych (w lokalizacjach określonych w kosztorysach nakładczych) laminowanych szerokości min. 30 cm, o krawędziach oklejonych termicznie taśmą PCV,
na ścianach w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

Po zakończeniu prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia mebli biurowych i innych wyniesionych oraz ustawienia ich zgodnie ze wskazaniami przedstawicieli Użytkowników.

2.	Wymagania dotyczące przedmiaru.

Przedmiary robót w kosztorysach nakładczych oraz opisy przedmiotu zamówienia i niniejsza specyfikacja mają funkcję pomocniczą do określenia wartości robót.

Kosztorysy nakładcze: Załączniki nr 5-7 do SWZ.

- cena ofertowa winna być wartością globalną wykonania opisanych robót (zawierającymi koszt materiałów, osprzętu, wyposażenia, robocizny itp. oraz wszelkich innych kosztów i obciążeń z nich wynikających) razem z wszelkimi robotami towarzyszącymi i tymczasowymi, które będą niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte
w dokumentach, na których oparte jest niniejsze zamówienie;

- nakłady robocizny oprócz czynności podstawowych, muszą bezwzględnie zawierać wszelkie inne czynności i roboty związane pośrednio lub bezpośrednio z nimi;

- nie uwzględnia się strat materiałów albo ich ilości w czasie transportu i  rozładunku.

3.	Zarządzający realizacją umowy

Zamawiający reprezentuje interesy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający wskaże w umowie Inspektora Nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje odnośnie sposobu wykonania robót, jakości, postępu, oceny przydatności materiałów, używanego sprzętu oraz zgodności z dokumentacją lub niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków
w dokumentacji lub niniejszym opracowaniu. W przypadku wykrycia takich błędów lub braków niezwłocznie powiadomi o tym Inspektora Nadzoru, który wprowadzi niezbędne zmiany
lub uzupełnienia.

Zapis ten nie odnosi się do zakresu rzeczowego i ilościowego zapisanego w przedmiarze. Braki tego typu Wykonawca zobowiązany jest sam uwzględnić na etapie przygotowania oferty, po dokonaniu oględzin miejsc wykonywania przyszłych robót remontowych, po ewentualnym uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym.

4.	Prowadzenie robót

4.1	Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST i programu zapewnienia jakości.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i ST, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

4.2	Teren budowy

1)	Charakterystyka terenu budowy.

Remontowane pomieszczenia znajdują się w budynkach użyteczności publicznej, pozostających w ruchu (nie są wyłączane na czas prowadzenia prac remontowych).

2)	Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

3)	Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu oraz zapewni bezpieczeństwo całego ruchu na terenie budynków Urzędu – na czas remontu oba budynki nie zostaną wyłączone z eksploatacji.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych zapewni ustawienie kontenera
na bezpieczne składowanie materiałów z rozbiórki do czasu ich wywiezienia na składowisko odpadów. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w trakcie trwania robót bezwzględny porządek w miejscach pracy oraz na ciągach komunikacyjnych i w obrębie składowania materiałów rozbiórkowych. Roboty remontowe należy wykonywać w miarę możliwości
w sposób nie uciążliwy dla pracowników Urzędu, mając szczególnie na uwadze prowadzenie robót będących źródłem hałasu.

4)	Ochrona własności i urządzeń Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu lub innym dokumencie przekazanym przez Zamawiającego.

5)	Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać zanieczyszczeń, hałasu oraz innych czynników prowadzonych jego działalnością.

6)	Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponieważ, budynki nie są wyłączone z ruchu Wykonawca jest odpowiedzialny
za bezpieczeństwo i ochronę pracowników Urzędu, osób postronnych oraz mienia w związku
z wykonywanymi pracami, aż do ich zakończenia. W tym celu Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia jeśli są wymagane. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia są wliczone w koszty wykonawcy.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

5.	Materiały

Materiały i urządzenia stosowane do wykonania kontraktu powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązującemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonywać z materiałów i wyrobów w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych i po terminie ważności.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w ST. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach oraz wynikach próbek.

Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów dla każdej dostawy, aby udowodnić,
że nadal spełniają one wymagania ST.

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami ST.

Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przechowywanie materiałów i urządzeń zgodnie
z zaleceniem producenta. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Uwaga!

Materiały z demontażu i rozbiórek stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca własnym kosztem i staraniem usunie je z terenu budowy lub odda do utylizacji na własny koszt. Wykonawca nie ponosi opłat z tytułu wykorzystania w tracie realizacji zamówienia wody oraz energii elektrycznej.

6.	Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, jak i nie stanowi ogólnego zagrożenia.

7.	Transport

Forma dostawy – każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą i wytycznymi producenta.

Elementy do transportu pionowego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Magazynowanie – zgodnie z zaleceniem producenta. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia powierzchni na zmagazynowanie całości materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnych dostaw materiałów.

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót w terminach wynikających z umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

8.	Kontrola jakości robót.

8.1	Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach 
i wytycznych producenta. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzających realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN.

8.2	Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót:

- prace należy wykonać z zachowaniem obowiązujących norm i zaleceń BHP w szczególności wszystkie prace na wysokości;

- wszystkie prace należy wykonywać ściśle z wytycznymi wykonania robót oraz wytycznymi producenta materiału, przestrzegając przerw technologicznych, temperatury otoczenia, sposobu wykonania, itp.;

- przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór prowadzony przez kierownika robót, posiadającego stosowne uprawnienia. Dla robót na instalacji elektrycznej wymagane są świadectwa kwalifikacyjne E i D.

8.3	Etapy wykonywanych robót obowiązkowo podlegające odbiorowi przez nadzór inwestorski:

- wszystkie roboty ulegające zakryciu bądź zanikające;

- odbiór końcowy robót.

9.	Odbiory robót i podstawy płatności.

- Rodzaje odbiorów robót.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1)  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – akceptacja Inspektora nadzoru;

2)  odbiór końcowy - protokolarnie.

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych elementów robót (odbiory częściowe w przypadku ich wystąpienia) dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy.

Odbiór końcowy

- odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego;

- odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Wykonawcy, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika. Zamawiający w terminie do 3-dni od przyjęcia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o wykonaniu robót wyznacza termin ich odbioru. Nie później niż w dniu odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet dokumentów powykonawczych typu: karty gwarancyjne, protokoły prób i badań (jeśli były wymagane), certyfikaty lub aprobaty techniczne materiałów, zgłoszenia odbioru robót ulegających zakryciu bądź protokoły ich odbioru jak również inną dokumentację dotyczącą realizacji (o ile występuje).

Odbiorowi podlegają roboty wykonane bezusterkowo, kompleksowo i „na gotowo".

Z czynności odbiorowych zostaje spisany protokół z udziałem przedstawiciela Wykonawcy (wskazany w umowie) oraz z udziałem upoważnionych przedstawicieli Urzędu.

Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany na życzenie Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady.

10.	Przepisy związane.

10.1	Normy i normatywy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami
i normatywami.

10.2	Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

- Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

11.	Przepisy i normy.

Atesty Higieniczne PZH Polskie Normy i Norm Branżowe Aprobaty techniczne ITB, Atesty niepalności Deklaracje zgodności.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót:

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej.

PN-71/B-10241 – Roboty pokrywcze (dotyczące układania materiałów pokryciowych)

Materiały. Właściwości i wymagania.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

PN-69/B-10280/Ap1:1999   Roboty   malarskie   budowlane  farbami   wodnymi   
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom I Budownictwo ogólne

| Opracował: | Nr uprawnień budowlanych: |
| --- | --- |
| Mariusz Piotrowski | 418/89/WŁ |