Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Roboty budowlane w trzech jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

część 1 zamówienia  - Remont węzłów sanitarnych na II piętrze budynku A, malowanie pokoi i ciągów komunikacyjnych w budynku B Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście,
ul. Dowborczyków 9/11, 90-019 Łódź.

Przedmiotem zamówienia są:

Remont sanitariatów na II piętrze budynku A

- Roboty remontowe polegające na wymianie płytek glazurowanych na ścianach 
i sufitach oraz wykonanie robót malarskich na fragmentach ścian i sufitach 
w pomieszczeniach sanitarnych;

- Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do sanitariatów;

- Wymiana urządzeń sanitarnych, m.in. sedesów typu kompakt, umywalek 
i podłogowych wpustów kanalizacyjnych oraz osprzętu instalacyjnego hydraulicznego;

- Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej;

- Wymiana lamp oświetleniowych na plafony sufitowe LED oraz osprzętu instalacyjnego elektrycznego;

- Roboty remontowo-malarskie ścian i sufitów sali obsługi;

- Inne prace wykończeniowe i porządkowe niezbędne do prawidłowego wykonania robót remontowych.

Malowanie pokoi biurowych i ciągów komunikacyjnych w budynku B

- Wszystkie prace związane z malowaniem wewnętrznym emulsyjnym ścian i sufitów pomieszczeń biurowych;

- Wszystkie prace związane z zerwaniem starych, dostawą i ułożeniem nowych, homogenicznych wykładzin podłogowych w części remontowanych pomieszczeń – stary budynek;

- Wymiana, w pokojach biurowych i ciągach komunikacyjnych, lamp oświetlenia wewnętrznego na plafony LED wraz z osprzętem instalacyjnym – I piętro w starym
i nowym budynku;

- Wszystkie pozostałe prace uzupełniające, niezbędne do zakończenia realizacji zamówienia.

- Opis robót remontowych pomieszczeń sanitarnych.

- Wymagania dotyczące wymiany okładziny ściennej i podłogowej:

- rozbiórkę starych okładzin ściennych i podłogowych oraz urządzeń i osprzętu sanitarnego przeprowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla pracowników 
i osób załatwiających sprawy w Urzędzie – używanie elektronarzędzi powodujących hałas uzgadniać należy każdorazowo z przedstawicielem użytkownika,

- przed przystąpieniem do dalszych prac należy w sposób właściwy przygotować podłoża: oczyścić i zagruntować powierzchnię, wyrównać powierzchnię 
przy pomocy zaprawy klejowej,

- wielkość (wymiary) płytek (tylko w I gatunku): 30x30 do 60x60 cm
na podłogach i 20x40 cm na ścianach. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek o innych wymiarach po uzgodnieniu z przedstawicielem użytkownika. Kolor, wzór oraz wymiary płytek wymagają akceptacji użytkownika,

- do wykończenia robót glazurniczych należy stosować fugę elastyczną, która gwarantuje wodoszczelność oraz dobrze chroni przed działaniem silnych środków czyszczących,

- wykonanie prac malarskich na fragmentach powierzchni  ścian i sufitach 
w remontowanych sanitariatach. Zastosowane materiały to - farby emulsyjne lateksowe w kolorze jasnym o zwiększonej odporności na ścieranie, zmywalne, przeznaczone do wymalowań ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej,

- przed przystąpieniem do prac malarskich należy, zeskrobać i zmyć stare powłoki malarskie, zagruntować preparatem gruntującym, następnie dokonać wyrównania podłoża poprzez zaprawienie wszystkich pęknięć dziurek
po gwoździach i innych nierówności. Następnie należy wykonać gładzie gipsowe na fragmentach ścian i sufitach,

- piony wodno-kanalizacyjne,  wodne i c.o. należy zabudować płytami kartonowo-gipsowymi z drzwiczkami rewizyjnymi w miejscach zaworów.

- Wymiana drzwi w sanitariatach – łazienkowe nowe, płytowe 
z wypełnieniem płytami wiórowo-otworowymi, fabrycznie wykończone, wyposażone w klamki z szyldami, zamki wpuszczane łazienkowe, z jedną szybą 
w górnej części, wyposażone odpowiednio do funkcji, z otworami w dolnych krawędziach. Kolor okładziny drzwi do uzgodnienia z przedstawicielem użytkownika. Zamawiający nie dopuszcza stosowania drzwi białych.

- Wymagania dotyczące wymiany urządzeń sanitarnych i elektrycznych

- urządzenia i osprzęt sanitarny musi być nowy, w I gatunku: sedesy typu „kompakt” z deską wolnoopadającą twardą, umywalki o minimalnej szerokości 60 cm, baterie z mieszaczem, zawory odcinające kulowe,

- wszystkie punkty świetlne wymiana na plafony sufitowe LED o mocy świetlnej 24W barwy neutralnej (wymiary max. 30x30 cm),

- gniazda elektryczne podwójne z uziemieniem,

- w kanałach wentylacyjnych w węzłach sanitarnych zamontować wentylatory wyciągowe, osiowe śr. 200 mm, połączone z instalacją oświetleniową.

Każdy zastosowany wyrób elektryczny musi spełniać postanowienia odpowiednich Dyrektyw, a więc musi zostać oznakowany znakiem CE.

- Opis robót malarskich.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z remontem pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych.

Zastosowane materiały to - farby emulsyjne lateksowe w kolorze pastelowym 
(w I lub II grupie kolorystycznej) o zwiększonej odporności na ścieranie, zmywalne, przeznaczone do wymalowań ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej.

- Przed przystąpieniem do prac malarskich należy, zeskrobać i zmyć stare powłoki malarskie, zagruntować preparatem gruntującym następnie wykonać gładź gipsową warstwową (na ścianach i sufitach). Przed położeniem gładzi należy naprawić pęknięcia na ścianach.

Wszystkie narożniki wypukłe należy zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym perforowanym. Przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć elementy, które nie będą malowane  (okna, korytka na przewody instalacyjne, osprzęt sieci LAN itp.) oraz wyposażenie pomieszczeń (szafy, biurka – w przypadku ich pozostawienia 
w pomieszczeniu remontowanym).

- Wymagania dla powłoki malarskiej:

- odporna na ścieranie na mokro,

- odporna na zabrudzenia,

- antystatyczna – zmniejszająca przywieranie kurzu,

- zapewniająca łatwe usuwanie plam i zabrudzeń oraz gwarantująca usuwanie plam bez wybłyszczania powłoki.

- Grzejniki i rurki instalacji c.o. należy pomalować emaliami akrylowymi, dedykowanymi do tego typu wymalowań.

- Drzwi do pomieszczeń należy poszpachlować dla likwidacji nierówności oraz pomalować emaliami akrylowymi w kolorach jasno-szarych (do uzgodnienia 
z przedstawicielem użytkownika) oraz wymienić na nowe okucia – klamka z szyldami.

- Na ścianach prostopadłych do okien należy zamontować listwy odbojowe 
o szerokości ok. 30 cm z płyty meblowej laminowanej z krawędziami oklejonymi taśmą PCV – kolor listew odbojowych i miejsca ich montażu po uzgodnieniu
z przedstawicielem użytkownika.

- Farby oraz wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą odpowiadać wymaganiom sanitarnym i technicznym obowiązującym dla obiektów użyteczności publicznej.

- Opis  robót  związanych z wymianą wykładziny podłogowej.

- Przedmiotem zamówienia jest demontaż starych wykładzin dywanowych,  dostawa 
i ułożenie nowej, homogenicznej wykładziny podłogowej z polichlorku winylu (PCV)
w pomieszczeniach biurowych.

- Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze: zerwanie wykładziny dywanowej i oczyszczenie podłoża,

(wyrównanie powierzchni drewnianych),

- roboty podstawowe posadzkowe: montaż wykładziny PCV z rulonu, ułożenie na klej listew przyściennych profilowanych z PCV i listew progowych aluminiowych. Połączenie wykładziny pomieszczeń  biurowych z płytkami gres korytarza musi być na tym samym poziomie, zabezpieczone listwą progową,

- roboty wykończeniowe: oczyszczenie i zmycie wykładziny środkami zalecanymi przez producenta,

- roboty uzupełniające: wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

- Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów:

- wykładzina homogeniczna w postaci rolek o grubości  warstwy użytkowej min.                    2 mm wg EN 429, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem PUR, posiadająca atest pożarowy – klasa Bfl-s1, antypoślizgowa – min. klasa R-9, odporna na ścieranie – klasa T. Nie wymaga  stosowania powłok ochronnych przez cały rok. Odporna na rozwój bakterii i grzybów, a także na oddziaływanie krzeseł na rolkach. Kolor wykładziny do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego przed przystąpieniem do prac. Okres gwarancji 10 lat. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia specyfikacji technicznej wykładziny, potwierdzającej spełnienie wymagań Zamawiającego.

- listwy przypodłogowe (cokołowe) z PCV, wysokości 5,6-6 cm, montowane na klej, w kolorze takim samym lub zbliżonym do koloru wykładziny.

- Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą odpowiadać  wymaganiom sanitarnym i technicznym obowiązującym dla obiektów użyteczności publicznej

Prace prowadzone będą w budynku  „w ruchu”, użytkowanym przez pracowników oraz podatników.

- Pozostałe ustalenia:

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego ustali harmonogram prac biorąc pod uwagę specyfikę obiektu 
i dostępność pomieszczeń, uwzględniający wymagany termin zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania na własny koszt porządku w trakcie realizacji robót, w szczególności do utrzymania obszaru  robót w stanie czystym, uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód,

- Wyniesienie i ponowne wniesienie po remoncie pomieszczeń mebli należy
do obowiązku Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania odpadów remontowych                        i śmieci, będących  następstwem wykonywanych prac. Na dzień odbioru prac wszelkie odpady muszą być wywiezione z terenu obiektu. Miejsce ustawienia kontenera wskaże przedstawiciel użytkownika.

- Za szkody powstałe w obiekcie Zamawiającego, a wynikające z prowadzonych prac odpowiada w całości Wykonawca. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane musi posiadać polisę oc.

- Wykonawca - na dzień odbioru końcowego, dostarczy atesty dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie materiałów użytych 
w ramach wykonanych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości wykonanych prac
na minimalny okres 24 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykładzinę podłogową na okres 10 lat (odporność na ścieranie powłoki i rozciąganie).

- Piętro, na którym wykonywane będą prace remontowe nie będzie wyłączone 
z użytkowania i w całości przekazane Wykonawcy. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że remont będzie mógł wykonywać w max. 2-4 pokojach jednocześnie
(do uzgodnienia z przedstawicielem użytkownika w trakcie prowadzonych robót)
i uwzględnić ten fakt w swojej kalkulacji.

- Węzły sanitarne w budynku A zostaną udostępnione w całości Wykonawcy.

Sporządził:

Mariusz Piotrowski