Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Roboty budowlane w trzech jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

część 2 zamówienia - Kompleksowy remont sanitariatów na parterze budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, ul. Wróblewskiego 10, 93-578 Łódź, w tym 1 szt. dla osób
z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe węzłów sanitarnych:

- Roboty remontowe polegające na wymianie płytek glazurowanych na ścianach 
i sufitach oraz wykonanie robót malarskich na fragmentach ścian i sufitach 
w pomieszczeniach sanitarnych.

- Wymiana drzwi wewnętrznych oraz wejściowych do sanitariatów.

- Wymiana urządzeń sanitarnych, m.in. sedesów typu kompakt, umywalek 
i podłogowych wpustów kanalizacyjnych oraz osprzętu instalacyjnego hydraulicznego.

- Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na podumywalkowe o mocy min 500W.

- Wymiana lamp oświetleniowych na plafony sufitowe LED oraz osprzętu instalacyjnego elektrycznego.

- Wyposażenie sanitariatów w pojemniki na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe.

- Inne prace wykończeniowe i porządkowe niezbędne do prawidłowego wykonania robót remontowych.

Prace prowadzone będą w budynku „w ruchu”, użytkowanym przez pracowników oraz interesantów.

- Opis robót remontowych pomieszczeń sanitarnych.

- Wymagania dotyczące wymiany okładziny ściennej i podłogowej:

- rozbiórkę starych okładzin ściennych i podłogowych oraz urządzeń i osprzętu sanitarnego należy przeprowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla pracowników i osób załatwiających sprawy w Urzędzie – używanie elektronarzędzi powodujących hałas uzgadniać należy każdorazowo
z przedstawicielem użytkownika;

- przed przystąpieniem do dalszych prac należy w sposób właściwy przygotować podłoża: oczyścić i zagruntować powierzchnię, wyrównać powierzchnię 
przy pomocy zaprawy klejowej;

- wielkość (wymiary) płytek (tylko w I gatunku): 30x30 do 60x60 cm na podłogach i 20x40 cm na ścianach. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek o innych wymiarach po uzgodnieniu z przedstawicielem użytkownika. Kolor, wzór oraz wymiary płytek wymagają akceptacji użytkownika;

- do wykończenia robót glazurniczych należy stosować fugę elastyczną, która gwarantuje wodoszczelność oraz dobrze chroni przed działaniem silnych środków czyszczących;

- wykonanie prac malarskich na fragmentach powierzchni  ścian i sufitach 
w remontowanych sanitariatach. Zastosowane materiały to farby emulsyjne lateksowe w kolorze jasnym o zwiększonej odporności na ścieranie, zmywalne, przeznaczone do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej;

- przed przystąpieniem do prac malarskich należy, zeskrobać i zmyć stare powłoki malarskie, zagruntować preparatem gruntującym, następnie dokonać wyrównania podłoża poprzez zaprawienie wszystkich pęknięć dziurek
po gwoździach i innych nierówności. Następnie należy wykonać gładzie gipsowe na ścianach i sufitach;

- piony wodno-kanalizacyjne należy zabudować płytami kartonowo-gipsowymi 
z drzwiczkami rewizyjnymi.

- Wymiana drzwi w sanitariatach – łazienkowe nowe, płytowe 
z wypełnieniem płytami wiórowo-otworowymi, fabrycznie wykończone, wyposażone w klamki z szyldami długimi, zamki wpuszczane łazienkowe, z jedną szybą, w górnej części (wejściowe do sanitariatów pełne), wyposażone odpowiednio do funkcji, z otworami w dolnych fragmentach. Kolor okładziny drzwi do uzgodnienia z przedstawicielem użytkownika. Zamawiający nie dopuszcza stosowania drzwi białych.

- Wymagania dotyczące wymiany urządzeń sanitarnych i elektrycznych:

- urządzenia i osprzęt sanitarny musi być nowy, w I gatunku: sedesy typu „kompakt” z deską wolnoopadającą twardą, umywalki o minimalnej szerokości 60 cm, baterie z mieszaczem, zawory odcinające kulowe,

- sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami należy wyposażyć w dedykowane urządzenia (muszla sedesowa i umywalna z baterią) i osprzęt pomocniczy (wspornik stały i ruchomy),

- wszystkie punkty świetlne wymiana na plafony sufitowe LED o mocy świetlnej 24W barwy neutralnej (wymiary max. 30x30 cm),

- gniazda elektryczne podwójne z uziemieniem,

- w kanałach wentylacyjnych w węzłach sanitarnych zamontować wentylatory wyciągowe, połączone z instalacją oświetleniową,

- każdy zastosowany wyrób elektryczny musi spełniać postanowienia odpowiednich Dyrektyw, a więc musi zostać oznakowany znakiem CE.

- Opis robót malarskich.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich sali obsługi podatników. Zastosowane materiały to - farby emulsyjne lateksowe w kolorze pastelowym 
(w I lub II grupie kolorystycznej) o zwiększonej odporności na ścieranie, zmywalne, przeznaczone do wymalowań ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej.

- Przed przystąpieniem do prac malarskich należy, zeskrobać i zmyć stare powłoki malarskie, zagruntować preparatem gruntującym następnie wykonać gładź gipsową warstwową (na ścianach i sufitach). Przed położeniem gładzi należy naprawić pęknięcia na ścianach.

Wszystkie narożniki wypukłe należy zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym perforowanym. Przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć elementy, które nie będą malowane  (okna, korytka na przewody instalacyjne, osprzęt sieci LAN itp.) oraz wyposażenie zlokalizowane w miejscach remontów.

- Wymagania dla powłoki malarskiej:

- odporna na ścieranie na mokro,

- odporna na zabrudzenia,

- antystatyczna – zmniejszająca przywieranie kurzu,

- zapewniająca łatwe usuwanie plam i zabrudzeń oraz gwarantująca usuwanie plam bez wybłyszczania powłoki.

- Parapety wewnętrzne żelbetowe, grzejniki radiatorowe i rurki instalacji c.o. należy pomalować emaliami akrylowymi, dedykowanymi do tego typu wymalowań.

- Drzwi w miejscach remontowanych należy poszpachlować dla likwidacji nierówności oraz pomalować emaliami akrylowymi w kolorach jasno-szarych (do uzgodnienia 
z przedstawicielem użytkownika) oraz wymienić okucia i zamki wpuszczane.

Farby oraz wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą odpowiadać wymaganiom sanitarnym i technicznym obowiązującym dla obiektów użyteczności publicznej.

- Pozostałe ustalenia:

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania na własny koszt porządku w trakcie realizacji robót, w szczególności do utrzymania obszaru  robót w stanie czystym, uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania odpadów remontowych                        i śmieci, będących  następstwem wykonywanych prac – Zamawiający wskaże miejsce ustawienia kontenera. Na dzień odbioru prac wszelkie odpady muszą być wywiezione z terenu obiektu.

- Za szkody powstałe w obiekcie Zamawiającego, a wynikające z prowadzonych prac odpowiada w całości Wykonawca. Wykonawca przystępujący do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane musi posiadać aktualną polisę OC.

- Wykonawca – na dzień odbioru końcowego, dostarczy atesty dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych 
w ramach wykonanych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości wykonanych prac
na minimalny okres 24 miesięcy.

- Piętro, na którym wykonywane będą prace remontowe sanitariatów nie będzie wyłączone z użytkowania. Roboty remontowe sali obsługi – zakres i czas
do uzgodnienia z przedstawicielem użytkownika w czasie prowadzenia robót
na obiekcie.

- Wykonawca musi wziąć powyższe pod uwagę przy wycenie i sporządzaniu oferty.

Sporządził:

Mariusz Piotrowski