Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Roboty budowlane w trzech jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

część 3 zamówienia - Roboty remontowe dekarskie na dachu budynku Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, ul. Lodowa 97, 93-232 Łódź – remonty cząstkowe i uszczelniające na części wyższej i niższej.

Przedmiotem zamówienia jest:

Częściowy remont fragmentów połaci (w nw. miejscach) dachu na budynku niskim oraz wysokim, obejmujący:

- Demontaż obróbki blacharskiej ogniomuru na części niskiej na całej długości w miejscu przylegania do budynku sąsiedniego, wykonanie uszczelnienia na styku papy pokrycia dachu z ogniomurem i wykonanie nowej obróbki blacharskiej – w ramach realizacji przedmiotowych robót konieczne będzie naruszenie elewacyjnej obróbki blacharskiej budynku przyległego.

- Wymianę 3 koszy wpustów dachowych kanalizacji deszczowej na budynku niskim wzdłuż fragmentu południowej krawędzi dachu. Przedmiotowe roboty obejmują:

- wymianę fragmentu obróbki blacharskiej ogniomuru,

- naprawę ogniomuru w miejscu zdemontowanej obróbki,

- wymianę i uszczelnienie 3 koszy wpustów dachowych kanalizacji deszczowej wraz z uszczelnieniem i wykonaniem obróbek z papy termozgrzewalnej,

- uszczelnienie kitem trwale plastycznym szczelin dylatacyjnych,

- doszczelnienie ściany i połaci dachu przy klimatyzatorach,

- uporządkowanie i ułożenie przewodów technicznych, które biegną wzdłuż ogniomuru przyległego do budynku sąsiedniego.

- Oczyszczenie i uszczelnienie kitem trwale plastycznym obróbek blacharskich krawędzi północnej budynku wysokiego w rejonie nadbudowy – praca możliwa do wykonania 
z podnośnika koszowego.

- Remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich na nadbudówce na budynku wysokim.

Z uwagi na specyfikę zakresu robót do wykonania będą one wykonywane przy stałym nadzorze przedstawiciela Zamawiającego.

- Opis robót rozbiórkowych i demontażowych.

- Demontaż starego pokrycia z papy asfaltowej w miejscach remontowanych – jednej lub więcej warstw w zależności od ich przylegania do podłoża.

- Demontaż wpustów dachowych kanalizacji deszczowej; 3 + 1.

- Demontaż obróbek blacharskich: ogniomury przy ścianach budynków wyższych oraz na budynku niskim od południowej krawędzi.

- Przy wpustach dachowych kanalizacji deszczowej należy usunąć tyle warstw papy, 
ile jest niezbędne do prawidłowego montażu nowych koszy wpustowych.

Podczas demontażu obróbek blacharskich ogniomuru przyległego do budynku sąsiedniego należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na różne przewody, które są na niej zlokalizowane. Koszty usunięcia ewentualnych awarii tych instalacji obciążają Wykonawcę.

- Opis robót remontowych - dekarskich

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dekarskich obejmujących:

- wykonanie warstwy podkładowej z papy wentylowanej wykonanej w technologii zapewniającej właściwe odprowadzenie zbierających się pod powierzchnią gazów i niedopuszczenie do powstawania „purchli”,

- wykonanie warstwy nawierzchniowej z papy  na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, grubości min. 5,2 mm, wzmacnianej i stabilizowanej siatką szklaną, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS 
z wypełniaczem mineralnym, przeznaczonej do montażu na dachach płaskich,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze szarym o grubości 0,55 mm,

- zamontowanie do  kanalizacji deszczowej dachowej wpustu dachowego pionowego 110 z odpływem, koszem ochronnym i kołnierzem z papy,

- w miejscach aktualnie występujących zagłębień (w których tworzą się kałuże wód opadowych) wyrównanie warstwami papy i lepiku dla uzyskania właściwego spadku.

- Pozostałe ustalenia:

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego ustali harmonogram prac uwzględniający wymagany termin zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania na własny koszt porządku w trakcie realizacji robót, w szczególności do utrzymania obszaru  robót w stanie czystym, uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania odpadów remontowych                        i śmieci, będących  następstwem wykonywanych prac. Na dzień odbioru prac wszelkie odpady muszą być wywiezione z terenu obiektu. Miejsce ustawienia kontenera wskaże Zamawiający.

- Za szkody powstałe w obiekcie Zamawiającego, a wynikające z prowadzonych prac odpowiada w całości Wykonawca. Wykonawca przystępujący do postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane musi posiadać aktualną polisę OC firmy.

- Wykonawca - na dzień odbioru końcowego, dostarczy atesty dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie wszystkich materiałów (przede wszystkim papa i blacha) użytych w ramach wykonanych prac. Teren wykonywanych robót musi być uporządkowany, a odpady wywiezione.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości wykonanych prac 
na minimalny okres 48 miesięcy.

- Budynek, na którym wykonywane będą prace remontowe nie będzie wyłączony
z użytkowania i Wykonawca musi uwzględnić ten fakt podczas wyceny robót.

Sporządził:

Mariusz Piotrowski