Załącznik nr 1A do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

w Projekcie „Zakup Infrastruktury serwerowej – serwer pocztowy, serwer kopii awaryjnych – deduplikator wraz z oprogramowaniem”

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia niniejszego postepowania przetargowego obejmuje:

- Zakup i wdrożenie Infrastruktury Serwerowej.

| Poz. | Opis | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Infrastruktura serwerowa |  |
| 1 | Serwer kopii awaryjnych - deduplikator | 1 |
| 2 | Serwer pocztowy | 2 |

- Przedmiot zamówienia musi być dostarczany, wdrożony i zainstalowany w całości do siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie przekazane do zakupu produkty rozumiane jako elementarny efekt działań/prac/dostaw objętych całym opisanym zakresem usługi projektowania, instalacji, konfiguracji i wdrożenia. Wykonawca przeprowadzi zgodnie z zapisami niniejszego OPZ w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wykonywania projektów teleinformatycznych oraz najlepszymi praktykami w ich realizacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami 
i wytycznymi Zamawiającego, zapisami OPZ oraz Umowy.

- Wykonawca musi przekazać wszelkie urządzenia, elementy, oprogramowanie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia okaże się, że brakuje jakiegokolwiek urządzenia, elementu, licencji oprogramowania, którego brak spowoduje nieprawidłowe funkcjonowanie całości Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca dostarczy je na własny koszt.

- Przekazane urządzenia:

- Muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta 
i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

- Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

- Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta.

- Do urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim w wersji elektronicznej. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na dostarczenie dokumentacji w języku angielskim w formie elektronicznej.

- Urządzenie musi być wyprodukowane po dniu 1 stycznia 2026r.

## Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia

Termin realizacji całości Przedmiotu zamówienia wynosi 40 dni od dnia podpisania Umowy.

## Organizacja wdrożenia

### Założenia podstawowe

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przekazanie Przedmiotu Zamówienia w dokładnych terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

- W przypadku przekazania Przedmiotu Zamówienia musi on pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producentów.

- Wdrożenie należy rozumieć jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na celu wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Wdrożenie będą realizowane w ramach powołanych do tego celu struktur organizacyjnych po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zorganizuje prace tak, aby w maksymalnym stopniu nie zakłócać ciągłości funkcjonowania prac u Zamawiającego.

- Obiekty podlegające inwestycji (obiekty służby zdrowia w których świadczone są usługi medyczne) są użytkowane w trybie ciągłym w czasie godzin pracy przez cały okres wykonywania Przedmiotu Zamówienia, co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia w/w obiektów lub ich części na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia. Poszczególne prace będą realizowane etapowo, tak aby zachować ciągłość świadczenia usług medycznych.

## Dokumentacja Powykonawcza

- Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej obejmującej dokumentację użytkową, techniczną i eksploatacyjną, licencje itp. Dokumentacja Powykonawcza musi być dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym.

- W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację rozwiązań.

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## Dostawa i instalacja serwera kopii awaryjnych - deduplikatora

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić kompleksową platformę do kompletnego backupu serwerów wraz z niezbędnym Oprogramowaniem Narzędziowym.

- Jeżeli zajdzie potrzeba, wraz z dostarczoną Platformą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne elementy np. urządzenia i wyposażenie – kable połączeniowe, elementy mocujące, uznane przez Wykonawcę za niezbędne i umożliwiające prawidłowe działanie całego Systemu. Dostarczona Infrastruktura musi zapewniać bezproblemową pracę po podłączeniu go do sieci informatycznej (Systemu Komunikacyjnego) Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany dokonać montażu dostarczonej platformy oraz oprogramowania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wszystkie elementy platformy powinny zostać zamontowane w szafie serwerowej rack, w sposób umożliwiający ich prawidłową wentylacje.

| Lp. | Opis funkcjonalny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przystosowane do instalacji w szafie rack, zajmujące nie więcej niż 4U przestrzeni. | TAK/NIE |
|  | Urządzenie oferuje Moduł Integracyjny (MI) z oprogramowaniem NetBackup, Backup Exec, Data Protector, Veeam, Oracle RMAN, MS SQL oraz SAP HANA poprzez API realizujące funkcje: - Wykonania kopii zapasowej z zastosowaniem deduplikacji na źródle, serwerze backupu lub urządzeniu backupowym przez dowolnie wybrane medium transmisyjne WAN, LAN i SAN - Samodzielnej syntezy pełnych kopii zapasowych bez transferu danych na urządzenia/serwery zewnętrzne. - Zarządzania operacjami replikacji (wyłącznie unikalnych bloków - bez rehydracji) realizowaną bezpośrednio pomiędzy urządzeniami deduplikującymi przez sieć WAN/LAN - Zarządzanie retencją danych - Zarządzać migracją zdeduplikowanych i skompresowanych danych do chmurowej pamięci obiektowej protokołami AWS S3 i Azure Blob. - MI musi być wspierany na platformach AIX, HP-UX, Windows, Linux w sieciach IP (IP4 oraz IP6) oraz SAN (FC). | TAK/NIE |
|  | Oferuje deduplikację zmiennym blokiem o średniej wielkości 4KB. | TAK/NIE |
|  | Urządzenie musi posiadać na swej liście wsparcia i znajdować się na listach wsparcia bieżących wersji oprogramowania backupowego Veeam Backup & Replication https://helpcenter.veeam.com/docs/vbr/userguide/deduplicating_storage_appliances.html?ver=13 | TAK/NIE |
|  | Zapewnia replikację zdeduplikowanych zasobów poprzez sieć WAN/LAN (bez tzw. rehydracji) zarządzaną bezpośrednio przez oprogramowanie kopii zapasowych przez interfejsy OST lub dedykowane MI. | TAK/NIE |
|  | Oferowane urządzenie pozwala na równoczesny dostęp protokołami FC i iSCSI, NFS, CIFS przez zainstalowane w urządzeniu porty w ilości rekomendowanej przez producenta nie mniejszej niż: - 2x10/25GbE z wkładkami 25Gb SR. | TAK/NIE. ……………………………………………… /wskazać ilość i rodzaj portów/ |
|  | Urządzenie zabezpiecza dane przechowywane lokalnie w technologii RAID6 oraz globalnie przez replikację/kopiowanie unikalnych i skompresowanych bloków danych wskazanych zasobów przez WAN | TAK/NIE |
|  | Każda grupa RAID6 o ilości dysków w grupie większej niż 6 i/lub pojemności powyżej 4TB, musi posiadać dysk „hot spare” w ilości rekomendowanej przez producenta, nie mniejszej niż 6% ogólnej ilości dysków. | TAK/NIE |
|  | Urządzenie musi zawierać wszystkie niezbędne licencje dla dostarczonej pojemności do realizacji nst funkcji: - Deduplikacji inline, - dostęp po NFS, CIFS - dostęp przez VTL - dostęp prze Moduł Integracyjny - centralny system zarządzania przez CLI i GUI dla zaoferowanych urządzeń - centralny monitoring urządzeń - licencję replikacji (bez rehydracji) z/do urządzenia z wykorzystaniem MI | TAK/NIE |
|  | Urządzenie musi oferować opcje bezpieczeństwa, tj. - szyfrowanie danych zgodnym z FIPS 140-2 CAVP/CMVP. Opcja szyfrowania powinna wybiórczo pozwalać na: - szyfrowanie transmisji danych po IP - szyfrowanie przechowywanych danych na każdym wskazanym zasobie urządzenia niezależnymi kluczem - bezpiecznego kasowania wybranych obiektów z zasobów dyskowych zgodne z NIST SP 800-88 - Współpracować z centralnym zarządzaniem kluczami szyfrującymi zgodnym z KMIP, FIPS 140-2 Level 2 - Dostarczana funkcjonalność i licencja replikacji przechowywanych na urządzeniu danych powinny zapewniać pełną kontrolę przez GUI, lub CLI nad szyfrowanymi zasobami, w tym na zmianę pojemności przeznaczonych na szyfrowane dane zasobów w zakresie od 1TB do pełnej zamówionej pojemności w dowolnym czasie użytkowania. | TAK/NIE |
|  | Urządzenie umożliwia zarządzanie pasmem backupu, replikacji/kopiowana danych pomiędzy urządzeniami. | TAK/NIE |
|  | Dostarczenie na potrzeby Q/A i testów urządzenia o pojemności min. 1 TB. Zamawiający dopuszcza, urządzenia w postaci maszyny wirtualnej (o maksymalnych wymaganiach 2vCPU, 30GB RAM) na platformie ESXi, Hyper-V pod warunkiem, że producent udziela wsparcia dla stosowania go w środowiskach produkcyjnych. | TAK/NIE |
|  | Rozwiązanie powinno oferować centralną konsolę zarządzania pozwalającą na zarządzanie do 20 urządzeniami deduplikacyjnymi z jednej konsoli w zakresie raportowania (zajętości dysków, poziomów deduplikacji, replikacji danych, trendów) powiadamiania itp. z możliwością wyświetlania wykresów eksportu. | TAK/NIE |
|  | Urządzenie musi zapewnić możliwość bezpośredniej integracji z macierzami dyskowymi (np. HPE Alletra) i środowiskiem VMWare. Integracja musi wykorzystywać snapshoty macierzowe do wykonywania konsystentnych kopii zapasowych (VADP) aplikacji bezpośrednio z macierzy na urządzenie StoreOnce. Integracja zapewnia przesyłanie wyłącznie unikalnych bloków snapshotów oraz syntezę pełnych kopii zapasowych na urządzeniu backupowym, w trybie inline bez udziału oprogramowania backupowego. Procesy tworzenia i przywracania kopii zapasowych mają być zintegrowane z konsolą vCenter oraz standardowym klientem VMware w zakresie retencji, tworzenia i przywracania kopii zapasowych i harmonogramów. Rozwiązanie musi oferować REST API umożliwiające integrację aplikacji ze snapshotami oraz oferowanym systemem backupowym w zakresie, co najmniej, raportowania. | TAK/NIE W przypadku braku opisanej integracji z macierzami produkcyjnymi należy zapewnić niezbędne licencje oprogramowania backupowego wspierające sprzętowe migawki na systemy objęte backupem w wymiarze 0,8 pojemności zamawianego urządzenia deuplikacyjnego. |
|  | W przypadku, jeśli producent nie specyfikuje na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dot. wydajności odtworzenia danych oferowanego urządzenia należy przyjąć, że wydajność odtworzenia wynosi 35% wydajności tworzenia kopii zapasowych przy zastosowaniu wskazanego przez dostawcę interfejsu tworzenia kopii zapasowych. | TAK/NIE |
|  | Redundantne zasilanie (n+1) | TAK/NIE |
|  | Proces usuwania przeterminowanych danych tzw. „housekeeping” musi dziać w sposób ciągły, z zastrzeżeniem, że możliwe jest jego wstrzymanie w celu maksymalizacji wydajności procesów tworzenia/przywracania kopii zapasowych. | TAK/NIE Rozwiązania o zalecanej częstotliwości uruchamiania procesów housekeeping mniejszej niż 12 godzin powinny być wyposażone w dodatkową pojemność dyskową – 30% wyspecyfikowanej w SIWZ. |
|  | Wymogi serwisowe: - Objęcie wszystkich komponentów urządzenia polisą serwisowa producenta przez 3 lata - Przyjęcie zgłoszeń w trybie 24x7, - Realizacja usług serwisowych w miejscu instalacji sprzętu w trybie 24x7. - Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego | TAK/NIE |
|  | Oferowane urządzenie pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce i jest objęte polskojęzycznym wsparciem w miejscu instalacji. | TAK/NIE |
|  | Urządzenie w celu zapewnienia niezbędnych parametrów RTO, RPO, BW oraz wymagań retencji danych musi zapewniać: - wydajność tworzenia kopii zapasowych 25TB/h - obsługę co najmniej 256 strumieni kopii zapasowych - obsługę co najmniej 64 strumieni odtworzenia - wydajności odtworzenia 6TB/h - pojemność netto po odjęciu narzutu RAID: minimum 120 TB udokumentowane w ogólnodostępnej na stronach producenta dokumentacji. | TAK/NIE |
|  | Urządzenie ma być dostarczone w konfiguracji niezbędnej do osiągniecia nominalnej wydajności oraz pojemności. W szczególności maksymalną wspieraną ilość RAM oraz innych elementów pomocniczych w szczególności dysków SSD/kart Flash zapewniających rozbudowę do nominalnej pojemności wyspecyfikowanej w karcie produktu. | TAK/NIE |
|  | W celu optymalizacji wykorzystania urządzenie powinno umożliwiać dla zasobów o długiej retencji: - wyniesione do chmury prywatnej/publicznej kompatybilnej z AZURE Blob, AWS S3 za pomocą wspieranej technologii MI. - w formie skompresowanej i zdeduplikowanej algorytmem dostarczonego urządzenia w celu minimalizacji transferu danych - Transfer danych musi zachodzić wielowątkowo dla zapisu oraz odczytu danych z chmury. - Wyniesienie ma być wspierane w ramach integracji MI dla każdego wspieranego oprogramowania backup (ochrony danych). - Metadane dla przechowywanych w chmurze danych muszą być buforowane w urządzeniu dla szybkiego dostępu i minimalizacji transferu z chmury. - Urządzenie powinno umożliwiać przechowywanie w chmurze danych o pojemności wymaganej w SIWZ dla urządzenia deduplikacyjnego. - Dane z przechowywane w chmurze muszą być dostępne z dowolnego urządzenia deduplikacyjnego wspierającego pojemność wymaganą SIWZ’em dla celów DR. Dane przechowywane w chmurze muszą być przechowywane w formacie/trybie samo-opisującym umożliwiającym wykorzystanie także w przypadku utraty urządzenia deduplikacyjnego, które umieściło je w chmurze. | TAK/NIE |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość zapewnienia niezmienności zapisanych danych przez określony czas. W zdefiniowanym okresie niezmienności Obiekty nie mogą być skasowane przez administratora, użytkownika lub oprogramowanie backup. | TAK/NIE |

## Serwer pocztowy

Wymagane jest dostarczenie oraz instalację 2 szt. serwerów spełniających poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Szczegółowe minimalne parametry.

| L.p. | Element konfiguracji | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, | TAK/NIE |
| 2 | Procesor szesnasto-rdzeniowy, x86 - 64 bity, pracujący z częstotliwością bazową min. 2 GHz i osiągający w testach SPECrate2017_int_base wynik nie gorszy niż 190 punktów, dla testu oferowanego modelu serwera z 1 procesorem. Wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org | TAK/NIE |
| 3 | Liczba procesorów - Min. 1 procesor | TAK/NIE |
| 4 | Pamięć operacyjna - Min. 128 GB RDIMM DDR5 6400 MT/s w modułach pamięci o pojemności min. 32 GB każdy Płyta główna z minimum 16 slotami na pamięć na każdy procesor i umożliwiająca instalację do minimum 4 TB pamięci RAM RDIMM. | TAK/NIE |
| 5 | Sloty rozszerzeń - Min. 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, x16 (szybkość slotu – bus width), gniazda pełnej wysokości (full height) gotowe do obsadzenia kartami z portami zewnętrznymi. | TAK/NIE |
| 6 | Dysk twardy - Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania min. 4 dysków SFF/EDSFF typu Hot Plug, SAS/SATA/NVMe SSD. Zainstalowane: - min. 2 szt. dysków 480 GB NVMe SSD Hot-Plug | TAK/NIE |
| 7 | Kontroler - Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy, obsługujący minimum RAID 1 dla zainstalowanych dysków NVMe. Możliwość instalacji dodatkowego kontrolera wyposażonego w min. 8GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, obsługującego poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60, zapewniającego obsługę napędów dyskowych NVMe SSD/SATA/SAS. | TAK/NIE |
| 8 | Interfejsy sieciowe - Minimum dwie dwuportowe karty sieciowe 10/25 Gb SFP28. Do serwera należy dołączyć 4 wkładki 25G SFP28 SR oraz odpowiadające im 4 wkładki 25G SFP28 SR do istniejących przełączników HPE SN2010M. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 4 kabli DAC 25G SFP28 o długości minimum 3m, zgodnych z dostarczanym serwerem i wskazanymi przełącznikami. | TAK/NIE |
| 9 | Karta graficzna - Zintegrowana karta graficzna | TAK/NIE |
| 10 | Porty - 3 x USB 3.2 (przód i tył obudowy), dodatkowo 1 port USB wewnętrzny 1x VGA Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji o: - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 oraz bez konieczności instalowania kart w slotach PCI-Express | TAK/NIE |
| 11 | Zasilacz - 2 szt., typu Hot-plug, Titanium, redundantne, każdy o mocy minimum 1000W | TAK/NIE |
| 12 | Chłodzenie - Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug | TAK/NIE |
| 13 | Bezpieczeństwo - Serwer wyposażony w moduł TPM 2.0 oraz czujnik otwarcia obudowy. | TAK/NIE |
| 14 | Karta/moduł zarządzający Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe - praca w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracja serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zdalna konsola graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD oraz wirtualnych folderów - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) | TAK/NIE |
| 15 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych: Microsoft Windows Server 2022, 2025 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.x, 10.x VMware ESXi 8.0, 9.0 | TAK/NIE |
| 16 | Wsparcie techniczne: Minimum 3-letnia gwarancja producenta na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji typu On-Site, z czasem reakcji następnego dnia roboczego (NBD). Możliwość zgłaszania problemów w trybie 24/7. Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez serwis producenta oferowanych urządzeń. | TAK/NIE |
| 17 | Inne: Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. | TAK/NIE |

System operacyjny

Wymagane dostarczenie 2 licencji oprogramowania serwerowego.

Zamawiający planuje migrację obecnie posiadanych maszyn wirtualnych z systemem Windows Server do nowego środowiska. W związku z tym, wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości licencji Windows Server Standard, w najnowszej dostępnej wersji, w ilości wystarczającej do pokrycia licencjami wszystkich dostarczanych serwerów i uruchomienia na każdym z nich dwóch maszyn wirtualnych z systemem Windows Server 2025 Standard.

Proszę wypełnienie i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektroniczny