Znak sprawy: DZP.220.40.2026

Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Wydatek współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na podstawie Umowy nr FELU.01.01-IZ.00-0005/24-00 pt. Uzupełnienie infrastruktury badawczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w kontekście realizacji badań w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego na rzecz sektora gospodarczego.

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa maszyn rolniczych dla IUNG w Puławach w podziale na 2 części zamówienia”

prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, oświadcza, iż spełnia wszystkie niżej określone wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia oraz oferuje przedmiot zamówienia w zakresie w pełni zgodny z wymaganym przez zamawiającego, określonym poniżej:

    - Część 1: Dostawa kombajnu poletkowego.

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |
|  | Fabrycznie nowy kombajn poletkowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2026 |
|  | Parametry sprzętu kombajnu poletkowego do zbioru doświadczeń, wyposażony w zestaw klepisk, sit i wytrząsaczy przeznaczonych do zbioru zbóż, bobowatych i kukurydzy |
|  | Kombajn wyposażony w kabinę z miejscem dla kierowcy i operatora . |
|  | Kabina wyposażona w komputer monitorujący parametry pracy kombajnu w tym między innymi. - wyświetlacz obrotów silnik, - temperatury silnika, - prędkościomierz, - wyświetlacz prędkości obrotów bębna młócącego, - stan paliwa, - motogodziny |
|  | Kabina o minimalnej szerokości 1800 mm, dla dwóch osób, spełniająca normę bezpieczeństwa EN 13531. Maksymalny poziom hałasu 78 Db przy maksymalnych obrotach silnika, wewnątrz klimatyzacja i ogrzewanie. Przestrzeń zoptymalizowana dla kierowcy i operatora. Kabina z pełnym oświetleniem drogowym, wyposażona w bezpieczne szyby i wycieraczkę z przodu.. |
|  | Fotel kierowcy i fotel operatora tapicerowane z pasem bezpieczeństwa dla kierowcy |
|  | Silnik wysokoprężny, - 4 cylindrowy o pojemności nie większej jak 3 l, - norma emisji spalin Stage 5, - mocy min. 75 KM, - moment obrotowy min 240 Nm |
|  | Zbiornik paliwa min. 100 l. |
|  | Tryb jazdy drogowej oszczędzający paliwo |
|  | Koła przednie min. 400 mm/55 – 17,5, szerokość opony 400 mm Koła tylne min. 23x8.5-12 , szerokość opony 211 mm |
|  | Napęd stały na 4 koła z blokadą mechanizmów różnicowych, z dźwignią wielofunkcyjną |
|  | Regulacja obrotów młocarni w zakresie min 240 – max 1680 odr./min., bezstopniowa regulacja, hydrauliczna, z poziomu operatora |
|  | Zespół młócący wyposażony: - w wymienne klepisko , - z oczkami o wymiarach min 12 mm max 24 mm, - umożliwiający omłot upraw (zboża, bobowate, kukurydza), - minimalna powierzchnia separacyjna klepiska min 0,35 m2, - hydrauliczna regulacja szczeliny, - wskaźnik prędkości obrotowej na wyświetlaczu |
|  | Minimalna średnica bębna młócącego 400 mm, minimalna szerokość 800 mm |
|  | Heder zbożowy: - szerokość cięcia min/max 140 cm/175cm - dzielony ślimak nagarniającym - pneumatycznym systemem przedmuchowym. |
|  | Heder o szerokości cięcia min 140 cm max 175 cm z hydraulicznym napędem kosy i bezstopniową regulacją prędkości, pneumatyczne czyszczenie z prawej i lewej strony, wszystkie napędy hydrauliczne bezobsługowe. Heder z modyfikacjami do drobnych nasion. |
|  | Hydrauliczna pozioma regulacja motowidła sterowana z poziomu dźwigni wielofunkcyjnej |
|  | Prawy i lewy rozdzielacz łanów |
|  | Podnośniki łanów do wylęgniętych łanów |
|  | Zbiornik na ziarno min. 1000 l zawierający wskaźnik napełnienia ziarna. Wysokość wysypu min 2,5 max 4,0 m |
|  | System przechowywania prób umieszczony pomiędzy kabiną a zbiornikiem na ziarno. |
|  | Wytrząsacz i sita czyszczące jednostopniowe o powierzchni od 1,6 m2 do 2,0 m2 wyposażony min.w jeden stopień z metalowymi prowadnicami |
|  | Regulowane sito górne max 20 mm typu lamelowego |
|  | System oczyszczania sit pneumatyczny, pokrętła regulacji umieszczone z tyłu maszyny oraz w kabinie operatora |
|  | System wagowy wyposażony w: - oprogramowanie umożliwiający operatorowi zarządzanie wszystkimi zadaniami ważenia, -pobierania próbek - gromadzenia danych - umożliwiający pomiar: plonu, wilgotności ziarna, NIRS, wagi objętościowej - Tolerancja wagi (+/- 45g), - tolerancja wilgotności: dla 0%-27% - (+/- 0,5%); dla 27%-40% - (+/- 1%). - Obciążniki do kalibracji. System wagowy z oprogramowaniem i separatorem powietrznym. Rama montażowa do systemu wagowego na kombajnie, elektronika kontrolująca pobieranie prób i system wagowy, pneumatyczny system transportu ziarna z systemu wagowego do zbiornika na nasiona. System NIRS umożliwia pomiar: - soja – wilgotność, białko, zawartość oleju - kukurydza – wilgotność, białko, skrobia, zawartość oleju - rzepak – wilgotność, zawartość oleju - pszenica – wilgotność, białko - jęczmień – wilgotność, białko |
|  | Rozdrabniacz słomy do równomiernego rozprowadzania słomy |
|  | Radarowe monitorowanie przepływu ziarna |
|  | Drukarka kodów kreskowych |
|  | Pobieranie prób i workowanie w kabinie. |
|  | System przechowywania prób z możliwością przechowywania woreczków z plonem lub próbami. |
|  | Kamera do obserwacji w trakcie cofania, zintegrowana z głównym wyświetlaczem kombajnu |
|  | Heder do kukurydzy, 2 rzędowy do rozstawy rzędów 75 cm, z rozdrabniaczem. |
|  | Automatyczny system zarządzający cyklem pracy |
|  | Osprzęt elektroniczny: – gniazdo 12V, - złącze Ethernet, - 4x USB, - dostęp z zewnątrz do serwisu fabrycznego i do usuwania usterek. |
|  | Stacja dokująca tabletu – 2x port USB, złącze RJ – 45 LAN, zasilanie, wyjście VGA, port szeregowy DB9 RS 232, 1x HDMI |
|  | Tablet z ekranem dotykowym min 10”, czytelny w słońcu, kompatybilny z osprzętem kombajnu. Parametry tabletu nie gorsze niż: - processor: wspierany przez wskazany system operacyjny, RAM: min 4 GB RAM , Hard drive: min 128GB, SSD - WLAN, RS232, USB 3.0, Bluetooth, LAN, Headset - Win10 Professional lub nowszy, 8-MP rear camera, 1.3-MP front camera |
|  | Wyposażenie: gaśnica, dodatkowe kosy – 2 szt., |
| #### Wymagania dodatkowe: |  |
|  | Gwarancja: - gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. - bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę; - gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia; - w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy; - bezpłatne telefoniczne lub zdalne wsparcie techniczne serwisu w okresie gwarancji i po jej zakończeniu. |
|  | Serwis: - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę, przez minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. - Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu Wykonawcy posiadającego uprawnienia do serwisu maszyn będących przedmiotem zamówienia. - Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego przeglądu serwisowego wszystkich elementów maszyn rolniczych będącego przedmiotem zamówienia, który będzie przeprowadzony przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie Zamawiającego około 2 tyg. przed końcem gwarancji. - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do maksymalnie 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy z zastrzeżeniem czasu reakcji: - zdalna diagnoza awarii – w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, - przyjazd serwisanta – w ciągu 48 godzin od zgłoszenia |
|  | Serwis pogwarancyjny: - pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia; - dostępność części zamiennych przez okres min. 7 lat do daty dostawy. |
|  | Dostawa i włączenie do eksploatacji: - bezpłatna dostawa, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji. - aktualizacja/kalibracja systemu NIRS, płatna przez zamawiającego po okresie gwarancji |
| 5. | Instrukcja obsługi urządzenia: - dostarczona wraz z dostawą w języku polskim, w wersji papierowej lub elektronicznej. |
| 6. | Szkolenie: - bezpłatne szkolenie min. 8 godzinne (wliczone w cenę oferty) dla wskazanej przez zamawiającego grupy 2-4 osób. w zakresie obsługi maszyny rolniczej. Wymagania: Miejsce szkolenia: w miejscu wskazanym przez zamawiającego; |

    - Część 2: Dostawa siewnika poletkowego.

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |
|  | Fabrycznie nowy siewnik poletkowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2026 |
|  | Zawieszany siewnik poletkowy do wysiewu min 2 max 16 rzędów, 3 punktowy system mocowania do ciągnika |
|  | Redlice stopkowe – z możliwością wymiany na redlice talerzowe i regulacją głębokości pracy |
|  | Minimalna szerokość siewu pomiędzy rzędami 12,5 cm |
|  | Maksymalna szerokość wysiewu 150 cm |
|  | Przystawka do siewu ciągłego |
|  | System kontroli wysiewu |
|  | Przystosowany do wysiewu wszystkich rodzajów nasion od traw, zbóż do bobowatych |
|  | Szerokość rzędów regulowana stopniowo |
|  | Długość wysiewu w zakresie 1 – 60 metrów |
|  | Lejek zasypowy z różnymi cylindrami zasypowymi (o różnej średnicy) |
|  | System poziomowania jednostki wysiewającej/stożka opasanego |
|  | Możliwość rozbudowy siewnika o przystawkę do aplikacji nawozów i przystawkę do ochrony roślin |

Pozostałe wymagania w zakresie realizacji zamówienia:

Gwarancja: - gwarancja na wszystkie elementy maszyny minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. - bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę; - gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia; - w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy; - bezpłatne telefoniczne lub zdalne wsparcie techniczne serwisu w okresie gwarancji i po jej zakończeniu.

Serwis: - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę, przez minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. - Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu Wykonawcy posiadającego uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia. - Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego przeglądu serwisowego wszystkich elementów urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, który będzie przeprowadzony przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie Zamawiającego około 2 tyg. przed końcem gwarancji. - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do maksymalnie 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy z zastrzeżeniem czasu reakcji: - zdalna diagnoza awarii – w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, - przyjazd serwisanta – w ciągu 48 godzin od zgłoszenia

Szkolenie: bezpłatne szkolenie 8 godzinne (wliczone w cenę oferty dla 2-4 osób) miejsce szkolenia: w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Instrukcja obsługi maszyny: - dostarczona wraz z dostawą w języku polskim, w wersji papierowej lub elektronicznej.

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa maszyn rolniczych dla IUNG – PIB w Puławach w podziale na 2 części zamówienia”, oświadcza ponadto, iż zrealizuje zamówienie zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), tj. w szczególności:

- Oferowane maszyny powinny:

- charakteryzować się ograniczonym zużyciem paliwa oraz gazów procesowych i płynów, adekwatnym do funkcji maszyn, w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko w całym cyklu eksploatacji;

- posiadać możliwość długotrwałej pracy maszyn w trybie oszczędzania energii (o ile jest to możliwe);

- zawierać minimalizację emisji hałasu i drgań (kabina, tłumiki, wygłuszenia, osłony).

- Oferowane maszyny powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający ograniczenie ilości odpadów eksploatacyjnych przy zachowaniu wymaganej jakości pomiarów.

- Preferowane są rozwiązania umożliwiające:

- regenerację lub wielokrotne wykorzystanie elementów eksploatacyjnych, o ile jest to technicznie dopuszczalne;

- Oferowane maszyny powinny być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem zasad trwałości i długiego cyklu życia w szczególności poprzez:

- zastosowanie materiałów o odpowiedniej jakości;

- zapewnienie dostępności części zamiennych oraz wsparcia serwisowego przez okres co najmniej taki jak wskazano w OPZ.

- W miarę możliwości Wykonawca powinien:

- ograniczać zbędne dojazdy serwisowe poprzez wykorzystanie zdalnych narzędzi diagnostycznych;

- umożliwiać wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych z użyciem standardowych narzędzi, bez generowania nadmiernych odpadów;

- minimalizować wydruki dokumentów papierowych na rzecz rozwiązań cyfrowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w prowadoznych szkoleniach:

- zasad energooszczędnej eksploatacji maszyn;

- dobrych praktyk optymalizacji metod analitycznych w celu ograniczenia zużycia paliwa, płynów oraz materiałów eksploatacyjnych;

- dobrych praktyk w zakresie maksymalnego i jak najbardziej efektywnego wykorzystania funkcjonalności maszyn;

- dobrych praktyk zmierzających do ograniczenia, zminimalizowania odpadów w celu  ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże informacje dotyczące możliwości ekologicznego zagospodarowania maszyny lub jego komponentów po zakończeniu okresu użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE i krajowego.

Jednocześnie Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z zasadami regulującymi wydatkowanie środków unijnych, które mają na celu m.in. realizację strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Zamawiający rekomenduje, aby oferowane maszyny, na miarę posiadanych rozwiązań funkcjonalnych, spełniały wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter maszyn, jego przeznaczenie oraz bezpieczeństwo użytkowników wynikające z obowiązujących przepisów BHP nie jest to uzasadnione.

Wykonawca przystępując do realizacji zamówienia oświadcza jednocześnie, że realizowana dostawa nie prowadzi do:

- znaczących emisji gazów cieplarnianych,

- nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa,

- znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod  względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu - znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu długotrwałego składowania odpadów mogących wyrządzać poważne i długoterminowe szkody dla środowiska,

- znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia przedsięwzięcia,

Jak również potwierdza, że realizacja przedsięwzięcia nie szkodzi:

- dobremu stanowi lub, dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych, dobremu stanowi środowiska wód morskich,

- dobremu stanowi i odporności ekosystemów,

- nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii Europejskiej.

OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS

- dotyczy wszystkich części (jeżeli dotyczy)

Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania techniczne opisane poniżej:

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików rożnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

- Login i hasło,

- Karty z certyfikatami (smart card),

- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

- Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

- Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript i VBS cript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych,

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.