Załącznik Nr 9 do SWZ

Parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

(opisami technicznymi)

    - Część 1: Dostawa Kombajnu poletkowego.

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
|  | Silnik wysokoprężny, - 4 cylindrowy o pojemności nie większej jak 3 l, - mocy min. 75 KM, - moment obrotowy min 240 Nm. |
|  | Regulacja obrotów młocarni w zakresie min 240 – max 1680 odr./min, bezstopniowa regulacja. |
|  | Napęd stały na 4 koła z blokadą mechanizmów różnicowych, z dźwignią wielofunkcyjną |
|  | Zespół młócący wyposażony: - w wymienne klepisko , - z oczkami o wymiarach od 12 mm do 24 mm, - umożliwiający omłot upraw (zboża, bobowate, kukurydza), - minimalna powierzchnia separacyjna klepiska 0,35 m2. - wskaźnik prędkości obrotowej na wyświetlaczu |
|  | Heder o szerokości cięcia od 140 cm do 175 cm z hydraulicznym napędem kosy i bezstopniową regulacją prędkości, pneumatyczne czyszczenie z prawej i lewej strony, wszystkie napędy hydrauliczne bezobsługowe. Heder z modyfikacjami do drobnych nasion. |
|  | System wagowy wyposażony w: - oprogramowanie umożliwiający operatorowi zarządzanie wszystkimi zadaniami ważenia, -pobierania próbek - gromadzenia danych - umożliwiający pomiar: plonu, wilgotności ziarna. - Tolerancja wagi (+/- 45g), - tolerancja wilgotności: dla 0%-27% - (+/- 0,5%); dla 27%-40% - (+/- 1%). |
|  | Heder do kukurydzy - 2 rzędowy do rozstawy rzędów 75 cm, - z rozdrabniaczem. |
|  | Minimalna średnica bębna młócącego 400 mm, minimalna szerokość bębna młócącego 800 mm |
|  | System przechowywania prób umieszczony pomiędzy kabiną a zbiornikiem na ziarno. |
|  | Radarowe monitorowanie przepływu ziarna |
|  | Zbiornik na ziarno o pojemności min 1000 litrów. |

    - Część 2: Dostawa siewnika poletkowego.

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |
|  | Siewnik poletkowy, zawieszany z 3 punktowym systemem mocowania do ciągnika |
|  | Redlice stopkowe – z możliwością regulacji głębokości pracy |
|  | System kontroli wysiewu |
|  | Przystawka do siewu ciągłego |
|  | System poziomowania jednostki wysiewającej/stożka opasanego |

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM