Warunki równoważności – kamera IP 3MP (Bullet) wewnętrzna

Poniższa tabela określa minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla kamery IP typu bullet 3MP. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wskazanych parametrów.

| Kategoria | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| Obraz | Rozdzielczość | min. 3 MP (2304×1296) |
| Obraz | Przetwornik | CMOS min. 1/2.7” lub lepszy |
| Obraz | Czułość | ≤ 0.01 lux (kolor), 0 lux z IR |
| Obiektyw | Ogniskowa | zmiennoogniskowy min. 2.7–13.5 mm lub równoważny |
| Obiektyw | Kąt widzenia | min. H:88o-24 o, V:48 o -14 o |
| Obraz | WDR | min. 120 dB (true WDR) |
| IR | Zasięg IR | min. 50 m |
| IR | Tryb dzień/noc | mechaniczny filtr IR (ICR) |
| Wideo | Kompresja | H.265 / H.264 |
| Wideo | Strumienie | min. 3 strumienie |
| Wideo | Frame rate | min. 30 fps |
| Sieć | Interfejs | RJ-45 10/100 Mbps |
| Sieć | Protokoły | TCP/IP, HTTP(S), RTSP |
| Sieć | ONVIF | min. Profile S i T |
| Bezpieczeństwo | Szyfrowanie | HTTPS, TLS min. 1.2 |
| Bezpieczeństwo | Autoryzacja | zarządzanie użytkownikami, filtr IP |
| Funkcje | Analityka | detekcja ruchu, sabotaż |
| Funkcje | Pamięć | slot microSD min. 128 GB |
| Zasilanie | Zasilanie | PoE (802.3af) lub 12V DC |
| Obudowa | Szczelność | min. IP67 |
| Obudowa | Odporność | min. IK10 |
| Środowisko | Temperatura pracy | min. -40°C do +60°C |

# Wymagania cyberbezpieczeństwa – NIS2 / KSC

Urządzenia muszą spełniać wymagania dyrektywy NIS2 oraz ustawy o KSC (2026), w szczególności:

## Hardening

- zmiana hasła przy pierwszym logowaniu
- polityka silnych haseł
- blokada kont po nieudanych próbach
- wyłączenie niebezpiecznych usług (np. Telnet)
- szyfrowanie HTTPS/TLS 1.2+
- filtrowanie IP / ACL

## Zarządzanie podatnościami

- aktualizacje firmware
- publikacja podatności (CVE)
- podpis cyfrowy aktualizacji
- min. 5 lat wsparcia bezpieczeństwa

## SBOM

- dostępność SBOM (SPDX/CycloneDX)
- lista komponentów i wersji

## Logowanie i incydenty

- rejestracja logów
- eksport logów
- synchronizacja NTP

## Łańcuch dostaw

- brak dostawcy wysokiego ryzyka (oświadczenie)