# Warunki równoważności – rejestrator NVR IP (NIS2 / KSC)

Poniżej określono minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla rejestratora sieciowego NVR. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wskazanych parametrów.

| Kategoria | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| System | Typ | Rejestrator sieciowy IP (NVR) |
| System | System operacyjny | Embedded Linux |
| System | Procesor | Architektura ARM lub równoważna |
| Wideo | Liczba kanałów | min. 16 kanałów IP |
| Wideo | Rozdzielczość nagrywania | do min. 8 MP / 4K |
| Wideo | Kompresja | H.265 / H.264 |
| Wideo | Frame rate | min. 30 fps |
| Sieć | Interfejsy Ethernet | min. 2× RJ45 10/100 Mbps |
| Sieć | Protokoły | TCP/IP, HTTP(S), RTSP, NTP |
| Sieć | ONVIF | min. Profile S |
| Wyświetlanie | Wyjścia wideo | HDMI i VGA jednocześnie |
| Audio | Dwukierunkowe audio | Obsługiwane |
| Alarmy | Wejścia alarmowe | min. 8 |
| Alarmy | Wyjścia alarmowe | min. 1 |
| Nagrywanie | Tryby | Ciągły, zdarzeniowy, ręczny |
| Pamięć | Dyski | min. 2× HDD SATA 3.5" |
| Pamięć | Pojemność | min. 10 TB na dysk |
| Bezpieczeństwo | Szyfrowanie | Szyfrowany strumień i komunikacja |
| Bezpieczeństwo | Użytkownicy | Zarządzanie rolami, min. 16 użytkowników |
| Zasilanie | Zasilanie | 100–240V AC |

# Wymagania cyberbezpieczeństwa – NIS2 / KSC

Urządzenia muszą spełniać wymagania dyrektywy NIS2 oraz ustawy o KSC (2026), w szczególności:

## Hardening

- zmiana hasła przy pierwszym logowaniu
- polityka silnych haseł
- blokada kont po nieudanych próbach
- wyłączenie niebezpiecznych usług (np. Telnet)
- szyfrowanie HTTPS/TLS 1.2+
- filtrowanie IP / ACL

## Zarządzanie podatnościami

- aktualizacje firmware
- publikacja podatności (CVE)
- podpis cyfrowy aktualizacji
- min. 5 lat wsparcia bezpieczeństwa

## SBOM

- dostępność SBOM (SPDX/CycloneDX)
- lista komponentów i wersji

## Logowanie i incydenty

- rejestracja logów
- eksport logów
- synchronizacja NTP

## Łańcuch dostaw

- brak dostawcy wysokiego ryzyka (oświadczenie)