Zał. Nr 4 do SWZ – formularz asortymentowy
PZP.271.27.2026

Wymagania techniczne dla dwóch zestawów ratowniczych akumulatorowych hydraulicznych

narzędzi wraz z akcesoriami

|  | Warunki Zamawiającego (wymagane parametry techniczno-użytkowe, akcesoria) | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki ogólne |  |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych zestawów akumulatorowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych wraz z akcesoriami. Należy podać markę i typ każdego urządzenia w zestawie. Do oferty należy dołączyć kopie świadectw dopuszczenia poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami) oraz broszury/karty katalogowe potwierdzające parametry techniczne sprzętu. |  |
|  | Wszystkie narzędzia w zestawie zasilane z akumulatorów. Zastosowany w narzędziach akumulator powinien mieć możliwość zasilania przynajmniej cztery z wymienionych narzędzi używanych w straży pożarnej: wentylator oddymiający, wkrętarka akumulatorowa, piła łańcuchowa, piła szablasta, maszt oświetleniowy, wiertarka akumulatorowa, szlifierka kątowa. |  |
|  | W skład zestawu wchodzą: 1 x nożyce hydrauliczne, 1 x rozpieracz ramieniowy, 1 x rozpieracz kolumnowy, 6 x akumulator do zasilania urządzeń o pojemności min. 8 Ah i napięciu min. 18 V, 3 x ładowarka dwustanowiskowa sieciowa 230 V do akumulatorów, 1 x zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego z adapterami, 1 x zestaw przedłużek do rozpieracza kolumnowego od strony stopy, 1 x zestaw przedłużek do rozpieracza kolumnowego od strony tłoczyska, 1 x zestaw haków z adapterami do rozpieracza kolumnowego, 1 x płyta do rozpieracza kolumnowego 75mm. |  |
|  | Gwarancja na wszystkie akumulatory i ładowarki oferowanych zestawów minimum 24 miesiące. |  |
|  | Gwarancja na elementy mechaniczne narzędzi, w tym tj.: układ hydrauliczny, ostrza nożyc oraz układ elektroniczny: minimum 15 lat od daty sprzedaży |  |
|  | Warunki szczegółowe dla 2 szt. nożyc hydraulicznych: |  |
|  | Typ wg klasyfikacji PN-EN 13204:2017-01: BC lub wyższy. |  |
|  | Zdolność cięcia wg klasyfikacji PN-EN 13204: min. „I”. |  |
|  | Nominalne rozwarcie nożyc minimum [mm]: 180 |  |
|  | Ostrza nożyc elementy hydrauliki powinny posiadać gwarancję producenta nie krótszą niż 15 lat |  |
|  | Maksymalny czas otwarcia/zamknięcia ostrzy [sek.] 7/10 |  |
|  | Stopień ochrony nożyc: IP 54 |  |
|  | Waga urządzenia wraz z zamontowanym akumulatorem max. [kg]: 24 |  |
|  | Parametry z punktu 1, 2, 3, 5 należy potwierdzić przedstawiając raport z badań CNBOP. |  |
|  | Warunki szczegółowe dla 2 szt. rozpieraczy ramieniowych: |  |
|  | Typ wg klasyfikacji PN-EN 13204:2017: AS lub wyższy. |  |
|  | Minimalna siła rozpierania minimum [kN]: 30. |  |
|  | Rozwarcie ramion [mm]: min. 800. |  |
|  | Maksymalny czas otwarcia/zamknięcia ramion [sek]: 9/4 |  |
|  | Stopień ochrony całego urządzenia minimum IP 54 |  |
|  | Waga rozpieracza wraz z zamontowanym akumulatorem max. [kg]: 24 |  |
|  | Ciśnienie pracy urządzenia minimum 720 bar |  |
|  | Warunki szczegółowe dla 2 szt. rozpieraczy kolumnowych: |  |
|  | Minimalna siła rozpierania: 150 kN |  |
|  | Minimalna siła ciągnięcia: 30 kN |  |
|  | Maksymalna długość początkowa [mm]: max. 650 |  |
|  | Minimalny skok [mm]: 390 mm |  |
|  | Minimalna długość końcowa [mm]: 1020 |  |
|  | Maksymalny czas otwarcia/zamknięcia [sek]: 27/8 |  |
|  | Stopień ochrony rozpieracza urządzenia minimum: IP54 |  |
|  | Waga urządzenia wraz z zamontowanym akumulatorem max. [kg]: 20 |  |
|  | Ciśnienie pracy urządzenia minimum 720 bar |  |
|  | Warunki szczegółowe dotyczące 6 szt. ładowarek: |  |
|  | Ładowarka sieciowa 230V dwustanowiskowa 6 szt. |  |
|  | Ładowanie dwóch naraz baterii 18v |  |
|  | Czas ładowania rozładowanego akumulatora do 100% naładowania maksymalnie 60 min. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  | 2 kpl. Zestaw po 2szt. łańcuchów ciągnących wraz z adapterami, dostosowanych do zaoferowanego rozpieracza ramieniowego. |  |
|  | 2 kpl. Zestaw 3 szt. przedłużek do rozpieracza kolumnowego od strony stopy – długości minimum [mm]: 150, 300, 450, przedłużki dostarczane w dedykowanej szczelnej walizce. |  |
|  | 2 kpl. Zestaw po 2 szt. przedłużek do rozpieracza kolumnowego od strony tłoczyska – długość minimum [mm] 120 oraz 240, przedłużki dostarczane w dedykowanej szczelnej walizce. |  |
|  | 2 szt. Płyt do rozpieracza kolumnowego (75mm, kwadrat, od strony stopy) |  |
|  | 2 kpl. Zestawów po 2 łańcuchy z szeklą, pinem i hakiem do rozpieracza kolumnowego |  |
| Pozostałe wymagania Zamawiającego |  |  |
| Wykonawca dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu w dniu odbioru faktycznego: - instrukcję obsługi i konserwacji dla każdego urządzenia w języku polskim, - książki serwisowe i karty gwarancyjne dla każdego urządzenia w języku polskim, kopie świadectw dopuszczenia dla poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami) |  |  |
| W dniu odbioru faktycznego, Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń. |  |  |