PZP.271.24.2026

RP.7013.14.2026

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - WSTĘP

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont dachu Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji im. Stanisława Kruszewskiego (basen, hala sportowa) oraz dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Józefowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 3 oraz ICSiR w Józefowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”

Zamawiającym (Inwestorem) jest Miasto Józefów.

Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia 5 miesięcy od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że remont dachu Szkoły Podstawowej Nr. 3 zostanie wykonany w miesiącach wakacyjnych: lipiec i sierpień a wymiana świetlika nad basenem w miesiącu lipcu w czasie przerwy technologicznej basenu.

Wspólny słownik zamówień (CPV) kody, nazwy

Integralną część niniejszego opisu stanowi:

•	dokumentacja techniczna;

•	dokumentacja powykonawcza;

Wspólny słownik zamówień (CPV) kody, nazwy

Główny przedmiot 45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

  - OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

2.1 Ogólny opis zadania

Szczegółowy zakres robót opisano poniżej.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem prawidłowego oszacowania zakresu robót oraz ich wartości. Wizja lokalna przeprowadzana jest na koszt własny Wykonawcy.

Zakres robót obejmuje naprawę, remont poszycia dachów budynków hali basenowej, hali sportowo-widowiskowej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Józefowie.

Prace naprawcze należy przeprowadzić na wszystkich połaciach dachowych. Łączna powierzchnia dachów to około 6 000,00 m2.

Powyższa wartość została podana orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego oszacowania powierzchni dachu w oparciu o załączoną dokumentację oraz przeprowadzoną wizję lokalną.

Zakres robót:

- Oczyszczenie powierzchni dachów z wszelkich zanieczyszczeń.

- Miejscowa naprawa powierzchni połaci poprzez wycięcie istniejącej papy i wklejenie nowej.

- Nałożenie gruntu na starą papę.

- Położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (x1) na powierzchniach połaci dachowych wraz z wywinięciami. (Papa asfaltowa wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowo - szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym oraz dodatkami obniżającymi stopień palności, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną w kolorze zielonym, grubość 4,2mm ±0,2).

- Położenie nowej warstwy papy (x1) na powierzchniach czapek kominowych wraz z wywinięciami.

- Naprawa obróbek blacharskich (połać dachowa, czapki kominowe) lub ich częściowa wymiana, renowacja.

- Wymiana obróbek na części dachu hali basenowej, kolor zielony – (zakres załącznik nr. 3).

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej (papa, lub papa + obróbka blacharska) w miejscach, gdzie występuje np. nieprawidłowe wykonanie wywinięcia izolacji na kominach lub innych elementach pionowych połaci dachowych.

- Renowacja lub częściowa wymiana kratek wentylacyjnych na dachach (kominy murowane). Wymiana (całkowita/częściowa) kominków dachowych PCV.

- Demontaż na czas remontu i ponowny montaż instalacji odgromowej wraz z wymianą uszkodzonych elementów. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zamontowanej instalacji odgromowej wraz z pomiarami rezystancji.

- Demontaż na czas remontu i ponowny montaż przeciwoblodzeniowego systemu wg. rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wymiana rur spustowych, kolor biały.

- Wymiana istniejącego świetlika nad zjeżdżalnią hali basenowej na nowy świetlik. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, dostawy i montażu świetlika. Projekt zostanie sporządzony przez osobę posiadająca odpowiednie uprawniania projektowe (kompletna dokumentacja wraz z obliczeniami). Wymagania minimalne: współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2K, klasa odporności pożarowej NRO, BROOF(t1) – (zakres załącznik nr. 3)

- Renowacja wypraw tynkarskich na ścianach pulpitowych i attykach (przy pionowych połączeniach połaci dachowych, w miejscach, gdzie widać widoczne uszkodzenia wypraw tynkarskich i/lub izolacji termicznej) – demontaż istniejącej wyprawy i izolacji termicznej, montaż nowej izolacji termicznej (płyty izolacyjne XPS - pas cokołowy, styropian EPS – ʎD≤0,36 W/(mK), grubość 10cm) wykonanie wypraw tynkarskich w systemie elewacji lekkiej mokrej (kolorystykę i gramaturę tynku dobrać do istniejących rozwiązań), wg. systemu zaproponowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego - (zakres: załącznik nr. 3)

2.2 Materiały, urządzenia i elementy wyposażenia zastosowane realizacji przedmiotu umowy:

Każdorazowo przed wbudowaniem materiału lub urządzenia Wykonawca jest zobowiązany przedstawić   Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru wymagane dokumenty dopuszczające dany materiał do stosowania w budownictwie (w formie wniosku materiałowego wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi parametry danego materiału lub urządzenia).

2.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska:

Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót związanych z zamówieniem, Wykonawca ma obowiązek usunąć we własnym zakresie. Zamawiający ma prawo żądać kart zagospodarowania odpadów lub ich utylizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów. Odpady powinny być odpowiednio segregowane oraz przekazywane do zakładów zajmujących się ich utylizacją/zagospodarowaniem. Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zamawiający ma prawo żądać przekazania KPO do BDO dla odpadów wytworzonych podczas robót budowlanych i rozbiórkowych.

2.4. Organizacja robót:

Przewiduje się, że roboty na dachu Szkoły Podstawowej Nr. 3 prowadzone będą w terminie przerwy wakacyjnej tj. od 29. 06. 2026 r. ÷ 28. 08. 2026 r.. Przy czym do dnia 28. 08. 2026 r. wszelkie prace zostaną zakończone a teren robót uprzątnięty.

W przypadku prowadzenia robót w terminie innym niż powyższy Wykonawca prowadzić je będzie w sposób umożliwiający nieprzerwaną pracę placówki (zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych).

Wymiana świetlika nad basenem w miesiącu lipcu w czasie przerwy technologicznej basenu w dniach od 20. 07. 2026 r. do 31. 08. 2026 r..

Roboty na dachu basenu i hali sportowej Wykonawca prowadzić będzie w sposób umożliwiający nieprzerwaną pracę placówki (godziny 6-22 przez 7 dni w tygodniu).

Roboty prowadzone są wewnątrz i na zewnątrz budynku, wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych robót. Ponadto zobowiązany jest do ubezpieczenia obszaru robót do wysokości złożonej oferty.

3. Wskazówki dot. wyceny robót

3.1. Sposób obliczenia ceny

Na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta umowa ryczałtowa – wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

Oferent powinien w ofercie uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym, w szczególności: zorganizowanie i utrzymanie zaplecza, koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów i zużytych, zdemontowanych urządzeń i elementów instalacji, roboty budowlano-montażowe, roboty instalacyjne, koszty związane z dostawą i montażem urządzeń oraz ich uruchomieniem przy zachowaniu wymagań dotyczących ochrony środowiska, ponoszenie kosztów mediów w trakcie trwania robót (od daty przejęcia  terenu budowy do sporządzenia protokołu odbioru końcowego; konieczny montaż podliczników, dotyczy en. elektrycznej), koszty badań, prób i sprawdzeń, nadzorów specjalistycznych (za wyjątkiem nadzoru autorskiego i inwestorskiego), sporządzenie dokumentacji powykonawczej – 2 egz. papierowe + 2 egz. w formie elektronicznej na nośniku CD oraz inne koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Kwotę kontraktową należy skalkulować w oparciu o dokumentację oraz niniejszą SWZ.

Wykonawca skalkuluje ceny podając w formularzu oferty cenę całkowitą kompletnego wykonania przedsięwzięcia.  Zamawiający dopuszcza możliwości podziału wynagrodzenia na części. Tabela elementów skończonych stanowi załącznik do SWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia oraz sporządzenia Harmonogramu rzeczowo – finansowego na etapie podpisywania umowy, (zgodnie z zapisami PPU)

Cena musi zawierać wszystkie roboty oraz koszty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

3.2 Rozliczenie robót

Zgodnie z warunkami zawartymi w PPU.

3.3. Gwarancja

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje wszystkie roboty oraz materiały wchodzące w skład zamówienia.

3.4.1. Zebranie Wykonawców

Nie przewiduje się zebrania Wykonawców

3.4.2. Wizja lokalna:

Z uwagi na szeroki zakres robót oraz stan połaci dachowej wymagane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej przedmiotu zamówienia oraz do zapoznania się z jego otoczeniem w celu oszacowania kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wizja lokalna przeprowadzana jest na koszt własny Wykonawcy.

Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin terenu.

Załączniki:

- Skan dokumentacji obiektów objętych n/n postępowaniem.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Zakres robót w wersji elektronicznej.

- Tabela Elementów Skończonych (TES)/Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF).