Ozn. Postępowania NLZ.2026.271.14						Załącznik Nr 1 do SWZ

SZPITAL UNIWERSYTECKI nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

85-094 B Y D G O S Z C Z

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do opublikowanego w dniu 06.03.2026 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2026/S 46 - 157764 przetargu nieograniczonego, ogłoszonego na Platformie przetargowej dostępnej na stronie internetowej www.jurasza.umk.pl pod nazwą: „Oprogramowanie i systemy informatyczne: CIS - System dla Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla 10 stanowisk oraz integracja z HIS” na realizację projektu "Rozwój usług cyfrowych oraz wzrost cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy" realizowanego w ramach: „Komponent D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia", Inwestycja D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” z Krajowego Planu Odbudowy – nr postępowania NLZ.2026.271.14 niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

| Nazwa Wykonawcy (w przypadku konsorcjum należy wpisać wszystkich członków konsorcjum ze wskazaniem lidera) |  |  |  |  | reprezentowany przez: ……………………………………………………………………. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres, siedziba, województwo |  |  |  |  |  |  |  |
| REGON: |  |  | NIP: |  |  | KRS: |  |
| Nr telefonu: |  |  |  | Adres e-mail: |  |  |  |
| Wspólnicy spółki cywilnej (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca oświadcza, iż jest: * - mikroprzedsiębiorstwem ("W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.") - małym przedsiębiorstwem ("W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.") - średnim przedsiębiorstwem ("W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.”) - dużym przedsiębiorstwem - osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą - osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - inny rodzaj ___________________________________________________________________________ WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41) *należy wskazać właściwe |  |  |  |  |  |  |  |

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi 
w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

brutto: ........................................................... zł,

słownie: ......................................................... złotych

- Kryteria oceny ofert:

Oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach jakościowych:

| Nr wymagania | Parametry punktowane w kryterium oceny ofert | Ilość punktów za zadeklarowany parametr | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kryterium oceny ofert: „Doświadczenie” [D] – waga kryterium 20% Deklarujemy doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia dotyczące ilości wdrożeń Systemu Elektronicznej Karty Znieczulenia i integracji z systemem HIS w postaci*: |  |  |  |
|  | Brak doświadczenia we wdrożeniu systemu Elektroniczna Karta Znieczulenia i integracji z systemem HIS | 0 pkt | ……… wdrożeń (podać liczbę) |
|  | 1-2 wdrożenia systemu Elektroniczna Karta Znieczulenia i integracji z systemem HIS | 10 pkt |  |
|  | 3 lub więcej wdrożeń systemu Elektronicznej Karty Znieczulenia i integracji z systemem HIS | 20 pkt |  |
| Kryterium oceny ofert: „Funkcjonalność” [F] – waga kryterium 30% Oferujemy spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia następujących funkcjonalności**: |  |  |  |
| 2. | System posiada definiowany interwał czasowy kolejnych odczytów parametrów z urządzeń konfigurowalny w zakresie od minimum 2 do 300 sekund z krokiem nie większym niż 10 sekund. Definiowany interwał czasowy prezentacji odczytów parametrów konfigurowalny w zakresie od 60 s do maksymalnie 300 s. Zamawiający wymaga wskazanego zakresu zapisu kolejnych odczytów w celu dokładnego tworzenia elektronicznej dokumentacji anestezjologicznej. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE*** |
|  | System zapewnia elastyczność w dokumentowaniu danych poprzez możliwość wprowadzania dodatkowych odczytów poza ustalonymi interwałami czasowymi, z dokładnością co najmniej minutową. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE*** |
|  | Możliwość zmiany jednostki rejestrowanych parametrów w min zakresie: - [mmHg, mbar, hPa] dla inwazyjnego ciśnienienia krwi (diastolic, systolic, mean) - [mmHg, mbar, hPa] dla nieinwazyjnego ciśnienia krwi (diastolic, systolic, mean) - [mmHg, %] dla CO2 - [ml, l] dla objętość oddechowej i objętości minutowej [mmHg, mbar, hPa] dla ciśnień Ppeak, PIP i PEEP | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE*** |
|  | Zapis i wyświetlanie w formie wykresu min. 4 parametrów równocześnie z możliwością ich zmiany i konfiguracji na życzenie Zamawiającego. Możliwość wyświetlania min. 2 wykresów równocześnie na ekranie. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE*** |
|  | System posiadający funkcjonalność konfigurowania grup leków m.in. w kategorii minimum: intubacja, wlew, antybiotyk. Możliwość w szybki sposób zarejestrowania podania kilku leków w danej grupie, ze wskazaniem dawki dla pacjenta i godziną podania. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE*** |
|  | System umożliwiający generowanie raportów sumarycznego zużycia (suma g, mg, ug lub ml) leków wg grupy. Możliwość generowania raportu wg daty dla konkretnego stanowiska znieczulania oraz dla konkretnego znieczulenia. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE*** |
|  | System posiadający funkcję szybkiego uruchomienia pobierania danych z aparatury medycznej, bez konieczności logowania do systemu lub bez konieczności wypełniania danych demograficznych czyli w trybie „nagły przypadek” zapewniającą ciągłość rejestracji danych z urządzeń medycznych i umożliwiającą wykorzystanie zarejestrowanych danych do tworzenia elektronicznej karty znieczuleń. | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE*** |

UWAGA: Jeżeli wykonawca nie zadeklaruje określonych parametrów w kryterium „Doświadczenie”, oraz „Funkcjonalność” Zamawiający przyzna w w/w kryteriach 0 pkt.

*w celu potwierdzenia zadeklarowanego w formularzu ofertowym doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia obejmującego liczbę wdrożeń systemu Elektroniczna Karta Znieczulenia i integracji z systemem HIS należy załączyć wraz z ofertą wykaz potwierdzający zadeklarowane w formularzu ofertowym doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia obejmujące liczbę wdrożeń systemu Elektroniczna Karta Znieczulenia i integracji z systemem HIS na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę kryterium doświadczenia – wzór stanowi załącznik nr 1a do SWZ.

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w formularzu ofertowym, a załączonym wykazem, liczba punktów w kryterium „Doświadczenie” zostanie przyznana na podstawie zadeklarowanej liczby wdrożeń wskazanych w wykazie złożonym zgodnie z załącznikiem 1a do SWZ. W przypadku gdy wykonawca nie zadeklaruje w Formularzu ofertowym określonego parametru podlegającego ocenie w kryterium lub nie załączy wykazu, nie otrzyma za nie punktów cząstkowych.

**W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w formularzu ofertowym a załączonym wypełnionym opisem przedmiotu zamówienia, liczba punktów w kryterium „Funkcjonalność” zostanie przyznana na podstawie posiadanych funkcjonalności Systemu/Oprogramowania zadeklarowanych w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca nie zadeklaruje w wypełnionym opisie przedmiotu zamówienia określonej funkcjonalności, nie otrzyma za nią punktów cząstkowych.

*** niewłaściwe skreślić

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- akceptujemy postanowienia SWZ i jej załączników,

- cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w Rozdziale XVI ust.1 SWZ.

- akceptujemy główne postanowienia umowy wraz z załącznikami, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, 
a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia w stosownych terminach,

- oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia będący systemem do dokumentacji przebiegu znieczulenia stanowi wyrób medyczny Klasy I zgodnie z dyrektywą UE 745/2017 oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

- Oświadczamy, że posiadamy certyfikat ISO 27001 – certyfikat ISO bezpieczeństwa informacji w zakresie budowy systemów informatycznych.

- Zobowiązujemy się nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

- Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Firma (nazwa) podwykonawcy (o ile jest już znany) |
| --- | --- | --- |

- zapoznaliśmy się z: Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych” obowiązujące na terenie Zamawiającego”, „Zobowiązanie do zachowania poufności”, „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm zewnętrznych – wymagania w zakresie BHP przy zakupach, zleceniach” oraz „Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu w związku z zawarciem i realizacją umowy” i zobowiązujemy się do ich stosowania,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- zapoznaliśmy się z informacją z art. 13 RODO opisaną w Rozdziale II do SWZ,

- zobowiązuje się/zobowiązujemy się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 14 RODO (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy), wobec wszystkich osób, które zostaną przeze mnie/przez nas wskazane do kontaktu w związku z zawarciem i realizacją umowy, najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji tych osób z Zamawiającym.

- Nie wspieramy ani nie prowadzimy działalności gospodarczej, która naruszałaby zasadę „nie czyń poważnej szkody” [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)] w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.

- Oświadczam, że zamówienie będzie realizowane w sposób spełniający wymagania obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska i zasadę „nie czynienia poważnej szkody” (DNSH).

- Częścią oferty są poniższe dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

- Wykaz potwierdzający doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 1a do SWZ

- Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZ;

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 3 do SWZ

- JEDZ;

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

- …..

należy wypełnić jeżeli dotyczy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).