Formularz Cenowo-Techniczny – Część 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu inteligentnego transportu.

Tabela 1

| Lp. | # Opis przedmiotu zamówienia # minimalne techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. |
| --- | --- |
|  | System inteligentnego transportu: - System musi być zbudowany w sposób modułowy; - Moduły napędowe muszą być kompletnymi układami napędowymi wymagającymi podłączenia jedynie zasilania oraz komunikacji; - Sterowanie modułami napędowymi musi być realizowane za pomocą centralnego komputera sterującego lub Embedded PC z zainstalowanym systemem czasu rzeczywistego; - Moduły napędowe muszą być przygotowane do ewentualnego montażu systemu chłodzenia; - Połączone moduły napędowe muszą tworzyć aktywny system sterowania polem magnetycznym, ponad którym poruszać się będą elementy transportowe tzw. Paletki lub Karetki. - Połączenie modułów napędowych nie może narzucać ograniczeń co do kształtu tworzonego toru napędowego; - Utworzony tor napędowy musi dawać możliwość pokrycia go dodatkowym materiałem ochronnym o grubości nie przekraczającej 5mm; - Ruch paletek nad modułami napędowymi powinien przebiegać w sposób bezkontaktowy; - Paletki muszą występować w rozmiarach wariantowych, uzależnionych od udźwigu poszczególnej paletki (aż do 4kg); - Paletki muszą dawać możliwość mechanicznego parowania w układy o jeszcze większym udźwigu; - Każda z paletek musi posiadać unikalny oraz programowalny identyfikator; - Ruch każdej z paletek musi: - Wykonywać ruch swobodny w przestrzeni dwuwymiarowej X/Y; - Spełniać Precyzyjną kontrolę wysokości lewitacji w osi Z; - Wykonywać obrót wokół własnej osi; - Dać możliwość ruchu z prędkością do 2m/s z przyspieszeniem do 10 m/s2; - Charakteryzować się powtarzalnością X/Y na poziomie +/- 10µm; - System musi dawać możliwość obsługi z poziomu jednego komputera sterującego toru napędowego o rozmiarze mniejszym lub równym 200 modułów napędowych; - System musi być programowalny z poziomu narzędzia programistycznego zagwarantowanego i dostarczonego w cenie oferty; - Narzędzie programistyczne musi być wyposażone w graficzny moduł 3D umożliwiający symulację pracy fizycznego układu, jego konfigurację i zaprogramowanie. - Obszar roboczy po którym mogą poruszać się paletki nie mniejszy niż 900mmx650mm. |
|  | Serwonapęd z dwoma silnikami: - Napięcie znamionowe zasilania 100-480 VAC; - Znamionowy prąd wyjściowy min. 2.5 A; - maksymalne napięcie szyny DC 850 VDC; - musi umożliwiać podłączenia zewnętrznego enkodera i/lub resolwera; - musi umożliwiać podłączenia dwóch osi; - pierwszy silnik o parametrach: - napięcie nominalne 100 - 230 VAC; - znamionowy moment obrotowy min. 0.18Nm; - prędkość znamionowa min. 7500 min^-1; - moc znamionowa min. 0.10 kW; - drugi silnik o parametrach: - napięcie nominalne 400 -480 VAC; - znamionowy moment obrotowy min. 2.30Nm; - prędkość znamionowa min. 5500 min^-1; - moc znamionowa min 1.38 kW; - Niezbędne okablowanie nie krótsze niż 2 m dla każdego z silników |
|  | Sterownik programowalny: - wykonany w oparciu o technologię Embedded PC, z jednoczesną funkcjonalnością jako PLC; - sterownik musi umożliwiać obsługę modułów wejść/wyjść dla magistrali EtherCAT; - musi umożliwiać obsługę wielu protokołów komunikacyjnych w ramach jednego sterownika jednocześnie; - brak ograniczeń co do ilości i typów podłączonych modułów wej/wyj. - musi posiadać możliwość montażu na szynę DIN; - zasilanie 24 VDC; - czterordzeniowy procesor min. 1.2GHz; - min. jedno złącze Ethernet; - zagwarantowane w cenie oferty narzędzie programistyczne; - narzędzie programistyczne ze wsparciem dla systemów kontroli wersji. |
|  | Ponadto Wykonawca, w cenie oferty, musi: - zagwarantować Zamawiającemu konsultacje techniczne dotyczące funkcjonowania i użytkowania Przedmiotu Zamówienia, w tym wsparcie od strony oprogramowania. Konsultacje techniczne muszą odbywać w języku polskim, poprzez dedykowanego opiekuna. Konsultacje udzielane będą za pomocą podanego przez Wykonawcę numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. - Zagwarantować, że zgłaszanie awarii, z potwierdzeniem przyjęcia poprzez podanie nr zgłoszenia, będzie następowało za pomocą infolinii serwisu oraz dedykowanego adresu e-mail; - Przed zawarciem umowy podać Zamawiającemu: - numer telefonu serwisu, na który zgłaszane będą awarie z potwierdzeniem przyjęcia poprzez podanie nr zgłoszenia oraz dedykowany adres e-mail poprzez który, można zgłosić awarie wraz z potwierdzeniem przyjęcia; - numer telefonu serwisu oraz dedykowany adres e-mail, poprzez który Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu konsultacji technicznych dotyczących funkcjonowania i użytkowania Przedmiotu Umowy. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. |

Tabela 2

| Oferta cenowa i przedmiotowa dla Części 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nazwa | # Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | # Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego w tabeli powyżej | # Jednostka # miary | Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) # [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| System inteligentnego transportu | …………………………… | TAK | komplet | 1 |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga! Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty.