Formularz Cenowo-Techniczny – Część 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów robotów 6 osiowych – 4 szt.

Tabela 1

| Lp. | # Opis przedmiotu zamówienia # minimalne techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. |
| --- | --- |
|  | Ramię robota: - ramię robota musi posiadać nie mniej niż 6 stopni swobody; - ramię robota musi posiadać możliwość ciągłej jednoczesnej pracy w kilku osiach; - maksymalny udźwig ramienia robota nie mniejszy niż 3kg; - zasięg robota nie mniejszy niż 640mm; - Zakres pracy robota: - zakres pracy osi J1 nie mniejszy niż 480° (-240° do +240°); - zakres prasy osi J2 nie mniejszy niż 240° (-120° do +120°); - zakres prasy osi J3 nie mniejszy niż 160° (0° do +160°); - zakres prasy osi J4 nie mniejszy niż 400° (-200° do 200°); - zakres prasy osi J5 nie mniejszy niż 240° (-120° do +120°); - zakres prasy osi J6 nie mniejszy niż 720° (-360° do +360°). - Prędkości przegubowe poszczególnych osi w deg/s: - prędkość pracy osi J1 nie mniejsza niż 300°/s; - prędkość pracy osi J2 nie mniejsza niż 150°/s; - prędkość pracy osi J3 nie mniejsza niż 300°/s; - prędkość pracy osi J4 nie mniejsza niż 450°/s; - prędkość pracy osi J5 nie mniejsza niż 450°/s; - prędkość pracy osi J6 nie mniejsza niż 720°/s. - Czas cyklu: - czas cyklu robota nie gorszy niż 0,6s, (czas cyklu: rozumiany jako ruch w tą i z powrotem na dystansie 300mm w osi X oraz 25mm w osi Z); - masa robota nie większa niż 19kg; - ramię robota wyposażone w zespół przewodów elektrycznych poprowadzonych wewnątrz ramienia, w liczbie co najmniej 4 par; - ramię robota musi być wyposażone w co najmniej jedną parę przewodów pneumatycznych; - przewód łączący kontroler z ramieniem robota nie krótszy niż 5m; - dokładność pozycjonowania nie gorsza niż ±0,02mm; - ramię robota musi być przystosowane do montażu zarówno na podłodze, jak i na suficie. |
|  | Kontroler robota: - zasilanie kontrolera robota 1x230VAC; - kontroler musi posiadać porty Ethernet do programowania oraz ma wbudowaną komunikacji z innymi urządzeniami jak np. kamery wizyjne; - kontroler musi posiadać możliwość zapisania i zapamiętania w jego pamięci co najmniej 39000 punktów pracy oraz co najmniej 512 programów; - kontroler musi być wyposażony w złącze USB do komunikacji z komputerem PC; - kontroler musi być wyposażony w funkcjonalność luzowania osi (tzw. Luźny nadgarstek) dla wykonania precyzyjnego montażu; - kontroler musi posiadać co najmniej podwójne wejście do podpięcia enkodera oraz kontroler umożliwia synchronizację ramienia robota z co najmniej 2 transporterami jednocześnie; - kontroler musi być wyposażony w funkcje wykrywania kolizji; - kontroler musi być wyposażony w multitasking, równoległe uruchomienie kilku programów, co najmniej 8; - kontroler robota musi mieć możliwość sterowania dodatkowymi co najmniej 8 osiami serwo (zewnętrzne osie); - kontroler musi być wyposażony w kolorowy co najmniej 10’’ panel do programowania ruchów robota, monitorowania jego pracy w tym monitorowania ruchów robota w 3D w tym layotu maszyny, musi posiadać funkcje oscyloskopu umożliwiającą monitorowanie parametrów robota, np. prędkości osi, czy generowane momenty na poszczególnych osiach, posiadający interfejs do tworzenia własnych ekranów sterowania i monitorowania robota czy aktualne pozycje. Kontroler musi być z zabudowanymi przyciskami, w tym co najmniej przyciski: STOP, Załączenie serw robota, reset, sterowanie chwytakiem, przyciski do poruszania z możliwością sterowania robotem w różnych układach: min: kartezjańskim, narzędzia oraz poszczególnymi złączami robota, przycisk do określania prędkości pracy robota. - Panel do programowania ruchów robota musi być wyposażony w zabudowany awaryjny przycisk bezpieczeństwa. - Panel do programowania ruchów robota musi posiadać zabudowany przycisk zabezpieczający tzw. Deadman switch. - Oprogramowanie: - umożliwiające programowanie oraz symulowanie pracy robota; - wyposażone w funkcje monitora – monitorowanie stanu realizacji programu i zmiennych wejściowych, funkcje konserwacji – funkcje obejmujące prognozę konserwacji, wsparcie odzyskania pozycji oraz zarządzanie parametrami; - musi umożliwiać import modeli 3D jak m.in. STL czy OBJ; - Licencja oprogramowania musi umożliwiać korzystanie przez wszystkich pracowników uczelni i osób studiujących na uczelni. - W zestawie PLC zintegrowane z kontrolerem robota i posiadające możliwość podłączenia na jednej płycie bazowej dodatkowych dwóch kontrolerów robota dla bezpośredniej komunikacji. - Kontroler musi mieć możliwość komunikacji poprzez protokół EtherCAT (np. Poprzez kartę rozszerzeń). |
|  | - Jeden z zestawów musi być wyposażony w elektryczny chwytak wraz z niezbędnymi podzespołami i okablowaniem do sterowania narzędziem robota. - Jeden z zestawów musi być wyposażony w dodatkowy panel operatorski typu HMI min. 10 cali posiadający porty RS-422/485, RS-232, USB, Ethernet. - Jeden z zestawów musi być wyposażony w dodatkowy sterownik PLC minimum 32 wejścia oraz 32 wyjścia cyfrowe oraz pozwalający na sterowanie ośmioma osiami serwo np. Poprzez dedykowany moduł. - Jeden z zestawów musi być wyposażony w funkcję maintenance prewencyjno-predykcyjny poprzez montiorowanie zużycia smaru, pasków robota, monitorowanie zużycia przekładnie oraz przewidywanie usterek robota – może być to realizowane poprzez kartę rozszerzeń. |
|  | Ponadto Wykonawca, w cenie oferty, musi: - zagwarantować Zamawiającemu konsultacje techniczne dotyczące funkcjonowania i użytkowania Przedmiotu Zamówienia, w tym wsparcie od strony oprogramowania. Konsultacje techniczne muszą odbywać w języku polskim, poprzez dedykowanego opiekuna. Konsultacje udzielane będą za pomocą podanego przez Wykonawcę numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. - Zagwarantować, że zgłaszanie awarii, z potwierdzeniem przyjęcia poprzez podanie nr zgłoszenia, będzie następowało za pomocą infolinii serwisu oraz dedykowanego adresu e-mail; - Przed zawarciem umowy podać Zamawiającemu: - numer telefonu serwisu, na który zgłaszane będą awarie z potwierdzeniem przyjęcia poprzez podanie nr zgłoszenia oraz dedykowany adres e-mail poprzez który, można zgłosić awarie wraz z potwierdzeniem przyjęcia; - numer telefonu serwisu oraz dedykowany adres e-mail, poprzez który Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu konsultacji technicznych dotyczących funkcjonowania i użytkowania Przedmiotu Umowy. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. |

Tabela 2

| Oferta cenowa i przedmiotowa dla Części 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nazwa | # Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | # Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego w tabeli powyżej | # Jednostka # miary | Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) # [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zestaw robotów 6 osiowych | …………………………… | TAK | komplet | 4 |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga! Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty.