Załącznik nr 2 do SWZ

sprawa nr 310/BŁiI/25/DG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Zakup narzędzia do planowania radiowego - specjalistycznego oprogramowania do planowania, analizy i symulacji sieci radiokomunikacyjnych Policji, wraz ze specjalistycznym serwerem, wdrożeniem, przeprowadzeniem szkolenia dla użytkowników.

- Zakres zamówienia

1.	dostawa 4 licencji w wersji serwerowej oprogramowania testowo-diagnostycznego do zaawansowanej, cyfrowej analizy zaistniałych i potencjalnych problemów w sieciach radiokomunikacyjnych Policji, w szczególności w zakresie zasięgów radiowych oraz zakłóceń;

2.	migracja 1 licencji HTZ Communications standalone (z wersji komputerowej) użytkowanej przez WR BŁiI KGP do standardu wersji serwerowej;

3.	wsparcie techniczne producenta przez okres 24 miesięcy dla licencji określonych w pkt 1 i 2, od daty ich uruchomienia;

4.	dostawa specjalistycznego serwera zarządzającego sesjami dostępu i uprawnieniami użytkowników oraz realizującego obliczenia, umożliwiającego jednoczesną pracę dla 25 sesji (zdalnych stanowisk dostępowych);

5.	dostęp do cyfrowych danych mapowych umożliwiających przeprowadzenie na ich podstawie procesu planowania radiowego;

6.	szkolenie z obsługi narzędzia do planowania radiowego oraz z zakresu planowania radiowego dla systemów: TETRA, DMR, KF, radioliniowych typu punkt-punkt, satelitarnych i 5G oraz analizy i planowania zagłuszania radiowego.

3. Wymagania funkcjonalne dla licencji o których mowa w pkt 2.1

  - Możliwość planowania sieci radiowych, analizy i obliczania interferencji, przydziału częstotliwości oraz optymalizacji widma, w szczególności możliwości analizy porównawczej pomiarów i symulacji dla różnych technologii w zakresie częstotliwości, od co najmniej 1,5 MHz do 100 GHz,

  - Dostarczone rozwiązanie musi zapewniać symulację pracy w co najmniej w takich technologiach radiowych jak: KF, PMR, DMR, TETRA, LTE, 5G, łącza radioliniowe typu punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt,

  - Możliwość szybkiego rozwijania rozległych sieci wewnątrz obszaru, na zewnątrz, 
w środowiskach mieszanych (miejskich, wiejskich, morskich), w pełnym obrazie 3D 
z rozdzielczością do 0,1 m.

  - Licencje muszą zapewniać możliwość modelowania, planowania i analizy sieci radiowych, w tym:

    - dostęp do wszystkich niezbędnych parametrów technicznych (ERP/EIRP, wysokości anten, kanałów i częstotliwości, szerokości pasm, charakterystyki promieniowania, modulacji);

    - obliczanie zasięgu radiowego dla różnych rozdzielczości oraz automatycznego przydzielania częstotliwości definiowanych przez użytkownika;

    - wykorzystywanie deterministycznych, empirycznych i statystycznych modeli propagacyjnych zgodnych z zaleceniami: ITU-R P.530, ITU-R P.452, ITU-R P-1546, ITU-R P. 1812, Okumura Hata (COST 231);

    - analizę propagacji wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz przy przejściu 
z wewnątrz do wewnątrz budynków;

    - stosowanie różnych modeli dyfrakcyjnych, w tym model dyfrakcji w płaszczyźnie poprzecznej, integracja strat z zaburzeń strefy Fresnela przy zachowaniu bezpośredniej widoczności, tłumienie atmosferyczne, absorpcja, odbicie fali;

    - analizę i raportowanie obliczonego zasięgu (nakładanie się zasięgów od różnych nadajników, analiza szumów, itp.);

    - analizę pomiarów (importowanie danych, korelacja z predykcją);

    - analizę porównawczą pomiarów i symulacji (model tuning);

    - analizę interferencji (MFN, SFN, COFDM, Eb/No, Ec/lo, C/n+l, C/I) i zakłóceń (między innymi zakłócenia degradacji czułości, NFD, IRF, C/I, odczulenie odbiornika, zakłócenia intermodulacyjne, adaptacyjny współczynnik C/N+1, zakłócenia od farm wiatrowych, zakłócenia od stacji radiowych 5G);

    - planowanie częstotliwości;

    - planowanie przekazywania połączeń (handover) i listy sąsiadów;

    - analizy ruchu telekomunikacyjnego w sieciach radiowych (usługi głosowe, transmisji danych);

    - automatyczne poszukiwanie położenia stacji i optymalizacja położenia;

    - ocenę wpływu propagacji na organizm człowieka oraz ochronę miejsc przyrodniczych;

    - planowanie prospektywne (automatyczne planowanie stacji różnych technologii, analiza Monte-Carlo, ocena wprowadzanych zmian i ograniczeń, planowanie w oparciu o użytkowników sieci);

    - bilans łącza mikrofalowego (dla różnych rozdzielczości mapy cyfrowej, modulacja adaptacyjna, odbiór zbiorczy, wyznaczanie na podstawie założonego celu jakościowego);

    - prezentację wyników na mapie cyfrowej jako podkładzie.

4. Wymagania funkcjonalne dotyczące migracji licencji o której mowa w pkt. 2.2

a. migracja nie może spowodować obniżenia funkcjonalności posiadanej licencji.

b. po dokonanej migracji licencja musi spełniać wszystkie wymogi określone w pkt. 3.

5. Wymagania funkcjonalne dot. wsparcia technicznego o którym mowa w pkt 2.3

a. bieżące informowanie o dostępnych aktualizacjach oprogramowania i umożliwianie ich wgrania przez użytkownika;

b. wsparcie techniczne w języku polskim od pn.- pt. w godzinach 8-16;

c.  wsparcie techniczne w języku angielskim online 24/7.

6. Wymagania funkcjonalne dot. serwera o którym mowa w pkt 2.4

a. musi umożliwiać płynną, jednoczesną pracę dla 25 sesji dostępowych obsługiwanych jednocześnie na pięciu stanowiskach dostępowych;

b. musi posiadać co najmniej dwa dyski w rozmiarze 2.5" , o minimalnych parametrach: 1.92 TB pojemności,  SSD SATA Read Intensive 6 Gb/s;

c.  pamięć RAM – minimum 4 kości pamięci o pojemności co najmniej 32 GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank;

d.  procesor Intel Xeon Gold 5420+ 2G, 28C/56T, 16GT/s, 52.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR5-4400 lub równoważny o parametrach nie niższych;

e. zasilanie Dual, Redundant (1+1), Hot-Plug Power Supply,1100 W;

f. karta graficzna NVIDIA Ampere A2, PCIe, 60W, 16GB Passive, Single Wide, Low Profile GPU, V2 lub równoważna o parametrach nie niższych;

g. system operacyjny Windows Server 2025;

h.  5-pack of Windows Server 2025 Remote Desktop Serv, User, Cus Kit;

i. serwer przystosowany do montażu w szafie typu RACK;

j. gwarancja producenta minimum 36 miesięcy;

k. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę, montaż, uruchomienie i skonfigurowanie serwera, którego lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego na terenie Warszawy.

7. Wymagania funkcjonalne dot. dostępu do cyfrowych danych mapowych o których mowa w pkt 2.5

a. dostęp do cyfrowych danych mapowych umożliwiających przeprowadzenie na ich podstawie procesu planowania radiowego – pełna dostępność 24/7;

b. dane mapowe muszą umożliwić przeprowadzenie procesu planowania radiowego dla dowolnego punktu na kuli ziemskiej;

c. dostęp do DTM (Digital Terrain Model) o rozdzielczości co najmniej 20m dla Polski.

d. nieograniczony czasowo dostęp do cyfrowej mapy podkładowej - Numeryczny Model Terenu, w czasie rzeczywistym dla obszaru Polski.

8. Wymagania dot. szkolenia o którym mowa w pkt 2.6

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego szkolenia w zakresie wskazanym w pkt. 2.6. Celem szkolenia jest uzyskanie przez przedstawicieli Zamawiającego umiejętności samodzielnego prowadzenia planowania radiowego.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w formie zajęć praktycznych. Językiem warsztatów będzie język polski. Zajęcia będzie prowadziła osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

- Wykonawca dostarczy i przekaże wszystkim osobom biorącym udział w szkoleniu materiały dydaktyczne, instrukcje i inne powiązane materiały. Materiały dydaktyczne będą sporządzone w języku polskim. W przypadku opracowań występujących w oryginale w innym języku niż polski Wykonawca załączy tłumaczenie ich fragmentów, istotnych z punktu widzenia zakresu szkolenia.

- Przewiduje się szkolenia jednodniowe nie przekraczające 6 godzin dziennie, dla 8 przedstawicieli Zamawiającego w wymiarze 70 godzin łącznie po podpisaniu bez uwag Protokołu odbioru produktu. Szkolenie będzie obejmowało:

- szkolenie podstawowe z użytkowania narzędzia;

- specjalistyczne szkolenia tematyczne z zakresu:

- planowania radiowego dla systemów TETRA i DMR;

- planowania radiowego dla systemów operujących na falach krótkich (KF);

- planowania łączy radioliniowych typu punkt-punkt;

- planowanie łączności satelitarnej;

- planowanie radiowego dla sieci 5G.

- analizy i planowania zagłuszania sygnału radiowego.

- Uczestnicy szkolenia otrzymają od Wykonawcy imienne zaświadczenia o jego ukończeniu.

- Szkolenia dla przedstawicieli Zamawiającego odbywać się będą na terenie miasta stołecznego Warszawy. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Wykonawca.

- Koszty szkolenia Wykonawca wliczy w cenę zaoferowanego asortymentu.

9. Wymagane dokumenty (wraz z dostawą):

- podstawowa instrukcja obsługi w j. polskim ,

- rozszerzona instrukcja obsługi (zamawiający dopuszcza rozszerzoną instrukcję obsługi w j. angielskim),

- podstawowa dokumentacja w j. polskim,

- szczegółowa dokumentacja (zamawiający dopuszcza szczegółową dokumentację w j. angielskim),

- dla licencji określonej w pkt 2.1 i 2.2 - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pliki/karty licencyjne;

- wykonawca wszystkie wymagane dokumenty dostarczy w trzech jednakowych egzemplarzach: dwa w wersji elektronicznej na dwóch nośnikach USB, oraz jeden egzemplarz wydrukowany w wersji papierowej.