ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ /ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

nr sprawy: KSW/2026/TKZ/38

Szczegółowy opis założeń do sporządzenia Dokumentacji projektowej

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy geomechanicznej oraz projektu technicznego zabezpieczenia komór VIII/15, VIII/14, oraz VIII/13 zlokalizowanych na poz. VIII Kopalni. Z uwagi na kilkudziesięcioletnie funkcjonowanie zbiorników głównych solanki, usytuowanych poniżej spągu poz. VIII, pogorszeniu ulega ich stan techniczny. Mając na uwadze, że po roku 2044 nastąpi zakończenie procesu podsadzania wyrobisk podsadzką hydrauliczną celowe jest podjęcie działań dla zbudowania nowej pompowni głównej oraz zbiorników retencyjnych. W związku z lokalizacją w rejonie szybu Kościuszko na poziomie VIII, komór o numerach inwentarzowych VIII/15, VIII/14 oraz VIII/13 istnieje możliwość ich wykorzystania do zabudowania w nich dodatkowych zbiorników retencyjnych oraz nowej pompowni, po ich udostępnieniu i zabezpieczeniu górniczym. Na podstawie przeprowadzonej analizy materiałów archiwalnych, warunków górniczo-geologicznych, załączników mapowych, rocznych zestawień wycieków wód nienasyconych i solanek technologicznych ustalono w Koncepcji lokalizacji nowej pompowni i zbiorników retencyjnych wykonanej przez Kopalnię w 2025r, że pompownia zlokalizowana będzie w komorze VIII/15, w części południowej udostępnionej robotami górniczymi.

Zamówienie polega na:

- opracowaniu analizy geomechanicznej dla rejonu komór na poz. VIII kopalni zgodnie z Koncepcją lokalizacji nowej pompowni głównej i zbiorników retencyjnych na poziomie VIII”,

- wykonaniu projektu technicznego przebudowy i zabezpieczenia komór VIII/15, VIII/14, oraz VIII/13 zlokalizowanych na poz. VIII Kopalni,

- uzyskaniu pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych Projektem technicznym,

- opracowaniu przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót objętych Projektem technicznym,

- pełnieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót przewidzianych Projektem technicznym, w ilości maksymalnej 96 godzin.

Realizacja zamówienia w zakresie pkt 2 – 5 stanowi opcję Zamawiającego.

Założenia projektowe:

- W latach siedemdziesiątych XX w. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” wykonał szczegółową inwentaryzację wyrobisk na wszystkich poziomach kopalnianych. Z uwagi na fakt, że od czasu wykonania inwentaryzacji wiele wyrobisk na skutek zaciskania się górotworu oraz prowadzonych robót likwidacyjnych jest niedostępnych, inwentaryzacja ta jest podstawą do prac koncepcyjnych lub projektowych związanych z ruchem zakładu górniczego.

- Przedmiotowe komory znajdują się w rejonie szybu Kościuszko na poziomie VIII, udostępnionym do zjazdu urządzeniem wyciągowym zabudowanym w szybie Kinga.

- W związku z planowaną budową nowej pompowni w komorze VIII/15 na poz. VIII wytypowano do przyszłego wykorzystania południową, obecnie niedostępną część komory VIII/15 oraz niedostępne komory VIII/14 i VIII/13. Szczegółowe dane o przedmiotowych komorach zostały zestawione w kartach inwentaryzacyjnych, które stanowią załączniki 1.1. – 1.3.

- Aktualnie południowa część komory VIII/ 15 jest niedostępna i odizolowana kasztem. Komory VIII/14 i VIII/13 są niedostępne i zasłonięte szczelną obudową drewnianą wygrodzonego przez te komory chodnika.

- W czasie wykonywanej inwentaryzacji komory charakteryzowały się bardzo dobrym stanem ociosów i stropów. Nie rejestrowano w nich żadnych zjawisk wodnych. Jedynie w komorze VIII/15 w jej południowej części stwierdzono występowanie urobku, który był poddawany ługowaniu wodą słodką.

- Komora VIII/15 to wyrobisko, które wraz z otaczającym górotworem zostało zaliczone do I stopnia zagrożenia wodnego. W najbliższym otoczeniu nie jest zarejestrowany żaden wyciek kopalniany. Należy liczyć się jednak z obecnością stagnujących w górotworze solanek technologicznych oraz z zawilgoceniem skał (szczególnie przerostów skał płonnych).

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przedmiar robót i kosztorys inwestorski w układzie kosztów rodzajowych (R+M+S) dla poszczególnych czynności przewidzianych Projektem technicznym oraz ujętych w „Katalogu czynności wykonywanych przy pracach zabezpieczających i likwidacyjnych w Kopalni Soli „Wieliczka””.

Kosztorys inwestorski należy wykonać:

- w układzie tabelarycznym zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do umowy,

- z uwzględnieniem aktualnych kosztów jednostkowych robocizny bezpośredniej,

- z uwzględnieniem kosztów jednostkowych sprzętu, określonych w oparciu o dane dotyczące zapotrzebowania na sprzęt w robotach zrealizowanych w Kopalni Soli „Wieliczka”,

- z uwzględnieniem kosztów materiałów, określonych w oparciu o powszechnie dostępne katalogi,

- z uwzględnieniem narzutów kosztów ogólnych oraz zysku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien określać graficznie i/lub tabelarycznie harmonogram wykonania całości robót objętych Dokumentacją projektową (praca na 1,2 lub 3 zmiany, zmiana 8 godzinna, praca tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku, dwanaście miesięcy w roku), przedstawiający postępy miesięczne robót oraz miesięczne koszty netto realizacji robót.

Przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego i kosztorysu wykonania projektowanych robót należy uwzględnić konieczność należytego zabezpieczenia elementów infrastruktury i wyposażenia wyrobisk podziemnych na czas wykonania robót.

Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie:

- pisemnego opracowania wraz załącznikami graficznymi – 5 egzemplarzy,

- elektronicznej, w formacie edytowalnym oraz w formacie PDF, wraz ze skanem podpisanych dokumentów złożonych formie papierowej, zapisanych w formie PDF, uporządkowanych identycznie, jak formie pisemnej.

Przekazanie dokumentacji w formie elektronicznej odbędzie się za pomocą internetowej platformy pod adresem: https://cloud.kopalnia.pl/. Po zawarciu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy link do wydzielonego zasobu, zabezpieczonego hasłem dostępu, za pomocą którego Wykonawca będzie mógł przekazać wymagane dokumenty.