Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego rynku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa macierzy blokowo-plikowej (pamięci masowej all-flash), rozszerzenie przestrzeni dyskowej dla urządzenia Dell Data Domain 6410, dostawa przełączników Fibre Channel, rozszerzenie przestrzeni dyskowej dla macierzy NetApp FAS2720, dostawa biblioteki taśmowej, dostawa napędu LTO klasy enterprise wraz z wdrożeniem i udzieleniem wymaganej gwarancji na dostarczone urządzenia – w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, według poniżej zamieszczonych specyfikacji oraz opisu środowiska Zamawiającego.

Obecna architektura systemu backupowego Zamawiającego obejmuje dwa urządzenia deduplikacyjne Dell Data Domain 6400 oraz jedno Dell Data Domain 6410, dedykowane do składowania danych, rozmieszczone w dwóch serwerowniach znajdujących się na terenie miasta Lublin.

Obecna architektura macierzowo – sieciowa Zamawiającego jest zbudowana w oparciu 
o dwa klastry macierzy NVMe PureStorage oraz dwa klastry przełączników SAN Brocade/Broadcom rozmieszczone w serwerowniach znajdujących się na terenie miasta Lublin. Konfiguracja opiera się o protokół FC.

Dane średnioterminowo składowane są na macierzach plikowo-obiektowych NetApp FAS2720.

Dane długoterminowo składowane są na bibliotece taśmowej Quantum i3 i umieszczane 
w bezpiecznym miejscu poza serwerownią.

Celem niniejszego postępowania jest dostawa oraz wdrożenie do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie miasta Lublin, następujących urządzeń oraz oprogramowania, tworzących spójny system informatyczny:

- Macierzy blokowo-plikowej – 1 sztuki;

- Dodatkowej przestrzeni dyskowej w postaci 3 sztuk półek dyskowych z dyskami oraz   licencjami, do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Dell Data Domain 6410;

- Przełączników Fibre Channel z licencjami- 2 szt.;

- Dodatkowej przestrzeni dyskowej w postaci 2 sztuk (po 1 sztuce do każdej macierzy)  półek dyskowych z dyskami oraz licencjami do posiadanych przez Zamawiającego dwóch macierzy dyskowych NetApp FAS2720;

- Biblioteki taśmowej - 1 szt.;

- Napędu do obecnie posiadanej biblioteki taśmowej Quantum i3  - 1 szt.

Ilekroć w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę własną producenta, model, oznaczenie produktu, technologię, protokół, system operacyjny, rozwiązanie lub inną nazwę handlową, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne, jakościowe, wydajnościowe, bezpieczeństwa, kompatybilności, interoperacyjności oraz eksploatacyjne określone w OPZ, bez obniżenia standardu przedmiotu zamówienia i bez ograniczenia jego przeznaczenia. Wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumentację potwierdzającą równoważność (katalogi, instrukcje, certyfikaty, raporty testów), wskazując, które parametry oferowanego rozwiązania odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Rozwiązanie równoważne nie może powodować konieczności zmiany architektury, konfiguracji lub sposobu eksploatacji istniejących systemów Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności i wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

# Specyfikacja 1.1. – Macierz blokowo-plikowa – 1 szt.

| L.p. | Nazwa komponentu/ funkcjonalności | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Architektura | Rozwiązanie musi być dostarczone z licencjami na wszystkie dostępne dla systemu funkcjonalności oraz dyski dla maksymalnej do uzyskania w oferowanym modelu pojemności RAW. Rozbudowa będzie odbywała się jedynie poprzez dokupienie odpowiedniej ilości dysków lub/oraz półek dyskowych. Zamawiający nie dopuszcza by rozbudowa wymagała dokupienia dodatkowych przełączników InfiniBand, Ethernet, FC i innych. |
| 2. | Wymagania ogólne dla macierzy typu „All-Flash Array - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification” (NVMHCIS) | Specyfikacja NVM Express (NVMe) lub interfejs kontrolera hosta pamięci nieulotnej to specyfikacja otwartego interfejsu urządzenia logicznego do uzyskiwania dostępu do nieulotnych nośników pamięci podłączonych za pośrednictwem magistrali PCI Express (PCIe). Akronim NVM oznacza pamięć nieulotną, która często jest pamięcią flash NAND w kilku fizycznych postaciach, w tym dyski półprzewodnikowe (SSD), karty rozszerzeń PCI Express (PCIe), karty M.2 i inne formy. NVM Express, jako interfejs urządzenia logicznego, został zaprojektowany tak, aby wykorzystać niskie opóźnienia i równoległość wewnętrzną półprzewodnikowych urządzeń pamięci masowej. Macierz musi wykorzystywać protokół NVMe do wszystkich operacji wewnętrznych. Niedopuszczalne jest stosowanie innych, samodzielnych protokołów typu SAS, RDMA bądź FC w żadnym wewnętrznym komponencie rozwiązania. Macierz (pamięć masowa) musi być wyposażona w procesory w architekturze x86. |
| 3. | Moc obliczeniowa | Technologia All-Flash musi być zaprojektowana z uwzględnieniem stosunku mocy obliczeniowej procesora do pełnej pojemności wykorzystywanych nośników, tj. niedopuszczalna jest utrata wydajności macierzy (pamięci masowej) przy wystąpieniu scenariusza 100% odczytów z maksymalnej obsługiwanej pojemności systemu. Macierz dyskowa nie może zawierać komponentów zapasowych, które nie są wykorzystywane podczas pracy urządzenia (np. zapasowy kontroler, dysk), czyli macierz (pamięć masowa) musi gwarantować optymalizację inwestycji poprzez ciągłe wykorzystywanie wszystkich elementów sprzętowych. |
| 4. | Licencja | Rozwiązanie musi być dostarczone z licencjami na wszystkie dostępne dla systemu funkcjonalności dla maksymalnej do uzyskania w oferowanym modelu pojemności RAW. |
| 5. | Obudowa | Wymagane jest rozwiązanie mieszczące się w standardowej, pojedynczej szafie 19” 42U. Preferowane jest rozwiązanie kompaktowe, tj. o jak najmniejszym rozmiarze fizycznym i charakteryzujące się niskim poborem energii wynoszącym nie więcej niż maksymalnie 1,5 kW dla całego pojedynczo oferowanego urządzenia. |
| 6. | Obsługa komunikacji do hosta | Rozwiązanie musi być zbudowane w oparciu o dwa lub wielokrotność dwóch kontrolerów macierzowych pracujących w trybie active-active w zakresie obsługi danych wejściowych i wyjściowych. |
| 7. | Pojemność | Oferowana macierz (pamięć masowa) musi składać się z minimum 20 dysków SSD lub modułów flash nie mniejszych niż 4TB każdy oraz być rozbudowywalne do minimum 28 dysków SSD lub modułów flash. Macierz (pamięć masowa) w żadnej konfiguracji nie może oferować obsługi dysków obrotowych, a co za tym idzie nie może oferować rozbudowy o dyski obrotowe, czyli musi być rozwiązaniem zaprojektowanym tylko i wyłącznie do dysków SSD lub modułów flash. Macierz (pamięć masowa) w oferowanej konfiguracji musi zapewniać minimum 55TiB gwarantowanej przestrzeni użytkowej oraz minimum 85TB powierzchni RAW tzn. Wykonawca musi zagwarantować docelową minimalną użytkową pojemność macierzy (pamięci masowej) przy pełnym 100% zapełnieniu przestrzeni dyskowej. |
| 8. | Ochrona nośników danych | Ochrona nośników danych musi być realizowana za pomocą tzw. rozproszonej przestrzeni na poziomie blokowym. |
| 9. | Ochrona danych | Rozwiązanie musi oferować mechanizm weryfikacji odczytywanych danych, wykrywania i naprawiania uszkodzonych danych w sposób przezroczysty dla hosta. Rozwiązanie musi oferować mechanizm monitorowania trwałości nośników Flash i realizować funkcję proaktywnej odbudowy, czyli zgłoszenia awarii nośnika jeszcze zanim jego komórki ulegną całkowitemu wypaleniu. Rozwiązanie musi być odporne na jednoczesną awarię minimum dwóch dowolnych nośników Flash, niezależnie od skali i konfiguracji rozwiązania. W przypadku awarii dwóch nośników macierz musi zapewnić bezprzerwowy dostęp do wszystkich danych na macierzy (pamięci masowej). |
| 10. | Bezpieczeństwo danych | Rozwiązanie musi szyfrować wszelkie przechowywane dane minimum algorytmem AES-256 lub silniejszym oraz szyfrować wszystkie nośniki flash obsługiwane w urządzeniu. Dane muszą być szyfrowane w trybie in-line. Szyfrowanie danych nie może mieć wpływu na wydajność rozwiązania. Klucz szyfrujący musi być przechowywany na macierzy (pamięci masowej) i generowany w sposób uniemożliwiający odczyt danych z usuniętych z macierzy (pamięci masowej) nośników Flash. |
| 11. | Rozbudowa przestrzeni dyskowej | Dopuszczalna jest rozbudowa pojemności poprzez dokładanie do systemu dodatkowych kontrolerów macierzowych z dyskami/modułami flash łączonych po protokole NVMe tworzących jedną macierz zarządzaną z jednego interfejsu. Macierz (pamięć masowa) musi zapewniać podłączenie – również w momencie ofertowania - co najmniej jednej zewnętrznej tj. znajdującej się poza obudową z kontrolerami półki dyskowej – bez kontrolerów macierzowych - poprzez protokół NVMe. Niedopuszczalne jest łączenie kontrolerów macierzowych oraz półek dyskowych po protokołach transportowych wykorzystywanych przez NVMe, ale nierealizujących komunikacji NVMe czyli np. po samym RDMA, infiniband itp. |
| 12. | Fibre Channel | Rozwiązanie musi posiadać wbudowane w system podłączenie do sieci SAN poprzez protokół Fibre Channel o minimalnej liczbie portów 8 i o minimalnej przepustowości każdego portu co najmniej 16 Gbps oraz oferować połączenia poprzez protokół iSCSI o minimalnej liczbie portów 4 i minimalnej przepustowości każdego portu 25 Gbps. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu pośredniczącego iSCSI-FC itp. |
| 13. | Wysoka dostępność | Macierz (pamięć masowa) musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do posiadanej przez Zamawiającego macierzy (pamięci masowych) PureStorage X20R3 i do macierzy (pamięci masowych) z lokalizacji zapasowej PureStorage X20R5 w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń. Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem. Należy dostarczyć licencje na wymaganą funkcjonalność na pełną możliwą do osiągnięcia maksymalną pojemność RAW urządzenia. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność replikacji synchronicznej umożliwiającą utworzenie z obu oferowanych (dla lokalizacji podstawowej i dla lokalizacji zapasowej) macierzy (pamięci masowych) klastra geograficznego active-active (pomiędzy dwiema serwerowniami zlokalizowanymi w osobnych budynkach) oraz posiadać wszystkie komponenty sprzętowe niezbędne do realizacji funkcjonalności replikacji. Replikacja danych pomiędzy oferowanymi macierzami (pamięciami masowymi) systemu pamięci masowej musi odbywać się z użyciem protokołu Ethernet poprzez minimum 4 porty 10 Gbps na pojedynczej macierzy dyskowej. Replikacja synchroniczna musi być możliwa dla minimum jednego wolumenu (LUNa). Dla wielu wolumenów (LUNów) jakakolwiek zmiana ilości replikowanych wolumenów nie może wymagać zmiany konfiguracji sprzętowej macierzy (pamięci masowych). Wolumeny/Luny produkcyjne muszą być dystrybuowane pomiędzy dwa systemy macierzowe zlokalizowane w dwóch różnych centra danych, jednocześnie umożliwiając korzystanie z tego samego wolumenu/LUNu w obu centrach danych zarówno do odczytu jak i zapisu w dowolnym momencie działania systemu macierzowego. System musi wspierać minimum 500 wolumenów synchronizowanych pomiędzy dwoma centrami danych. System musi wspierać replikację wolumenów będących na tej samie grupie dysków co wolumeny niereplikowane. W przypadku awarii sprzętowej w jednej lokalizacji rozwiązanie musi automatycznie przełączyć pełną funkcjonalność do drugiej lokalizacji. |
| 14. | Niezawodność | Architektura rozwiązania nie może mieć pojedynczego punktu awarii (tzw. SPOF ang. „Single point of failure"). Musi istnieć możliwość wymiany komponentów na gorąco bez przerywania działania macierzy dyskowej w szczególności dotyczy to zasilaczy i wentylatorów. Dane muszą być dostępne w przypadkach: - awarii jednej linii zasilania, - awarii dowolnego kontrolera, - awarii dowolnych dwóch nośników danych użytkownika, - awarii dowolnego portu FC/iSCSI, - awarii dowolnego modułu pamięci RAM lub dowolnego procesora kontrolera. Awaria i niedostępność pojedynczego kontrolera macierzy (pamięci masowej) nie może powodować spadku wydajności całego rozwiązania – brak efektu tzw. „Degraded Performance failover”. Oznacza to, iż macierz (pamięć masowa) musi posiadać wymaganą wydajność (200 000 losowych operacji odczytu wykonywanych blokiem 8 kB ze średnim czasem odpowiedzi mierzonym po stronie hosta nieprzekraczającym 1 ms) w obydwu stanach: awarii oraz braku awarii. Zmiana wersji oprogramowania zarządzającego rozwiązaniem lub oprogramowania wbudowanego w kontrolery rozwiązania nie może powodować utraty dostępu do danych. Rozwiązanie musi umożliwiać wymianę na gorąco (bez zatrzymywania dostępu do danych) następujących komponentów: kontrolerów, zasilaczy, wentylatorów, portów front-end i back-end, nośników flash. Rozwiązanie musi umożliwiać bezpieczne wyłączenie urządzenia nie powodujące utraty danych użytkownika. Dane przechowywane w pamięci urządzenia muszą zostać trwale zapisane na nośniki Flash przed całkowitym wyłączeniem macierzy na skutek awarii bądź interwencji manualnej. |
| 15. | Zarządzanie | Rozwiązanie musi integrować się z graficzną konsolą zarządzającą (GUI) poprzez interfejs Web (HTML5) – Zamawiający posiada i wykorzystuje oprogramowanie Pure1 do zarządzania posiadanymi macierzami (pamięciami masowymi) PureStorage, która umożliwia monitorowanie stanu i obciążenia macierzy (pamięci masowej). Konsola graficzna do zarządzania macierzami (pamięciami masowymi) musi być dostępna poprzez przeglądarkę internetową i być elementem systemu operacyjnego dostarczanych macierzy (pamięci masowych). Monitorowanie urządzenia musi być dostępne z ww. konsoli oraz obejmować swoim zakresem dane historyczne z okresu przynajmniej 1 roku wstecz. Rozwiązanie musi umożliwiać monitorowanie: - wykorzystania całkowitej pojemności fizycznej, - wykorzystania pojemności logicznej, - globalnego współczynnika redukcji danych, - wartości transferu danych (w MB/s) oraz ilości operacji (IOPS). Rozwiązanie musi być zarządzane poprzez linię komend (CLI) dostępną poprzez protokół SSH. Dostęp do linii komend poprzez SSH musi być możliwy bez podawania hasła tj. przy wykorzystaniu kluczy uwierzytelniających. Rozwiązanie musi udostępniać interfejs REST API oraz SNMP do komunikacji z zewnętrznymi narzędziami monitorującymi, w szczególności z posiadanym przez Zamawiającego systemem Vmware vRealize Log lnsight (ang. Log Management And Analytics Tool). Każdy kontroler macierzowy musi posiadać redundantne porty do zarządzania kontrolerem w standardzie Rj45 1Gbit/s Ethernet. Macierz (pamięć masowa) musi mieć wbudowane procedury pełnej i automatycznej diagnostyki elementów oraz możliwość natychmiastowego raportowania błędów do administratorów oraz do centrum wsparcia technicznego producenta w trybie 24/7/365. |
| 16. | Funkcje redukcji i prezentacji danych | Rozwiązanie musi realizować funkcję thin-provisioningu dla wszystkich udostępnianych wolumenów (tzn. musi posiadać wbudowaną funkcjonalność umożliwiającą alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości) oraz dostarczenie funkcji space reclamation tzn. rozwiązanie musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny i inicjowany bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych, ani na zewnętrznych systemach. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm kompresji danych w trybie in-line. Kompresja musi być integralną częścią systemu macierzowego. Kompresja nie może być w żaden sposób zatrzymywalna ani możliwa do wyłączenia przez administratora macierzy (pamięci masowej) lub przez serwis producenta, ani w żaden sposób konfigurowalna na żadnym poziomie oprogramowania macierzowego. Mechanizm kompresji musi być przezroczysty dla administratora macierzy (pamięci masowej). Rozwiązanie musi realizować globalną deduplikację danych w trybie in-line. Deduplikacja musi być integralną częścią systemu macierzowego. Deduplikacja nie może być w żaden sposób zatrzymywalna ani możliwa do wyłączenia przez administratora macierzy (pamięci masowej) lub przez serwis producenta, ani w żaden sposób konfigurowalna na żadnym poziomie oprogramowania macierzowego. Mechanizm deduplikacji musi być przezroczysty dla administratora macierzy (pamięci masowej). Wobec powyższych wymagań dla każdego wolumenu macierzy (pamięci masowej) musi zachodzić jednocześnie kompresja i deduplikacja danych, która nie wymaga konfiguracji ani żadnej innej interwencji ze strony administratora macierzy. W celu poprawnej utylizacji wydajności pamięci Flash, system musi umożliwiać zapis do Flash zmiennym rozmiarem bloku, od 512 Bajtów do 128 Kbajtów. Deduplikacja danych musi być realizowana na bloku o rozmiarze maksimum 32 Kbajtów. Dla każdego wolumenu macierzy (pamięci masowej) musi zachodzić jednocześnie kompresja i deduplikacja danych. Niedopuszczalne jest stosowanie tych funkcjonalności zamiennie lub rozłącznie. Deduplikacja danych musi być globalna na przestrzeni wszystkich modułów/dysków Flash będących częścią systemu macierzowego w maksymalnej konfiguracji. Nie dopuszcza się deduplikacji konfigurowalnej per wolumen, LUN, Pool, agregat, kontener oraz inne logiczne jednostki mniejsze niż maksymalna pojemność macierzy (pamięci masowej). Rozwiązanie musi prezentować aktualny całkowity współczynnik redukcji danych oraz niezależnie uzysk realizowany poprzez thin-provisioning, globalną deduplikację i kompresję. |
| 17. | Wbudowane funkcje macierzy | Rozwiązanie musi oferować funkcję tworzenia natychmiastowych kopii wolumenów oraz oferować możliwość utworzenia przynajmniej 1 024 kopii wolumenu. Rozwiązanie musi zapewniać hierarchiczne tworzenie kopii (np. kopia z kopii z kopii). System macierzowy musi pozwalać na tworzenie kopii migawkowych oraz klonów wolumenów. Nie dopuszcza się rozwiązań wykonujących kopie migawkowe jedynie z wykorzystaniem technologii Copy On Write dla wolumenów prezentowanych blokowo. Kopie migawkowe muszą zajmować tylko i wyłącznie dane, które uległy zmianie od momentu utworzenia kopii migawkowej. W momencie utworzenia kopia nie może zajmować dodatkowej przestrzeni dyskowej dostępnej dla użytkownika. Rozwiązanie musi oferować możliwość natychmiastowego odtworzenia wolumenu z dowolnej kopii utworzonej z tego wolumenu bądź znajdującej się w dowolnym miejscu hierarchii kopii tego wolumenu. Odtworzony wolumen musi być natychmiast dostępny dla hosta w trybie read/write. Rozwiązanie musi oferować możliwość natychmiastowego odświeżenia dowolnej kopii z dowolnej innej kopii lub wolumenu w ramach jego hierarchii. Odtworzona kopia musi być natychmiast dostępna dla hosta w trybie read/write. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie grup spójności, które gwarantują spójne kopiowanie, odtwarzanie i odświeżanie grupy wolumenów. Dane zawarte we wszystkich kopiach muszą być objęte globalną - tj. obejmującą wszystkie nośniki w całej macierzy - deduplikacją i kompresją danych. Macierz (pamięć masowa) musi wykorzystywać globalną, całościową pulę nośników i danych, niezależnie od wykorzystywanego kontrolera. Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym LUNy, mDisk, bądź urządzenia fizyczne typu dysk SSD, moduł flash są przypisywane do kontrolera. System operacyjny macierzy (pamięci masowej) musi umożliwiać tworzenie spójnych kopii całych baz danych bądź aplikacji bez wykorzystania dodatkowego, zewnętrznego oprogramowania. Musi istnieć możliwość utworzenia wielu kopii naraz bez wykorzystania dodatkowej przestrzeni na macierzy (pamięci masowej). |
| 18. | Skalowanie rozwiązania | Macierz (pamięć masowa) musi umożliwiać skalowalność wertykalną (scale-up), to jest taką gdzie konfiguracja inicjalna zaczyna się od niepełnego obsadzenia dyskami i pozwala na instalowanie kolejnych dysków w wolnych slotach półki bez wpływu na dostępność do danych. Oferowana macierz (pamięć masowa) musi umożliwiać bezprzerwowe przejście do wyższego modelu macierzy (pamięci masowej) tego samego producenta poprzez np. wymianę kontrolerów lub poprzez dołożenie dodatkowych kontrolerów, które będą tworzyły z oferowanymi w postępowaniu kontrolerami jeden spójny system macierzowy zarządzany z jednej konsoli administracyjnej. Wymiana kontrolerów lub ich dołożenie nie może powodować przerwy w dostępie do danych oraz utraty którejkolwiek z wymaganych funkcjonalności. System musi być w taki sposób skonstruowany, aby przejście do wyższego modelu nie wymagało migracji danych związanego z wymianą kontrolerów. Macierz (pamięć masowa) musi posiadać (bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów) możliwość skalowalności do minimum 16 portów Fibre Channel 16 Gbps albo 16 portów iSCSI 10 Gbps. Maksymalna wydajność rozwiązania musi być osiągalna z aktywnymi i pracującymi wszystkimi funkcjami redukcji danych, niezależnie od stopnia zapełnienia przestrzeni fizycznej danymi tj. od zajętości 1% do 100%. Rozwiązanie musi wspierać pracę na wszystkich portach front-end w trybie roundrobin z niezmiennymi czasami odpowiedzi, niezależnie od aktualnie wykorzystywanego portu, kontrolera i wolumenu. Niezależnie od rodzaju zapisanych danych i przy macierzy (pamięci masowej) zapełnionej w przynajmniej 50% fizycznej pojemności, rozwiązanie w oferowanej konfiguracji musi oferować następującą wydajność na całej powierzchni dostępnej dla użytkownika, z aktywnymi i pracującymi wszelkimi oferowanymi funkcjami redukcji danych (thin-provisioning, deduplikacja, kompresja, szyfrowanie), a także przy założeniu awarii/wyłączenia jednego z kontrolerów macierzy (sytuacja opisana w punkcie 15 niezawodność): - co najmniej 200 000 losowych operacji odczytu wykonywanych blokiem 8 kB ze średnim czasem odpowiedzi mierzonym po stronie hosta nieprzekraczającym 1 ms, - co najmniej 100 000 losowych operacji zapisu wykonywanych blokiem 8 kB ze średnim czasem odpowiedzi mierzonym po stronie hosta nieprzekraczającym 1 ms, - odczyt danych na poziomie co najmniej 4GB/s, - zapis danych na poziomie co najmniej 2 GB/s. Te same parametry wydajnościowe muszą być spełnione w przypadku, gdy w czasie testów trwających minimum 60 minut, na wolumenach poddanych obciążeniu: - wykonywana jest kompresja i deduplikacja in-line, - tworzone są kopie migawkowe, - dane są dodawane i usuwane, - z macierzy tymczasowo usunięte zostają minimum dwa nośniki Flash. |
| 19. | Integracja | Wraz z macierzą (pamięcią masową) musi zostać dostarczone oprogramowanie do analityki end-to-end środowiska Vmware vSphere Zamawiającego korzystającego z zasobów oferowanej macierzy (pamięci masowej). Oprogramowanie musi: - być dostępne dla administratora poprzez przeglądarkę WWW, - umożliwiać jednoczesną analizę co najmniej: pojedynczej maszyny wirtualnej, pojedynczego pliku VMDK, pojedynczego hosta ESXi, pojedynczego wolumenu macierzy (pamięci masowej), - raportować następujące metryki w formie numerycznej i graficznej: a) IOPS, - przepustowość na sekundę (MB/GB na sekundę), - opóźnienie (latencję) w ms, - obciążenie CPU i pamięci dla maszyn wirtualnych, - wskazywać w formie graficznej korelację analizowanego komponentu z pozostałymi monitorowanymi komponentami środowiska Vmware. Komponentem jest VM, plik VMDK, host ESXi, wolumen macierzy (pamięci masowej), kontroler macierzy (pamięci masowej), - raportować powyższe metryki historycznie na co najmniej 7 dni wstecz. Jeżeli do działania ww. oprogramowania wymagana jest licencja musi ona zostać dostarczona na pełną oferowaną pojemność macierzy (pamięci masowej) ze wsparciem producenta na okres zgodny z gwarancją macierzy (pamięci masowych). Wraz z macierzą (pamięcią masową) musi zostać dostarczone oprogramowanie, które będzie integralną częścią macierzy (pamięci masowej) do ochrony przed atakami ransomware, które będzie uniemożliwiało skasowanie lub zaszyfrowanie zabezpieczonych danych znajdujących się na macierzy (pamięci masowej). Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość szybkiego reagowania na taki atak i umożliwiać odzyskiwanie danych przed ich zaszyfrowaniem, aby zapewnić ciągłość biznesową. Wraz z macierzą (pamięcią masową) musi zostać dostarczone oprogramowanie do analityki end-to-end środowiska Vmware vSphere Zamawiającego korzystającego z zasobów oferowanej macierzy (pamięci masowej). Oprogramowanie musi: - być dostępne dla administratora poprzez przeglądarkę WWW, - umożliwiać jednoczesną analizę co najmniej: pojedynczej maszyny wirtualnej, pojedynczego pliku VMDK, pojedynczego hosta ESXi, pojedynczego wolumenu macierzy (pamięci masowej), - raportować następujące metryki w formie numerycznej i graficznej: - IOPS, - przepustowość na sekundę (MB/GB na sekundę), - opóźnienie (latencję) w ms, - obciążenie CPU i pamięci dla maszyn wirtualnych, - wskazywać w formie graficznej korelację analizowanego komponentu z pozostałymi monitorowanymi komponentami środowiska Vmware. Komponentem jest VM, plik VMDK, host ESXi, wolumen macierzy (pamięci masowej), kontroler macierzy (pamięci masowej), - raportować powyższe metryki historycznie na co najmniej 7 dni wstecz. Jeżeli do działania ww. oprogramowania wymagana jest licencja musi ona zostać dostarczona na pełną oferowaną pojemność macierzy (pamięci masowej) ze wsparciem producenta na okres zgodny z gwarancją macierzy (pamięci masowych). Wraz z macierzą (pamięcią masową) musi zostać dostarczone oprogramowanie, które będzie integralną częścią macierzy (pamięci masowej) do ochrony przed atakami ransomware, które będzie uniemożliwiało skasowanie lub zaszyfrowanie zabezpieczonych danych znajdujących się na macierzy (pamięci masowej). Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać możliwość szybkiego reagowania na taki atak i umożliwiać odzyskiwanie danych przed ich zaszyfrowaniem, aby zapewnić ciągłość biznesową. |
| 20. | Gwarancja | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi być objęty gwarancją na okres 60 miesięcy. Gwarancja musi charakteryzować się parametrami opisanymi poniżej: - Gwarancja obejmuje bezpłatne dokonanie napraw, w tym wymianę podzespołów na nowe, a także koszty dojazdu serwisanta, koszty transportu sprzętu. - Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń awarii będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę w formie elektronicznej (poprzez witrynę producenta) lub mailowo. - Wszelkie awarie Systemu muszą być usuwane w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. - Czas reakcji na zgłoszenie do 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia, z gwarantowanym czasem naprawy do 48 godzin zegarowych liczonych przez 5 dni roboczych w tygodniu – od chwili zgłoszenia. - Zużycie się dysków SSD/NVMe w wyniku wykorzystania cykli zapisów jest traktowane jako awaria dysku i dysk taki podlega wymianie na nowy w ramach naprawy gwarancyjnej. - Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego lub uszkodzone dyski nie musza zostawać u Zamawiającego pod warunkiem spełniania przez macierz funkcji szyfrowania dysków/modułów zmiennym algorytmem wg standardu AES 256, w którym klucze każdego modułu są odświeżone co 24 godziny i jest to funkcja natywna dostarczanej macierzy. |

Uwagi:

Oferowane urządzenia elektryczne muszą posiadać oznaczenie produktu znakiem CE.

Zamawiający wymaga, aby każda funkcjonalność wyspecyfikowana w dokumencie miała potwierdzenie w aktualnym oraz ogólnodostępnym dokumencie producenta w postaci instrukcji użytkownika lub dokumentacji technicznej. W razie wątpliwości co do realizacji funkcjonalności, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie wyżej wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia jej realizacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie informacji potwierdzającej realizację danego parametru poprzez wskazanie konkretnego dokumentu, strony, a także akapitu.

Zamawiający nie dopuści do oferowania macierzy (pamięci masowej) obecnej na rynku krócej niż 120 dni na dzień złożenia oferty, a więc takiej, która nie była oferowana 
w momencie opublikowania postępowania.

Wszystkie wymagania muszą być spełnione łącznie, tj. macierz (pamięć masowa) musi realizować w tym samym momencie, czyli jednocześnie wszystkie opisane w powyższej tabeli funkcjonalności.

# Specyfikacja 1.2. Dodatkowa przestrzeń dyskowa w postaci półek dyskowych z licencjami, do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Dell Data Domain 6410 – 3 szt.

| L.p. | Nazwa komponentu/ funkcjonalności | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Numery Seryjne | Zamawiający posiada i użytkuje środowisko kopii zapasowych eksploatowane na potrzeby DataCenter w przypadku którego dane składowane są na urządzeniu DataDomain 6410 (DD6410) SN CRK00254221958 |
| 2. | Przestrzeń użytkowa | Aktualna konfiguracja urządzenia obejmuje m.in.: - przestrzeń dyskową netto: 112TB - półkę dyskową: 3xES120 - licencje: - DD6410 CPTY LIC BNDL 1TBu=CC: 112 - DD6410 Cloud Tier 1TBu=CC: 240 |
| 3. | Przestrzeń użytkowa docelowa | - Przestrzeń musi zostać zwiększona dodatkowo o: 144TB netto poprzez dostawę półek dyskowych wraz z dyskami - Urządzanie musi być rozbudowane o dodatkowe licencje (wieczyste): - DD6410 CPTY LIC BNDL 1TBu UPG=CC: 144 - DD6410 Cloud Tier 1TBu=CC: 272 |
| 4. | Gwarancja | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi być objęty gwarancją na okres 60 miesięcy. Gwarancja musi charakteryzować się parametrami opisanymi poniżej: - Gwarancja obejmuje bezpłatne dokonanie napraw, w tym wymianę podzespołów na nowe, a także koszty dojazdu serwisanta, koszty transportu sprzętu. - Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń będą realizowane przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę w formie elektronicznej (poprzez witrynę producenta) lub mailowo. - Wszelkie awarie systemu muszą być usuwane w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. - Czas reakcji na zgłoszenie do 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia, z gwarantowanym czasem naprawy do 48 godzin zegarowych liczonych w oknie 7:30 do 15:30, 5 dni roboczych w tygodniu – od chwili zgłoszenia. - Zużycie się dysków SSD w wyniku wykorzystania cykli zapisów jest traktowane, jako awaria dysku i dysk taki podlega wymianie na nowy w ramach naprawy gwarancyjnej. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego lub uszkodzone dyski nie muszą zostawać u Zamawiającego pod warunkiem spełniania przez urządzenie funkcji szyfrowania dysków/modułów zmiennym algorytmem wg standardu AES 256, w którym klucze każdego modułu są odświeżone, co 24 godziny i jest to funkcja natywna dostarczanego urządzenia. |

Uwagi:

Oferowane urządzenie musi posiadać oznaczenie produktu znakiem CE.

Zamawiający wymaga, aby każda funkcjonalność wyspecyfikowana w dokumencie miała potwierdzenie w aktualnym oraz ogólnodostępnym dokumencie producenta w postaci instrukcji użytkownika lub dokumentacji technicznej. W razie wątpliwości, co do realizacji funkcjonalności, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie wyżej wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia jej realizacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie informacji potwierdzającej realizację danego parametru poprzez wskazanie konkretnego dokumentu, strony, a także akapitu.

Zamawiający nie dopuści do oferowania deduplikatora obecnego na rynku krócej niż 120 dni na dzień złożenia oferty, a więc takiego, który nie był oferowany w momencie opublikowania postępowania.

Wszystkie wymagania muszą być spełnione łącznie, tj. deduplikator musi realizować w tym samym momencie, czyli jednocześnie wszystkie opisane w powyższej tabeli funkcjonalności.

## Specyfikacja 1.3. – Przełącznik Fibre Channel – 2 szt.

| 1. | Technologia | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP. Dostarczony przełącznik FC musi być wyposażony, w co najmniej 24 aktywne porty FC obsadzone wkładkami SFP+/QSFP 32Gb/s SWL oraz niezbędnymi kablami umożliwiającymi podłączenie co najmniej 24 porty SFP+ 32Gb. Do przełącznika musi zostać dostarczone 16 wkładek SFP+/QSFP 32Gb/s LWL do podłączenia urządzeń na odległość 10km. Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 32Gb/s. Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami przełącznika nie może być większa niż 900ns. Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, D oraz F. Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. Przełącznik FC posiadać nadmiarowe zasilacze i wentylatory, których wymiana musi być możliwa w trybie „na gorąco” bez przerywania pracy przełącznika. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Licencje | Przełącznik FC musi posiadać możliwość obsługi agregacji do 8 fizycznych połączeń ISL między dwoma przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu ISL Trunk o przepustowości minimum 256 Gb/s half duplex (dla wkładek 32Gbps) dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu ISL Trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek. Należy dostarczyć licencję aktywującą opisaną tu funkcjonalność. Przełącznik FC musi wspierać mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy co najmniej 16 różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, SID i OXID. Przełącznik FC musi posiadać możliwość jednoczesnej obsługi mechanizmów ISL Trunk oraz balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID. Należy dostarczyć licencję aktywującą opisaną tu funkcjonalność. Przełącznik FC musi posiadać możliwość obsługi mechanizmu routingu FC (FCR) pomiędzy izolowanymi sieciami fabric. Należy dostarczyć licencję aktywującą opisaną tu funkcjonalność. Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN. Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC. |
| 3. | Bezpieczeństwo | Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: - mechanizm szyfrowania i kompresji wybranych połączeń ISL wspierany na co najmniej 4 portach przełącznika FC. Symetryczny klucz szyfrujący nie może być krótszy niż 256-bitów. - mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric - uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP - uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP - szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. - definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control) - definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS, LDAP w MS Active Directory, Open LDAP, TACACS+ - szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS - obsługa SNMP v1 oraz v3 - IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika - wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP - wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez: - polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala - przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie. Pobieranie chłodnego powietrza od tyłu czyli od strony zasilaczy, a wydmuchiwanie gorącego powietrza do przodu urządzenia czyli w kierunku strony portów FC. |
| 4. | Monitoring | Przełącznik FC musi obsługiwać lub posiadać możliwość obsługi następujących narzędzi diagnostycznych i mechanizmów obsługi ruchu FC: - logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog” - ciągłe monitorowanie parametrów pracy przełącznika, portów, wkładek SFP i sieci fabric z automatycznym powiadamianiem administratora, wyłączeniem pracy portu lub przesunięciem przepływów tzw. slow drain na niski priorytet w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych. Powiadamianie administratora musi być możliwe za pomocą wysyłania wiadomości e-mail, pułapki SNMP lub komunikatu w logu. Należy dostarczyć licencję aktywującą opisaną tu funkcjonalność - port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających komunikację portu przełącznika z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami, testowe obciążenie połączenia pełną przepustowością 16Gbps/32Gbps oraz pomiar opóźnienia i odległości między przełącznikami z dokładnością co najmniej do 5m dla wkładek SFP 16Gbps lub 32Gbps. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric - FCping - FC traceroute - kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port przełącznika - przełącznik musi być wyposażony w mechanizm sprzętowego monitorowania przepływów danych dla wskazanych jak i automatycznie wykrywanych par urządzeń komunikujących się przez dany port przełącznika. Dla każdego monitorowanego przepływu muszą być gromadzone statystyki dotyczące, co najmniej liczby wysłanych i odebranych ramek, przepustowości, liczby zapisów i odczytów SCSI, przy czym musi istnieć możliwość zawężenia zakresu monitorowania do następujących typów ramek: SCSI Reserve, SCSI Aborts, SCSI Read, SCSI Write, rejected frames. Należy dostarczyć licencję aktywującą opisaną tu funkcjonalność - przełącznik musi być wyposażony w mechanizm sprzętowego generatora ruchu umożliwiającego symulowanie komunikacji w wielodomenowych sieciach SAN bez konieczności angażowania fizycznych urządzeń takich jak serwery lub macierze dyskowe. Należy dostarczyć licencję aktywującą opisaną tu funkcjonalność - przełącznik musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający kopiowanie pierwszych 64 bajtów ramek dla wybranych przepływów danych do pamięci lokalnej przełącznika w celu dalszej analizy. Należy dostarczyć licencję aktywującą opisaną tu funkcjonalność - przełącznik musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający pomiar opóźnień operacji zapisu i odczytu na wybranych portach dla wskazanych przepływów danych. Należy dostarczyć licencję aktywującą opisaną tu funkcjonalność - przełącznik musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający sprzętowe identyfikowanie ramek FC oznaczonych parametrem VM ID oraz integrację tego mechanizmu z systemami monitorowania przepływów danych w szczególności w zakresie przepustowości, liczby zapisów i odczytów na sekundę oraz opóźnień operacji zapisu i odczytu. Należy dostarczyć licencję aktywującą opisaną tu funkcjonalność |
| 5. | Funkcjonalności i zarządzanie | Przełącznik FC musi być dostarczony z aktywną możliwością przydzielenia, co najmniej 13000 tzw. buffer credits do wybranego portu FC przełącznika. Należy dostarczyć licencję aktywującą opisaną tu funkcjonalność. Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC. Przełącznik FC musi zapewniać obsługę protokołu NVMe over FC. Przełącznik FC musi zapewniać obsługę interfejsu zarządzającego REST API. W przełączniku FC musi istnieć możliwość wydzielenia logicznych, izolowanych od siebie przełączników. Każdy z logicznych przełączników musi mieć własny Domain ID, własne usługi fabric (tzw. fabric services), niezależną bazę zoningu oraz możliwość przypisania dedykowanego administratora. Musi istnieć możliwość połączenia wybranych logicznych przełączników wydzielonych w różnych fizycznych przełącznikach FC za pomocą dedykowanych połączeń ISL. Połączone w ten sposób przełączniki muszą tworzyć pojedynczą sieć fabric. Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator – target) oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu. Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu na podstawie wartości parametru CS_CTL w nagłówku ramki FC oraz odpowiednie przydzielenie ramki do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika. |
| 6. | Gwarancja | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi być objęty gwarancją na okres 60 miesięcy. Gwarancja musi charakteryzować się parametrami opisanymi poniżej: - Gwarancja obejmuje bezpłatne dokonanie napraw, w tym wymianę podzespołów na nowe, a także koszty dojazdu serwisanta, koszty transportu sprzętu. - Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń awarii będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę w formie elektronicznej (poprzez witrynę producenta) lub mailowo. - Wszelkie awarie Systemu muszą być usuwane w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. - Czas reakcji na zgłoszenie do 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia, z gwarantowanym czasem naprawy do 48 godzin zegarowych liczonych przez 5 dni roboczych w tygodniu – od chwili zgłoszenia. |

Uwagi:

Przełączniki Fibre Channel – Oferowane urządzenia elektryczne muszą posiadać oznaczenie produktu znakiem CE.

Zamawiający wymaga, aby każda funkcjonalność wyspecyfikowana w dokumencie miała potwierdzenie w aktualnym oraz ogólnodostępnym dokumencie producenta w postaci instrukcji użytkownika lub dokumentacji technicznej. W razie wątpliwości co do realizacji funkcjonalności, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie wyżej wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia jej realizacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie informacji potwierdzającej realizację danego parametru poprzez wskazanie konkretnego dokumentu, strony, 
a także akapitu.

Zamawiający nie dopuści do oferowania przełączników Fibre Channel obecnych na rynku krócej niż 120 dni na dzień złożenia oferty, a więc przełączników które nie były oferowane w momencie opublikowania postępowania.

Wszystkie wymagania muszą być spełnione łącznie, tj. przełączniki Fibre Channel muszą realizować w tym samym momencie czyli jednocześnie wszystkie opisane w powyższej tabeli funkcjonalności.

Przedmiotowe przełączniki Fibre Channel będą docelowo zainstalowane po 2 sztuki, każdy w innej serwerowni, czyli w dwóch redundantnych centrach danych zlokalizowanych na terenie miasta Lublin, jednocześnie tworząc wysokodostępny klaster pomiędzy tymi dwoma centrami danych. Klaster ten na wypadek awarii jednego z centrów danych musi mieć możliwość automatycznego bezprzerwowego przełączenia do drugiego centrum danych.

## Specyfikacja 1.4. Dodatkowa przestrzeń dyskowa do macierzy NetApp FAS2720 - półka dyskowa sztuk– 2 szt. (po 1 sztuce do każdej macierzy).

| L.p. | Nazwa komponentu/ funkcjonalności | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Półka dyskowa musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Wysokość dostarczonej półki dyskowej nie może przekraczać 2U. |
| 2. | Pojemność półki | Półka musi zostać dostarczona w konfiguracji zawierającej minimum: 12 dysków o pojemności minimum 24TB NL-SAS, o prędkości obrotowej 7,2 tyś obr/min wraz z niezbędnymi licencjami do wykorzystania dodatkowej dostarczanej pojemności. Półka dyskowa musi być wyposażona w dwa redundantne moduły SAS 12GB/s do komunikacji z kontrolerami macierzy NetApp FAS2720 SN: 952312001931, 952312002180, 952312002288, 952312002308 |
| 3. | Osprzęt dodatkowy | Półka dyskowa zostanie dostarczona z kompletem okablowania tak, aby połączyć z posiadaną przez zamawiającego macierzą NetApp FAS2720 wg. najlepszych praktyk producenta macierzy. |
| 4. | Gwarancja | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi być objęty gwarancją na okres równy obecnej gwarancji na macierz NetApp FAS2720. Gwarancja musi charakteryzować się parametrami opisanymi poniżej: Gwarancja obejmuje bezpłatne dokonanie napraw, w tym wymianę podzespołów na nowe, a także koszty dojazdu serwisanta, koszty transportu sprzętu. - Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń awarii będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę w formie elektronicznej (poprzez witrynę producenta) lub mailowo. - Wszelkie awarie Systemu muszą być usuwane w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. - Czas reakcji na zgłoszenie do 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia, z gwarantowanym czasem naprawy do 48 godzin zegarowych liczonych przez 5 dni roboczych w tygodniu – od chwili zgłoszenia. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego lub uszkodzone dyski nie muszą zostawać u Zamawiającego pod warunkiem spełniania przez urządzenie funkcji szyfrowania dysków/modułów zmiennym algorytmem wg standardu AES, 256 w którym klucze każdego modułu są odświeżone, co 24 godziny i jest to funkcja natywna dostarczanego urządzenia. |

Uwagi:

Oferowane urządzenia elektryczne muszą posiadać oznaczenie produktu znakiem CE.

Zamawiający wymaga, aby każda funkcjonalność wyspecyfikowana w dokumencie miała potwierdzenie w aktualnym oraz ogólnodostępnym dokumencie producenta w postaci instrukcji użytkownika lub dokumentacji technicznej. W razie wątpliwości co do realizacji funkcjonalności, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie wyżej wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia jej realizacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie informacji potwierdzającej realizację danego parametru poprzez wskazanie konkretnego dokumentu, strony, a także akapitu.

Zamawiający nie dopuści do oferowania macierzy (pamięci masowej) obecnej na rynku krócej niż 120 dni na dzień złożenia oferty, a więc takiej, która nie była oferowana 
w momencie opublikowania postępowania.

Wszystkie wymagania muszą być spełnione łącznie.

## Specyfikacja 1.5. – Biblioteka taśmowa – 1 szt.

| L.p. | Nazwa komponentu/ funkcjonalności | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Biblioteka nie może przekraczać 6U w dostarczonej konfiguracji. Montaż w przemysłowej szafie RACK 19”. |
| 2. | Obudowa - rozbudowa | Biblioteka musi skalować się do min. 8 modułów, 3U każdy, 24U łącznie. |
| 3. | Napędy taśmowe | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w min. 2 napędy taśmowe LTO9 o natywnym interfejsie FC, połowy wysokości (Half Height) Biblioteka powinna umożliwiać wymianę napędów bez przerywania pracy (napędy typu „hot swap”). Biblioteka musi posiadać możliwość zautomatyzowanego kalibrowania nośników LTO9 z poziomu panelu zarządzania biblioteką taśmową. |
| 4. | Napędy taśmowe - rozbudowa | Biblioteka musi mieć możliwość rozbudowy do 24 napędów taśmowych LTO9 (o natywnym interfejsie SAS lub i FC, połowy wysokości (Half Height)), łącznie. Musi być możliwość mieszania napędów różnych technologii LTO (od min. LTO-7) oraz różnych interfejsów. |
| 5. | Napędy taśmowe - szyfrowanie | Biblioteka musi mieć możliwość sprzętowego szyfrowania kopii zapasowych z wykorzystaniem napędów taśmowych. Klucze szyfrujące muszą być przechowywane w aplikacji backup. Licencja musi być dostarczona wraz z biblioteką. |
| 6. | Liczba slotów - storage | Biblioteka musi mieć min. (fizycznie oraz zalicencjonowanych do dowolnego użytku) 50 kieszeni na nośniki taśmowe. |
| 7. | Liczba slotów - storage - rozbudowa | Biblioteka musi mieć możliwość rozbudowy do min. (fizycznie oraz zalicencjonowanych do dowolnego użytku) 800 kieszeni na nośniki taśmowe. |
| 8. | Liczba slotów - mail slot | Biblioteka musi mieć możliwość zdefiniowania do 25 kieszeni typu „mail slot” w odstępach co 5 (licząc od 0). |
| 9. | Ochrona przed ransomware | Biblioteka musi mieć możliwość stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla nośników taśmowych w celu ochrony przed ransomware. Biblioteka taśmowa musi przechwytywać operację eksportu nośników taśmowych wykonywanych przez aplikację backup i umieszczać te nośniki w bezpiecznym miejscu, a nie w slotach typu „mail”. Biblioteka musi mieć możliwość definiowania tzw. „logical lock”, który uniemożliwi użytkownikowi administracyjnemu przesunięcie nośnika taśmowego w inny slot lub napęd biblioteki taśmowej. Biblioteka musi mieć możliwość zainstalowania tzw. “hardware lock”, który uniemożliwi fizyczną ingerencję w bibliotekę taśmową (np. serwisowe wysunięcie magazynków z nośnikami taśmowymi). |
| 10. | Zarządzanie | Biblioteka musi być zarządzana z poziomu panelu dotykowego zabezpieczonego hasłem lub/i numerem PIN oraz zdalnego modułu zarządzania przez panel WWW (HTML5). Wymagana możliwość tworzenia użytkowników lokalnych oraz integracji z systemem usług katalogowych – Microsoft Active Directory, (które Zamawiający obecnie używa). Biblioteka musi udostępniać funkcje monitorowania stanu napędów i robota. Biblioteka taśmowa powinna mieć również możliwość zdalnego monitorowania stanu urządzenia i wychwytywania błędów bezpośrednio przez inżynierów producenta za pomocą odpowiedniego oprogramowania, dostarczonego razem z biblioteką taśmową. Nie jest dopuszczalne instalowanie żadnych dodatkowych systemów (wirtualnych czy fizycznych) w celu osiągnięcia tej funkcjonalności. Obsługa SNMP, Syslog. Biblioteka musi posiadać min. 2 redundantne interfejsy 1GbE do zarządzania. Interfejsy muszą być zlokalizowane na module zarządzania biblioteką oraz posiadać wszystkie mechanizmy zarządzania na obu portach. |
| 11. | Partycjonowanie | Biblioteka musi być wykonana w technologii umożliwiającej sprzętowy podział na mniejsze biblioteki „logiczne”, a następnie podłączane do różnych serwerów, korzystających z różnego oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji Biblioteka musi wspierać do 24 logicznych bibliotek. |
| 12. | Inwentaryzacja | Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych, a czas jej inwentaryzacji nie powinien przekraczać 5 minut dla pełnej konfiguracji. |
| 13. | Taśmy | Sprzęt powinien być dostarczony wraz z 50 taśmami LTO9 oraz 2 taśmami czyszczącymi. |
| 14. | Zasilanie | W pełni redundantne dla wszystkich modułów. |
| 15. | Gwarancja | Dostarczona biblioteka musi być fabrycznie nowa oraz pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży w Polsce. Ponadto biblioteka musi być serwisowana przez producenta lub autoryzowany serwis producenta w języku polskim z gwarancją na okres 60 miesięcy. - Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń będą realizowane przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę w formie elektronicznej (poprzez witrynę producenta) lub mailowo. - Wszelkie awarie systemu muszą być usuwane w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. - Czas reakcji na zgłoszenie do 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia, z gwarantowanym czasem naprawy do 48 godzin zegarowych liczonych w oknie 7:30 do 15:30, 5 dni roboczych w tygodniu – od chwili zgłoszenia. |

Uwagi:

Oferowane urządzenia elektryczne muszą posiadać oznaczenie produktu znakiem CE.

Zamawiający wymaga, aby każda funkcjonalność wyspecyfikowana w dokumencie miała potwierdzenie w aktualnym oraz ogólnodostępnym dokumencie producenta w postaci instrukcji użytkownika lub dokumentacji technicznej. W razie wątpliwości co do realizacji funkcjonalności, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie wyżej wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia jej realizacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie informacji potwierdzającej realizację danego parametru poprzez wskazanie konkretnego dokumentu, strony, a także akapitu.

Zamawiający nie dopuści do oferowania biblioteki taśmowa obecnej na rynku krócej niż 120 dni na dzień złożenia oferty, a więc takiej, która nie była oferowana w momencie opublikowania postępowania.

Wszystkie wymagania muszą być spełnione łącznie, tj. biblioteka taśmowa musi realizować w tym samym momencie czyli jednocześnie wszystkie opisane w powyższej tabeli funkcjonalności.

## Specyfikacja 1.6. – Napęd do biblioteki taśmowej – 1 szt.

| L.p. | Nazwa komponentu/ funkcjonalności | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Napęd taśmowy LTO8 o natywnym interfejsie FC, połowy wysokości (Half Height) musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w obecnie użytkowanej bibliotece taśmowej Quantum i3 o numerze seryjnym: FTL2232031 |
| 2. | Gwarancja | Dostarczany napęd taśmowy musi być fabrycznie nowy i musi być objęty gwarancją na okres równy obecnej gwarancji na bibliotekę taśmową Quantum i3. Gwarancja musi charakteryzować się parametrami opisanymi poniżej: - Gwarancja obejmuje bezpłatne dokonanie napraw, w tym wymianę podzespołów na nowe, a także koszty dojazdu serwisanta, koszty transportu sprzętu. - Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń będą realizowane przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę w formie elektronicznej (poprzez witrynę producenta) lub mailowo. - Wszelkie awarie systemu muszą być usuwane w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszenie do 24h od momentu przyjęcia zgłoszenia, z gwarantowanym czasem naprawy do 48 godzin zegarowych liczonych w oknie 7:30 do 15:30, 5 dni roboczych w tygodniu – od chwili zgłoszenia. |

# Specyfikacja 1.7. – Usługa wdrożenia

Zakres usługi wdrożenia:

- Wykonawca w ramach prac wdrożeniowych wykona, w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – projekt techniczny zawierający informacje dotyczące prowadzonych prac, instalowanego sprzętu i harmonogramu.

- Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji usług instalacji po zatwierdzeniu projektu technicznego przez Zamawiającego. Zatwierdzenie nastąpi nie później niż 
w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiającemu projektu określonego w punkcie poprzednim.

- Do Wykonawcy należy realizacja prac związanych z:

- instalacją macierzy (pamięci masowej), rozbudowy deduplikatora, przełączników fibre channel, półki dyskowej do posiadanej macierzy, biblioteki taśmowej i nowego napędu LTO we wskazanej przez Zamawiającego serwerowni zlokalizowanej na terenie miasta Lublin,

- integracją macierzy (pamięci masowej), z siecią Ethernet Zamawiającego zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego oraz najlepszymi praktykami,

- integracją macierzy (pamięci masowej), przełączników fibre channel oraz biblioteki taśmowej z siecią SAN Zamawiającego zgodnie z najlepszymi praktykami i wskazaniami Zamawiającego.

- Aktualizacja mikrokodów macierzy (pamięci masowych), deduplikatora, przełączników FC i biblioteki taśmowej do najnowszej dostępnej stabilnej wersji w dniu instalacji sprzętu.

- Wykonanie dokumentacji technicznej powdrożeniowej rozwiązania. Wykonawca dostarczy dokumentację powdrożeniową, zawierającą co najmniej: dokładny opis wdrożonego środowiska informatycznego, procedury eksploatacyjne, wersje zainstalowanych mikrokoków i sterowników, schemat połączeń elektrycznych, LAN 
i SAN.