| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | POJAZD DO ODLADZANIA I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM STATKÓW POWIETRZNYCH |  |  |
|  | Ilość: 2 | Termin dostawy PL Lublin S.A. | Dostawa do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. |  |
| 3. | Przeznaczenie | Wykonywanie operacji odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych wymienionych poniżej wykonujących operacje lotnicze do i z Portu Lotniczego Lublin. |  |  |
|  |  | - A310, A,318, A319, A320, A321, A340 - ATR 42 / 72 - B 737-300/400/500, B 737-600/700/800, - B 757, - B 747 - CRJ-100/200/700 - E170/175, E190/195, - MD80 - SAAB 2000, - C5, C17, AN124 - Oraz podobne |  |  |
| 4. | Wymagania ogólne | Samochód bazowy ciężarowy (podwozie): |  |  |
|  |  | - Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2025 lub później |  |  |
|  |  | - Podwozie pojazdu - dostępne w sprzedaży, produkowane masowo, standardowe podwozie samochodów ciężarowych |  |  |
|  |  | - Silnik wysokoprężny turbodoładowany z normą emisji spalin EURO 6. |  |  |
|  |  | - Urządzenie wyposażone w jeden silnik do zasilania całego układu oraz napędu. Silnik pomocniczy nie jest dozwolony. |  |  |
|  |  | - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu (podwozia) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w odległości nie większej niż 50 km od lotniska Lublin |  |  |
|  |  | - Półautomatyczna skrzynia biegów . |  |  |
|  |  | - Dwumiejscowa kabina pojazdu. |  |  |
|  |  | - Kierownica po lewej stronie. |  |  |
|  |  | - Kamera obrazująca obraz przed oraz za pojazdem. |  |  |
|  |  | - Obraz z kamer w koszu oraz w kabinie. |  |  |
|  |  | - Sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego. |  |  |
|  |  | - Podgrzewanie wody realizowane przy użyciu zewnętrznego zasilania elektrycznego (3x400V, 32A) |  |  |
|  |  | - Urządzenie posiada ogrzewaną kabinę kierowcy oraz ogrzewany kosz operatora. |  |  |
|  |  | - Zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu umożliwiające odholowanie urządzenia przy użyciu holownika lotniskowego w przypadku awarii. |  |  |
|  |  | - Opony pojazdu muszą być przystosowane do warunków zimowych. |  |  |
|  |  | - Sterowanie pojazdem możliwe będzie z kosza operatora za pomocą kierownicy. |  |  |
|  |  | Urządzenie wykonawcze operacji odladzania i zapobiegania oblodzeniu (zabudowa na samochód bazowy): |  |  |
|  |  | - Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
|  |  | - Urządzenie wyposażone w wysięgnik hydrauliczny i kosz operatora o zamkniętej budowie. |  |  |
|  |  | - Urządzenie operowane zarówno przez 1 osobę (kierowca i operator, jako jedna osoba), jak również 2 osoby (osobno kierowca oraz osobno operator). Przełączanie możliwe za pomocą przycisku/przełącznika w urządzeniu. |  |  |
|  |  | - Trzy zbiorniki (płyn Typ I + woda + płyn Typ II lub IV), pojemność minimalna zbiorników : - Zbiornik 1: Minimalna pojemność: 1800 litrów. Zbiornik przeznaczony na płyn Type I - Zbiornik 2: Minimalna pojemność: 3800 litrów. Zbiornik przeznaczony na wodę. - Zbiornik 2: Minimalna pojemność: 1800 litrów. Zbiornik przeznaczony na płyn Type II lub Type IV. |  |  |
|  |  | - Maksymalna wydajność przepływu 240l/min. |  |  |
|  |  | - Kamera umieszczona przy dyszy odladzającej. |  |  |
|  |  | - Urządzenie wyposażone w proporcjonalny system mieszania płynu typu I oraz wodę w min. 6 różnych stężeniach, w tym m.in. stężenie 50% |  |  |
|  |  | - Płyn typu II lub IV dostępny w stężeniu 100%. |  |  |
|  |  | - Zbiorniki mają być wykonane ze stali nierdzewnej i posiadać izolację termiczną |  |  |
|  |  | - Możliwość zablokowania systemu mieszającego (mixing system) na dowolnym, wybranym przez uprawnioną osobę stężeniu oraz możliwość jego odblokowania jedynie przez uprawnioną osobę. |  |  |
|  |  | - Nagrzewnica Diesel o mocy co najmniej 560Kw. |  |  |
|  |  | - Możliwość sterowania dyszą spryskującą we wszystkich kierunkach. |  |  |
|  |  | - Automatycznie uruchamiany system gaszenia pożar. Gaśnica w komorze instalacji odlodzeniowej min. 5kg oraz gaśnica w kabinie kierowcy min 2kg. |  |  |
|  |  | - Dysza o wysięgu co najmniej 21,0 m. |  |  |
|  |  | - Dwa pistolety ręczne do odladzania podskrzydłowego, po prawej i lewej stronie pojazdu z wężami o długości co najmniej 15m ze zwijaczem automatycznym. |  |  |
|  |  | - Czujniki antykolizyjne, radarowe zatrzymujące pracę urządzenia po wykryciu kontaktu z powierzchnią statku powietrznego, zamontowane na wysięgniku teleskopowym w bezpośrednim sąsiedztwie dyszy spryskującej. |  |  |
|  |  | - Lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym spełniające normę CS ADR.DSN.Q zamontowana na pojeździe. |  |  |
|  |  | - Oświetlenie pozwalające ocenić efekty procesu odladzania. |  |  |
|  |  | - Pulpit sterujący w koszu z podświetleniem. |  |  |
|  |  | - Oświetlenie przednie, tylne, światła cofania oraz światła stopu zamontowane na urządzeniu w taki sposób, aby kosz operatora ich nie zasłaniał. |  |  |
|  |  | - Dopuszczalne obciążenie kosza min. 200kg. |  |  |
|  |  | - Dopuszczenie do pracy przy wietrze do 20,5 m/s. |  |  |
|  |  | - Możliwość tankowania płynu typu I, płynu typu II oraz wody przyłączami (szybkozłączami) zlokalizowanymi w dolnej części pojazdu (tzw. tankowanie z ziemi). |  |  |
|  |  | - Dwie osobne pompy do tankowania płynu typu I oraz typu II lub IV o wydajności co najmniej 200l/min |  |  |
|  |  | - Urządzenie musi być wyposażone w system grzewczy umożliwiający podgrzanie wody do min. 80 ˚C |  |  |
|  |  | - Urządzenie musi być wyposażone w system grzewczy umożliwiający osiągnięcie temperatury roboczej wody w nie dłużej niż 20 minut od zatankowania zbiornika. |  |  |
|  |  | - Awaryjne wyłączanie pomp w przypadku małej ilości płynów typu I, wody oraz typu II lub IV |  |  |
|  |  | - Zbiorniki oraz przewody sztywne wykonane ze stali kwasoodpornej. |  |  |
|  |  | - Wystarczająca stabilność jednostki dla każdej pozycji wysięgnika/kosza, bez konieczności stosowania podpór/zewnętrznych stabilizatorów. |  |  |
|  |  | - Awaryjne elektryczne opuszczanie kosza. |  |  |
|  |  | - Awaryjny wyłącznik zatrzymania w koszu operatora. |  |  |
|  |  | - Elektrycznie podgrzewane szyby kosza operatora. |  |  |
| 5. | Spełniane normy i certyfikaty | Pojazd musi posiadać certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania. |  |  |
|  |  | - Oznaczenie CE. |  |  |
|  |  | - Urządzenie zgodne z normami: IATA AHM 910/913/975. |  |  |
|  |  | - Norma PN-EN 12312-6 |  |  |
|  |  | - Dostosowany do pracy z płynami typu I wg specyfikacji SAE AMS 1424 i typu II lub IV wg specyfikacji SAE AMS 1428 oraz ISO 11078:2007. |  |  |
|  |  | - EN 1915, |  |  |
| 6. | Dokumentacja | - Podstawowa dokumentacja pojazdu powinna być dostarczona w j. polskim, pozostała dokumentacja powinna być dostarczona w j. polskim lub angielskim. |  |  |
|  |  | - Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j. polski, a dotyczące w szczególności; Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. |  |  |
|  |  | - Autoryzowany przez producenta Katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub w j. angielskim. |  |  |
|  |  | - Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe albo dokumenty podobne, będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania |  |  |
| 7. | Gwarancja, serwis | - Gwarancja dotycząca pojazdu i dokumentacji, zapewniona na okres 36 miesięcy, licząc od daty przyjęcia pojazdu przez zamawiającego. |  |  |
|  |  | - Z chwilą wymiany pojazdu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten pojazd, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej. |  |  |
|  |  | - Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont pojazdu, będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia pojazdu przez zamawiającego. |  |  |
|  |  | - Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu - PL Lublin, będzie zapewniona w czasie do 14 dni kalendarzowych, od daty zgłoszenia zamówienia. |  |  |
| 8. | Napęd-samochodu oraz systemu „odladzarki” | - Silnik wysokoprężny turbodoładowany z normą emisji spalin EURO 6 dostarczony wraz z podwoziem jezdnym |  |  |
| 10. | Wyposażenie i wymagania dodatkowe | - System łączności między koszem (zestaw słuchawkowy) i kabiną (w kabinie zestaw głośnomówiący). |  |  |
|  |  | - Drukarka w kabinie kierowcy (wydruk z danymi: operator, czas rozpoczęcia, czas zakończenia, ilość zużytego płynu i wody). |  |  |
|  |  | - Drabina umożliwiająca dostęp do urządzeń na dachu. |  |  |
|  |  | - Właz inspekcyjny do każdego zbiornika. |  |  |
|  |  | - Licznik motogodzin. |  |  |
| 11. | Szkolenie personelu | - Producent przeszkoli od 2 do 6 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym terminie w PL Lublin, |  |  |
|  |  | - Producent zapewni przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi oraz przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja urządzenia). |  |  |
|  |  | - Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta. |  |  |
|  |  | - Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację pojazdu. |  |  |
| 12. | Inne | - Pojazd będzie przystosowany do montażu systemu łączności radiowej obowiązującej w PL Lublin |  |  |
|  |  | - Producent uzgodni z zamawiającym miejsce na montaż wyposażenia radiowego, sposób okablowania, miejsce montażu anteny oraz systemu zasilania. |  |  |
|  |  | - Standard i kolor pokrycia lakierniczego podwozia pojazdu: RAL 9016. |  |  |
|  |  | - Zabezpieczenie antykorozyjne: w standardzie przewidywanym dla pojazdów samochodowych. |  |  |
|  |  | - Ogrzewanie komory instalacji odlodzeniowej w czasie pracy urządzenia oraz w czasie postoju, w celu zapobiegnięcia zamarzaniu pomp oraz przewodów. |  |  |
|  |  | - Producent gwarantuje, że pojazd nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. ochrony środowiska naturalnego. |  |  |
|  |  | - Producent gwarantuje spełnienie przepisów dozoru technicznego (jeżeli to wymagane). |  |  |
|  |  | - Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo PL Lublin i napisy identyfikujące użytkownika. |  |  |
|  |  | - Pokrywy zbiorników oraz przyłącza tankowania zostaną odpowiednio oznakowane (typ płynu / woda) |  |  |
|  |  | - Pojazd będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne dostarczane luzem, |  |  |
|  |  | - Producent dostarczy wraz z pojazdem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi pojazdu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji pojazdu |  |  |
|  |  | - Udział min. 4 przedstawicieli Zamawiającego we wstępnym odbiorze technicznym urządzenia przed jego dostawą w siedzibie producenta, |  |  |
|  |  | - W cenie urządzenia: - transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego |  |  |