PIR.271.1.5.2026	Załącznik nr 3 do SWZ

w postępowaniu pn.:

„Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wszystkie wskazane w OPZ normy, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, znaki towarowe, nazwy producentów lub pochodzenie należy rozumieć wraz z dopiskiem „lub równoważne”, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

1) Automatyczny zewnętrzny defibrylator (AED) – 2 szt. 1. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia jest automatyczny zewnętrzny defibrylator (AED) przeznaczony do stosowania przez osoby bez specjalistycznego przeszkolenia medycznego, jak i przez wykwalifikowany personel ratowniczy, w celu udzielania pomocy dorosłym i dzieciom w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. 2. Wymagania techniczne Typ urządzenia: - Dwufazowy, w pełni automatyczny zewnętrzny defibrylator (AED) - Zintegrowany tryb pediatryczny – przełączany bez konieczności wymiany elektrod Parametry defibrylacji: - Energia wyjściowa dla dorosłych: nie mniej niż 150 J przy 50 Ω - Energia wyjściowa dla dzieci: nie mniej niż 50 J przy 50 Ω - Czas ładowania i analizy (od zakończenia RKO): nie więcej niż 8 sekund - Czułość i specyfika algorytmu: zgodna z wymogami normy ANSI/AAMI DF80 lub równoważnej Interfejs użytkownika: - Wyświetlacz prezentujący: status urządzenia, poziom naładowania baterii, status elektrod - Komunikaty głosowe w języku polskim z możliwością zmiany języka - Automatyczne dostosowanie głośności komunikatów do poziomu hałasu otoczenia - Wizualne instrukcje obsługi ułatwiające stosowanie przez osoby bez przeszkolenia - Metronom wyznaczający rytm uciśnięć klatki piersiowej podczas RKO - Przyciski: włączania/wyłączania, przycisk informacyjny, przełącznik trybu dorosły/dziecko Zasilanie: - Bateria jednorazowa typu Longlife, napięcie nominalne 12 V DC, pojemność min. 4,0 Ah - Żywotność baterii w trybie czuwania: co najmniej 5 lat - Liczba wyładowań możliwych do wykonania: co najmniej 150 Elektrody: - Elektrody uniwersalne – samoprzylepne, jednorazowe, z kablem przyłączeniowym - Kompatybilne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci (bez konieczności zakupu osobnych elektrod pediatrycznych) - Powierzchnia elektrody: min. 100 cm² - Okres przechowywania elektrod: co najmniej 24 miesiące od daty produkcji Diagnostyka i rejestracja danych: - Automatyczne testy diagnostyczne: dzienne, tygodniowe i miesięczne - Zapis danych z co najmniej 5 akcji ratunkowych na wewnętrznej karcie pamięci Odporność i warunki pracy: - Klasa ochrony: minimum IP 55 - Odporność na upadek z wysokości co najmniej 1,0 m na dowolną powierzchnię - Spełnienie wymagań norm dotyczących odporności na wibracje i wstrząsy (np. MIL-STD-810G lub równoważnej) - Zakres temperatur pracy: od 0°C do +50°C, wilgotność 5–95% (bez kondensacji) - Zakres temperatur przechowywania/transportu: od –20°C do +60°C - Możliwość pracy na mokrej i metalowej nawierzchni - Zgodność z normą EMC: EN 60601-1-2 lub równoważną Parametry fizyczne: - Urządzenie możliwe do przenoszenia jedną ręką – masa wraz z baterią i elektrodami nie większa niż 3 kg - Gabaryty umożliwiające przechowywanie w standardowej torbie ratowniczej 3. Wyposażenie standardowe (zestaw) - Defibrylator AED - Bateria (zgodna z powyższą specyfikacją) - Elektrody uniwersalne dla dorosłych/dzieci (1 komplet) - Torba transportowa - Instrukcja obsługi w języku polskim 4. Wymagania dodatkowe - Urządzenie powinno posiadać oznaczenie CE jako wyrób medyczny klasy IIb - Gwarancja producenta: minimum 5 lat - Wykonawca zapewni dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad

2) Manekin ewakuacyjny do szkoleń ratowniczych i medyczno-taktycznych 1. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia jest wielofunkcyjny manekin ewakuacyjny przeznaczony do prowadzenia specjalistycznych szkoleń z procedur ewakuacyjno-medycznych przez jednostki straży pożarnej, ratownictwa medycznego oraz inne służby ratownicze. Manekin ma umożliwiać realistyczne ćwiczenie zarówno technik ewakuacji, jak i zaawansowanych procedur medycznych. 2. Wymagania dotyczące budowy i parametrów fizycznych Wymiary i masa: - Wzrost manekina: od 170 do 195 cm (odpowiadający wzrostowi dorosłego człowieka) - Masa: w zakresie 50–80 kg, z możliwością regulacji; masa nominalna symulująca ciało nieprzytomnego poszkodowanego - Budowa i bezwładność symulująca ciało nieprzytomnego poszkodowanego Konstrukcja: - Korpus wykonany z co najmniej dwóch warstw wytrzymałych tkanin technicznych - Wzmocnienie taśmami poliestrowo-poliamidowymi o wytrzymałości na rozrywanie co najmniej 1 000 kg - Elastyczne stawy kończyn – zmniejszające ryzyko uszkodzeń mechanicznych - Końcówki rąk (dłonie) zabezpieczone dodatkową warstwą tkaniny wysokoodpornej na ścieranie – z możliwością wymiany - Elastyczne wypełnienie zapewniające realistyczne odczucia kontaktu z bezwładnym ciałem Odporność materiałów – manekin musi spełniać co najmniej następujące normy lub równoważne: - EN ISO 12947-2 – odporność na ścieranie - EN ISO 14116 – odporność na wysoką temperaturę - EN 20811 / ISO 811 – wodoodporność - EN ISO 14184-1:2011 / EN ISO 14362-1:2012 – bezpieczeństwo chemiczne (brak substancji szkodliwych) - Dyrektywa 2001/95/WE – ogólne bezpieczeństwo produktów 3. Wymagania funkcjonalne Ewakuacja: - Manekin musi umożliwiać ćwiczenia różnych technik ewakuacji, w tym technik specjalistycznych - Odporność na przenoszenie, ciąganie, zginanie, upadek, ucisk, podwieszanie oraz niekorzystne warunki atmosferyczne Procedury medyczne – manekin musi umożliwiać ćwiczenie co najmniej: - Resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO / CPR) - Udrażniania górnych dróg oddechowych z użyciem przyrządów nadgłośniowych - Wentylacji z użyciem maski twarzowej oraz worka samorozprężalnego - Intubacji w warunkach poligonowych / terenowych - Odsysania - Symulacji amputacji urazowych – wszystkie kończyny muszą być rozłączalne - Pakowania ran kłutych i postrzałowych – kieszenie w okolicach dołu pachowego - Symulacji penetracji urazowej klatki piersiowej - Symulacji wąskiej rany na ramieniu lub szyi Wyposażenie dodatkowe manekina: - Zintegrowany głośnik umożliwiający odtwarzanie dźwięków oddechowych i efektów środowiskowych - Możliwość współpracy z urządzeniem mobilnym lub odtwarzania scenariuszy szkoleniowych umożliwiającą odtwarzanie dźwięków, prowadzenie checklisty ratowniczej oraz tworzenie własnych procedur 4. Wyposażenie standardowe zestawu - Manekin ewakuacyjny - Kombinezon (ubranie robocze) - Obuwie - Głośnik bezprzewodowy kompatybilny z aplikacją mobilną - Zestaw pozoracji ran 5. Wymagania dodatkowe - Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad - Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim - Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy - Wykonawca zapewni możliwość serwisowania i wymiany zużywalnych elementów

3) Kamera termowizyjna – 2 szt. 1. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia jest osobista kamera termowizyjna przeznaczona do użytku przez strażaków i służby ratownicze podczas akcji gaśniczych i ratowniczych, w szczególności do wykrywania źródeł ciepła, przeszukiwania zadymionych pomieszczeń, lokalizowania ukrytych ognisk pożaru oraz prowadzenia rozpoznania w warunkach ograniczonej widoczności. 2. Wymagania techniczne Detektor i obraz termiczny: - Typ detektora: matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej (FPA), niechłodzony mikrobolometr, zakres widma 7,5–14 µm - Rozdzielczość w podczerwieni (IR): co najmniej 240 × 180 pikseli - Częstotliwość odświeżania obrazu: co najmniej 30 Hz - Czułość termiczna (NETD): poniżej 60 mK @ 30°C - Pole widzenia: co najmniej 40° × 30° - Funkcja elektronicznego ulepszania obrazu termicznego – poprawiająca widoczność detali strukturalnych i teksturalnych sceny (lub równoważna) Wyświetlacz: - Wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 3,5 cala, z podświetleniem Zakres pomiaru temperatury: - Zakres I: od –20°C do +150°C - Zakres II: od 0°C do +600°C Tryby pracy: - Tryb podstawowy (termiczny) - Tryb strażacki zgodny z normą NFPA 1801 lub równoważną - Automatyczne wyróżnianie najgorętszych obszarów obrazu przy użyciu dedykowanej palety barw - Możliwość przełączania trybów obrazu Czas rozruchu: - Czas rozruchu (zimny start): poniżej 20 sekund - Czas rozruchu z trybu uśpienia: poniżej 6 sekund Zasilanie: - Bateria Li-Ion, czas pracy po pełnym naładowaniu: co najmniej 4 godziny - Zestaw zawiera co najmniej 2 baterie (główna i zapasowa) - Czas ładowania do 85% pojemności: do 2,5 godziny - Ładowarka stacjonarna umożliwiająca jednoczesne ładowanie co najmniej 2 baterii - Możliwość ładowania za pomocą opcjonalnej ładowarki samochodowej (12 V) Interfejs i łączność: - Port USB – transfer danych do/z komputera Odporność i warunki pracy: - Klasa ochrony: co najmniej IP 67 - Zakres temperatury pracy ciągłej: od –20°C do +85°C - Odporność na krótkotrwałą ekspozycję na wysoką temperaturę: potwierdzono badaniami/certyfikatem - Odporność na upadek: z wysokości co najmniej 1,0 m na dowolną powierzchnię - Wilgotność robocza: do 95% wilgotności względnej - Zgodność z normami dotyczącymi wibracji i wstrząsów (np. MIL-STD-810G lub równoważną) - Zgodność z normą NFPA 1801 lub równoważną Ergonomia: - Obsługa przystosowana do pracy w rękawicach strażackich - Kamera gotowa do działania bezpośrednio po włączeniu 3. Wyposażenie standardowe zestawu - Kamera termowizyjna - Akumulator Li-Ion – 2 szt. - Ładowarka stacjonarna z zasilaczem - Walizka transportowa - Retraktor (linka ściągająca) z paskiem zaczepowym - Kabel USB - Dokumentacja w wersji drukowanej 4. Gwarancja producenta - Na baterię: minimum 2 lata - Na podzespoły kamery: minimum 3 lata - Na detektor: minimum 5 lat 5. Wymagania dodatkowe - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad - Instrukcja obsługi w języku polskim - Dostęp do aktualizacji oprogramowania kamery

4) Urządzenie do izolacji elektrycznej paneli fotowoltaicznych – 6 szt. 1. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia jest przenośne urządzenie przeznaczone do awaryjnej izolacji elektrycznej modułów fotowoltaicznych, do użytku przez jednostki straży pożarnej i służby ratownicze podczas interwencji przy instalacjach fotowoltaicznych. Urządzenie ma za zadanie wyłączenie generacji energii elektrycznej przez system PV poprzez ograniczenie dostępu światła do modułów, eliminując tym samym ryzyko porażenia prądem stałym wysokiego napięcia. Dopuszcza się różne metody technicznej realizacji powyższej funkcji pod warunkiem potwierdzenia skuteczności niezależnymi badaniami lub certyfikatami. 2. Wymagania funkcjonalne i skuteczność - Urządzenie musi skutecznie ograniczać generację energii elektrycznej przez instalację PV poprzez izolację optyczną modułów - Wymagana skuteczność: pokrycie co najmniej 40% powierzchni modułu lub potwierdzenie inną metodą doprowadzenia systemu PV do stanu bezpiecznego elektrycznie - Czas potrzebny do doprowadzenia systemu PV do stanu bezpiecznego: potwierdzony badaniami/certyfikatem, bez negatywnego wpływu na moduły - Środek lub powłoka musi być nieprzewodząca, odporna na warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz, grad, śnieg) - Środek musi być możliwy do usunięcia bez uszkodzenia powierzchni modułów - Przyjazny dla środowiska – możliwość bezpiecznej utylizacji - Skuteczność potwierdzona niezależnymi badaniami lub certyfikatem uznanej jednostki certyfikującej 3. Wymagania dotyczące zbiornika i aplikacji - Przenośny zbiornik ciśnieniowy o pojemności co najmniej 8 litrów - Produkt jednorazowego użytku - Zasięg aplikacji: co najmniej 8 metrów, umożliwiający stosowanie z bezpiecznej odległości - Wydajność zbiornika: pokrycie powierzchni co najmniej 40 m² - Obsługa zbiornika intuicyjna, zbliżona do obsługi standardowej gaśnicy 4. Warunki przechowywania - Temperatura przechowywania: od +5°C do +60°C 5. Gwarancja i okres przydatności - Okres przydatności środka (trwałość): co najmniej 5 lat od daty produkcji - Gwarancja producenta minimum 5 lat 6. Wymagania dodatkowe - Urządzenie fabrycznie nowe - Instrukcja obsługi w języku polskim - Oznaczenie z datą produkcji i datą ważności środka

5) Płachta gaśnicza – 2 szt. 1. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia jest profesjonalna płachta gaśnicza przeznaczona do użytku przez jednostki straży pożarnej i służby ratownicze, do szybkiego opanowania pożarów pojazdów (w tym pojazdów elektrycznych i hybrydowych) oraz akumulatorów litowo-jonowych poprzez ograniczenie dopływu tlenu i izolację toksycznych dymów. Płachta może być stosowana również jako pionowa zapora ogniowa zabezpieczająca sąsiednie obiekty przed rozprzestrzenianiem się pożaru. 2. Wymagania techniczne Wymiary i masa: - Wymiary płachty: co najmniej 6 m × 8 m - Masa: nie więcej niż 30 kg - Rozmiar umożliwiający przykrycie pojazdów standardowych, w tym dużych Materiał i konstrukcja: - Materiał rdzenia: odporny termicznie (np. grafitowy lub równoważny) o gramaturze co najmniej 350 g/m² - Powłoka zewnętrzna: odporna na wysoką temperaturę o gramaturze co najmniej 100 g/m² - Konstrukcja wielowarstwowa zapewniająca wysoką odporność termiczną i mechaniczną Parametry termiczne: - Temperatura pracy długotrwała: co najmniej +1000°C - Temperatura pracy krótkotrwała: co najmniej +1500°C Wielokrotność użycia: - Płachta przeznaczona do wielokrotnego użytku – co najmniej 20 interwencji gaśniczych Właściwości funkcjonalne: - Skuteczne ograniczenie pożaru pojazdu poprzez odcięcie dostępu tlenu – skuteczność potwierdzona niezależnymi badaniami lub certyfikatem - Izolacja toksycznych gazów i dymów zmniejszająca ryzyko narażenia ratowników - Możliwość stosowania jako pionowy ekran ogniowy - Odporność na warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz, grad, śnieg) podczas użycia Uchwyty i obsługa: - Płachta wyposażona w uchwyty umożliwiające bezpieczne rozwinięcie i nałożenie nad pojazdem przez co najmniej 2 osoby - Paski na ramię ułatwiające transport 3. Certyfikacja - Płachta musi posiadać Pozytywną Rekomendację Przydatności CNBOP-PIB lub równoważny dokument potwierdzający przydatność do stosowania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej 4. Wyposażenie standardowe zestawu - Płachta gaśnicza - Torba transportowa z paskami na ramię i uchwytami - Instrukcja obsługi w języku polskim 5. Wymagania dodatkowe - Produkt fabrycznie nowy - Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy

6) Prądownica wodno-pianowa turbinowa W52 – 2 szt. 1. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia jest prądownica wodno-pianowa z głowicą turbinową, przeznaczona do podawania wody gaśniczej w postaci strumienia zwartego lub rozproszonego o zmiennym kącie rozwarcia, do użytku przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas akcji gaśniczych i ratowniczych, w tym przy instalacjach elektrycznych. 2. Wymagania techniczne Parametry hydrauliczne: - Regulowana wydajność: co najmniej 4 nastawy w zakresie 100–400 l/min, regulowane obrotowym pierścieniem - Ciśnienie robocze: 0,6 MPa - Wyraźna identyfikacja nastaw wydajności (haptyczna lub wizualna) Rodzaje strumienia: - Strumień zwarty - Strumień rozproszony z płynną regulacją kąta rozwarcia - Parasol ochronny o kącie rozwarcia co najmniej 150° chroniący użytkownika przed efektem rozgorzenia (Flash Over) - Płynna regulacja między strumieniami Funkcja oczyszczania: - Zintegrowana funkcja płukania umożliwiająca usunięcie zanieczyszczeń - Sygnalizacja potwierdzająca włączenie trybu płukania Głowica i turbinka: - Głowica turbinowa zapewniająca właściwe rozdrobnienie kropel wody - Odporna na uderzenia główka pyszczka z materiału elastycznego Zawór i nasada: - Zawór kulowy z płynnym działaniem, dostosowany do obsługi w rękawicach pożarniczych - Obrotowa nasada W52 zapobiegająca skręcaniu się węża tłocznego Bezpieczeństwo elektryczne: - Prądownica dopuszczona do stosowania przy gaszeniu instalacji elektrycznych do napięcia co najmniej 1 kV dla strumienia rozproszonego Parametry fizyczne: - Masa z nasadą: nie więcej niż 2,5 kg 3. Wymagania formalne i certyfikacja - Prądownica musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad - Instrukcja obsługi w języku polskim - Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy

7) Wentylator oddymiający akumulatorowy – 1 szt. 1. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia jest akumulatorowy wentylator oddymiający przeznaczony do użytku przez jednostki straży pożarnej podczas akcji gaśniczych i ratowniczych, do nadciśnieniowego przewietrzania (PPV), oddymiania i napowietrzania pomieszczeń zamkniętych oraz otwartych, bez konieczności podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania. Urządzenie musi umożliwiać bezpieczną pracę wewnątrz budynków (brak emisji spalin). 2. Wymagania techniczne Wydajność: - Maksymalna wydajność wentylatora: nie mniej niż 25 000 m³/h - Wydajność wg normy AMCA 240 lub równoważnej: nie mniej niż 16 000 m³/h Tryby pracy: - Wentylacja nadciśnieniowa PPV, kombinowana PPV oraz wyciągowa - Możliwość ustawienia wentylatora nad włazem (otworem w podłodze) Silnik: - Elektryczny silnik bezszczotkowy o mocy co najmniej 500 W - Brak emisji spalin – dopuszczenie do pracy w zamkniętych przestrzeniach Wirnik: - Średnica łopat: co najmniej 400 mm Zasilanie i akumulator: - Dedykowany akumulator Li-ion co najmniej 48 V / 10 Ah - Czas pracy przy pełnym obciążeniu: co najmniej 40 minut - Czas pracy przy częściowym obciążeniu (ok. 60%): co najmniej 3 godziny - Możliwość dołączenia dodatkowego akumulatora w celu wydłużenia czasu pracy - Akumulator wyposażony w wskaźnik poziomu naładowania - Akumulator o klasie ochrony co najmniej IP 65 - Rozmieszczenie akumulatora umożliwiające jego szybką wymianę podczas akcji Ładowanie: - Czas ładowania nie więcej niż 8 godzin (ładowarka wbudowana lub zewnętrzna) - Możliwość zasilania wentylatora z zewnętrznego źródła sieciowego Regulacja kąta pochylenia: - Zakres pochylenia co najmniej od –90° do +60° umożliwiający ustawienie zarówno pionowe, jak i poziome Budowa i odporność: - Klasa ochrony: co najmniej IP 65 - Stabilna podstawa zapewniająca stabilność na nierównym i nachylonym terenie - Konstrukcja umożliwiająca transport i przechowywanie w pojeździe pożarniczym - Możliwość przenoszenia przez jednego strażaka Parametry fizyczne: - Masa z akumulatorem: nie więcej niż 26 kg 3. Wymagania dodatkowe - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad - Instrukcja obsługi w języku polskim - Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy - Wykonawca zapewni dostęp do serwisu oraz możliwość zakupu akumulatorów zamiennych

8) Przenośny akumulatorowy system oświetleniowy – 3 szt. 1. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia jest przenośny, akumulatorowy system oświetleniowy na technologii LED, przeznaczony do użytku przez służby ratownicze i techniczne w warunkach utrudnionego dostępu do zewnętrznych źródeł zasilania. 2. Wymagania techniczne Źródło światła: - Technologia LED - Łączny strumień świetlny przy 100% mocy ciągłej: nie mniej niż 10 000 lumenów - Tryb zwiększonej mocy (Booster): nie mniej niż 15 000 lumenów - Temperatura barwowa: od 5 500 K do 7 000 K (zbliżona do światła dziennego) Głowice oświetleniowe: - Urządzenie wyposażone w co najmniej 3 niezależne, ruchome panele/głowice LED - Każda głowica z możliwością indywidualnej regulacji kąta nachylenia - Możliwość ustawienia zakresu oświetlenia od punktowego do szerokokątnego Regulacja mocy i tryby pracy: - Co najmniej 4 tryby mocy - Tryb chwilowego zwiększenia mocy (Booster) – przez co najmniej 5 minut - Tryb ostrzegawczego oświetlenia błyskowego w co najmniej 2 kolorach Zasilanie: - Zintegrowany akumulator: co najmniej 12 V, min. 18 Ah - Czas pracy przy 100% mocy: nie mniej niż 2 godziny - Czas pracy przy 25% mocy: nie mniej niż 8 godzin - Zintegrowana ładowarka umożliwiająca ładowanie z gniazda 12 V / 24 V Budowa i parametry fizyczne: - Masa urządzenia: nie więcej niż 15 kg - Klasa ochrony: minimum IP 54 - Konstrukcja przenośna, przystosowana do pracy w terenie 3. Wymagania dodatkowe - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad - Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia opcjonalnej ładowarki sieciowej 230 V - Instrukcja obsługi w języku polskim - Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy

9) Pożarniczy wąż tłoczony W/52/20 z łącznikami – 12 szt. 1. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia jest pożarniczy wąż tłoczny średnicy 52 mm i długości 20 m, przeznaczony do podawania wody gaśniczej z autopomp i motopomp pożarniczych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Wąż musi zapewniać podwyższoną widoczność w warunkach zadymienia i ograniczonej widoczności. 2. Wymagania techniczne Wymiary: - Średnica nominalna: Ø 52 mm - Długość odcinka: 20 m Budowa i materiały: - Wkładka wewnętrzna wykonana z gumy syntetycznej EPDM lub równoważnej, wulkanizowanej na gorąco z oplotem - Oplot zewnętrzny wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości - Oplot zawierający nici fluorescencyjne zapewniające widoczność węża w dymie oraz ciemnościach – kolor żółty lub pomarańczowy - Oplot okrągłotkany Parametry ciśnieniowe: - Ciśnienie robocze: co najmniej 20 bar (2,0 MPa) - Ciśnienie rozrywające: co najmniej 60 bar (6,0 MPa) Właściwości użytkowe: - Wysoka odporność na przecieranie, przebicia oraz na działanie czynników atmosferycznych - Odporność na starzenie, ozon i promieniowanie UV - Zakres temperatury pracy: od –40°C do +100°C Łączniki: - Łączniki STORZ C/52 wykonane z aluminium - Łączniki zamontowane fabrycznie przez producenta Masa: - Masa odcinka 20 m z łącznikami aluminiowymi: nie więcej niż 5,0 kg 3. Certyfikacja i wymagania formalne - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad - Wąż musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB - Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy - Oznaczenie trwałe z danymi producenta, średnicą, rokiem produkcji

10) Pożarniczy wąż tłoczony W/75/20 z łącznikami – 12 szt. 1. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia jest pożarniczy wąż tłoczny średnicy 75 mm i długości 20 m, przeznaczony do podawania wody gaśniczej z autopomp i motopomp pożarniczych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Wąż musi zapewniać podwyższoną widoczność w warunkach zadymienia i ograniczonej widoczności. 2. Wymagania techniczne Wymiary: - Średnica nominalna: Ø 75 mm - Długość odcinka: 20 m Budowa i materiały: - Wkładka wewnętrzna wykonana z gumy syntetycznej EPDM lub równoważnej, wulkanizowanej na gorąco z oplotem - Oplot zewnętrzny wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości - Oplot zawierający nici fluorescencyjne zapewniające widoczność węża w dymie oraz ciemnościach – kolor żółty lub pomarańczowy - Oplot okrągłotkany Parametry ciśnieniowe: - Ciśnienie robocze: co najmniej 20 bar (2,0 MPa) - Ciśnienie rozrywające: co najmniej 60 bar (6,0 MPa) Właściwości użytkowe: - Wysoka odporność na przecieranie, przebicia oraz na działanie czynników atmosferycznych - Odporność na starzenie, ozon i promieniowanie UV - Zakres temperatury pracy: od –40°C do +100°C Łączniki: - Łączniki STORZ 75 wykonane z aluminium - Łączniki zamontowane fabrycznie przez producenta Masa: - Masa odcinka 20 m z łącznikami aluminiowymi STORZ: nie więcej niż 11,0 kg 3. Certyfikacja i wymagania formalne - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad - Wąż musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB - Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy - Oznaczenie trwałe z danymi producenta, średnicą, rokiem produkcji

11) Zestaw akumulatorowych elektronarzędzi 18 V – 9 szt. 1. Przeznaczenie Przedmiotem zamówienia jest profesjonalny zestaw akumulatorowych elektronarzędzi 18 V z bezszczotkowymi silnikami, przeznaczony do użytku przez jednostki straży pożarnej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w szczególności przy pracach rozbiórkowych, wyważaniu, cięciu, wierceniu i szlifowaniu elementów konstrukcji budowlanych. Wymóg kompatybilności akumulatorowej: Wszystkie narzędzia w zestawie muszą współpracować z tym samym systemem akumulatorów 18 V w ramach jednej platformy akumulatorowej. Dopuszcza się platformy różnych producentów, pod warunkiem że wszystkie 6 narzędzi oraz 2 akumulatory są wzajemnie wymienne w ramach zaoferowanej platformy. 2. Skład zestawu Zestaw musi zawierać łącznie 6 elektronarzędzi, 2 akumulatory, szybką ładowarkę oraz torbę transportową. 2.1. Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa 18 V - Maksymalny moment obrotowy: co najmniej 130 Nm - Prędkość bez obciążenia: bieg 1: 0–600 obr./min, bieg 2: 0–2 000 obr./min - Maksymalna zdolność wiercenia: drewno co najmniej 60 mm, mur co najmniej 13 mm, stal co najmniej 13 mm - Metalowy uchwyt wiertarski co najmniej 13 mm z szybkomocowaniem - Bezszczotkowy silnik elektryczny - Elektroniczny system bezpieczeństwa automatycznie wyłączający narzędzie w przypadku nagłego zablokowania osprzętu - Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora - Masa z akumulatorem 5 Ah: nie więcej niż 2,5 kg 2.2. Klucz udarowy ½″ akumulatorowy 18 V - Maksymalny moment obrotowy: co najmniej 280 Nm - Co najmniej 3 tryby pracy z regulacją momentu - Kwadratowy napęd ½″ 2.3. Pilarka tarczowa akumulatorowa 18 V - Bezszczotkowy silnik elektryczny - Średnica tarczy: co najmniej 50 mm (tarcza do drewna i materiałów drewnopochodnych w zestawie) - Regulacja głębokości cięcia i kąta ukośnego - Stopa z możliwością regulacji kąta cięcia (min. 45°) 2.4. Piła szablasta (recipro) akumulatorowa 18 V - Przeznaczona do prac rozbiórkowych i cięcia różnych materiałów - Szybkomocowanie brzeszczotu - Stopka ograniczająca głębokość cięcia 2.5. Szlifierka kątowa akumulatorowa 18 V, tarcza 125 mm - Bezszczotkowy silnik elektryczny - Średnica tarczy roboczej: 125 mm - Gwint wrzeciona: M14 2.6. Latarka LED akumulatorowa 18 V - Źródło światła: LED - Możliwość zasilania z akumulatora 18 V z zestawu 3. Akumulatory i ładowarka - 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,0 Ah – z elektronicznym monitorowaniem ogniw, wskaźnikiem naładowania i zabezpieczeniami przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem - Szybka ładowarka kompatybilna z akumulatorami 18 V – możliwość ładowania akumulatorów z różnych narzędzi tej samej platformy 4. Wyposażenie standardowe zestawu - 6 elektronarzędzi - 2 akumulatory 18 V / 5,0 Ah - Szybka ładowarka - Torba transportowa 5. Wymagania dodatkowe - Wszystkie narzędzia fabrycznie nowe, wolne od wad - Instrukcja obsługi w języku polskim dla każdego narzędzia - Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy - Wykonawca zapewni dostęp do autoryzowanego serwisu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej