Załącznik nr 10 do SWZ

Rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14.

Kryteria oceny równoważności

| Lp. | Nazwa produktu | Cechy równoważne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II z dodatkiem uszczelniającym np. Hydrostop | - dobra penetracja w otaczające materiały minimum 5cm - mrozoodporna, przyczepna i wytrzymała - wodoszczelna na minimum 100m słupa wody - zaprawa odporna na wody gruntowe XA2 - odporna na pH > 4,5 do pH 12,5, ścieki bytowe i oleje, roztwór cukru - paroprzepuszczalna - łatwa w stosowaniu, ekologiczna |
| 2 | Powłoka hydroizolacyjna - np. Hydrostop | - hydrofobizuje podłoża mineralne - zachowuje paroprzepuszczalność - znacząco redukuje nasiąkliwość |
| 3 | Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie cienkospoinowej (klejonej) | - norma zharmonizowana EN771-4:2011+A1 - klasa wytrzymałości na ściskanie [N/mm²]15 - współczynnik przewodzenia ciepła λ10, dry0,55 W/(m∙K) - reakcja na ogień klasa A1 (niepalny) |
| 4 | Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. Do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejonej) | - szerokość ok.0,12m - długość/głębokość ok 0,33m - wysokość ok. 0,2m |
| 5 | Klapa ppoż. Z siłownikiem elektrycznym typ CU-LT- 200x200BFL 230 | Prostokątna przeciwpożarowa klapa odcinająca o odporności ogniowej do 120 minut. Cienka przegroda oraz lokalizacja mechanizmu napędowego poza obudową zapewniają niewielką stratę ciśnienia przy przepływie powietrza. Klapa dostępna jest z wysokością od 100 mm. Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. |
| 6 | Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym z nagrzewnicą wodną i automatyką typ VUT 600 PW EC | - materiał obudowy: stal malowana proszkowo - sposób montażu: podłogowy lub ścienny - wymiennik: obrotowy - materiał wymiennika: aluminium - efektywność rekuperacji: do 90% - wentylatory: EC - filtry: nawiew G4, F7 /wywiew G4 |
| 7 | 1083/55 Dekoder dla 4 użytkowników do systemu 2VOICE | - 4 wyjścia, jedno wejście i jedno wyjście bezpośrednie - zasilanie 36-48V DC - pobór prądu 9mA max - zabezpieczenie PTC - temperatura pracy -100C - +500C Normy EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 |
| 8 | Miska ustępowa dla niepełnosprawnych KOŁO NOVA PRO M33500000 | - miska ustępowa dla niepełnosprawnych lejowa, wisząca |
| 9 | Stelaż podtynkowy dla niepełnosprawnych KOŁO GT 40 opcja smart fresh | stelaż podtynkowy dla niepełnosprawnych - szerokość ok. 40 cm - wysokość 113-133 - głębokość 15-23,5 cm - przycisk spłukujący |
| 10 | Lustro LU 10B YLENIA - MERIDA | Lustro uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia, 50x60 cm do toalet dla niepełnosprawnych |
| 11 | Stelaż podtynkowy KOŁO TECHNIC GT 40 99440-000 | Stelaż podtynkowy: - wysokość 113-133 cm, - głębokość 15-23,5 cm, przycisk spłukujący, wymiary ok. 240x150x6 mm |
| 12 | Miska KERAMAG model KING | Miska ustępowa lejowa wisząca |
| 13 | Brodzik KOŁO STANDARD PLUS XBN 1480000 | Brodzik półokrągły: - wymiar ok. 80x80 cm, - głębokość ok. 9 cm, - odpływ ok. 52 cm - wysokość ok. 20, 5 cm - brodzik ze zintegrowaną obudową |
| 14 | Dozownik mydła MERIDA UNIQUE | Dozownik mydła: - mydło dozowane w postaci piany, - wydajność - ponad 2000 porcji piany z jednego wkładu z mydłem, - wkład zabezpiecza przed skażeniem zawartości, - kolor biały, - okienko do kontroli poziomu mydła - wykonanie z tworzywa ABS, - zamykany na kluczyk |
| 15 | Pojemnik na ręczniki papierowe MERIDA COMO | Pojemnik na ręczniki papierowe: - możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20,5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm, - kolor biały, - wykonany z tworzywa ABS, - okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, - reduktor niepozwalający na samoistne wypadanie papieru - zamykany na kluczyk |
| 16 | Dźwig - winda platforma hydrauliczna HOME LIFT by GMV | Typ windy nieprzelotowy - udźwig ok. 400 kg - ilość osób do 5 - struktura kabiny stal malowana Polimod kolor szary - panele kabiny stal malowana Polimod - podłoga PVC - lustro ½ Ścian - oświetlenie LED Drzwi: - wymiary ok. 900*2000 mm - rodzaj teleskopowe - materiał stal malowana Polimod - drzwi szybowe w piwnicy ognioodporne w klasie EI60 Agregat: - moc napędu ok. 2,2kW - sterowanie mikroprocesorowe - tryb jazdy zbiorczość dół -maszynownia szafa prefabrykowana typ HL – |
| 17 | Płyty akustyczne dekoracyjne dwuwarstwowe z wełny HERADESIGN | Płyty akustyczne dekoracyjne: - dwuwarstwowe z wełny drzewnej łączonej magnezytem + wełna mineralna skala 90 kg/m3 40mm - klasa pochłaniania A dla dystansu 200mm - szerokość włókna 1mm - wymiar paneli ok. 1200x600 - grubość 25 mm - tolerancja +/- 1 mm - duża odporność na uszkodzenia mechaniczne (klasa 1A) - krawędź opuszczona o 15 mm w stosunku do konstrukcji - niska emisyjność cząstek stałych - kolor naturalny drewna malowanie fabryczne na kolor zbliżony do RAL 1014 - możliwość odświeżania bez znacznych strat w pochłanianiu hałasu (trwałość funkcji akustycznej) |
| 18 | Stolarka okna ALUPLAST THERMO LUX | - PCV w kolorze białym, - ilość komór 6 - system uszczelniania środkowe 3 uszczelki - system wzmocnienia stal - współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m*K - wymienne uszczelki: tak |
| 19 | Zaprawa reprofilacyjna typu PCC | Baza chemiczna cementu, kruszywa i domieszek. Grubość warstwy 10 do 50 mm Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach ~ 8,5 MPa Wytrzymałość na nacisk po 24 godzinach ~ 10 MPa; po 7 dniach ~ 40 MPa; po 28 dniach ~ 50 MPa Zachowanie się podczas skurczu < 1 mm/m (po 90 dniach) Moduł E ~ 30 GPa Kapilarna absorpcja wody ~ 0,10 kg*m²*h0,5 Odporność na szok termiczny. Przy naprężeniach w cyklach zamrażania i rozmrażania: ~ 2,0 MPa. Przyczepność zaprawy po 28 dniach ok. 2 MPa Klasa odporności ogniowej Euro klasa A1 |
| 20 | Centrala podwieszana z odzyskiem ciepła typ WUT 600 PW firmy VENTS | - materiał obudowy: stal malowana proszkowo - sposób montażu: podłogowy lub ścienny - wymiennik: obrotowy - materiał wymiennika: aluminium - efektywność rekuperacji: do 90% - wentylatory: EC - filtry: nawiew G4, F7 /wywiew G4 |
| 21 | Centrala dachowa z odzyskiem ciepła typ BD1 firmy VBW | - wersja zewnętrza, - wyposażenie: dach, czerpnia oraz wyrzutnia (odporne na warunki atmosferyczne oraz korozję), - certyfikaty i atesty: Eurovent, PZH, TÜV, ISO 9001, - poszycie zewnętrzne: odporne na warunki atmosferyczne i korozję |
| 22 | Kratka nawiewna i wyciągowa np. typ KSH firmy RDJ Włocławek | - materiał: blacha ocynkowana, - lakierowanie proszkowe: biały- RAL 9003, - ręczna regulacja kąta nachylenia, - posiada przepustnicę przeciwbieżną |
| 23 | Izolacja cieplna do rur z pianki z folią wewnętrzną i zewnętrzną typu Termoflex i Armstrong - Tubolit 25 mm | - materiał: pianka na bazie polietylenu - przewodność cieplna: ≤ 0,040Klasa reakcji na ogień (klasa palności)E |
| 24 | Ogranicznik przepięć kl. II DEHNguard typ 275 | - sposób montażu szyna montażowa DIN 35 mm ze stykiem do zdalnej sygnalizacji układ sieci TNTyp 2 - przekrój przewodu przyłączanego (elastyczny, wielodrutowy) [mm2] do 25 - przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy) [mm2] do 35 Znamionowe napięcie AC [V] 230 Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) [kA] |
| 25 | Przepusty kablowe (TUDX RAYCHEM) | - materiał: TPE - stopień ochrony: IP54 |
| 26 | Rury ochronne np. DVK | - gatunek materiału polietylen (PE) - grubość ściany: 7.5 mm - struktura a - karbowana zewnętrznie, gładka wewnętrznie |
| 27 | Bloczki silikatowe SILKA M25 | Bloczki o gr. 24 cm, o gęstości 1800 kg/m3, klasy 20/25, λ=0,65 W/m*K średnia wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotności ustabilizowanej 6+-2% 20/25 N/mm2 współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym i temperaturze +100C λ-0,65 W/m*K izolacyjność akustyczna: ściany wewnętrzne Ra1=57dB ściany zewnętrzne Ra2=54 dB dyfuzja pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego μ=5/25 przepuszczalność pary wodnej δ=0,08/0,4-10-10 kg/(m*s*Pa) reakcja na ogień klasa A1 (niepalny) mrozoodporność 50 cykli cechy szczególne produktu: blok profilowany na pióro i wpust murowanie na zaprawie do cienkich spoin |