Załącznik nr 7 do SWZ

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Modernizacja placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 7 w Białymstoku ul. Warszawska 74A – w formule projektuj i buduj

Zamawiający: MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Kody CPV:

45 11 27 23 – 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37 53 52 00 – 9 Wyposażenie placów zabaw

71 32 00 00 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71 24 80 00 – 8 Nadzór  nad  projektem i dokumentacją

Spis zawartości:

- Część opisowa

- Część graficzna

Opracowała: Izabela Konecka

Luty 2026 r.

- Część opisowa

## Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz modernizację placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 7, ul. Warszawska 75A w Białymstoku.

Teren inwestycji obejmuje działki nr 1098/2, 1098/4, 1098/5, 1098/6, obręb 0017 – Bojary, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej) zatwierdzony uchwałą Nr XLIX/748/18 Rady Miasta Białystok z dnia 07.05.2018 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw 2026.

## Zakres zamówienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej:

- projekt zgłoszeniowy (3 egz.),

- projekt wykonawczy (3 egz.),

- szczegółowy przedmiar robót ( 1 egz.),

- kosztorys uproszczony (1 egz.),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (1 egz.),

- wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf* i DWG*, a przedmiar i kosztorys w formacie excel*, PDF* i ath*, ( 1 egz.),

- inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycji (3 egz., przy konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem i wywozem oraz projekt nasadzeń zastępczych),

- skuteczne zgłoszenie robót w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

- wykonanie robót budowlanych.

## Modernizacja placu zabaw

- Uporządkowanie urządzeń zabawowych w ogródku przedszkola w celu wydzielenia dwóch stref: jednej przeznaczonej dla młodszych i jednej dla starszych dzieci zgodnie z rys. nr 2 w części graficznej.

- Przeniesienie w strefie przeznaczonej dla młodszych dzieci jednej zjeżdżalni, oraz dwóch bujaków: konika i słonia.

- Dostawa i montaż żagla przeciwsłonecznego w strefie przeznaczonej dla młodszych dzieci, zapewniającego jak największe zacienienie:

- wymiary ok. 6,00 x 8,00 m, z zestawem do mocowania na słupach, maszt z szyną do regulacji wysokości,

- elementy cieniujące żagli z tworzywa sztucznego oddychającego (polietylenu),

- tkanina zacieniająca oraz blokująca promienie słoneczne,

- tkanina o wysokiej gęstości, odporna na promieniowanie UV, odporna na pleśń 
i zabrudzenia, wzmocniona taśmą wzdłuż brzegów, nadająca się do prania, o eleganckim i estetycznym wyglądzie,

- montaż tkaniny z odpowiednim spadkiem, aby umożliwić prawidłowy odpływ wody podczas ulewnego deszczu,

- elementy metalowe winny być wykonane z rur stalowych o przekroju nie mniejszym niż ø 70,00 mm i grubości min. 3,00 mm ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo, bądź ze stali nierdzewnej lub według specyfikacji i obliczeń producenta, nie gorszych 
niż wymagania Zamawiającego (przekroje elementów muszą spełniać warunek nośności dla obowiązujących norm, zgodnie z deklaracją jakości i świadectwem dopuszczenia do stosowana przez producenta wybranego modelu),

- śruby zabezpieczone zaślepkami.

- liny, olinowania – polipropylenowe z rdzeniem stalowym, łączone elementami ozdobnymi o odpowiedniej wytrzymałości, zakończone aluminiową kauszą,

- wszelkie nakrętki i śrubki zagłębione lub pokryte zabezpieczającym kapselkiem w kolorze elementów (kapselki zabezpieczające zamontowane w sposób uniemożliwiający ich wyciągnięcie przez dzieci).

- Przeniesienie w strefie przeznaczonej dla starszych dzieci jednej huśtawki typu bocianie gniazdo, tak by stały obok siebie, jednej zjeżdżalni, jednego elementu mini wyspy, jednej zabawki manipulacyjnej (koło kwiatek) i bujaków sprężynowych zgodnie z rys. nr 2 w części graficznej.

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej:

- pod zjeżdżalnią i zabawką manipulacyjną, dwoma bujakami sprężynowymi oraz karuzelą w strefie przeznaczonej dla młodszych dzieci,

- siedmioma bujakami (strefa ruchowa – sprężynowce) oraz dwiema huśtawkami typu bocianie gniazdo w strefie przeznaczonej dla starszych dzieci.

Parametry nawierzchni:

- podbudowa przepuszczalna dla wody: warstwa filtracyjna z piasku o grubości min. 10,00 cm, warstwa kruszywa łamanego o grubości 15,00 cm wyrównana warstwą klińca grubości o min. 5,00 cm,

- warstwa amortyzująca SBR, grubości min. 35,00 mm,

- warstwa zewnętrzna EPDM, grubości 10,00 mm, poliuretanowa,

- kolor uzgodniony z Użytkownikiem

- Demontaż czterech bujaków.

- Wykonanie strefy bezpiecznej o nawierzchni piaskowej pod pozostałymi zabawkami.

Dostawa i montaż tablicy do pisania kredą (zestaw o wym. ok. 130,00 x 130,00 x 140,00 cm przeznaczony do użytkowania zewnętrznego) oraz ławki ogrodowej (stalowy stelaż ocynkowany ogniowo malowany proszkowo, siedzisko i oparcie z drewnianych desek z drewna liściastegoo gr. deski min. 4,5 cm, zaimpregnowanego i zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych i grzybów, długość  min. 2,00 m) i kosza na śmieci (o wysokości do 80 cm na fundamencie betonowym z wyjmowanym wkładem z e stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo, z możliwością stosowania worków na śmieci o pojemności min 30 l).

Grubość i obszar nawierzchni (wielkość stref bezpieczeństwa) należy dostosować do urządzeń placu zabaw zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177.

- Zakup:

- czterech wolnostojących ławostołów o wymiarach ok. 100,00 x 105,00 cm, konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo, siedziska i blat wykonany z drewna liściastego o gr. deski min. 4,50 cm zaimpregnowanego ze sfrezowanymi krawędziami, zabezpieczone przeciwogniowo oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i grzybów.

- ośmiu jeździków o wymiarach ok. 0,80 x 0,45 x 0,50 m z siedziskiem i kierownicą, o różnych kształtach (np. samochód, traktor, samochód policji, itp.),

- trzech domków wolnostojących, ogrodowych, wykonanych z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych, różnokolorowych z otwieranymi drzwiami i oknami (domek z ogrodzonym tarasem, domek ze stolikiem i domek szefa kuchni),

- kompletu składanych bramek do piłki nożnej o wymiarach 90,00 x 60,00 cm, konstrukcja z PVC, montowanej na kołki, odpornych na działanie czynników atmosferycznych,

- dwóch skrzyń wolnostojących do przechowywania pomocy do zabawy o wymiarach ok. 140,00 x 72,00 x 73,00 cm, wykonanych z tworzywa sztucznego.

## Zieleń:

Po zakończeniu prac zniszczoną nawierzchnię trawników należy wykonać od nowa lub jeżeli to możliwe poddać rekultywacji poprzez przygotowanie powierzchni gruntu, usunięcie kamieni i śmieci, rozłożenie ziemi urodzajnej pozbawionej zanieczyszczeń o grubości warstwy min. 10,00 cm oraz wysiać mieszanką nasion traw odpowiednią do miejsca, odporną na niesprzyjające warunki zewnętrzne. Przy odbiorze końcowym zieleńce mają być jednolicie zazielenione i pozbawione chwastów, bez „pustych” miejsc, trawa po min. pierwszym koszeniu, przy obrzeżach podłoże nawierzchni trawników obniżone o 5,00 cm.

## Tablice:

Tablica z regulaminem

Dwustronna tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw. Tablicę o powierzchni min. 50,00 cm x 70,00 cm przymocować uchwytami do stojaka z rur (konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo). Zapewnić możliwość odczytania treści tablicy bez szkieł korekcyjnych.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu ww. tablicy do akceptacji Zamawiającego.

Wzór tablicy regulaminowej:

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna ze stelażem o dofinansowaniu przedsięwzięcia z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw 2026” – zgodnie z określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.07.2023 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 1471).

Tablica o wymiarach 240,00 x 120,00 cm wykonana z materiału trwałego (stal ocynkowana, dibond), odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz zapewniającego czytelności i wysoki poziom estetyczny tablicy, zamontowana trwale do podłoża.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu ww. tablicy do akceptacji Zamawiającego.

Wzór tablicy informacyjnej:

NAZWA FUNDUSZU – FUNDUSZ PRACY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU „AKTYWNE PLACE ZABAW” 2026

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do prac projektowych należy dokonać pomiarów w naturze.

- Opracowując koncepcję oraz dokumentację projektową należy mieć na uwadze kolizje planowanej inwestycji z sieciami i instalacjami uzbrojenia terenu, w przypadku kolizji należy uzyskać od gestorów warunki zabezpieczenia oraz prowadzić roboty w sąsiedztwie ze szczególną ostrożnością.

- Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wszystkie prace związane z zabezpieczeniem drzew na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pnia, podwiązanie gałęzi, itp.).

- Po  wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu przyległego oraz odtworzenia stanu pierwotnego na własny koszt.

- Wytwórcą i posiadaczem odpadów w postaci złomu (stal/żelazo) powstałych w trakcie realizacji robót jest Miasto Białystok, w imieniu którego działa Urząd Miejski w Białymstoku.

- Beton niezbrojony winien być przewieziony na bazę Zamawiającego zlokalizowaną przy 
ul. Produkcyjnej 84B (klasyfikacji dokonuje przedstawiciel Zamawiającego na placu budowy). Odpady nienadające się do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest zutylizować we własnym zakresie. Dowody potwierdzające utylizację Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.

- Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją winny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć 
do minimalizacji odpadów, a także ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych 
do atmosfery.

- Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć na składowisko, część po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą być estetyczne, pasujące do siebie kolorystycznie, a zastosowane rozwiązania powinny być najkorzystniejsze dla Zamawiającego z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego.

- Zarówno plac zabaw, jak i tablica regulaminowa muszą spełniać normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177, należy przedstawić certyfikat tzw. kontroli pomontażowej placu zabaw po wyposażeniu i wykonaniu nawierzchni potwierdzający spełnienie powyższych norm.

- Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu robót należy wykonać zdjęcia placu zabaw.

- Jeżeli obowiązujące przepisy będą sprzeczne z propozycją wskazaną w załączniku graficznym „Po modernizacji”, należy traktować je wówczas poglądowo.

## Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji terenu i obiektów na nim się znajdujących (łącznie z drzewami i krzewami) w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności, w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

- jakość wykonania robót i dokładność montażu.

## Wymagania szczegółowe:

- w odniesieniu do przygotowania terenu (robót):

W razie kolizji z istniejącą infrastrukturą uzyskać od jej gestorów warunki przebudowy.

- w odniesieniu do konstrukcji:

Wykonane roboty winny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418
z późn. zm.), a materiały użyte do budowy obiektów powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty.

- zagospodarowanie terenu:

Przy projektowaniu placu zabaw należy dowiązać się do istniejących elementów zagospodarowania terenu. Prowadzone prace należy wykonać w sposób niepowodujący narażenia na uszkodzenie istniejących elementów zagospodarowania znajdujących się w pobliżu terenu budowy. Po wykonaniu robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy. Dostosować wykonywane elementy do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni chodników, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych. Zniszczone nawierzchnie chodników 
czy trawników poza inwestycją Wykonawca odtworzy na własny koszt.

## Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- innych przepisów i norm budowlanych, związanych z planowaną inwestycją;

- wynikające z obowiązujących przepisów prawa (materiały użyte do budowy obiektów powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

z up. PREZYDENTA MIASTA

Marzena Dorota Pul

Dyrektor

Departamentu Inwestycji

- Cześć graficzna