Załącznik nr 7 do SWZ / 3 do umowy nr DIN-II.272. … .2026

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Opracowanie dokumentacji projektowej i montaż żagli przeciwsłonecznych na terenie:

1. Przedszkola Samorządowego Nr 32 w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 55 i Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, ul. Krakowska 19 – część I

2. Przedszkola Samorządowego Nr 47 w Białymstoku, ul. Św. Wojciecha 14 i Przedszkola Samorządowego Nr 77  w Białymstoku, ul. Rumiankowa 15 – część II

3. Zespołu Przedszkoli Nr 3 w Białymstoku: Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku, ul. Wierzbowa 21A, Przedszkole Samorządowe Nr 29 w Białymstoku, ul. Władysława Broniewskiego 25, Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku, ul. Antoniukowska 9 – część III

4. Szkoły Podstawowej Nr 44 w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 i Przedszkola Samorządowego Nr 65 w Białymstoku, ul. Łagodna 12 – część IV

Zamawiający: MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

71 22 00 00 – 6  Usługi projektowania architektonicznego

45 11 27 23 – 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Opracowała: Elżbieta Zdanowicz

kwiecień 2026 r.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa obiektów małej architektury polegająca na montażu nowych żagli przeciwsłonecznych 
nad urządzeniami zabawowymi i terenami zielonej rekreacji istniejących placów zabaw 
w placówkach oświatowych wskazanych dla każdej z części zamówienia.

zdjęcie poglądowe

- Zakres prac projektowych oraz robót budowlanych obejmuje:

            - opracowanie dokumentacji projektowej zacienienia części placu zabaw lub terenu zielonej rekreacji w poszczególnych placówkach oświatowych, 1 lub 2 żaglami przeciwsłonecznymi, każdy żagiel o wymiarach 5 m x 5 m, z tkaniny zacieniającej, zgodnie z  poniższą tabelką:

| Część zamówienia | Obiekty | Ilość żagli [szt] | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku | 2 | 50 |
|  | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku | 2 | 50 |
| II | Przedszkole Samorządowe Nr 47 w Białymstoku | 2 | 50 |
|  | Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku | 2 | 50 |
| III | Przedszkole Samorządowe nr 28 w Białymstoku | 1 | 25 |
|  | Przedszkole Samorządowe nr 29 w Białymstoku | 1 | 25 |
|  | Przedszkole Samorządowe nr 44 w Białymstoku | 1 | 25 |
| IV | Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku | 2 | 50 |
|  | Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku | 2 | 50 |
| Razem |  | 15 | 375 |

            - dostawę i montaż na terenie każdej placówki 1 lub 2 żagli przeciwsłonecznych z tkaniny zacieniającej;

            - dostawę i montaż masztów/słupów:

  - umieszczonych na tulejach ziemnych z pokrywami w przypadku potrzeby szybkiego demontażu,

  - z możliwością zablokowania słupa w tulei przed wyciągnięciem masztu,

- z możliwością regulacji wysokości i naprężenia żagla oraz zdjęcia tkaniny zacieniającej na okres zimowy,

- uporządkowanie terenu i odtworzenie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu po zakończeniu robót.

zdjęcie poglądowe

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Elementy cieniujące żagli z tworzywa sztucznego oddychającego (polietylenu), gramatura tkaniny min. 270 g/m2. Tkanina zacieniająca, przepuszczająca wodę, blokująca promienie słoneczne w zakresie od 77 do 96%.

- Tkanina o wysokiej gęstości, odporna na promieniowanie UV, blokująca od 91% 
do 98,8% szkodliwych dla człowieka promieni UV (w zależności od koloru), odporna 
na pleśń i zabrudzenia, wzmocniona taśmą wzdłuż brzegów, nadająca się do prania, 
o eleganckim i estetycznym wyglądzie.

- Montaż tkaniny z odpowiednim spadkiem, aby umożliwić prawidłowy odpływ wody podczas ulewnego deszczu.

- Elementy metalowe winny być wykonane z rur stalowych o przekroju nie mniejszym niż ø 70 mm i grubości min. 3 mm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, bądź ze stali nierdzewnej, lub według specyfikacji i obliczeń producenta, nie gorszych niż wymagania Zamawiającego. Przekroje elementów muszą spełniać warunek nośności 
dla obowiązujących norm, zgodnie z deklaracją jakości i świadectwem dopuszczenia 
do stosowana przez producenta wybranego modelu.

- Łańcuchy winny być wykonane ze stali nierdzewnej. Łańcuchy - kalibrowane ze stali nierdzewnej o krótkich ogniwach.

- Śruby powinny być zabezpieczone zaślepkami.

- Liny, olinowania - liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, łączone elementami ozdobnymi o odpowiedniej wytrzymałości, zakończone aluminiową kauszą.

- Wszelkie nakrętki i śrubki zagłębione lub pokryte zabezpieczającym kapselkiem 
w kolorze elementów. Kapselki zabezpieczające muszą być zamontowane w sposób uniemożliwiający ich wyciągnięcie przez dzieci.

- Farby i lakiery budowlane, niezależnie od ich rodzaju, powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie.

- Urządzenia powinny posiadać niezbędne świadectwa dopuszczenia do użytkowania,  certyfikaty jakości i normy  PN-EN 1176-1:2017-12.

- Maszty należy usytuować poza strefami bezpieczeństwa urządzeń zabawowych,
nad którymi montuje się żagle cieniujące oraz poza strefami bezpieczeństwa urządzeń znajdujących się w pobliżu.

Uwaga:

- Roboty budowlane będą wykonywane w miejscach publicznych, na terenach czynnych obiektów.

- Wykonanie robot najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych wykonawca winien planować w uzgodnieniu z dyrekcją placówek.

- Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- innych przepisów i norm budowlanych, związanych z planowaną inwestycją;

- wynikające z obowiązujących przepisów prawa (materiały użyte do budowy obiektów powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

z up. PREZYDENTA MIASTA

Marzena Dorota Pul

Dyrektor Departamentu Inwestycji