Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

NOSZE MEDYCZNE SKŁADANE W KRZESŁO 
– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nosze powinny pełnić funkcje zarówno noszy, jak i krzesełka.

- Powinny być wykonane ze stelażu aluminiowego, być trwałe i odporne na obciążenia, a jednocześnie lekkie i łatwe do przenoszenia.

- Nosze powinny być wyposażone w dwa gumowe pełne (niepompowane) kółka, ułatwiające transport. Koła nie powinny rysować podłoża, średnica kół min. 15 cm.

- Obszycie noszy - materiał wykonany z PCV, wodoodporny, łatwy do utrzymania w czystości.

- Obszycie noszy powinno mieć możliwość szybkiego ściągnięcia materiału.

- Nosze powinny w komplecie zawierać dwa pasy spinające osobę transportowaną.

- Wymiary noszy złożonych max.: 105 x 55 x 22 cm.

Wymiary noszy po rozłożeniu min.: 188 x 50 x 15 cm.

- Max. obciążenie noszy do 160 kilogramów.

- Nosze  powinny posiadać możliwość złożenia na pół.