Załącznik nr 3 do SWZ

(załącznik do umowy)

OBU-IV.271.15.2026

Część I i II zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SAMOCHÓD nr 1  i  nr 2

  - samochód z homologacją osobową do 3,5T,
rodzaj nadwozia: zamknięte, 5-drzwiowe, segment B

  - rok produkcji i modelowy: 2025 lub 2026

  - wyposażony w silnik elektryczny o mocy min. 120 kW

  - ładowarka pokładowa 3 fazowa min. 11 kW

  - bateria o pojemności min. 75 kWh

  - zasięg na jednym pełnym ładowaniu (wg normy WLTP) – min. 500 km

  - maksymalne zużycie energii w cyklu mieszanym (wg normy WLTP) – 18 kWh/100 km

  - układ ładowania: adaptacyjny jedno-trójfazowy, możliwość ładowania ze standardowego gniazda domowego 230V (przewód będący wyposażeniem pojazdu)

  - technologia umożliwiająca dwukierunkowy przepływ energii, w tym do urządzeń zewnętrznych i innych pojazdów (adapter V2L – gniazdo 230V będący wyposażeniem pojazdu)

  - technologia odzyskiwania energii z hamowania

  - fabryczna pompa ciepła

  - liczba miejsc wraz z kierowcą: 5

  - kolor: odcień srebrnego/szarego/zielonego/niebieskiego

  - wyposażenie dodatkowe

- centralny zamek, immobiliser, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania

- min. przednie poduszki oraz kurtyny powietrzne kierowcy i pasażera

- fabryczne czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu

- fabryczna kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem

- asystent pasa ruchu, tempomat adaptacyjny

- system powiadamiania ratunkowego e-Call

- system monitorowania martwego pola

- system autonomicznego hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych

- reflektory w technologii full led
- elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

- podgrzewane lusterka boczne, elektrycznie sterowane i składane

- elektrochromatyczne lusterko wsteczne

- klimatyzacja elektroniczna

- komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny), fabryczny wyświetlacz head-up
- fabryczny radioodtwarzacz z systemem bluetooth z wyświetlaczem min. 12 cali, z oryginalnym 
  systemem Android/ Apple Car

- tapicerka w kolorze ciemnym

- fotel kierowcy i pasażera  z regulacją wysokości, podłokietnik w fotelu kierowcy i pasażera, fotel 
   kierowcy elektrycznie regulowany

- asymetrycznie składane oparcie tylnej kanapy

- opony letnie (klasa premium) na felgach aluminiowych min. 19” + opony zimowe (klasa premium)

- dywaniki podłogowe gumowe w przestrzeni pasażerskiej

- kompletny system bagażnika dachowego (obejmujący relingi dachowe, belki bazowe, boks dachowy)

- hak holowniczy

  - pozostałe wymogi:

- fabrycznie nowy

- nieuszkodzony

- sprawny technicznie (ważne badania techniczne na co najmniej 3 lata)

- przystosowany do przewozu min. 5 osób

- wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego

- maksymalny przebieg samochodu – 50 km

- książka pojazdu i homologacja

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Klim