Załącznik 1

|  | ## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- | --- |

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego  pojazdu typu pick-up, o DMC do 3.5T z napędem ON lub hybrydowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.

Kod CPV – 34131000-4 – Pojazd typu pick-up

Parametry wymagane:

- Pojazd typu pick-up o DMC do 3500 kg.

- Ładowność minimum 850 kg (+/- 10 %).

- Silnik o napędzie ON lub hybrydowy typu Plug-in.

- Moc silnika/silników minimum 163 kM.

- W przypadku napędu hybrydowego pojazd wyposażony w kabel ładowania pojazdu typu 2 (minimum 22 kW), 400 V – 32 A, długość minimum 5m.

- Pojemność akumulatora/akumulatorów trakcyjnych w przypadku pojazdów z napędem hybrydowym minimum 11 kWh.

- Układ napędowy pojazdu 4x4.

- Skrzynia biegów automatyczna.

- Pojazd z homologacją do holowania przyczepy o masie do 3500 kg.

- Pojazd wyposażony w hak holowniczy o uciągu do 3500 kg.

- Pojazd wyposażony w komputer pokładowy z obsługą w języku polskim (minimum: funkcja zasięgu, chwilowe i średnie zużycie energii, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna).

- Fabryczne radio z obsługą: bluetooth, aplikacji Android Auto/Car Play, bezprzewodowego zestawu GSM, ze złączem USB.

- Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach.

- Kabina 4-osobowa lub 5-osobowa wyposażona w klimatyzację.

- Pojazd wyposażony w 4 szt. drzwi.

- Fotel kierowcy ergonomiczny z regulowanym położeniem i wyposażony w zagłówek.

- Zamontowane pokrowce na fotelach.

- Poduszka powietrzna dla kierowcy.

- Minimum 1 gniazdo 12 V w kabinie. Zamawiający dopuszcza gniazdo USB.

- Dywaniki gumowe.

- Pojazd wyposażony w 2 kpl. kluczyków, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, kamizelkę ostrzegawczą, apteczkę samochodową.

- Kamera cofania zintegrowana z wyświetlaczem radia.

- Czujniki parkowania przód i tył.

- Pojazd wyposażony w  centralny zamek z dwoma pilotami, dwoma kluczykami, immobilizer oraz alarm.

- Pojazd wyposażony w reflektory halogenowe wraz ze światłami do jazdy dziennej. Zamawiający dopuszcza reflektory w technologii LED.

- Kolor pojazdu dowolny.

- Kolor podwozia dowolny.

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem przystosowany do ruchu prawostronnego.

- Układ hamulcowy wyposażony w system ABS, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC,     układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach HSA.

- Pojazd wyposażony w opony wielosezonowe.

- Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik jak dla opon kół przednich) zamocowane na pojeździe         lub dostarczone z pojazdem. Zamawiający dopuszcza zestaw do naprawy opon.

- Lusterka pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami, wsteczne podgrzewane i elektrycznie     sterowane.

- Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażera.

- Pojazd wyposażony w komplet kluczy podręcznych i lewarek.

- Pojazd wyposażony w zamontowany  rejestrator jazdy przód.

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

- Pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.

- Gwarancja minimum:

  - a) 24 miesiące na kompletny pojazd bez limitu kilometrów, liczona od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

  - b)  na akumulator/akumulatory trakcyjne 8 lat lub 160 000 km, w zależności co nastąpi wcześniej.

- Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 502).

- Pojazd musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie: BHP, ppoż., ergonomii oraz muszą posiadać oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zastrzega możliwość umieszczenia na pojeździe stanowiącym przedmiot zamówienia logotypów Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, że nie spowoduje to utraty bądź ograniczenia uprawnień gwarancyjnych na przedmiot zamówienia. Wykonawca do 30 dni od zawarcia umowy przekaże do Koordynatora umowy ze strony Zamawiającego szczegółowe wymiary powierzchni możliwej do oznakowania przez Zamawiającego dla dostarczanych pojazdów.

- Zamawiający zastrzega możliwość doposażenia pojazdu w system monitoringu pojazdu. Wykonawca oświadcza, że wyrazi zgodę na doposażenie bez utraty bądź ograniczenia uprawnień gwarancyjnych na przedmiot zamówienia.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 projektowanych postanowień umowy          wykonawca udzieli Zamawiającemu ograniczonej autoryzacji na wykonywanie prac obsługowo- naprawczych dla pojazdów mających na celu utrzymanie dostarczonych pojazdów w bieżącej eksploatacji. Wszystkie naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez serwis producenta pojazdów. Poprzez prace obsługowo-naprawcze Zamawiający przyjmuje prace tj.:, wymianę piór wycieraczek, wymianę żarówek, kontrolę płynów eksploatacyjnych, układu zawieszenia                              i kierowniczego.

Wymagania ogólne dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

- Dostarczenie pojazdów na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie m. st. Warszawy zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, jednak nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Przeprowadzenie szkolenia z obsługi i bezpiecznego eksploatowania pojazdów z uwzględnieniem omówienia interwałów i zakresów przeglądów okresowych – min. 2 osoby wskazane przez Zamawiającego. Fakt przeprowadzenia szkolenia zostanie potwierdzony protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym przez koordynatorów realizacji umowy.

- W dniu dostawy (odbioru) pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- instrukcje obsługi, eksploatacji w wersji elektronicznej (dokumentacja w języku polskim)

- komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu,

- świadectwo zgodności WE typu pojazdu wraz z oświadczeniem zawierającym dane                                     i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne                    do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez Dyrektora TDT wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu oraz decyzją o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, jeżeli dopuszczenie jednostkowe pojazdu zostało wydane przez inny organ Państwa Członkowskiego UE,

- książkę gwarancyjną,

- wykaz zawierający adres, kontakt i nazwę minimum 1 autoryzowanej przez producenta pojazdu stacji obsługi zapewniającej naprawę pojazdu, zlokalizowanej na terenie m. st. Warszawy lub w odległości do 20 km od granicy administracyjnej miasta,

- dokument zawierający pełną i szczegółową specyfikację techniczną pojazdu, dodatkowo harmonogramy i zakresy przeglądów łącznie z charakterystyką materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji jak i po jej zakończeniu oraz niezbędne dane regulacyjne,

- Odbiór pojazdu będzie następował po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentów wymienionych w pkt.3. Odbiór nastąpi w oparciu o podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru jakościowego.

- Warunek lokalizacji autoryzowanych przez producenta stacji obsługi, o których mowa w pkt. 3 ppkt. e) w odległości do 20 km od granic administracyjnych m. st. Warszawy Zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy dostarczonym pojazdem będzie można dojechać do wskazanych stacji (każdej odrębnie), poruszając się drogami publicznymi oraz pokonując od granicy administracyjnej do wskazanej lokalizacji dystans do 20 km. Zamawiający dokona sprawdzenia    w oparciu o ogólnodostępne źródła, tj. dostępne mapy.

- Przedmiot dostawy nie może zawierać prototypowych rozwiązań dostosowujących przedmiot zamówienia do wymogów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania oględzin przedmiotu zamówienia i konsultacji technicznych, w celu wyeliminowania prototypowych rozwiązań na każdym etapie produkcji pojazdu na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian i modernizacji konstrukcyjnych dostarczonych pojazdów lub ich podzespołów i części, w tym oprogramowania to Wykonawca przekaże na swój koszt do Zamawiającego niezbędne nowe narzędzia. Powyższa zasada obowiązuje przez cały okres eksploatacji zakupionych pojazdów.