# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Malowanie 3 szt. klatek schodowych wraz z wymianą 4 szt. drzwi do klatek schodowych, montażem kanałów teletechnicznych w budynku przy ul. Cicha 17-21 w Tychach.

Klatka ul. Cicha 21 zakres do wykonania:

- Parter przy wejściu do klatki lamperia do wys. 1,30 m ułożenie płytek ceramicznych na powierzchni ok. 13 m2.

- Pozostała lamperia malowanie olejne.

- Pozostałe powierzchnie ścian i sufitów 2- krotne malowanie emulsyjne.

- Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej na stalowe lub aluminiowe wraz z  wymianą wkładki i dorobieniem 17szt. kluczy.

- Wymiana krat - 2 szt. okien balkonowych na klatce schodowej oraz wykonanie kraty na oknie ostatniego piętra we wnękach okiennych z możliwością otwierania do mycia okien.

- Wymiana drzwiczek tablic elektrycznych.

- Odmalowanie balustrad oraz grzejników .

- Montaż kanałów teletechnicznych pionowych min. szer. 13 cm na głębokość 6,5 cm

- Montaż kanałów teletechnicznych poziomych min. szer. 6 cm na głębokość 4 cm

- Likwidacja głuchych tynków.

- Powierzchnie ścian i sufitów po uprzednie naprawie tynków należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym.

- Przełożenie instalacji domofonowej do nowo wykonanych kanałów.

- Wymiana tablicy ogłoszeń.

Powierzchnia sufitu – 140 m2. ściany do lamperii – 198 m2, lamperia – 177 m2

Klatka ul. Cicha 19 zakres do wykonania:

- Parter przy wejściach do klatki lamperia do wys. 1,30 m ułożenie płytek ceramicznych na powierzchni ok. 35 m2.

- Pozostała lamperia malowanie olejne.

- Pozostałe powierzchnie ścian i sufitów 2- krotne malowanie emulsyjne.

- Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych do klatki schodowej na stalowe lub aluminiowe wraz z  wymianą wkładki (jeden rodzaj wkładki do obu drzwi) i dorobieniem 17szt. kluczy.

- Wymiana drzwiczek do 6 szt. schowków.

- Wymiana drzwiczek tablic elektrycznych.

- Odmalowanie balustrad, krat na oknach oraz grzejników .

- Montaż kanałów teletechnicznych pionowych min. szer. 13 cm na głębokość 6,5 cm

- Montaż kanałów teletechnicznych poziomych min. szer. 6 cm na głębokość 4 cm

- Likwidacja głuchych tynków.

- Powierzchnie ścian i sufitów po uprzednie naprawie tynków należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym.

- Przełożenie instalacji domofonowej do nowo wykonanych kanałów.

- Wymiana tablicy ogłoszeń.

Powierzchnia sufitu – 102 m2. ściany do lamperii – 182 m2, lamperia – 104 m2

Klatka ul. Cicha 17 zakres do wykonania:

- Parter przy wejściu do klatki lamperia do wys. 1,30 m ułożenie płytek ceramicznych na powierzchni ok. 13 m2.

- Pozostała lamperia malowanie olejne.

- Pozostałe powierzchnie ścian i sufitów 2- krotne malowanie emulsyjne.

- Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej na stalowe lub aluminiowe wraz z  wymianą wkładki i dorobieniem 17szt. kluczy.

- Wymiana drzwiczek tablic elektrycznych.

- Odmalowanie balustrad, krat na oknach oraz grzejników .

- Montaż kanałów teletechnicznych pionowych min. szer. 13 cm na głębokość 6,5 cm

- Montaż kanałów teletechnicznych poziomych min. szer. 6 cm na głębokość 4 cm

- Likwidacja głuchych tynków.

- Powierzchnie ścian i sufitów po uprzednie naprawie tynków należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym.

- Przełożenie instalacji domofonowej do nowo wykonanych kanałów.

- Wymiana tablicy ogłoszeń.

Powierzchnia sufitu – 88 m2. ściany do lamperii – 139 m2, lamperia – 122 m2

Ogólne założenia do zamówienia:

- oferta w formie opisowej (bez kosztorysu), każda klatka i dany rodzaj prac oddzielnie wyceniony.

- wykonawca przed złożeniem oferty ma dokonać oględzin na budynku celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia aby uwzględnić wszystkie niezbędne prace do realizacji zamówienia

- wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia szacunkowe obmiary mają charakter jedynie poglądowy

- oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowanych materiałów.

- cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług i dostaw, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

- koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu na czas wykonywania prac (zabezpieczenie folią okien i drzwi), organizacja składowiska materiałów, zabezpieczenie wszystkich powierzchni i elementów wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, sprzątanie pomieszczenia po remoncie, wywóz i utylizacja odpadów z remontu jak również inne drobne prace trudne do przewidzenia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania remontowego.

- prace muszą być wykonywane z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

- materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty dopuszczające.

- kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym.