Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup serwera IBM POWER wraz z instalacją, uruchomieniem, konfiguracją, odbiorem opakowań oraz gwarancją producenta i serwisem technicznym na okres 36/60 miesięcy od daty dostawy i uruchomienia serwera.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - Dostawy serwera bazodanowego (szczegółowy opis w punkcie 2).

  - Udzielenie gwarancji producenta (szczegółowy opis w punkcie 3).

  - Zapewnienie serwisu technicznego (szczegółowy opis w punkcie 4).

- Wymagania dotyczące serwera bazodanowego, o którym mowa w punkcie 1.1:

  - Warstwa sprzętowa:

    - Procesory w architekturze POWER11.

    - Liczba aktywnych licencji procesorowych IBM i: 12 (słownie: dwanaście).

    - Kompatybilność z systemem operacyjnym IBM i w wersji V7R4 i późniejszymi.

    - Brak dysków wewnętrznych w serwerze.

    - Brak skonfigurowanego serwera VIOS/brak wirtualizacji fizycznych zasobów I/O.

    - Pamięć operacyjna RAM, w ilości określonej przez wariant:

      - Wariant 1 – 1 (słownie: jeden) TB zainstalowanej i aktywowanej pamięci.

      - Wariant 2 – 1.5 (słownie: półtora) TB zainstalowanej i aktywowanej pamięci.

      - Wariant 3 – 2 (słownie: dwa) TB zainstalowanej i aktywowanej pamięci.

    - Karty rozszerzeń I/O:

      - Karty LAN Ethernet, 2-portowe 10 Gb/s: 5 (słownie: pięć) sztuk.

      - Karty Fibre Channel, 2-portowe 32 Gb/s: 9 (słownie: dziewięć) sztuk.

      - HMC w postaci fizycznego appliance’u.

      - Konfiguracja bez szafy serwerowej (serwer zostanie zainstalowany w szafie RACK będącej w dyspozycji Zamawiającego).

  - Warstwa oprogramowania:

    - Integralne oprogramowanie:

|  | 5770-SS1 | IBM i V7 |
| --- | --- | --- |
|  | 5770-BR2 | Backup and Recovery Media Services for i |
|  | 5770-WDS | Rational Development Studio for i |
|  | 5733-ARE | Administration Runtime Expert |
|  | 5770-DFH | CICS® Transaction Server |
|  | 5770-DG1 | HTTP Server |
|  | 5798-FAX | Facsimile Support for i |
|  | 5770-JV1 | Developer Kit for Java |
|  | 5770-MG1 | Managed System Services |
|  | 5770-NAE | Network Authentication Enablement |
|  | 5733-OMF | OmniFind Text Search Server for Db2 for i |
|  | 5733-SC1 | Portable Utilities for i |
|  | 5770-SM1 | System Manager |
|  | 5770-TC1 | TCP/IP Connectivity Utilities |
|  | 5770-TS1 | Transform Services |
|  | 5770-UME | Universal Manageability Enablement |
|  | 5722-IP1 | InfoPrint Server |
|  | 5761-AP1 | Advanced DBCS Printer Support |
|  | 5761-CM1 | Communications Utilities |
|  | 5770-JS1 | Advanced Job Scheduler |
|  | 5770-PT1 | Performance Tools |
|  | 5770-QU1 | Query for i |
|  | 5770-ST1 | Db2 Query Mgr & SQL Dev Kit |
|  | 5770-XW1 | IBM i Access Family |
|  | 5770-AMT | Rational Application Management Toolset |
|  | 5733-B45 | AFP Font Collection |
|  | 5769-FN1 | AFP DBCS Fonts |
|  | 5769-FNT | AFP Fonts |
|  | 5733-XT2 | XML Toolkit |
|  | 5770-SS1 Opt 18 | Media & Storage Extension |
|  | 5770-SS1 Opt 36 | PSF 1-55 IPM Support |
|  | 5770-SS1 Opt 37 | PSF 1-100 IPM Support |
|  | 5770-SS1 Opt 38 | PSF AnySpeed |
|  | 5770-SS1 Opt 41 | HA Switchable Resource |
|  | 5770-SS1 Opt 42 | HA Journal Performance |
|  | 5770-SS1 Opt 26 | Db2 Symmetric Multiprocessing |
|  | 5770-SS1 Opt 27 | Db2 Multisystem |
|  | 5722-WE2 | Web Enablement for i5/OS |
|  | 5733-WE3 | Web Enablement for i V1 |

  - Instalacja i uruchomienie serwera zostaną wykonane w jednym z dwóch CPD zlokalizowanych na terenie Warszawy, należących do Centrali NFZ w terminie 35 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wymagania dotyczące gwarancji producenta, o której mowa w punkcie 1.2:

  - Czas obowiązywania gwarancji producenta oraz serwisu technicznego: w kształcie określonym przez wariant:

    - Wariant A – 36 miesięcy.

    - Wariant B – 60 miesięcy.

  - Zamawiający będzie miał prawo do pobierania i instalowania kolejnych wersji oprogramowania dla systemów operacyjnych IBM iSeries oraz konsoli zarządzającej.

  - Zamawiający będzie miał prawo do pobierania i instalowania fixów i patchy dla systemów operacyjnych IBM iSeries, serwera fizycznego oraz konsoli zarządzającej.

  - Wyżej wymienione elementy zostaną udostępnione przez stronę internetową Producenta.

  - Nowe wersje oprogramowania mają być udostępniane niezwłocznie po opublikowaniu przez Producenta i mają być dostępne przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Wszystkie uszkodzone nośniki danych, które zostaną wymienione w czasie napraw pozostają u Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące serwisu technicznego, o którym mowa w punkcie 1.3:

  - Czas obowiązywania gwarancji producenta oraz serwisu technicznego: w kształcie określonym przez wariant:

    - Wariant A – 36 miesięcy.

    - Wariant B – 60 miesięcy.

  - Wszelkie prace w ramach serwisu technicznego będą świadczone w jednym z dwóch CPD zlokalizowanych na terenie Warszawy, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym kosztów napraw, części i transportu.

  - W ramach serwisu technicznego, Zamawiający będzie mógł zakładać zgłoszenia awarii sprzętu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  - Usunięcie awarii sprzętu w okresie trwania serwisu technicznego powinno nastąpić w przeciągu 24 godzin od potwierdzenia zgłoszenia.

  - Sposoby zgłaszania awarii lub problemów: e-mail, dedykowany portal, telefon.

  - Fakt zgłoszenia awarii/problemu zostanie potwierdzony na adres poczty elektronicznej Zamawiającego nie później niż w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - Uszkodzone podzespoły, poza nośnikami danych, Wykonawca (lub w jego imieniu Producent) jest zobowiązany zabrać na własny koszt.