ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Ambulans sanitarny wraz z wyposażeniem.

| Lp. |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany* Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagane minimalne parametry techniczne pojazdu: |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferowany model |  |  | podać |  |
|  |  | Producent |  |  | podać |  |
|  |  | Rok produkcji nie straszy niż 2025 r. |  |  | Tak, podać |  |
|  |  | Nadwozie typu Furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, częściowo przeszklone |  |  | TAK |  |
|  |  | Zawieszenie komfortowe |  |  | TAK |  |
|  |  | Nadwozie z homologacją co najmniej pięcioosobową |  |  | TAK |  |
|  |  | Długość przedziału medycznego min. 300 cm |  |  | TAK/podać |  |
|  |  | Szerokość przedziału medycznego min. 160 cm |  |  | TAK/podać |  |
|  |  | Wysokość przedziału medycznego min. 180 cm |  |  | TAK/podać |  |
|  |  | Wszystkie szyby termoizolacyjne |  |  | TAK |  |
|  |  | Drzwi przesuwne z prawej strony z rozsuwanym oknem (zmatowione) |  |  | TAK |  |
|  |  | Drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe (zmatowione) |  |  | TAK |  |
|  |  | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem nie mniej niż 1 900 cm³ max. 2 500 cm³ i mocy min. 140 KM |  |  | TAK/podać |  |
|  |  | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna 6-cio biegowa |  |  | TAK/podać |  |
|  |  | Kolor nadwozia żółty (lakier fabryczny) |  |  | TAK |  |
| II. | Wyposażenie pojazdu - systemy i podzespoły poprawiające bezpieczeństwo i komfort: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poduszka bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera |  |  | TAK |  |
|  |  | System przeciwdziałania blokowania kół ABS |  |  | TAK |  |
|  |  | System stabilizacji toru jazdy ESP |  |  | TAK |  |
|  |  | Czujnik parkowania przód |  |  | TAK |  |
|  |  | Czujnik parkowania tył |  |  | TAK |  |
|  |  | Światła do jazdy dziennej |  |  | TAK |  |
|  |  | Światła przeciwmgielne |  |  | TAK |  |
|  |  | Klimatyzacja automatyczna |  |  | TAK |  |
|  |  | Ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika z funkcją programowania |  |  | TAK |  |
|  |  | Elektrycznie sterowane szyby z przodu |  |  | TAK |  |
|  |  | Elektryczne sterowane podgrzewane lusterka boczne |  |  | TAK |  |
|  |  | Lusterko wewnętrzne |  |  | TAK |  |
|  |  | Kierownica z układem wspomagania |  |  | TAK |  |
|  |  | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |  | TAK |  |
|  |  | Tempomat |  |  | TAK |  |
|  |  | Tapicerka ciemna materiałowa |  |  | TAK |  |
|  |  | Fotel kierowcy i pasażera z pełną regulacją z podłokietnikiem (regulacja wysokości, regulacja, oparcia, regulacja wzdłużna) |  |  | TAK |  |
|  |  | Komplet dywaników gumowych |  |  | TAK |  |
|  |  | Radio odtwarzacz wraz z instalacją radiową (min.4 głośniki) |  |  | TAK |  |
|  |  | Przygotowanie pod telefon GSMZ Bluetooth |  |  | TAK |  |
|  |  | Zdalnie sterowany centralny zamek |  |  | TAK |  |
|  |  | Dodatkowy komplet kół zimowych na felgach stalowych |  |  | TAK |  |
|  |  | Dwa fabrycznie niezależne zabezpieczenia elektroniczne (przeciw-kradzieżowe) |  |  | TAK |  |
|  |  | Samochód wyposażony w koło zapasowe, apteczkę, zestaw narzędzi, podnośnik, gaśnica, kamizelki odblaskowe min. 3 szt., trójkąt ostrzegawczy. |  |  | TAK |  |
| III. | Parametry i wyposażenie ambulansu |  |  |  |  |  |
|  | Zabudowa przedziału medycznego: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, szczelnie połączona z pokryciem boków uniemożliwiającą podciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu (kompozyt) |  | TAK |  |
|  |  |  | Wzmocniona konstrukcja ściany lewej umożliwiająca montaż dodatkowego sprzętu medycznego |  | TAK |  |
|  |  |  | Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego |  | TAK |  |
|  |  |  | Przegroda z drzwiami oddzielająca przedział medyczny od kabiny kierowcy zapewniająca oddzielenie obu przedziałów jednocześnie umożliwiająca przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. |  | TAK |  |
|  |  |  | Wyłożenie ścian i sufitu materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnym w kolorze białym |  | TAK |  |
|  |  |  | Szafka podsufitowa 2/3 długości przedziału medycznego |  | TAK |  |
|  |  |  | Szafka w narożniku ściany lewej z roletą |  | TAK |  |
|  |  |  | Dwa fotele dla personelu medycznego zamontowane zgodnie z kierunkiem jazy, pokryte łatwo zmywalna tapicerką zagłówkami, obrotowy w zakresie konta 90° (do ściany), wyposażony jest w składane do pionu siedzisko i bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz podłokietniki |  | TAK |  |
|  |  |  | Miejsce siedzące lekarza anestezjologa umieszczone tyłem do kierunku jazdy, wyposażone w oparcie, zagłówek i bezwładnościowy 3 pkt. pas bezpieczeństwa |  | TAK |  |
|  |  |  | Uchwyt do mocowania kroplówki w suficie -2 szt. |  | TAK |  |
|  |  |  | Szyna umożliwiająca montaż sprzętu medycznego |  | TAK |  |
|  |  |  | Podstawa pod nosze: podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu |  | TAK |  |
|  |  |  | Nosze główne: 1. waga noszy max. 25 kg zgodnie z normą PN EN 1865-1 lub równoważną; 2. obciążenie dopuszczalne mini. 200 kg; 3. nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i zmniejszającej napięcie mięśni; 4. z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami. |  | TAK, podać Producenta, typ/model. Do oferty załączyć folder wraz z opisem. |  |
|  |  |  | Transporter noszy głównych: 1. waga transportera max. 28 kg zgodnie z normą PN EN 1865 lub równoważną; 2. obciążenie dopuszczalne min. 200 kg; 3. system umożliwiający szybkie i bezpieczne połączenie z noszami, umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy; 4. regulacja wysokości min. w sześciu poziomach oraz możliwością ustawienia pozycji drenażowych na min. trzech poziomach. |  | TAK, podać Producenta, typ/model. Do oferty załączyć folder wraz z opisem. |  |
|  |  |  | Nosze podbierakowe |  | TAK |  |
|  |  |  | Krzesełko transportowe składane: 1. waga max. 10 kg; 2. dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg; 3.wyposażone w cztery koła z podłokietnikami spinanymi trzema pasami bezpieczeństwa; 4. wyposażane w dwie pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia; 5. wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i wysokości 6. wykonane z materiału odpornego na działanie płynów dezynfekujących |  | TAK, podać Producenta, typ/model. Do oferty załączyć folder wraz z opisem |  |
|  |  |  | Mata (koc) transportowy |  | TAK |  |
|  |  |  | Obniżony stopień drzwi bocznych ułatwiający wsiadanie i wysiadanie |  | TAK |  |
|  |  |  | Urządzenie do wybijania szyb samochodowych- młotek bezpieczeństwa |  | TAK |  |
|  |  |  | Nóż do cięcia pasów |  | TAK |  |
|  |  |  | Torba ratownika medycznego z wyposażeniem |  | TAK |  |
|  |  |  | Dodatkowa gaśnica 2kg, zamontowana w przedziale medycznym |  | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 160 Ah- jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego – połączone, doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230V- widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów z ostrzeganiem o niedoładowaniu z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym |  |  | TAK |  |
|  |  | Dwa gniazda 12V poboru prądu + wtyki, umiejscowione na ścianie lewej do podłączenia elektrycznego sprzętu medycznego |  |  | TAK |  |
|  |  | Dwie lampy halogenowe zamontowane w tylnej części na dachu pojazdu do oświetlenia tylnego przedpola |  |  | TAK |  |
|  |  | oświetlenie transportowe, jarzeniowe zamontowane wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach, pozwalające na bezpieczną obsługę pacjenta - 4 punkty; |  |  | TAK |  |
|  |  | Oświetlenie, halogenowe, punktowe z możliwością regulacji – 1 punkt, zamontowany w suficie przedziału medycznego |  |  | TAK |  |
|  |  | Dwie lampki pulsacyjne w kolorze żółtym w szkieletach drzwi tylnych |  |  | TAK |  |
|  |  | Antena radiotelefonu ze złączem w kabinie kierowcy z miejscem uwzględniającym mocowanie urządzenia + przewody zasilające 12V dla dodatkowego urządzenia |  |  | TAK |  |
|  | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego - grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,5kW |  |  | TAK |  |
|  |  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnika |  |  | TAK |  |
|  |  | System ogrzewania typu wodnego niezależny od pracy silnika o mocy min. 4,0kW |  |  | TAK |  |
|  |  | Wentylacja nawiewno – wywiewna uruchamiana w zależności od potrzeb |  |  | TAK |  |
|  |  | Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji (dwuparownikowej) na przedział medyczny z osobną regulacją nawiewu zimnego powietrza |  |  | TAK |  |
|  | Sygnalizacja świetlno – dźwiękowa |  |  |  |  |  |
|  |  | Płaska belka sygnalizacyjna typu ledowego w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu |  |  | TAK |  |
|  |  | Płaska belka sygnalizacyjna typu ledowego w kolorze niebieskim, zamontowana w tylnej części dachu pojazdu |  |  | TAK |  |
|  |  | Lampy kierunkowskazowe zamontowane w narożnikach tylnych dachu |  |  | TAK |  |
|  |  | Dwie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego |  |  | TAK |  |
|  |  | Urządzenie nagłaśniające z modulowanym sygnałem dźwiękowym (sterowane z kierownicy) oraz możliwością podawania komunikatów głosem |  |  | TAK |  |
|  |  | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów |  |  | TAK |  |
|  | Oznakowanie pojazdu |  |  |  |  |  |
|  |  | Napis AMBULANS - z tyłui lustrzany z przodu pojazdu w kolorze czerwonym (odblaskowy) |  |  | TAK |  |
|  |  | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu |  |  | TAK |  |
|  |  | Pas niebieski (odblaskowy) umieszczony dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia |  |  | TAK |  |
|  |  | Pas czerwony pod niebieskim |  |  | TAK |  |
|  |  | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą |  |  | TAK |  |
|  |  | Oznaczenie karetki typu (T) |  |  | TAK |  |
|  | Instalacja tlenowa |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 butle tlenowe o pojemności min. 10 l. |  |  | TAK |  |
|  |  | Reduktor tlenowy z szybkozłączem |  |  | TAK |  |
|  |  | Panel tlenowy u wezgłowia pacjenta na ścianie lewej z dozownikiem tlenu/nawilżaczem szt. 1 |  |  | TAK |  |
|  | Dokumentacja |  |  |  |  |  |
|  |  | Książka gwarancyjna Wymagana przy dostawie ambulansu |  | TAK |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim Wymagana przy dostawie ambulansu |  | TAK |  |  |
|  |  | Inne dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu Wymagane przy dostawie ambulansu |  | TAK, załączyć |  |  |
|  |  | Homologacje dopuszczającą pojazd do ruchu zgodnie z ustawą Prawa o ruchu drogowym. Wymagane przy dostawie ambulansu |  | TAK |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 miesiące na cały pojazd z elementami zabudowy i wyposażenia |  | TAK, podać |  |  |
|  |  | min. 72 miesiące gwarancji na perforację nadwozia |  | TAK, podać |  |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW OCENIANYCH

| PARAMETRY OCENIANE |  | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas realizacji zamówienia (max. do 6 miesięcy) | Termin realizacji zamówienia – do 6 miesięcy = 0 pkt; Termin realizacji zamówienia – do 5 miesięcy = 10 pkt; Termin realizacji zamówienia – do 4 miesięcy = 20 pkt. | Oferowany termin realizacji zamówienia*: □ do 6 miesięcy □ do 5 miesięcy □ do 4 miesięcy |

W przypadku niewypełnienia tabeli "PARAMETRY OCENIANE" Wykonawca otrzyma 0 pkt.

* Zaznaczyć oferowany termin realizacji zamówienia.

W przypadku niezaznaczenia żadnej opcji terminu realizacji zamówienia Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca zaoferował maks. termin realizacji zamówienia tj. 6 miesięcy i przyzna 0 pkt.

Oferta zostanie odrzucona w przypadku:

- wskazania więcej niż jednej opcji terminu realizacji zamówienia,

- zaoferowania terminu realizacji zamówienia powyżej  6 miesięcy.

FORMULARZ CENOWY

| Nazwa | j.m. | Ilość | Wartość netto PLN | *Stawka VAT % | Wartość brutto PLN | Oferowany model/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambulans sanitarny wraz z wyposażeniem Rok produkcji: ………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |

Uwaga: *W przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia podlega opodatkowaniu różnymi stawkami VAT, należy je podać.]

Słownie wartość netto: .............................................................................................

Słownie wartość brutto: .............................................................................................

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).