OKOTAROWANIE SALI WIDOWISKOWEJ
Nowotomyski Ośrodek Kultury, ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż okotarowania oraz ekranu dla Sali widowiskowej w Nowotomyskim Ośrodku Kultury

SŁOWNICTWO I TERMINOLOGIA

1. Słownictwo stosowane w dokumencie są zgodne ze słownictwem funkcjonującym w branży technologicznej, oświetlenia scenicznego, akustyki, elektroakustyki oraz mechaniki.

2. Punktem odniesienia jest scena obserwowana z pozycji widza.

3. Elementy zawarte w niniejszym opracowaniu znajdują się w obrębie sali widowiskowej.

W skład zestawu wchodzą:

- kurtyna główna dwuczęściowa, rozsuwana na boki

OPIS MATERIAŁOWY

Tkanina: wysokiej jakości plusz o gramaturze min. 500 g/m2, 100% Polyester Trevira CS, szerokość rolki min. 140 cm. Wymagany certyfikat trudnopalności dla tkanin EN 13773:2003, odporność wybarwień na działanie światła sztucznego wg EN ISO 105-B01 5-6, odporność koloru na pranie w 40 st. C oraz 60 st. C wg  EN ISO 105-C10 skala 4-5, ścieralność wg Martindale'a zgodna z EN ISO 12947-2 ok 100 000 cykli, odporność na mechacenie wg EN ISO 12945-2, wynik 5 dla 2000 cykli. Dostępne badania akustyczne tkaniny dla absorpcji w klasie A, zgodne z EN ISO354/EN ISO 11654. Plusz trwale trudnozapalny; odporny na plamienie – punktowy kontakt z wodą nie powoduje powstania plam i zacieków po wyschnięciu oraz utraty trudnozapalności.  Kolor: czarny.

OPIS WYKONANIA

kurtyna główna dwuczęściowa: panel tekstylny (2 szt.) udrapowany w stopniu 50%, wymiary 8,5 x 7,00 m

lambrekin kurtyny głównej: panel tekstylny udrapowany w stopniu 50% (tożsamy z kurtyną główną), wymiary: 11,5 x 0,8 m, górna krawędź z wszytym pasem wzmacniającym, zaoczkowana co 25 cm, w zestawie troki.

- kurtyna horyzontowa z lambrekinem – 1 zestaw

OPIS MATERIAŁOWY

Tkanina: wysokiej jakości serż wełniany o gramaturze min. 580 g/m2, wysoka klasa absorbcji dźwięku. Tkanina trwale ogniooporna zgodnie z EN 13773 – klasa 1. Po kontakcie z wodą tkanina zachowuje właściwości ognioodporne. Szerokość rolki min. 140 cm, kolor: czarny matowy

OPIS WYKONANIA

kurtyna horyzontowa dwuczęściowa: panel tekstylny (2 szt.) udrapowany w stopniu 50%, wymiary robocze: 8,5 x 6,0 m, górna krawędź z wszytym pasem wzmacniającym, zaoczkowana co 25 cm, w zestawie troki.  
lambrekin horyzontu: panel tekstylny udrapowany w stopniu 50% (tożsamy z kurtyną główną), wymiary robocze: 9,0 x 1,0 m, górna krawędź z wszytym pasem wzmacniającym, zaoczkowana co 25 cm, w zestawie troki.

- kulisy sceniczne – 8 zestawów

OPIS MATERIAŁOWY

Tkanina: wysokiej jakości serż wełniany o gramaturze min. 580 g/m2, wysoka klasa absorbcji dźwięku. Tkanina trwale ogniooporna zgodnie z EN 13773 – klasa 1. Po kontakcie z wodą tkanina zachowuje właściwości ognioodporne. Szerokość rolki min. 150 cm, kolor: czarny matowy

OPIS WYKONANIA

kulisa: panel tekstylny bez drapowania, wymiary: 1,47 x 9,0 m, górna krawędź z wszytym pasem wzmacniającym, zaoczkowana co 25 cm, w zestawie troki.

- paldamenty – 3 zestawy

OPIS MATERIAŁOWY

Tkanina: wysokiej jakości serż wełniany o gramaturze min. 580 g/m2, wysoka klasa absorbcji dźwięku. Tkanina trwale ogniooporna zgodnie z EN 13773 – klasa 1. Po kontakcie z wodą tkanina zachowuje właściwości ognioodporne. Szerokość rolki min. 140 cm, kolor: czarny matowy 
OPIS WYKONANIA

paldament: panel tekstylny bez drapowania, wymiary: 9,0 x 1,0 m, górna krawędź z wszytym pasem wzmacniającym, zaoczkowana co 25 cm, w zestawie troki.

- wysłony mobilne – 3 zestawy

OPIS MATERIAŁOWY

Tkanina: wysokiej jakości serż wełniany o gramaturze min. 580 g/m2, wysoka klasa absorbcji dźwięku. Tkanina trwale ogniooporna zgodnie z EN 13773 – klasa 1. Po kontakcie z wodą tkanina zachowuje właściwości ognioodporne. Szerokość rolki min. 150 cm, kolor: czarny matowy

OPIS WYKONANIA
wysłona mobilna: panel tekstylny bez drapowania, wymiary: 2,97 x 5,0 m, górna krawędź z wszytym pasem wzmacniającym, zaoczkowana co 25 cm, w zestawie troki.

F. skirt ekranu – 1 zestaw 
OPIS MATERIAŁOWY

Tkanina: wysokiej jakości serż wełniany o gramaturze min. 580 g/m2, wysoka klasa absorbcji dźwięku. Tkanina trwale ogniooporna zgodnie z EN 13773 – klasa 1. Po kontakcie z wodą tkanina zachowuje właściwości ognioodporne. Szerokość rolki min. 150 cm, kolor: czarny matowy

OPIS WYKONANIA
wysłona mobilna: panel tekstylny bez drapowania, wymiary: 14,6 x 1,0 m, górna krawędź z wszytym pasem wzmacniającym, zaoczkowana co 25 cm, w zestawie troki.

G. ekran projekcyjny – 1 zestaw 
OPIS MATERIAŁOWY

Tkanina: folia projekcja do projekcji przedniej z nieprzepuszczającą światło powłoką tylną, 100% PVC, gramatura ok. 640 g/m², grubość ok. 420 µm. Trudnozapalność zgodna z EN 13501-2 B s3, d0.

OPIS WYKONANIA
ekran projekcyjny: wymiary: 9,75 x 4,42 m, krawędzie wzmocnione, zaoczkowane, w zestawie gumki ekranowe

H. Montaż wraz z dostawą oraz podszyciem na miejscu
Celem właściwego wykonania zamówienia, należy dostarczyć i zamontować prefabrykowane panele tekstylne po czym wykonać podszycie dolnych krawędzi na miejscu. Wyłączone z konieczności podszycia pozostają lambrekiny, paldamenty oraz wysłony mobilne, których dostawę dopuszcza się w formie ukończonej.

Uwaga: Wymagana wizja lokalna oraz pomiar z natury przed złożeniem  oferty celem potwierdzenia ilości i podanych wymiarów.