OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orchowo na działce o numerze ewidencyjnym 960 wraz z wymianą złóż filtracyjnych”

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych, instalacyjnych, technologicznych i elektrycznych związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orchowo, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 960, obejmujących w szczególności:

- modernizację kolektora wlotowego,

- wymianę i montaż urządzeń technologicznych SUW,

- wymianę wybranych odcinków i elementów rurociągów technologicznych,

- wymianę złóż filtracyjnych,

- wykonanie i modernizację instalacji elektrycznych, AKPiA oraz monitoringu,

- wykonanie prób, rozruchów, pomiarów, odbiorów i dokumentacji powykonawczej.

Zamówienie obejmuje kompleksową realizację inwestycji, tj. dostawę, demontaż, montaż, uruchomienie, konfigurację, sprawdzenia działania, próby technologiczne oraz przekazanie obiektu do użytkowania.

3. Zakres rzeczowy zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

I. Kolektor wlotowy

W ramach modernizacji kolektora wlotowego należy wykonać:

- Roboty rozbiórkowe kolektora tłocznego DN150.

- Dostawę i montaż zaworu zwrotnego antyskażeniowego EA DN150.

- Dostawę i montaż przepustnicy DN150.

- Ponowny montaż wcześniej zdemontowanego wodomierza DN100.

- Dostawę i montaż armatury kontrolno-pomiarowej, w tym w szczególności manometrów i kurków probierczych.

- Wykonanie rurociągu PVC klejonego d160.

- Dostawę materiałów pomocniczych, niezbędnych do wykonania robót, w tym m.in. zmywacza, kleju, uchwytów rurowych, podpór oraz rur PVC d160 i innych materiałów towarzyszących.

II. Urządzenia technologiczne

W ramach modernizacji urządzeń technologicznych należy wykonać:

- Demontaż istniejącej sprężarki.

- Dostawę i montaż nowej sprężarki.

- Demontaż istniejącej dmuchawy.

- Dostawę i montaż nowej dmuchawy.

- Demontaż istniejącego aeratora (mieszacza wodno-powietrznego).

- Dostawę i montaż nowego aeratora.

- Demontaż istniejących koryt pomiarowych monitorujących stan wody popłucznej.

- Dostawę i montaż nowych koryt pomiarowych i monitorujących, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304.

Wszystkie urządzenia należy dostarczyć jako kompletne, fabrycznie nowe, wolne od wad i przeznaczone do pracy w warunkach eksploatacyjnych Stacji Uzdatniania Wody.

III. Wymiana rur

W ramach modernizacji rurociągów technologicznych należy wykonać:

- Demontaż kolan i prostek PVC d160, tulei kołnierzowych oraz łączników śrubowych.

- Dostawę i montaż nowych kolan, łączników kołnierzowych, muf i łączników śrubowych.

- Dostawę materiałów pomocniczych, w tym zmywacza, kleju, uchwytów do rur, podpór oraz rur PVC d160 i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

Roboty należy wykonać z zachowaniem szczelności, trwałości połączeń oraz zgodności z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej oraz instalacyjnej.

IV. Instalacje technologiczne uzdatniania wody

W ramach części technologicznej związanej z uzdatnianiem wody należy wykonać:

- Usunięcie starego złoża filtracyjnego.

- Dostawę i zasypanie filtrów nowym złożem filtracyjnym.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- właściwego opróżnienia, wybrania, załadunku, wywozu i zagospodarowania/usunięcia starego złoża zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dostawy nowego złoża filtracyjnego odpowiedniego dla technologii uzdatniania wody zastosowanej na obiekcie,

- wykonania zasypu filtrów zgodnie z wymaganiami technologicznymi i wytycznymi producentów materiałów filtracyjnych.

V. Instalacje elektryczne, AKPiA i teletechniczne

W ramach robót elektrycznych i automatyki należy wykonać:

- Demontaż istniejącej rozdzielnicy zasilającej.

- Dostawę i montaż nowej rozdzielnicy RG.

- Doprogramowanie sterownika i integrację z komunikacją istniejących urządzeń.

- Dostawę i montaż sond hydrostatycznych SG25.

- Okablowanie sond SG25.

- Okablowanie sprężarek oraz dmuchawy.

- Dostawę i montaż kamer monitoringu.

- Wykonanie okablowania kamer.

- Dostawę i montaż rozdzielnicy CCTV oraz osprzętu wizjnego.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz wykonanie pomiarów odbiorczych.

Zakres robót elektrycznych obejmuje także wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące niezbędne do prawidłowego uruchomienia instalacji, urządzeń, automatyki i systemów nadzoru.

5. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompleksowy, zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- zasadami wiedzy technicznej,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- obowiązującymi normami,

- wymaganiami producentów urządzeń i materiałów,

- przepisami BHP i ppoż.

W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do:

- zabezpieczenia terenu robót na czas realizacji inwestycji,

- prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia,

- dostarczenia wszystkich materiałów, urządzeń, elementów montażowych i pomocniczych niezbędnych do wykonania zamówienia,

- wykonania demontaży, montaży, podłączeń, prób szczelności, prób funkcjonalnych i rozruchów,

- wykonania niezbędnych regulacji i nastaw urządzeń,

- uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń objętych zamówieniem,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej, kart katalogowych, instrukcji obsługi i konserwacji oraz deklaracji zgodności / atestów / certyfikatów dla zastosowanych materiałów i urządzeń,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

- przeprowadzenia szkolenia obsługi, jeżeli będzie wymagane dla prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń.

6. Wymagania materiałowe i jakościowe

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być:

  - fabrycznie nowe,

  - wolne od wad,

  - dopuszczone do stosowania w budownictwie i infrastrukturze wodociągowej,

  - zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

- Elementy mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi powinny posiadać wymagane dopuszczenia, atesty i aprobaty do stosowania w instalacjach wody pitnej.

- Materiały i urządzenia równoważne mogą zostać zastosowane wyłącznie pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych nie gorszych niż założone dla przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie roboty należy wykonać z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury obiektu i w sposób zapewniający kompatybilność z aktualnie funkcjonującymi systemami technologicznymi, elektrycznymi i sterowania.

7. Odbiór robót

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem, w tym po:

- zakończeniu robót montażowych i instalacyjnych,

- wykonaniu prób i sprawdzeń,

- uruchomieniu urządzeń i instalacji,

- wykonaniu pomiarów odbiorczych,

- przekazaniu dokumentacji powykonawczej,

- usunięciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.

Warunkiem odbioru końcowego będzie potwierdzenie prawidłowego działania wszystkich elementów objętych modernizacją.

8. Efekt końcowy zamówienia

Efektem realizacji zamówienia ma być zmodernizowana i sprawna technologicznie Stacja Uzdatniania Wody w Orchowie, obejmująca:

- zmodernizowany kolektor wlotowy,

- nowe  urządzenia technologiczne,

- wymienione elementy rurociągów,

- nowe złoża filtracyjne,

- zmodernizowaną instalację elektryczną, automatykę i monitoring,

- kompletną dokumentację powykonawczą,

- gotowość obiektu do bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji.

9. Kod CPV (propozycja)

- 45252126-7 – Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej