OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja wnętrz w zakresie pomieszczeń kas oraz zaplecza szatniowego w ramach holu wejściowego” oraz „Modernizacja wybranych wnętrz przestrzeni komunikacji między holem wejściowym a szatniami basenowymi oraz między holem a strefą fitness” pływalni OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy  Żoliborz, ul. Potocka 1.

- Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

- Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7	Roboty budowlane

- Dodatkowe przedmioty zamówienia:

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków.

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

39150000-8	Różne meble i wyposażenie

- Informacje ogólne.

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie znajduje się na działce nr 8/4 obrębu 7-01-02 o powierzchni 7,1403ha. W budynku głównym znajduje się hala pływalni z basenem sportowym (25 x 16 m), basenem rekreacyjnym z atrakcjami (2 gejzery i 2 leżanki), brodzikiem do nauki pływania, brodzikiem dla małych dzieci, zjeżdżalnią wodną (80 m) oraz wanną jacuzzi. W budynku znajduje się dodatkowo kompleks sauny, sala fitness oraz siłownia. Powierzchnia zabudowy obiektu: 3 050 m2, powierzchnia użytkowa 6 050 m2, kubatura budynku 27 000 m3. Na działce Ośrodka znajduje się również Skatepark, trybuny, pomieszczenia warsztatowe oraz dwa pełnowymiarowe trawiaste boiska piłkarskie.

Uwarunkowania formalno-prawne:

- budynek główny nie jest wpisany do rejestru zabytków,

- budynek wraz z terenem jest własnością Inwestora

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja wnętrz w zakresie pomieszczeń kas oraz zaplecza szatniowego w ramach holu wejściowego obejmująca modernizację pomieszczeń: przedsionek, hall wejściowy, kasa fitness, szatnia na okrycia wierzchnie, szatnia pracowników, sklepik sportowy, pomieszczenie socjalne, kasa wejściowa basenowa, komunikacja, klatka schodowa.

W zakresie modernizacji wybranych wnętrz przestrzeni komunikacji między holem wejściowym a szatniami basenowymi oraz między holem a strefą fitness uwzględniono w przedmiocie zamówienia pomieszczenia: komunikacji fitness i komunikacji basen.

Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej i w ramach przedmiotu zamówienia podlega wykonaniu w całości.

- Zakres zamówienia modernizacji wnętrz w zakresie pomieszczeń kas oraz zaplecza szatniowego w ramach holu wejściowego:

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- zabezpieczenie sąsiednich pomieszczeń przed uszkodzeniem i zabrudzeniem,

- demontaże wyposażenia

- demontaże instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz czujek dymowych

- demontaż balustrad schodowych

- wyburzenia ścian działowych oraz ściany kurtynowej

- rozbiórka istniejących okładzin ścian i schodów oraz posadzek

- wywóz i utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych budynku oraz elementów nie będących przedmiotem prowadzonej modernizacji.

- Roboty budowlane i wykończeniowe

- budowa ścian działowych murowanych oraz ścian z płyt gipsowo kartonowych

- wykonanie tynku gipsowego

- wykonanie nowych balustrad schodowych

- wykonanie nowych posadzek z gresu antypoślizgowego

- wykonanie posadzki z żywicy poliuretanowej antypoślizgowej na schodach

- wykonanie wycieraczki systemowej w przedsionku wejściowym

- malowanie ścian

- wykonanie powłoki z mikrocementu/betonu dekoracyjnego oraz paneli lamelowych akustycznych

- wykonanie ogrodu wertykalnego

- ułożenie ceramiki ściennej oraz paneli 3D

- wykonanie sufitu rastrowego, sufitu podwieszonego gk na ruszcie, sufitu kasetonowego

- dostawa i montaż regału systemowego

- wykonanie mobilnej przymierzalni stojącej oraz lady kasy wejściowej

- częściowy demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,

- montaż nowych drzwi wewnętrznych oraz ściany mobilnej

- wykonanie okna witryny zewnętrznej

- wykonanie ściany kurtynowej

- dostawa i montaż szafek systemowych HPL oraz ławek

- wykonanie lady sklepowej, wyjściowych kas

- dostawa i montaż bramek sensorycznych,  bramki dwukierunkowej, automatu płatniczego, wrzutnika na opaski oraz bramek kontroli dostępu

- dostawa i montaż siedzisk oraz kwietników w przestrzeni klatki schodowej

- dostawa i montaż wyświetlacza systemowego

- dostawa i montaż wyposażenia meblowego zaplecza kas

- wykonanie klimatyzacji

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- roboty wodno-kanalizacyjne

- wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz elementów SSP

- wykonanie podświetlanego logotypu OSIR Żoliborz

- Zakres zamówienia modernizacji wybranych wnętrz przestrzeni komunikacji między holem wejściowym a szatniami basenowymi oraz między holem a strefą fitness:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- zabezpieczenie sąsiednich pomieszczeń przed uszkodzeniem i zabrudzeniem,

- demontaże wyposażenia

- demontaże instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz czujek dymowych

- wyburzenia ścian działowych

- rozbiórka istniejących okładzin ścian oraz posadzek

- wywóz i utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych budynku oraz elementów nie będących przedmiotem prowadzonej modernizacji.

Roboty budowlane i wykończeniowe

- budowa ścian działowych murowanych oraz ścian z płyt gipsowo kartonowych

- wykonanie tynku gipsowego

- odtworzenie warstw posadzkowych

- wykonanie nowych posadzek z gresu antypoślizgowego

- malowanie ścian

- wykonanie nadruku na ścianie – archiwalnej mapy Żoliborza

- wykonanie paneli lamelowych akustycznych

- wykonanie ogrodu wertykalnego

- ułożenie ceramiki ściennej

- wykonanie sufitu rastrowego, sufitu podwieszonego gk na ruszcie

- częściowy demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,

- montaż nowych drzwi wewnętrznych

- wykonanie czyszczenia i polerowania okien oraz ram okiennych

- wymiana drzwi oraz płyt bocznych w szafkach depozytowych

- dostawa i montaż szafek systemowych HPL oraz ławek

- dostawa i montaż siedzisk oraz ekranów i półek z lustrami, luster LED, suszarek w przestrzeni komunikacji

- wymiana szafek hydrantowych i gaśnic

- wymiana części instalacji centralnego ogrzewania

- wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz elementów SSP

- Obowiązki Wykonawcy:

- Zapewnienie kierownictwa budowy,

- Prowadzenie dokumentacji budowy w miejscu wykonywania robót,

- Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- Organizacja i przygotowanie na własny koszt placu budowy,

- Zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na własny koszt,

- Pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości oraz zrzutu ścieków i wody związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- Bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu prac, oraz wywóz wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji,

- Zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Niezgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Uruchomienie na własny koszt wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz przekazanie protokołów rozruchu i ewentualnej regulacji każdego urządzenia, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz serwis producenta.

- Naprawy w okresie gwarancji i rękojmi.

- Szkolenie pracowników Zamawiającego

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie zgody związanej z potrzebą zajęcia terenów niezbędnych do prowadzenia robót oraz poniesienia kosztów zajęcia terenu oraz kosztów ustawienia i obsługiwania oraz likwidacji wymaganych znaków drogowych i elementów zabezpieczenia ruchu zapewniających bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

- Należy zabezpieczyć wyjścia ewakuacyjne z budynku. Dojazd na plac budowy należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz do prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osób trzecich.

- Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektu organizacji robót i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.

- Przy końcowym odbiorze robót Zamawiający będzie wymagał dokładnego oczyszczenia zabrudzonych pomieszczeń oraz usunięcia wszelkiego rodzaju uszkodzeń.

- Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów ( jest to warunek odbioru robót).

- Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania budowlanego, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem SWZ.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, przepisów BHP, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.

- Zamawiający w ramach przedmiotowego zamówienia nie zawiera wymagań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

- Termin wykonania Przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz zakończy realizację przedmiotu umowy w terminie 70 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy nie wcześniej niż 01.07.2026 r.

- Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania Przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

- Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób w zakresie następujących robót: prac przygotowawczych i porządkowych, robót rozbiórkowych, robót wykończeniowych, robót elektrycznych.