Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający: 
Politechnika Białostocka, 
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego sprzętu Wykonawca wypełnia kol. 3 - w odniesieniu do wszystkich parametrów i funkcjonalności podanych przez Zamawiającego w kol.2 Nie należy ograniczać się jedynie do potwierdzenia parametrów oraz funkcjonalności poprzez wpisanie „tak” lub „nie”. Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj wyposażenia i jego elementy oraz funkcjonalności oferuje Wykonawca. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Część 1.: Monitor interaktywny – 1 szt.:. Nazwa komponentu; Wymagane parametry techniczne. Rozmiar ekranu; min. 98”. Typ panelu; IPS. Rozdzielczość; min. 4K/UHD (3840×2160). Podświetlenie matrycy; Direct LED. Rozmiar wyświetlanego obrazu; min. 2159 × 1214 mm. Rozmiar piksela; min. 0,562 × 0,562 mm. Jasność standard; min. 420 cd/m2. Czas reakcji matrycy; max. 8 ms. Odświeżanie; min. 60 Hz. Kąty widzenia; 178°. NTSC; min. 72%. Kontrast; min. 4990:1. Żywotność matrycy; ≥ 49 999 godzin. Czas pracy; 24/7. Łączność; WIFI 6, min. Bluetooth 5.2. Wbudowany mikrofon; min. 8-kierunkowy Array. Szyba frontowa; Musi posiadać min.: - powłokę antyodblaskową – szkło trawione - twardość 7H w skali Mohsa - szkło hartowane - grubość 4 mm - przepuszczalność światła >88%, - Haze 25% - zdany test upadku kuli 1040g 1m powyżej - technologie Zero Bonding 1 GEN. Metoda obsługi; Pisak, palec, dłoń. W zastawie z monitorem dwa pisaki dwu funkcyjne (możliwość przypisania innego koloru do każdego końca pióra w trybie tablicy cyfrowej). Technologia dotyku; - technologia: Podczerwień (IR) - umożliwiająca dotyk / obsługę za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika - umożliwiająca dotyk / obsługę przedmiotem o średnicy 3 mm - umożliwiająca wielodotyk – min. 32 dla Android, 50 dla Windows - rozdzielczość: 32768 × 32768 pkt. - czas reakcji: max. ≤ 2.5 ms - precyzja: min. ± 1 mm - wspierane posiadane systemy operacyjne : Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7 / Linux / Mac / Android / Chrome - możliwość pisania dwoma kolorami jednocześnie - gesty umożliwiające ułożenie całej dłoni na powierzchni monitora w celu użycia funkcji gumki do mazania. Złącza (przód); - min. 1 × USB-C (Wideo, audio, dotyk, 65W, udostępnianie sieci LAN) - min. 1 × HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) HDCP2.0, wspierający CEC - min. 1 x USB Touch - min. 2 x USB 3.0 porty współdzielone (dla OPS, Android i komputerów podłączonych przez USB-Touch). Złącza (Tył); - min. 2 × HDMI IN 2.0 (4K @ 60Hz, ARC (HDMI1)) HDCP2.0, wspierające CEC - min. 2 x USB 3.0 - min. 1 x USB Touch 3.0 - min. 1 × HDMI OUT (4K @ 60Hz) - min. 1 × USB 2.0 - min. 1 x DisplayPort - min. 2x port RJ45 (1 × wejście / 1 × wyjście) - 10M/100M/1000Mbps - min. 1 x port sterowania RS232, szybkość transmisji 115200 - Wejście na kartę pamięci TF (microSD) obsługa kart min. 512GB - Min. 1× USB-C (Wideo, audio, dotyk, 65W, udostępnianie sieci LAN). Złącza (Dół); - min. 2 × Audio MiniJack 3.5 mm (1 x Audio IN/ 1 x Audio OUT) - min. 1 x port SPDIF, format wyjściowy PCM - min. 1 x VGA (1080P@60Hz). Wbudowane głośniki; - kanał dźwiękowy: min 2.1 - wbudowane głośniki : Min. 2×20 W - skierowane do przodu + subwoofer min. 20W - Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB. Wbudowany mikrofon; - Tak, min. 8 – kierunkowy Array, zasięg minimum 8m. Specyfika modułu Android; - System operacyjny w najnowszej wersji. Urządzenie musi samo pobierać aktualizacje z Internetu. Nie dopuszcza się aktualizowania systemu z poziomu pamięci przenośnych. - rozdzielczość systemu: min. 3840 × 2160 - CPU: Litografia max. 8 nm, Min. Ośmiordzeniowy z sumaryczną pamięcią L2 cache min. 1,5 MB - GPU: Min. Mali G52MC3 obsługujący min. OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2, OpenCL 2.1, Vulkan 12 - NPU: Min 6 TOPS - Pamięć RAM: Min. 8 GB DDR4 - ROM: Min.128 GB pamięci flash eMMC 5.1 - EDLA. Język menu systemu operacyjnego Android; Polski. Możliwość zmiany języka między innymi na niemiecki, angielski, litewski, łotewski, ukraiński itd.. Dane użytkowe; - przyciski na obudowie: 1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania - waga netto: max. 99,2 kg - wymagane napięcie: 100 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz / 5, A - zużycie energii: typowe maks. 320 W, nie więcej niż 0,5 W w trybie uśpienia. Funkcje bez podłączonego komputera; - Sklep z aplikacjami - cyfrowa tablica, po której można pisać i rysować, w tym robić odręczne notatki na dowolnych obrazach wklejonych do niej - import plików do bieżącej strony w formatach IMG, PDF, SVG, IWB - przeglądarka internetowa - udostępnianie notatek z tablicy na urządzenia przenośnie lub komputery, - notowanie na dowolnym źródle: Tak, za pomocą menu adnotacji, które umożliwia robienie notatek na obrazie wyświetlanym z dowolnego źródła. Możliwość usunięcia wszystkich adnotacji naraz. Możliwość zapisania adnotacji w pliku obrazu PNG. Możliwość wstawienia adnotacji do aplikacji do nanoszenia notatek. Możliwość udostępnienia ekranu adnotacji poprzez kod QR. - możliwość wgrania własnego logo - możliwość zmiany nazwy źródła sygnału - Wbudowana aplikacja do prowadzenia głosowania z następującymi funkcjami: - tryb pojedynczego wyboru lub wielokrotnego wyboru. - pierwsza osoba, która odpowie za pomocą swojego urządzenia zostaje wskazana jako zwycięzca. - losowy użytkownik - lub wielu losowych użytkowników - jest wybierany spośród wszystkich zalogowanych odbiorców. - wiadomość, która umożliwia/wyłącza wysyłanie komentarzy przez użytkowników. - możliwość wyeksportowania wyników do arkusza kalkulacyjnego - możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników - możliwość wyświetlania aplikacji w trybie okienkowym za pomocą trybu wielu okien. Możliwość wyświetlenia do 4 aplikacji jednocześnie. - Funkcja blokowania monitora USB Disk Lock zabezpieczająca sprzęt i dostępne na nim dane przed niepożądanym użyciem. Odblokowanie urządzenia następuje po podłączeniu klucza (pamięci USB) z odpowiednim plikiem odblokowującym. - Tryb ochrony wzroku: funkcja mająca na celu odciążenie oczu użytkownika poprzez zmniejszenie intensywności niebieskich fal świetlnych emitowanych przez wyświetlacz. - Możliwość regulacji głośności, basów, tonów oraz barw dźwięku - Regulacja jasności - Oprogramowanie do zdalnego wyświetlania treści: umożliwia bezprzewodowe połączenie z wyświetlaczem i kompatybilnymi urządzeniami. Połączenie można nawiązać za pomocą aplikacji zainstalowanej na innym urządzeniu lub poprzez Chromecast, Airplay lub Miracast. Możliwość stworzenia z urządzenia mobilnego wizualizera, który udostępnia obraz wideo z kamery Możliwość użycia ekranu urządzenia mobilnego jako touchpada do zdalnego sterowania interaktywnym wyświetlaczem. - Możliwość zarządzania plikami: aplikacja do zarządzania plikami, która zapewnia dostęp do plików przechowywanych w pamięci wewnętrznej wyświetlacza oraz na wszelkich urządzeniach pamięci masowej, które mogą być do niego podłączone, np. na pendrive'ach USB." - Sklep z aplikacjami - Kalkulator - Kalendarz - Możliwość uruchomienia monitora interaktywnego ze wskazanym jako pierwszym źródłem np. HDMI 1. Włączenie monitora powoduje wyświetlenie obrazu od razu ze wskazanego źródła. - Obsługiwane formaty plików: AV1 MP-10 / H.265 HEVC MP-10 / VP9 Profile 2 / AVS2 MP / H.264 AVC HP / H.264 MVC / MPEG-4 ASP / WMV-VC-1 / AVX-P16(AVS+) / MPEG-2 / MPEG-1 / MJPEG / JPGE / wsparcie: *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.jpg / Obsługa wielu języków i wielu formatów podtytułów wideo / obsługuje miniatury JPEG, skalowanie, obrót i efekty przejścia. - Możliwość stworzenia wewnętrznej sieci z poziomu monitora (hotspot) w celu bezprzewodowego połączenia z urządzeniem mobilnym. - Opcjonalna możliwość wyposażenia monitora w dedykowany dongiel USB / player USB oraz button do laptopa / komputera stacjonarnego, umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie ekranu wraz z możliwością kontroli komputera z poziomu monitora bez konieczności instalowania oprogramowania czy też aplikacji – rozwiązanie Plug&Play - Funkcje dostępne z pilota zdalnego sterowania: - Włączanie/wyłączanie zasilania - Wejście lub wyjście z trybu wyciszenia - OPS - uruchomienie klawisza Windows - Źródło sygnału - Włączenie oraz wyłączenie dotyku - Wysunięcie ekranu narzędzia - Wyłączanie oraz włączanie podświetlenia ekranu - Szybkie uruchomianie aplikacji - Opcje dostępne z menu serwisowego: - Reset do danych fabrycznych - aktualizacja - tryb nagrywania - narzędzie głośnikowe - narzędzia panelu dotykowego - rozpoczęcie testu fabrycznego.. Funkcje dołączonego oprogramowania komputerowego; Wymagana jest możliwość instalacji opisanego oprogramowania bez dodatkowych opłat na min. 6 komputerach z systemem Windows. - Oprogramowanie kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek: dla systemu Windows, które pozwala zarówno na przygotowanie lekcji, jak i obsługę biznesowej prezentacji. Obsługa tego samego formatu plików co aplikacja białej tablicy w systemie Android, dzięki czemu ten sam plik można zacząć edytować na monitorze, a następnie dokończyć w aplikacji w systemie Windows. - Oprogramowanie umożliwiające przesyłanie plików między urządzeniami mobilnymi a komputerami PC bazujące na sieci WiFi. Oprogramowanie pozwala m.in. przesyłać pliki między komputerem PC a urządzeniem przenośnym, wykonywać zdjęcia urządzeniem przenośnym i wyświetlać je na ekranie komputera, a także obsługiwać komputer za pomocą urządzenia przenośnego. Oferuje też możliwość umieszczania komentarzy na prezentowanych materiałach, wyświetlania prezentacji (np. materiałów szkoleniowych) i przesyłania plików. Funkcja Touchpad pozwala korzystać z powierzchni dotykowej urządzenia mobilnego jak z TouchPada. - Oprogramowanie do nagrywania i edycji prezentacji czy wykładów umożliwiające nagranie pulpitu komputera Windows i obrazu z podłączonej kamery (lub obu jednocześnie). Oprogramowanie dające możliwość tworzenia i szybkiej edycji materiałów dydaktycznych, które w postaci jednego pliku wideo można zapisać, wysłać do chmury lub opublikować w serwisach streamingowych, takich jak np. YouTube. - System zdalnego zarządzania grupami monitorów: Device Management System – system zarządzania urządzeniami to obsługiwane za pomocą przeglądarki oprogramowanie ułatwiające zarządzanie sprzętem - wyłączanie, ponowne uruchomienie, dzwonki, blokada ekranu, komunikaty, publikacja plików, tekstu czy multimediów, instalowanie i zarządzanie aplikacjami.. |  |

Dodatkowe wymagania dotyczące gwarancji oferowanego urządzenia:

Wymagana jest możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem infolinii dostępnej w języku polskim lub strony internetowej producenta.

Wymagany jest dostęp do platformy z chatem technicznym online w języku polskim oraz bazy wiedzy online zawierającej:

- Szkolenia z korzystania monitora w formie wideo w języku polskim,

- Artykuły dotyczące obsługi monitorów interaktywnych oraz scenariuszy lekcji,

- Regularne webinary szkoleniowe prowadzone w języku polskim.

Wymagania dotyczące instalacji i uruchomienia:

- Wykonawca zamontuje monitory na ścianach używając dedykowanych uchwytów ściennych,

- Wykonawca dostarczy przewody o odpowiedniej długości,

- Wykonawca podłączy w salach monitory interaktywne do komputerów przewodami HDMI przesyłającymi obraz i dźwięk oraz przewodami USB do obsługi dotyku,

- Wszystkie przewody muszą być umieszczone na ścianach w białych korytkach z PCV,

- Wykonawca dokonuje pierwszego uruchomienia monitorów interaktywnych,

- Wykonawca na komputerze dostarczonym przez użytkownika instaluje i uruchamia program interaktywny,

- Wykonawca aktualizuje oprogramowanie monitora do najnowszej wersji,

- Wykonawca przeprowadzi min. 1,5-godzinne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający: 
Politechnika Białostocka, 
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego sprzętu Wykonawca wypełnia kol. 3 - w odniesieniu do wszystkich parametrów i funkcjonalności podanych przez Zamawiającego w kol.2 Nie należy ograniczać się jedynie do potwierdzenia parametrów oraz funkcjonalności poprzez wpisanie „tak” lub „nie”. Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj wyposażenia i jego elementy oraz funkcjonalności oferuje Wykonawca. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Część 2.: Projektor – 1 szt.: Nazwa komponentu; Wymagane parametry techniczne. System wyświetlania; 3LCD, proporcje: 16:10. Rozdzielczość rzeczywista; min. 1920 x 1200 WUXGA. Obsługa 4K; 4 K z konwersją do rozdzielczości projektora podczas projekcji. Źródło światła; laserowe. Zmiana osi obiektywu; w pionie: min. +43%, w poziomie: min. ±20%. Korekcja zniekształceń trapezowych; Poziomo: min. ±30° i pionowo: min. ±20°. Zoom optyczny; min. 1,6X. Współczynnik rzutu; max. od 1,10:1 do 1,80:1. Siła światła (w tybie pełnej jasności); min. 8000 ANSI lm. Żywotność lampy (w tybie pełnej jasności); min. 20 000 godzin. Współczynnikkontrastu; Min. 4 500 000: 1. Złącza wejściowe i wyjściowe; min. 2x HDMI 19-stykowe, 1x RJ45 4Play (obraz, dźwięk) HDBaseT, min. 2x D-sub 15-stykowe (żeńskie), min. 1 x USB typu A (5 V/2 A), min. 1x LAN RJ45 do sterowania siecią, min. 1x D-sub 9-stykowe (żeńskie) do sterowania komputerowego, min. 1x wejście audio stereo Mini-Jack 3,5mm, min. 1x wyjście audio stereo Mini-Jack 3,5mm. Wbudowany głośnik; min. 10W. Funkcjonalność; Projekcja 360°, dostosowanie kąta projekcji za pomocą wbudowanego czujnika żyroskopowego (wykrywanie zmiany kątów nachylenia i przechyłu projektora) z interfejsem graficznym w menu.. |  |

Dodatkowe wymagania dotyczące gwarancji oferowanego urządzenia:

Wymagana jest możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem infolinii dostępnej w języku polskim lub strony internetowej producenta.

Wymagania dotyczące instalacji i uruchomienia:

- Wykonawca zdemontuje stary projektor i w to miejsce po wykonaniu adaptacji uchwytu mocującego zamontuje nowy projektor na wysokości ok. 5m od podłogi.

- Wykonawca zobowiązany jest do użycia odpowiednich elementów konstrukcyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo i stabilność montażu projektora.

- Wymagane jest podłączenie nowego projektora do  istniejącej w Auli instalacji zasilającej i sygnałowej systemu audiowizualnego i uruchomienie komputera.

- Wymagana jest regulacja ustawień projektora i dostosowanie parametrów wyświetlania (wielkości obrazu, geometrii obrazu) do zamontowanego w Auli ekranu projekcyjnego o szerokości ok. 500 cm.

Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu.

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający: 
Politechnika Białostocka, 
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego sprzętu Wykonawca wypełnia kol. 3 - w odniesieniu do wszystkich parametrów i funkcjonalności podanych przez Zamawiającego w kol.2 Nie należy ograniczać się jedynie do potwierdzenia parametrów oraz funkcjonalności poprzez wpisanie „tak” lub „nie”. Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj wyposażenia i jego elementy oraz funkcjonalności oferuje Wykonawca. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Część 3.: Monitory interaktywne – 3 szt.: Nazwa komponentu; Wymagane parametry techniczne. Rozmiar ekranu; min. 98”. Typ panelu; IPS. Rozdzielczość; min. 4K/UHD (3840×2160). Podświetlenie matrycy; Direct LED. Rozmiar wyświetlanego obrazu; min. 2159 × 1214 mm. Rozmiar piksela; min. 0,562 × 0,562 mm. Jasność standard; min. 420 cd/m2. Czas reakcji matrycy; max. 8 ms. Odświeżanie; min. 60 Hz. Kąty widzenia; 178°. NTSC; min. 72%. Kontrast; min. 4990:1. Żywotność matrycy; ≥ 49 999 godzin. Czas pracy; 24/7. Łączność; WIFI 6, min. Bluetooth 5.2. Wbudowany mikrofon; min. 8-kierunkowy Array. Szyba frontowa; Musi posiadać min.: - powłokę antyodblaskową – szkło trawione - twardość 7H w skali Mohsa - szkło hartowane - grubość 4 mm - przepuszczalność światła >88%, - Haze 25% - zdany test upadku kuli 1040g 1m powyżej - technologie Zero Bonding 1 GEN. Metoda obsługi; Pisak, palec, dłoń. W zastawie z monitorem dwa pisaki dwu funkcyjne (możliwość przypisania innego koloru do każdego końca pióra w trybie tablicy cyfrowej). Technologia dotyku; - technologia: Podczerwień (IR) - umożliwiająca dotyk / obsługę za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika - umożliwiająca dotyk / obsługę przedmiotem o średnicy 3 mm - umożliwiająca wielodotyk – min. 32 dla Android, 50 dla Windows - rozdzielczość: 32768 × 32768 pkt. - czas reakcji: max. ≤ 2.5 ms - precyzja: min. ± 1 mm - wspierane systemy operacyjne: Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7 / Linux / Mac / Android / Chrome - możliwość pisania dwoma kolorami jednocześnie - gesty umożliwiające ułożenie całej dłoni na powierzchni monitora w celu użycia funkcji gumki do mazania. Złącza (przód); - min. 1 × USB-C (Wideo, audio, dotyk, 65W, udostępnianie sieci LAN) - min. 1 × HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) HDCP2.0, wspierający CEC - min. 1 x USB Touch - min. 2 x USB 3.0 porty współdzielone (dla OPS, Android i komputerów podłączonych przez USB-Touch). Złącza (Tył); - min. 2 × HDMI IN 2.0 (4K @ 60Hz, ARC (HDMI1)) HDCP2.0, wspierające CEC - min. 2 x USB 3.0 - min. 1 x USB Touch 3.0 - min. 1 × HDMI OUT (4K @ 60Hz) - min. 1 × USB 2.0 - min. 1 x DisplayPort - min. 2x port RJ45 (1 × wejście / 1 × wyjście) - 10M/100M/1000Mbps - min. 1 x port sterowania RS232, szybkość transmisji 115200 - Wejście na kartę pamięci TF (microSD) obsługa kart min. 512GB - Min. 1× USB-C (Wideo, audio, dotyk, 65W, udostępnianie sieci LAN). Złącza (Dół); - min. 2 × Audio MiniJack 3.5 mm (1 x Audio IN/ 1 x Audio OUT) - min. 1 x port SPDIF, format wyjściowy PCM - min. 1 x VGA (1080P@60Hz). Wbudowane głośniki; - kanał dźwiękowy: min 2.1 - wbudowane głośniki : Min. 2×20 W - skierowane do przodu + subwoofer min. 20W - Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB. Wbudowany mikrofon; - Tak, min. 8 – kierunkowy Array, zasięg minimum 8m. Specyfika modułu Android; - System operacyjny w najnowszej wersji. Urządzenie musi samo pobierać aktualizacje z Internetu. Nie dopuszcza się aktualizowania systemu z poziomu pamięci przenośnych. - rozdzielczość systemu: min. 3840 × 2160 - CPU: Litografia max. 8 nm, Min. Ośmiordzeniowy z sumaryczną pamięcią L2 cache min. 1,5 MB - GPU: Min. Mali G52MC3 obsługujący min. OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2, OpenCL 2.1, Vulkan 12 - NPU: Min 6 TOPS - Pamięć RAM: Min. 8 GB DDR4 - ROM: Min.128 GB pamięci flash eMMC 5.1 - EDLA. Język menu systemu operacyjnego Android; Polski. Możliwość zmiany języka między innymi na niemiecki, angielski, litewski, łotewski, ukraiński itd.. Dane użytkowe; - przyciski na obudowie: 1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania - waga netto: max. 99,2 kg - wymagane napięcie: 100 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz / 5, A - zużycie energii: typowe maks. 320 W, nie więcej niż 0,5 W w trybie uśpienia. Funkcje bez podłączonego komputera; - Sklep z aplikacjami - cyfrowa tablica, po której można pisać i rysować, w tym robić odręczne notatki na dowolnych obrazach wklejonych do niej - import plików do bieżącej strony w formatach IMG, PDF, SVG, IWB - przeglądarka internetowa - udostępnianie notatek z tablicy na urządzenia przenośnie lub komputery, - notowanie na dowolnym źródle: Tak, za pomocą menu adnotacji, które umożliwia robienie notatek na obrazie wyświetlanym z dowolnego źródła. Możliwość usunięcia wszystkich adnotacji naraz. Możliwość zapisania adnotacji w pliku obrazu PNG. Możliwość wstawienia adnotacji do aplikacji do nanoszenia notatek. Możliwość udostępnienia ekranu adnotacji poprzez kod QR. - możliwość wgrania własnego logo - możliwość zmiany nazwy źródła sygnału - Wbudowana aplikacja do prowadzenia głosowania z następującymi funkcjami: - tryb pojedynczego wyboru lub wielokrotnego wyboru. - pierwsza osoba, która odpowie za pomocą swojego urządzenia zostaje wskazana jako zwycięzca. - losowy użytkownik - lub wielu losowych użytkowników - jest wybierany spośród wszystkich zalogowanych odbiorców. - wiadomość, która umożliwia/wyłącza wysyłanie komentarzy przez użytkowników. - możliwość wyeksportowania wyników do arkusza kalkulacyjnego - możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników - możliwość wyświetlania aplikacji w trybie okienkowym za pomocą trybu wielu okien. Możliwość wyświetlenia do 4 aplikacji jednocześnie. - Funkcja blokowania monitora USB Disk Lock zabezpieczająca sprzęt i dostępne na nim dane przed niepożądanym użyciem. Odblokowanie urządzenia następuje po podłączeniu klucza (pamięci USB) z odpowiednim plikiem odblokowującym. - Tryb ochrony wzroku: funkcja mająca na celu odciążenie oczu użytkownika poprzez zmniejszenie intensywności niebieskich fal świetlnych emitowanych przez wyświetlacz. - Możliwość regulacji głośności, basów, tonów oraz barw dźwięku - Regulacja jasności - Oprogramowanie do zdalnego wyświetlania treści: umożliwia bezprzewodowe połączenie z wyświetlaczem i kompatybilnymi urządzeniami. Połączenie można nawiązać za pomocą aplikacji zainstalowanej na innym urządzeniu lub poprzez Chromecast, Airplay lub Miracast. Możliwość stworzenia z urządzenia mobilnego wizualizera, który udostępnia obraz wideo z kamery Możliwość użycia ekranu urządzenia mobilnego jako touchpada do zdalnego sterowania interaktywnym wyświetlaczem. - Możliwość zarządzania plikami: aplikacja do zarządzania plikami, która zapewnia dostęp do plików przechowywanych w pamięci wewnętrznej wyświetlacza oraz na wszelkich urządzeniach pamięci masowej, które mogą być do niego podłączone, np. na pendrive'ach USB." - Sklep z aplikacjami - Kalkulator - Kalendarz - Możliwość uruchomienia monitora interaktywnego ze wskazanym jako pierwszym źródłem np. HDMI 1. Włączenie monitora powoduje wyświetlenie obrazu od razu ze wskazanego źródła. - Obsługiwane formaty plików: AV1 MP-10 / H.265 HEVC MP-10 / VP9 Profile 2 / AVS2 MP / H.264 AVC HP / H.264 MVC / MPEG-4 ASP / WMV-VC-1 / AVX-P16(AVS+) / MPEG-2 / MPEG-1 / MJPEG / JPGE / wsparcie: *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.jpg / Obsługa wielu języków i wielu formatów podtytułów wideo / obsługuje miniatury JPEG, skalowanie, obrót i efekty przejścia. - Możliwość stworzenia wewnętrznej sieci z poziomu monitora (hotspot) w celu bezprzewodowego połączenia z urządzeniem mobilnym. - Opcjonalna możliwość wyposażenia monitora w dedykowany dongiel USB / player USB oraz button do laptopa / komputera stacjonarnego, umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie ekranu wraz z możliwością kontroli komputera z poziomu monitora bez konieczności instalowania oprogramowania czy też aplikacji – rozwiązanie Plug&Play - Funkcje dostępne z pilota zdalnego sterowania: - Włączanie/wyłączanie zasilania - Wejście lub wyjście z trybu wyciszenia - OPS - uruchomienie klawisza Windows - Źródło sygnału - Włączenie oraz wyłączenie dotyku - Wysunięcie ekranu narzędzia - Wyłączanie oraz włączanie podświetlenia ekranu - Szybkie uruchomianie aplikacji - Opcje dostępne z menu serwisowego: - Reset do danych fabrycznych - aktualizacja - tryb nagrywania - narzędzie głośnikowe - narzędzia panelu dotykowego - rozpoczęcie testu fabrycznego.. Funkcje dołączonego oprogramowania komputerowego; Wymagana jest możliwość instalacji opisanego oprogramowania bez dodatkowych opłat na min. 6 komputerach z systemem Windows. - Oprogramowanie kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek: dla systemu Windows, które pozwala zarówno na przygotowanie lekcji, jak i obsługę biznesowej prezentacji. Obsługa tego samego formatu plików co aplikacja białej tablicy w systemie Android, dzięki czemu ten sam plik można zacząć edytować na monitorze, a następnie dokończyć w aplikacji w systemie Windows. - Oprogramowanie umożliwiające przesyłanie plików między urządzeniami mobilnymi a komputerami PC bazujące na sieci WiFi. Oprogramowanie pozwala m.in. przesyłać pliki między komputerem PC a urządzeniem przenośnym, wykonywać zdjęcia urządzeniem przenośnym i wyświetlać je na ekranie komputera, a także obsługiwać komputer za pomocą urządzenia przenośnego. Oferuje też możliwość umieszczania komentarzy na prezentowanych materiałach, wyświetlania prezentacji (np. materiałów szkoleniowych) i przesyłania plików. Funkcja Touchpad pozwala korzystać z powierzchni dotykowej urządzenia mobilnego jak z TouchPada. - Oprogramowanie do nagrywania i edycji prezentacji czy wykładów umożliwiające nagranie pulpitu komputera Windows i obrazu z podłączonej kamery (lub obu jednocześnie). Oprogramowanie dające możliwość tworzenia i szybkiej edycji materiałów dydaktycznych, które w postaci jednego pliku wideo można zapisać, wysłać do chmury lub opublikować w serwisach streamingowych, takich jak np. YouTube. - System zdalnego zarządzania grupami monitorów: Device Management System – system zarządzania urządzeniami to obsługiwane za pomocą przeglądarki oprogramowanie ułatwiające zarządzanie sprzętem - wyłączanie, ponowne uruchomienie, dzwonki, blokada ekranu, komunikaty, publikacja plików, tekstu czy multimediów, instalowanie i zarządzanie aplikacjami.. |  |

Dodatkowe wymagania dotyczące gwarancji oferowanego urządzenia:

Wymagana jest możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem infolinii dostępnej w języku polskim lub strony internetowej producenta.

Wymagany jest dostęp do platformy z chatem technicznym online w języku polskim oraz bazy wiedzy online zawierającej:

- Szkolenia z korzystania monitora w formie wideo w języku polskim,

- Artykuły dotyczące obsługi monitorów interaktywnych oraz scenariuszy lekcji,

- Regularne webinary szkoleniowe prowadzone w języku polskim.

Wymagania dotyczące instalacji i uruchomienia:

- Wykonawca zamontuje monitory na ścianach używając dedykowanych uchwytów ściennych,

- Wykonawca dostarczy przewody o odpowiedniej długości,

- Wykonawca podłączy w salach monitory interaktywne do komputerów przewodami HDMI przesyłającymi obraz i dźwięk oraz przewodami USB do obsługi dotyku,

- Wszystkie przewody muszą być umieszczone na ścianach w białych korytkach z PCV,

- Wykonawca dokonuje pierwszego uruchomienia monitorów interaktywnych,

- Wykonawca na komputerze dostarczonym przez użytkownika instaluje i uruchamia program interaktywny,

- Wykonawca aktualizuje oprogramowanie monitora do najnowszej wersji,

- Wykonawca przeprowadzi min. 1,5-godzinne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający: 
Politechnika Białostocka, 
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego sprzętu Wykonawca wypełnia kol. 3 - w odniesieniu do wszystkich parametrów i funkcjonalności podanych przez Zamawiającego w kol.2 Nie należy ograniczać się jedynie do potwierdzenia parametrów oraz funkcjonalności poprzez wpisanie „tak” lub „nie”. Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj wyposażenia i jego elementy oraz funkcjonalności oferuje Wykonawca. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Część 4.: Projektor – 1 szt.: Nazwa komponentu; Wymagane parametry techniczne. .System wyświetlania; 3LCD. Format; 16:9, Obsługa formatu 21:9 przy sygnale wyjściowym 2560×1080. .Rozdzielczość sygnału z komputera; min. 1920 × 1200 pixeli. .Obsługa sygnału wejściowego 4K 60P; Tak. .Regulacja ręczna powiększenia; min. 1,6×. Zmiana osi obiektywu Lens Shift w pionie; min. od –30% do +50%, w poziomie: min. ±12%. Korekcja zniekształceń trapezowych poziomo i pionowo; min. ±25°. Minimalny współczynnik projekcji; od 1,25:1 do 1,95:1. Źródło światła; Dioda laserowa. Siła światła (w tybie pełnej jasności); min. 6400 lm. Czujniki; Wbudowany czujnik światła otaczającego z funkcją automatycznej regulacji parametrów wyświetlania. Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń):; min. 1 000 000: 1. Głośnik; min. 10 W. Złącza; Złącze sygnału wejściowego HDMI: 2× 19-stykowe złącze HDMI Złącze HDBaseT: 1× RJ45 4Play (obraz, dźwięk) Złącze LAN: 1× RJ45 Złącze RS232C: 1× 9-stykowe złącze D-sub (męskie) Złącze wyjściowe audio: 1x Mini jack stereo Złącze USB TYPE-A 1× (do aktualizacji oprogramowania), USB TYPE-A do zasilania 1× Zasilanie napięciem przemiennym od 220 V - 240 V, 50/60 Hz. |  |

Dodatkowe wymagania dotyczące gwarancji oferowanego urządzenia:

Gwarancja z pakietem rozszerzonym o wymianę projektora na nowy.

Wymagania dotyczące instalacji i uruchomienia:

- Wykonawca zdemontuje stary projektor i w to miejsce po    wykonaniu adaptacji uchwytu mocującego zamontuje nowy projektor na wysokości ok. 4,5m od podłogi.

- Wykonawca zobowiązany jest do użycia odpowiednich elementów konstrukcyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo i stabilność montażu projektora.

- Wymagane jest podłączenie nowego projektora do istniejącej w Auli instalacji zasilającej i sygnałowej systemu audiowizualnego i uruchomienie komputera.

- Wymagana jest regulacja ustawień projektora i dostosowanie parametrów wyświetlania (wielkości obrazu, geometrii obrazu) do zamontowanego w Auli ekranu projekcyjnego o szerokości ok. 300 cm.

- Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu.

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający: 
Politechnika Białostocka, 
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego sprzętu Wykonawca wypełnia kol. 3 - w odniesieniu do wszystkich parametrów i funkcjonalności podanych przez Zamawiającego w kol.2 Nie należy ograniczać się jedynie do potwierdzenia parametrów oraz funkcjonalności poprzez wpisanie „tak” lub „nie”. Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj wyposażenia i jego elementy oraz funkcjonalności oferuje Wykonawca. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Część 5.: Ekran projekcyjny – 6 szt.: Nazwa komponentu; Wymagane parametry techniczne. Przekątna / format; 120" / 16:9. Mechanizm rozwijania; Ręczny, system sprężynowy z samoblokadą (zatrzymanie na wielu wysokościach). Montaż; Ścienny i sufitowy (mocowanie stałe; zawieszanie na hakach). Powierzchnia projekcyjna; Gładka, odporna na zniekształcenia, trudnopalna, odporna na pleśń i utwardzanie. Obsługa; Uchwyt pociągowy. Materiał Obudowy; Stal. |  |

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający: 
Politechnika Białostocka, 
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego sprzętu Wykonawca wypełnia kol. 3 - w odniesieniu do wszystkich parametrów i funkcjonalności podanych przez Zamawiającego w kol.2 Nie należy ograniczać się jedynie do potwierdzenia parametrów oraz funkcjonalności poprzez wpisanie „tak” lub „nie”. Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj wyposażenia i jego elementy oraz funkcjonalności oferuje Wykonawca. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Część 6.: Ekrany projekcyjne – 2 szt.:. Wymagane parametry: - Rodzaj urządzenia: Ekran projekcyjny - Przeznaczenie: Ekran do projekcji obrazu wideo i komputerowego - Sposób rozwijania/zwijania: Elektryczny z pilota lub z przewodu - Przekątna: 70 cali - Wymiary produktu: 178x178 cm - Proporcje: 1:1 - Kąt widzenia: 150 stopni - Kolor ekranu: Matowy biały - Materiał wykonania obudowy: Metal + Plastik, malowane - Wymiary czarnej linii: 30 mm - Mocowanie: Do sufitu i do ściany - Sterowanie: Pilot bezprzewodowy oraz pilot na przewodzie |  |