.A. 235 – 11/26                                                                                                                                  zał. nr 3

WYMOGI TECHNICZNE SPRZĘTU

- Pakiet 1

MIKROSKOP LABORATORYJNY

| Producent / Model |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr / Kryterium | Opis wymagań | Wymagania TAK /NIE | UWAGI |
| Stan techniczny aparatu | Nowy, nieużywany, produkcja 2025 albo 2026 |  |  |
| Układ optyczny | UIS2 lub równoważny |  |  |
| Statyw | - Stabilna i wytrzymała metalowa rama - Ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na jednoczesną kontrolę stolika i śruby precyzyjnej dłonią spoczywającą na blacie Zamontowany z tyłu statywu schowek na przewód sieciowy i zasilacz. |  |  |
| System optyczny | Optyka korygowana do nieskończoności |  |  |
| Nasadka okularowa | - Nasadka trójokularowa o kącie nachylenia ok 30 stopni (+/- 10%) - Regulowany rozstaw okularów w zakresie minimum 48 - 75 mm - Górna i dolna pozycja okularów przy tym samym rozstawie Dwustopniowy podział światła okular/kamera: 100/0%, 0/100% |  |  |
| Okulary | - Powiększenie 10x, numer pola minimum FN = 20 - Wyposażone w zwijane, elastyczne, wymienne osłonki gumowe - Regulacja dioptrii w zakresie +/- 5 dioptrii w dwóch okularach Możliwość montażu wkładki mikrometrycznej |  |  |
| Rewolwer obiektywowy | - Wbudowany w statyw - Pochylony do tyłu w celu zwiększenia powierzchni roboczej Min. 4-pozycyjny, wyposażony w gumową, karbowaną opaskę ułatwiającą zmianę obiektywu w torze optycznym |  |  |
| Obiektywy | - Uniwersalna długość optyczna nie więcej niż 45 mm - Planachromatyczne - Dostosowane do pola widzenia FN = 20 - Powiększenie, apertura numeryczna (NA), minimalna odległość robocza (WD): 4x NA = 0,10 WD = min. 25 mm 10x NA = 0,25 WD = min. 8,0 mm 40x NA = 0,65 WD = min. 0,5 mm Immersja olejowa: 100x NA = 1,25 |  |  |
| Stolik mechaniczny | - Bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu - Rozmiar minimum (szer. x głęb.): 210 x 150 mm - Zakres przesuwu w płaszczyźnie „xy”: 75 mm x 50 mm - Pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie „xy” umieszczone po prawej stronie statywu - Wyskalowane osie „x” i „y” Stolik na wysokości nie więcej niż 15cm od powierzchni blatu (w płaszczyźnie ostrości) |  |  |
| Mechanizm ogniskujący | - Współosiowe, pełnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu śruby zgrubna (makro) i precyzyjna (mikro) - Regulacja oporu śruby makro Blokada wybranego położenia stolika w osi „z”, zamontowana niezależnie od śrub zgrubnej i precyzyjnej, pozwalająca na łatwy powrót do płaszczyzny ostrości (np. po zmianie preparatu) i chroniąca preparat przed uszkodzeniem |  |  |
| Kondensor | - Kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,25 z regulacją wysokości - Wbudowana i regulowana przesłona aperturowa Fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów |  |  |
| Oświetlenie | Wbudowany w statyw mikroskopu, centrowany fabrycznie oświetlacz LED o żywotności min. 60000 h. |  |  |
| Certyfikaty | CE |  |  |
| Gwarancja (miesiące) | ≥ 24 |  |  |
| Instrukcja w jęz. polskim | Wymagana |  |  |

- Pakiet 2

ANALIZATOR MOCZU

| Producent / Model |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr / Kryterium | Opis wymagań | Wymagania TAK /NIE | UWAGI |
| Stan techniczny aparatu | Nowy, nieużywany, produkcja 2025 albo 2026 |  |  |
| Typ analizatora | Półautomatyczny |  |  |
| Metoda pomiaru | Fotometria odbiciowa |  |  |
| Wydajność | ≥ 500 testów/h |  |  |
| Czas analizy | ≤ 1 min / test |  |  |
| Zakres parametrów | Min. 10–14 parametrów |  |  |
| Typ pasków | Ilość parametrów do wyboru : 9,10,11,13,14 Dostępne 15 kombinacji pasków ( w tym zawierające Microalbuminę,Kreatyninę, Kwas ascorbinowy, Wapń) |  |  |
| Wyliczany wskaźnik UACR | Wymagany |  |  |
| Automatyczna kalibracja | Wymagana |  |  |
| Ekran | LCD dotykowy |  |  |
| Obsługa języków | Min. 1 (PL preferowany) |  |  |
| Pamięć wyników | ≥ 2000 wyników |  |  |
| Tryby pracy | Rutynowy / CITO/ QC |  |  |
| Identyfikacja próbek | Manualna / kod kreskowy |  |  |
| Wbudowana drukarka | Wymagana |  |  |
| Interfejsy komunikacyjne | USB / RS232 / LIS |  |  |
| Integracja LIS | Wymagana |  |  |
| Funkcje dodatkowe | Kolor i klarowność moczu |  |  |
| Funkcje blokady (QC/strip) | Wymagana |  |  |
| Czytnik kodów kreskowych | Wymagana |  |  |
| Wybór koloru i klarowności | Poprzez czytnik barcodów oraz poprzez ekran dotykowy |  |  |
| Paski testowe do moczu | Dostępne opak. 50,100,150 testów |  |  |
| Zasilanie | 100–240 V |  |  |
| Warunki pracy | Standard lab (8–40°C) |  |  |
| Certyfikaty | CE / IVD |  |  |
| Gwarancja (miesiące) | ≥ 24 |  |  |
| Instrukcja w jęz. polskim | Wymagana |  |  |

…………………………………..

Data podpis