Załącznik nr 2 do zapytania WSPR-DT/3111/12/2026

Opis przedmiotu zamówienia.

Pełnopostaciowy, fantom osoby dorosłej przeznaczony do nauki i ćwiczenia czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi (ALS). Posiadający wbudowane, zasilane akumulatorowo systemy symulujące funkcje życiowe. Umożliwiające przeprowadzanie scenariuszy in situ, w transporcie lub w sali symulacyjnej.

Fantom musi posiadać realistyczne drogi oddechowe z językiem, strunami głosowymi, tchawicą i przełykiem umożliwiają zastosowanie standardowych przyrządów nad jak i podgłośniowych do udrażniania dróg oddechowych.

Zamawiający wymaga dostarczenia laptopa lub tabletu przeznaczonego dla prowadzącego zajęcia, wyposażonego w oprogramowanie sterujące symulatorem, umożliwiające:

– pełne sterowanie funkcjami fantomu w czasie rzeczywistym,

– zmianę parametrów fizjologicznych pacjenta w trakcie prowadzonego scenariusza,

– uruchamianie i modyfikację scenariuszy symulacyjnych,

– monitorowanie jakości prowadzonej resuscytacji (m.in. częstości i głębokości uciśnięć, wentylacji, czasu bez przepływu),

– przegląd i zapis danych po zakończeniu scenariusza.

Oprogramowanie musi posiadać interfejs w języku polskim i/lub angielskim oraz być objęte licencją bez ograniczeń czasowych.

Zamawiający wymaga dostarczenia wirtualnego monitora pacjenta przeznaczonego dla uczestników zajęć, wykonanego w formie tabletu lub komputera z kolorowym monitorem dotykowym, wyposażonego w głośniki oraz bezprzewodowe moduły komunikacji, wraz z systemem mocowania przy stanowisku symulacyjnym. Monitor uczestnika musi umożliwiać wyświetlanie informacji przekazywanych z oprogramowania sterującego symulatorem, w tym w szczególności:

– krzywych i wartości numerycznych parametrów życiowych pacjenta,

– komunikatów i alarmów generowanych zgodnie z ustawieniami prowadzącego zajęcia

Monitor uczestnika musi obsługiwać prezentację co najmniej następujących parametrów:

– EKG,

– ciśnienie tętnicze krwi,

– saturację (SpO₂),

– końcowo-wydechowe stężenie CO₂ (EtCO₂),

– falę tętna,

– częstość oddechu,

– częstość pracy serca,

– temperaturę ciała.

Monitor uczestnika nie służy do sterowania symulatorem i pełni wyłącznie funkcję wyświetlania informacji wprowadzanych i kontrolowanych przez prowadzącego zajęcia.

System symulacji musi zapewniać pełną synchronizację pomiędzy stanowiskiem prowadzącego zajęcia a wirtualnym monitorem pacjenta, tak aby wszelkie zmiany parametrów dokonane przez prowadzącego były niezwłocznie i automatycznie odzwierciedlane na monitorze uczestnika.

– dedykowana torba transportowa na kółkach

Fantom umożliwia ćwiczenie umiejętności:

- udrożnianie dróg oddechowych -  bez przyrządowe i przyrządowe

- wentylacja dodatnim ciśnieniem

- uciśnięcia klatki piersiowej

- defibrylacja, kardiowersja i stymulacja przy użyciu klinicznych defibrylatorów

- intubacja przez nos i usta przy użyciu standardowych przyrządów

- monitorowanie pracy serca przy użyciu klinicznych kardiomonitorów za pomocą co najmniej 3 odprowadzeń lub elektrod defibrylacyjno-stymulacyjnych

- odsysanie płynów z dróg oddechowych

- pomiar tętna oraz osłuchiwanie tonów Korotkowa

- iniekcja doszpikowa

- iniekcja dożylna (prawe ramię)

- iniekcja domięśniowa w mięsień naramienny oraz czworogłowy

- osłuchiwanie tonów serca oraz dźwięków płuc

Funkcje posiadane:

- pełnopostaciowa postać osoby dorosłej

- bezprzewodowy - praca na akumulatorze minimalnie 4 godziny

- sterowany przy użyciu laptopa / tabletu z systemem operacyjnym kompatybilnym z oprogramowaniem producenta symulatora

- oprogramowanie w języku polskim i/lub angielskim

- fantom musi posiadać drogi oddechowe z językiem, widocznymi strunami głosowymi, tchawicą i przełykiem, umożliwiające szkolenie zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/ALS

- sensory wykrywające i zapisujące w dzienniku zdarzeń umieszczenie rurki dotchawicznej

- fabrycznie nagrane dźwięki: uskarżanie się, wymioty, kaszel, łapanie tchu i więcej

- rytmy serca są zsynchronizowane z EKG, wybranym tonem serca

- sensory eCPR śledzą wykonywane uciśnięcia klatki piersiowej i wentylację w czasie rzeczywistym

- pomiar tętna na tętnicach: szyjna (obustronnie), ramienna, promieniowa oraz udowa (obustronnie)

- wbudowane kompresory umożliwiają ciągłe unoszenie klatki piersiowej oraz generowanie tętna

- pomiar tętna metodą osłuchową na lewym ramieniu

- słyszalne tony Korotkowa pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym

- detekcja założenia pulsoksymetru

- widoczne rozdęcie żołądka podczas nadmiernej wentylacji

- podczas wentylacji dodatnim ciśnieniem unoszą się płuca

- jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas intubacji prawego oskrzela

- osłuchiwanie dźwięków płuc takich jak świszczenie, trzeszczenia oraz piszczenie,

- ustawianie dźwięków niezależnie dla każdego płuca

- ustawienia częstości oddechu

- osłuchiwania tonów serca

- każda z funkcji dróg oddechowych jest ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego

- możliwość budowy różnych palet opisujących stanów pacjenta, uruchamianych za pomocą jednego kliknięcia

- oprogramowanie kontroluje wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych

- zapewniona jest możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności

- oprogramowanie umożliwia wprowadzanie zmian podczas prowadzonego scenariusza w czasie rzeczywistym

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne funkcjonalnie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dydaktycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Funkcje oznaczone jako opcjonalne nie stanowią wymagań obligatoryjnych i ich brak nie może być podstawą do odrzucenia oferty.