Zał. Nr 1a dla zadania 15

Zadanie 15: Zakup wraz z dostawą stolika do rehabilitacji rąk (1 szt.)  i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji (1 szt.)

Producent:…………………………

Model:……………………………..

Kraj pochodzenia:………………………….

Rok produkcji (min. 2025):………………………….

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Terapia lustrzana | TAK |  |
|  | Dynamiczne podparcie przedramienia z regulowanym poziomem siły od 900-4800 g | TAK |  |
|  | Raporty z sesji z możliwością eksportu pdf, excel | TAK |  |
|  | Ćwiczenia poznawcze | TAK |  |
|  | Terapia spastyczności do 3. stopnia w zmodyfikowanej skali Ashworth | TAK |  |
|  | Prędkość min 6-20 mm/sek | TAK, podać |  |
|  | Elektryczne siłowniki min. 5 | TAK, podać |  |
|  | Regulowana wysokość stołu min. 53-103 cm | TAK, podać |  |
|  | Bierna mobilizacja ręki | TAK |  |
|  | Ukierunkowany trening kończyny górnej | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Feedback z animacją ręki 3d | TAK |  |
|  | Ćwiczenia propriocepcji | TAK |  |
|  | Ćwiczenia w formie gier na nadgarstek i ramię | TAK |  |
|  | Ćwiczenia w formie gier na rękę | TAK |  |
|  | Funkcjonalne ćwiczenia z rzeczywistymi obiektami | TAK |  |
|  | Akcesoria na stabilizacje nadgarstka | TAK |  |
|  | Ćwiczenia w formie gier | TAK |  |
|  | Modułowa konstrukcja rękawicy – możliwość dostosowania długości i szerokości | TAK |  |
|  | Terapia dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Komendy dźwiękowe z możliwością regulacji | TAK |  |
|  | Terapia w pozycji stojącej i siedzącej | TAK |  |
|  | Panel kontrolny z kolorowym ekranem min. 23’’ Full HD | TAK, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobów medycznych oraz pierwszego uruchomienia (tzw. rozruchu mającego na celu sprawdzenie poprawnego działania wyrobu)w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, co winno być udokumentowane w protokole odbioru wyrobu |  |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) obejmująca: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy – robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji- zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać ile |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu max 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | W przypadku konieczności wykonania naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego w ramach zakupu sprzętu, potwierdzone listą obecności ze szkolenia | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.