Zał. Nr 1a dla zadania 3

Zadanie 3:  Zakup wraz z dostawą  ciśnieniomierza ( 5 szt.)

Producent:…………………………..

Model: ……………………………..

Kraj pochodzenia:………………………….

Rok produkcji:……………………………..

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz aneroidowy (zegarowy) z systemem przewodów koncentrycznych 2-w-1 | TAK |  |
|  | Ciśnieniomierz wyposażony w min. trzy różne mankiety na rzep: - Standardowy dla dorosłych (obwód ramienia 22-32 cm) - XS dla dzieci (obwód ramienia 14-21 cm) - XL dla dorosłych powiększony (obwód ramienia 33-41 cm) | TAK, podać |  |
|  | System 2-w-1 - jeden przewód ciśnieniowy posiadający wszystkie zalety systemu dwuprzewodowego dzięki opatentowanej technologii wewnętrznego przewodu ciśnieniowego | TAK |  |
|  | Tarcza min. 60 mm średnicy | TAK, podać |  |
|  | Odporny na wstrząsy, manometr jest chroniony przed urazami mechanicznymi | TAK |  |
|  | Karbowana gruszka zintegrowana z manometrem oraz ochronną łyżką | TAK |  |
|  | Manometr zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i wyposażony w nierdzewny mechanizm | TAK |  |
|  | Maksymalny błąd pomiaru max. +/- 3 mm Hg | TAK, podać |  |
|  | Obudowa manometru wykonana z wysokogatunkowej stali chromowanej | TAK |  |
|  | Duża i ergonomiczna gruszka pompki pozwalająca na szybką inflację | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności. (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych.(dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB lub równoważne- (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu. |  |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) | TAK, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu max 48 godzin | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.