Zał. Nr 1a dla zadania 5

Zadanie 5: Zakup wraz z dostawą stojaka na kroplówki (15 szt.)

Producent:……………………….

Model: ……………………………

Kraj pochodzenia:……………………………

Rok produkcji:………………………………

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie min.: 1320-2150 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej, | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stalowa lakierowana proszkowo (kolor do wyboru), pięcioramienna na kółkach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm (+/- 5mm), w tym min. trzy z blokadą; średnica podstawy: 600 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy 25 mm (+/- 5mm) | TAK, podać |  |
|  | Kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy 16 mm (+/- 5mm) | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w głowicę na min. 2 haczyki, głowica wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB lub równoważne- (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.