Zał. Nr 1a dla zadania 9

Zadanie 9: Zakup wraz z dostawą i uruchomieniem (rozruchem) lampy bakteriobójczej (3 szt.)  i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji

Producent:……………….

Model:…………………………

Kraj pochodzenia:……………………

Rok produkcji (min. 2025):………………………….

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza- jednofunkcyjna- funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza | TAK |  |
|  | Możliwość przebywania pracowników w pomieszczeniu podczas pracy lampy | TAK |  |
|  | Długość fali UV-C min. 253 nm | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania 230V, 50Hz | TAK, podać |  |
|  | Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne min. 115 W | TAK |  |
|  | Element emitujący promieniowanie UV-C – 2xTUV55W | TAK |  |
|  | Trwałość promiennika min. 9000 h | TAK, podać |  |
|  | Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C | TAK |  |
|  | Wydajność wentylatora (przepływ powietrza) min. 199 m³/h | TAK, podać |  |
|  | Dezynfekowana kubatura min. 45-90m³ | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnia (zasięg) działania lampy 18m²-36m² | TAK, podać |  |
|  | Typ obudowy IP 20 | TAK |  |
|  | Rodzaj obudowy Stal (INOX) | TAK |  |
|  | Wymiary (mm): kopuła min. 1125 x 215 x 130 mm | TAK, podać |  |
|  | Gabaryty: min. 600 x 1320 x 600 mm | TAK, podać |  |
|  | Masa max. 13,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobów medycznych oraz pierwszego uruchomienia (tzw. rozruchu mającego na celu sprawdzenie poprawnego działania wyrobu)w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, co winno być udokumentowane w protokole odbioru wyrobu | TAK |  |
|  | Paszport techniczny w wersji papierowej przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) obejmująca: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy – robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji- zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać ile |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu max 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego w ramach zakupu sprzętu, potwierdzone listą obecności ze szkolenia | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.