Załącznik 2

Charakterystyka  przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników PGKIM w Staszowie w roku  2026 r. wg poniższego zestawienia:

- Ubranie robocze  w ilości - 78 kpl.,  w tym  58 kpl. z odblaskiem.

W skład kompletu wchodzą:                                                       :                                                                                                      
- ubranie - bluza szwedzka kolor CPN z krótkim granatowym karczkiem. Mankiety rękawów wykonane w kolorze granatowym. Spodnie na szelkach. Tkanina uniwersalna skład  65% poliester , 35% bawełny. 280, splot: twill,

- ubranie standard CPN – dwie kieszenie górne niebieskie z niebieskimi patkami zapinane na niebieski guzik, rękaw zakończony mankietem (jak w szwedzie). Spodnie do pasa.  Tkanina uniwersalna skład: 65 % poliester, 35% bawełna%  g.280, splot twill., wymagane posiadanie certyfikatu zgodności CE,

- kurczliwość 2% w praniu wodnym o temp. 60º C,

- taśmy odblaskowe żółtoszare podwójne na nogawkach i rękawach naszyte na całym obwodzie rękawów,
- w części ramieniowej oraz na całym obwodzie nogawek na wysokości łydki o szerokości 5 cm. ,

- na plecach umieszczone logo wg wzoru zał. nr 3,

- wymagane posiadanie certyfikatu zgodności CE.

b) Ubrania robocze dla elektryków z odblaskiem w ilości  6 kpl.

W skład kompletu wchodzą:

- bluza tup szwedzki z tkaniny 65% poliester, 35% bawełna gramatura 320 +- 10 gram na 1 m2.

Charakterystyka:

- potrójne i podwójne szwy oraz ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie     narażone na rozerwanie;

- 5 kieszeni, w  tym 3 z patkami zapinanymi na rzepy

- wloty powietrza,

-  na plecach umieszczone logo wg wzoru zał. nr 3,

- spodnie ogrodniczki z tkaniny 65% poliester, 35% bawełna  gramatura 320 ±10 gram na 1m2.

Charakterystyka:

- potrójne i podwójne szwy oraz ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie;

- 6 kieszeni,

- 2 naszyte wzmocnienie kolanowe do stosowania wymiennych nakolanników.

c) Kurtka ocieplana w ilości  39 szt.:

- kurtka ocieplana robocza kolor niebieski z kapturem wodoodporna i oddychająca;

- rękawy z mankietami o regulowanej szerokości, wszyty materiał odblaskowy

poprawiający widoczność na przodzie i tyle kurtki;

- kombinacja kieszeni na zamek błyskawiczny i na rzepa;

- główny zamek  błyskawiczny kryty listwą;

- wodoodporność 3000 mm, oddychalność 3000 mm;

- posiada 4 kieszenie, 2 górne i 2 dolne,

- na wysokości lewej piersi umieszczone logo wg wzoru, zał. nr 3,

Środek ochrony osobistej zgodny z wymaganiami normy zharmonizowanej:

EN ISO 13688:2013 – odzież ochronna – wymagania ogólne.

d) Koszula robocza w ilości  87 szt.:

- tkanina: flanela (100% bawełna),

- gramatura minimum 180 gr/m2,

- kolor: krata niebiesko- czarna,

- kołnierz i mankiety usztywniane,

- zapinana kieszeń na klatce piersiowej,

- długi rękaw z mankietem zapinanym na guziki,

- kurczliwość poniżej 2%,

- wymagane posiadanie certyfikatu zgodności CE.

e) Koszulka z krótkimi rękawami T-shirt w ilości 184 szt.:

- tkanina: 100% wysokogatunkowej bawełny, jednołożyskowej,

- bez szwów bocznych,

- taśma wzmacniająca szwy rękawów,

- kolor: niebieski,

- gramatura minimum 150 gr/m2,

- na wysokości lewej piersi umieszczone logo wg wzoru zał. nr 3,

- wymagane  posiadanie certyfikatu zgodności CE.

f) Kurtka wodochronna przeciwdeszczowa  w ilości  19 szt..  w tym z odblaskiem 8 szt:

- wykonana z materiału Plavite, dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem

winylu, gramatura materiału 350 gram/m², grubość materiału 0,50 mm

- kolor niebieski,

- PN-EN 340 - produkt spełniający wymagania szczegółowe normy PN-EN 340:2006 „Odzież ochronna - wymagania ogólne”, PN-EN 343+A1:2008 „Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem”,

- zapięcia na zatrzaski,

- transpiratory powietrza oraz otwory wentylacyjne na plecach,

- kaptur ze sznurkiem pozwalającym na regulację, chowany w wysokim kołnierzu,

- elementy odblaskowe,

- zachowywanie elastyczności w niskich temperaturach, - 50º C - produkt odporny

na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach,

- na wysokości lewej piersi umieszczone logo wg wzoru, zał. nr 4,

- posiadanie certyfikatu zgodności CE.

g)  Fartuch ochronny drelichowy w ilości  3 szt.:

- tkanina: drelich (100% bawełna),

- gramatura minimum 280 gr/m2,

- kolor granatowy,

- zapinany na guziki (również rękawy) z tyłu w pasie regulowany paskiem lub ściągaczem,

- 2 boczne kieszenie,

- 1 kieszeń na klatce piersiowej,

- na wysokości lewej piersi umieszczone logo wg wzoru zał nr 3,

- posiadanie certyfikatu zgodności CE.

h) Czapka letnia z daszkiem w ilości  36 szt.:

- tkanina: bawełna 100%,

- gramatura: minimum 270 gr/m2,

- kolor niebiesko-czarny,

- usztywniony daszek i przód czapki,

- wywietrzniki,

- regulacja obwodu,

- na czapce  umieszczone logo wg wzoru zał. nr 4.

i) Trzewiki wzór  PPO model 305 w ilości 81 par:

Wzór 305 PN-EN ISO 20347, O1,FO,SRC

- Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- cholewki wykonane ze skór naturalnych z wstawką z „oddychającego” materiału Cordura produkowanego na licencji firmy DuPnt. Materiał ten posiada bardzo dobre właściwości higieniczne, jest trwały i odporny na rozdzieranie. Stanowi membranę termoaktywną zapewniająca wodo- i wiatroszczelność przy jednoczesnym odprowadzaniu potu na zewnątrz,

- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową,

- podeszwa przyszwy z tkaniny Ibiline, podszewka obłożyny z materiału Super Royal 
  o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć,

- bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia,

- półmiechowy język ze skór naturalnych,

Nowa dynamiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU. Warstwa zewnętrzna (na styku z podłożem) to lity poliuretan odporny na ścieranie, przecinanie i pękanie. Warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża, samoczyszczący bieżnik,

- podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę
  w krótkotrwałym kontakcie do 180º C,

- nieprzemakalne od podłoża, bez podnoska, antyelektrostatyczne, lekkie , elastyczne,

- wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności,

- posiadanie certyfikatu zgodności CE.

j) Buty gumowe z kołnierzem w ilości  16 par:

- wierzch : PVC, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,

- podszewka: dzianina poliestrowa,

- podeszwa:  PVC,

- kolor zielony,

- posiadające certyfikat zgodności CE.

k)  Buty gumowo-filcowe z kołnierzem w liczbie  33 par:

- wierzch: guma,- podeszwa: gumowa,

- wyściółka filcowa,

- ocieplenie włóknina filcowa,

- odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia,

- posiadające certyfikat zgodności CE.

l) Rękawice 5-palcowe ochronne powlekane RECODRAGON w liczbie 3167 par

- wykonane z dzianiny (ścieg 10),

- powlekane gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność,

- odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć,

- trudnościeralne i odporne na zużycie,

- stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym,

- zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 2 1 3 1 X) oraz EN420 posiadanie
  certyfikatu zgodności CE,

ł)  Rękawice 5- ocieplane w liczbie 400  par:
  - akrylowa dzianina palcowe bezszwowa,
  - ścieg 7G, ze ściągaczem,
  - powlekana szorstkowanym lateksem, 
  - ocieplane, 
  - ochrona mechaniczna wg EN 388; odporność na: 
    ścieranie (poziom 2), przecięcie (poziom 1), rozdarcie (poziom 3), przekłucie                   (poziom 1),
  - ochrona termiczna wg EN 511 
    zimno konwekcyjne (X) zimno kontaktowe (1)  nieprzemakalność (1)
   posiadanie certyfikatu zgodności CE

m)  Rękawice powlekane gumą "wampirki" w liczbie  120 par

- od strony chwytnej oblane gumą zakończone ściągaczem,

- posiadanie certyfikatu zgodności CE.

n)  Rękawice  spawalnicze ilości  25 par:

- wykonana ze skóry bydlęcej wyprawianej, typu dwoinkowego całodłonicowa,

- wkładka termoizolacyjna wewnątrz,

- szwy zewnętrzne zabezpieczone przed przepaleniem skórzaną lamówką.

o) Rękawice Polar Japan w ilości  100 par:

Rękawice ochronne termoodporne wykonane z PCV w kolorze pomarańczowym.

- szorstka powierzchnia części chwytnej ułatwia chwytanie śliskich przedmiotów,

- hydrofobową wyściółkę można wywinąć na zewnątrz i bardzo szybko wysuszyć,
    zaprojektowana tak, aby odprowadzać pot od skóry ręki,

- wyściółka wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej, która gwarantuje komfort
    użytkowania.,
 - wytrzymałe na ścieranie

- wykazujące dużą odporność na środki piorące, detergenty oraz kwasy.

# p) Rękawice antyprzecięciowe w ilości 50 par:
         Rękawice ochronne przy pracy z ostrymi narzędziami, przy szkle, ostrych blachach.
        - Zgodne z normami EN388 - odporność: 4 5 4 3 EN420 Kat. II

# r)  Kurtka polar  w ilości 7 sztuk:

# Kurtka polar  zapinana na zamek, gramatura 360 g/m3, kolor czarny/granat/ niebieski lub z jego przewagą logo firmowym na wysokości lewej piersi umieszczone logo wg wzoru załącznik nr 4, zapinany na zamek błyskawiczny, wyposażona  w trzy funkcjonalne kieszenie – dwie boczne oraz jedną na piersi, wszystkie zapinane na zamki. Materiał o gramaturze min 350 g/m2, krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. Wymagane deklaracje CE oraz spełnienie  normy EN ISO 13688.

Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności

z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej i być stosownie do tego oznaczony.

Każda część ubrania powinna zawierać wszywkę z informacją o rodzaju tkaniny, rozmiarze,

sposobie prania lub konserwacji, nazwę producenta oraz oznaczenie CE (jeżeli jest

wymagane).

Każdy towar musi posiadać wszytą po wewnętrznej stronie metkę z informacją dotyczącą minimum:

- rozmiaru,

- rodzaju i składu procentowego materiału,

- temperatury prania i/lub prasowania,

- sposobu użytkowania (pranie i prasowanie),

- oznaczenie CE (jeżeli jest wymagane).

Uwaga: na obuwiu zamiast metki musi zostać umieszczona w sposób trwały informacja, dotycząca minimum: rozmiaru i oznaczenia CE (jeżeli jest wymagane).