Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ

„Zakup i dostawa wyposażenia dla ZSZ w Pińczowie”

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Dla zamówienia publicznego 
„Zakup i dostawa wyposażenia dla ZSZ w Pińczowie”

Kod główny

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

Sprzęt komputerowy i serwerowy

- 30213000-5 – Komputery osobiste

- 30213300-8 – Komputery biurkowe

- 30214000-2 – Stacje robocze

- 30233100-2 – Komputerowe jednostki pamięci

- 30233132-5 – Dyski twarde

- 30234000-8 – Nośniki do przechowywania

- 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy

- 48820000-2 – Serwery

Monitory i urządzenia wyświetlające

- 30231300-0 – Monitory ekranowe

- 38652100-1 – Projektory

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne

- 30232110-8 – Drukarki laserowe

- 30232150-0 – Drukarki atramentowe

- 30232100-5 – Drukarki i plotery

Sprzęt sieciowy i infrastruktura teleinformatyczna

- 32420000-3 – Urządzenia sieciowe

- 32422000-7 – Elementy składowe sieci

- 32412100-5 – Sieć telekomunikacyjna

- 32424000-1 – Infrastruktura sieciowa

- 32523000-5 – Urządzenia telekomunikacyjne

- 32562000-0 – Kable światłowodowe

- 31214100-0 – Przełączniki

Zasilanie i RACK

- 31154000-0 – Bezprzestojowe źródła energii

- 31213300-5 – Szafy kablowe

- 31682530-4 – Awaryjne urządzenia energetyczne

Tablety i urządzenia mobilne

- 30213200-7 – Komputer tablet

Oprogramowanie i licencje

- 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

- 48218000-9 – Pakiety oprogramowania do zarządzania licencjami

- 48620000-0 – Systemy operacyjne

- 48300000-1 – Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania

Sprzęt pomiarowy i instalacyjny

- 38300000-8 – Przyrządy do pomiaru

- 38551000-2 – Liczniki energii

- 38621000-4– Aparatura światłowodowa

Wyposażenie warsztatowe

- 39151200-7 – Stoły robocze

- 44510000-8 – Narzędzia

- Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (Komputer stacjonarny dla pracowni) -16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | System operacyjny | Licencja i zainstalowany Microsoft Windows Pro 11 64-bit PL lub wersja Pro Edu lub równoważne spełniające wymogi ## Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. Dołączone oprogramowanie systemu: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |
|  | Procesor | Procesor do komputerów stacjonarnych Liczba rdzeni: min. 20 rdzeni Zestaw instrukcji: 64-bit Wynik nie mniej ni CPU Mark: 49811 w teście Passmark CPU Mark na stronie cpubenchmark.net z dnia 12.02.2026 r. |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 32GB DDR5 min. 5600Mhz w jednej kości |
|  | Wewnętrzny dysk | Dysk SSD M.2 PCIe NVMe Min. Pojemność: 1 TB |
|  | Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa |
|  | Łączność | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |
|  | Złącza - panel przedni | Minimum: USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |
|  | Złącza - panel tylny | Minimum: USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. lub Display Port - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
|  | Porty wewnętrzne (wolne) | Minimum: PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 2 szt. SATA III - 1 szt. Wolny slot na pamięć RAM |
|  | Zasilanie | Wewnętrzny zasilacz certyfikatem energetycznym 80+ Min Bronze Umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń (podłączenie dodatkowej karty graficznej znajdującej się pozycjach poniższych) |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera |
|  | Dodatkowe informacje | Deklaracja zgodności CE Zainstalowany moduł TPM 2.0 |
|  | Dołączone akcesoria komputerowe | Kabel zasilający Klawiatura: Klawiatura pełnowymiarowa Układ klawiatury: QWERTY Mysz |
|  | Gwarancja | Min: 36 miesięcy (gwarancja producenta) |

- Monitor- 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rozmiar ekranu | Min. 27 cali |
| 2 | Typ matrycy | IPS lub równoważna technologia zapewniająca szerokie kąty widzenia |
| 3 | Rozdzielczość | Min. 1920 × 1080 (Full HD) |
| 4 | Proporcje ekranu | 16:9 |
| 5 | Powłoka ekranu | Matowa, antyrefleksyjna |
| 6 | Częstotliwość odświeżania | Min. 100 Hz |
| 7 | Czas reakcji | Maks. 4 ms GtG |
| 8 | Jasność | Min. 300 cd/m² |
| 9 | Kontrast statyczny | Min. 1000:1 |
| 10 | Kąty widzenia | 178° / 178° |
| 11 | Technologie ochrony wzroku | Flicker-Free, Low Blue Light lub równoważne |
| 12 | Złącza | Min.: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× VGA |
| 13 | Wbudowane głośniki | Wymagane: tak, min. 2× 2 W |
| 14 | Regulacja | Min.: Tilt (pochylenie). Dopuszcza się HAS/Pivot. |
| 15 | Montaż VESA | Wymagany: 100 × 100 mm |
| 16 | Wyposażenie | Kabel zasilający oraz kabel HDMI lub DP kompatybilny z komputerem z OPZ |
| 17 | Dodatkowe informacje | Wąska ramka (narrow bezel) |
| 18 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

- Pamięć RAM (dodatkowa)- 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Rodzaj pamięci | DDR5 |
|  | Pojemność całkowita | 32 GB (1x32 GB) |
|  | Pojemność kości | 32 GB |
|  | Liczba modułów | 1 |
|  | Taktowanie | 5600 MHz |
|  | Opóźnienia (cycle latency) | CL 36 |
|  | Timingi | CL36-38-38 |
|  | Napięcie | 1,25 V |
|  | Obsługiwane profile OC | AMD EXPO Intel XMP |
|  | Gwarancja | Min 36 miesięcy |

- Karta sieciowa dodatkowa – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Rodzaj | Przewodowa |
|  | Interfejs | PCI-E |
|  | Obsługiwany standard przewodowy | IEEE 802.3 IEEE 802.3 ab IEEE 802.3 bz IEEE 802.3 u IEEE 802.3 x |
|  | Rodzaje wejść / wyjść | RJ-45 100/1000/2500 (LAN) - 1 szt. |
|  | Dodatkowe informacje | Dioda LED Pełny dupleks QOS Możliwość zamontowania w komputerze z pozycji 1 |
|  | Wymiary | Wysokość max. 21,5 mm Szerokość max. 98 mm Głębokość max. 120,8 mm |
|  | Dołączone akcesoria | Śledź low-profile |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy (gwarancja producenta) |

- Karta graficzna- 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Typ karty | Dedykowana karta graficzna do komputerów stacjonarnych |
| 2 | Pamięć | Min. 12 GB pamięci własnej |
| 3 | Rodzaj pamięci | GDDR7 lub równoważna nowsza technologia |
| 4 | Szyna pamięci | Min. 192‑bit |
| 5 | Obsługiwane API | Min.: DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan |
| 6 | Maks. rozdzielczość | Obsługa rozdzielczości 4K na min. dwóch monitorach jednocześnie |
| 7 | Złącza wideo | Min. 2 złącza cyfrowe: HDMI i/lub DisplayPort (łącznie min. 2 szt.) |
| 8 | Złącze magistrali | PCI Express 4.0 x16 lub nowsze, kompatybilne wstecz |
| 9 | Wydajność | Wynik Average G3D Mark min. 28 790 (wg PassMark na dzień 12.02.2026 r.) |
| 10 | Chłodzenie | Dwuslotowe lub węższe, aktywne, z min. 2 wentylatorami |
| 11 | Zasilanie | Wymagane dodatkowe zasilanie zgodne z kartą (np. 1× 8‑pin lub równoważne) |
| 12 | Kompatybilność | Możliwość montażu w komputerze opisanym w pozycji 1 OPZ |
| 13 | Sterowniki | Pełna kompatybilność z Windows 11 |
| 14 | Funkcje dodatkowe | Obsługa technologii przyspieszania AI i upscalingu (np. DLSS lub równoważne) |
| 15 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy (gwarancja producenta) |

- Dysk SSD (twardy) – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rodzaj dysku | Dysk półprzewodnikowy SSD |
| 2 | Przeznaczenie | Komputery stacjonarne (PC) |
| 3 | Pojemność | Min. 1 TB |
| 4 | Format | M.2 2280 |
| 5 | Interfejs | PCIe NVMe, min. PCIe Gen5 x2 (dopuszcza się wyższe generacje) |
| 6 | Prędkość odczytu sekwencyjnego | Min. 7100 MB/s |
| 7 | Prędkość zapisu sekwencyjnego | Min. 6200 MB/s |
| 8 | TBW (Total Bytes Written) | Min. 600 TBW |
| 9 | MTBF | Min. 1 500 000 godzin |
| 10 | Funkcje i technologie | Obsługa S.M.A.R.T., TRIM, sprzętowe szyfrowanie AES 256‑bit |
| 11 | Radiator | Dopuszcza się wersję z lub bez radiatora (kompatybilną z obudową komputera z OPZ) |
| 12 | Kompatybilność | Pełna zgodność z komputerem opisanym w pozycji 1 OPZ |
| 13 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy (gwarancja producenta) |

- Karta wifi- 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Karta sieciowa bezprzewodowa do komputerów stacjonarnych. Dopuszcza się urządzenie w formie adaptera USB, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów funkcjonalnych. |
| 2 | Interfejs | PCI‑Express x1 lub USB 3.0/3.1/3.2 (dla wersji USB). |
| 3 | Standardy bezprzewodowe | Min.: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi‑Fi 6); dopuszcza się obsługę Wi‑Fi 6E. |
| 4 | Pasma pracy | Min.: 2,4 GHz i 5 GHz; dopuszcza się 6 GHz. |
| 5 | Przepustowość | Łączna przepustowość min. 2400 Mb/s (w paśmie 5 GHz lub równoważnie). |
| 6 | Modulacje i technologie | Obsługa OFDMA, MU‑MIMO, Beamforming lub równoważnych. |
| 7 | Anteny | Min. 2 anteny: zewnętrzne (PCI‑E) lub wbudowane o równoważnej skuteczności (USB). |
| 8 | Bluetooth | Min. Bluetooth 5.0 (dopuszcza się nowsze wersje, np. 5.2). |
| 9 | Zabezpieczenia | Min.: WPA2‑PSK, WPA3‑SAE. |
| 10 | Kompatybilność | Pełna zgodność z komputerem opisanym w pozycji 1 OPZ. |
| 11 | Sterowniki | Obsługa systemu Windows 10/11. |
| 12 | Wyposażenie | Anteny, przewód do modułu Bluetooth (dla PCI‑E), śledź standardowy i low‑profile lub przedłużacz USB (dla wersji USB). |
| 13 | Dodatkowe informacje | Obsługa technologii redukcji zakłóceń (np. OFDMA, BSS Coloring lub równoważne). |
| 14 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy (gwarancja producenta). |

- Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (Komputer stacjonarny dla pracowni) -16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | System operacyjny | Licencja i zainstalowany Microsoft Windows Pro 11 64-bit PL lub wersja Pro Edu lub równoważne spełniające wymogi ## Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. Dołączone oprogramowanie systemu: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |
|  | Procesor | Procesor do komputerów stacjonarnych Liczba rdzeni: min. 20 rdzeni Zestaw instrukcji: 64-bit Wynik nie mniej ni CPU Mark: 49811 w teście Passmark CPU Mark na stronie cpubenchmark.net z dnia 12.02.2026 r. |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 32GB DDR5 min. 5600Mhz w jednej kości |
|  | Wewnętrzny dysk | Dysk SSD M.2 PCIe NVMe Min. Pojemność: 1 TB |
|  | Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa |
|  | Łączność | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |
|  | Złącza - panel przedni | Minimum: USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |
|  | Złącza - panel tylny | Minimum: USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. lub Display Port - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt |
|  | Porty wewnętrzne (wolne) | Minimum: PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 2 szt. SATA III - 1 szt. Wolny slot na pamięć RAM |
|  | Zasilanie | Wewnętrzny zasilacz certyfikatem energetycznym 80+ Min Bronze Umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń (podłączenie dodatkowej karty graficznej znajdującej się pozycjach poniższych) |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera |
|  | Dodatkowe informacje | Deklaracja zgodności CE Zainstalowany moduł TPM 2.0 |
|  | Dołączone akcesoria komputerowe | Kabel zasilający Klawiatura: Klawiatura pełnowymiarowa Układ klawiatury: QWERTY Mysz |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy (gwarancja producenta) |

- Monitor- 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rozmiar ekranu | Min. 27 cali |
| 2 | Typ matrycy | IPS lub równoważna technologia zapewniająca szerokie kąty widzenia |
| 3 | Rozdzielczość | Min. 1920 × 1080 (Full HD) |
| 4 | Proporcje ekranu | 16:9 |
| 5 | Powłoka ekranu | Matowa, antyrefleksyjna |
| 6 | Częstotliwość odświeżania | Min. 100 Hz |
| 7 | Czas reakcji | Maks. 4 ms GtG |
| 8 | Jasność | Min. 300 cd/m² |
| 9 | Kontrast statyczny | Min. 1000:1 |
| 10 | Kąty widzenia | 178° / 178° |
| 11 | Technologie ochrony wzroku | Flicker-Free, Low Blue Light lub równoważne |
| 12 | Złącza | Min.: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× VGA |
| 13 | Wbudowane głośniki | Wymagane: tak, min. 2× 2 W |
| 14 | Regulacja | Min.: Tilt (pochylenie). Dopuszcza się HAS/Pivot. |
| 15 | Montaż VESA | Wymagany: 100 × 100 mm |
| 16 | Wyposażenie | Kabel zasilający oraz kabel HDMI lub DP kompatybilny z komputerem z OPZ |
| 17 | Dodatkowe informacje | Wąska ramka (narrow bezel) |
| 18 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

- Oprogramowanie biurowe typu Microsoft Office 2024 – 32 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wersja | Office 2024 Professional Plus lub wersja Pro Edu lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |
|  | Skład pakietu | Word Excel PowerPoint Outlook OneNote Access lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |
|  | Przeznaczenie produktu | Dla instytucji edukacyjnych |
|  | Wersja produktu | Wersja cyfrowa |
|  | Typ licencji | Nowa licencja |
|  | Okres licencji | Dożywotnia |
|  | Wersja językowa | Wielojęzyczna |
|  | Typ nośnika | Licencja elektroniczna |
|  | Platforma | Windows lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |
|  | Wymagania systemowe | Windows 11 lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |
|  | Inne wymagania | 1)Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie użytkowania zakupionego produktu; 2) licencje na oprogramowanie biurowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej); 3) Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Interfejs użytkownika w pełnej polskiej wersji językowej; 4) możliwość automatycznej instalacji komponentów pakietu (przy użyciu instalatora systemowego) 5) oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem: system operacyjny Microsoft Windows 10/11, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2019, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019. 6) możliwość zintegrowania uwierzytelnienia użytkowników z usługą katalogową (Active Directory); 7) w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego powinno ono spełnić wszystkie wymagania opisane w powyższych punktach. |

- Oprogramowanie typu Windows Serwer 2025 Standard EDU-  16  szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Producent | Microsoft lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |
|  | Rodzaj | System operacyjny Windows Server Standard 2025 lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |
|  | Typ licencji | edukacyjna |
|  | Wersja produktu | elektroniczna |
|  | Rodzaj licencji | nowa licencja |
|  | Okres licencji | wieczysta |
|  | Jednostka licencjonowana | 16 rdzeni procesora |
|  | Architektura | 64 bit |
|  | Wersja językowa | polska |
|  | Seria | Microsoft Windows Server lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |
|  | Model | Microsoft Windows Server 2025 lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |

- Switch – 32 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ urządzenia | Switch |
|  | Typ obudowy | Do szaf RACK |
|  | Zarządzanie | Smart |
|  | Dostęp | Przeglądarka WWW (GUI) -Pełna konfiguracja za pomocą przeglądarki GUI Wiersz poleceń (CLI) SNMP v1/v2c/v3 RMON SNTP Aplikacja |
|  | Architektura sieci | Gigabit Ethernet |
|  | Całkowita liczba portów | Min. 30 |
|  | Złącza | RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt. SFP+ - 4 szt. Console port - 1 szt. microUSB Console Port - 1 szt. |
|  | Obsługiwane standardy | IEEE 802.1 Q |
|  | Rozmiar tablicy MAC | Min. 16 k |
|  | Ramka Jumbo | Min. 9,000 B |
|  | Liczba grup VLAN | 4096 |
|  | Warstwa przełączania | 2 3 |
|  | Szybkość przekierowań pakietów | 95 Mb/s |
|  | Przepustowość | Min. 128 Gb/s |
|  | Dodatkowe informacje | Diagnostyka przewodów Link Aggregation SNMP Spanning Tree QoS VLAN IGMP Snooping |
|  | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Elementy montażowe Stopki gumowe |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

- Router WIFI – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ urządzenia | Router z WIFI |
|  | Architektura CPU | ARM 64-bitowy |
|  | Liczba rdzeni procesora | Min. 4 |
|  | Częstotliwość nominalna procesora | 864-1800 |
|  | Liczba wątków procesora | Min. 4 |
|  | System operacyjny | RouterOS v7 |
|  | Rozmiar pamięci RAM | Min. 1 GB |
|  | Rozmiar pamięci masowej | Min. 128 MB |
|  | Średni czas między awariami (MTBF) | Min. Około 200 000 godzin w temperaturze 25°C |
|  | Antena | Zewnętrzna min. 2szt. |
|  | Możliwości bezprzewodowe | szybkość transmisji danych w paśmie bezprzewodowym 2,4 GHz 574 Mb/s Bezprzewodowa 2,4 GHz Liczba łańcuchów 2 Standardy bezprzewodowe 2,4 GHz 802.11b/g/n/ax Zysk anteny dBi dla 2,4 GHz 3.3 Model z chipem bezprzewodowym 2,4 GHz QCN-5022 Generacja bezprzewodowa 2,4 GHz Wi-Fi 6 szybkość transmisji danych bezprzewodowych 5 GHz 1200 Mb/s Bezprzewodowa 5 GHz Liczba łańcuchów 2 Standardy bezprzewodowe 5 GHz 802.11a/n/ac/ax Zysk anteny dBi dla 5 GHz 5.5 Model układu bezprzewodowego 5 GHz QCN-5052 Bezprzewodowa generacja 5 GHz Wi-Fi 6 Prędkość Wi-Fi AX1800 |
|  | Ethernet | Minimum: Porty Ethernet 10/100/1000 -4 Liczba portów Ethernet 1G z wyjściem PoE -1 Liczba portów Ethernet 2,5G -1 |
|  | Urządzenia peryferyjne | Min. Liczba portów USB -1 |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

- Router LAN – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Typ urządzenia | Router przewodowy do zastosowań sieciowych LAN/WAN |
| 2 | Architektura CPU | Procesor ARM 64‑bitowy |
| 3 | Liczba rdzeni procesora | Min. 4 rdzenie |
| 4 | Taktowanie CPU | Min. 1,4 GHz |
| 5 | Pamięć RAM | Min. 1 GB |
| 6 | Pamięć masowa | Min. 1 GB (Flash/NAND) |
| 7 | System operacyjny | System sieciowy klasy routera, równoważny do RouterOS |
| 8 | Porty Ethernet 1G | Min. 7× port 10/100/1000 Mb/s |
| 9 | Port Ethernet 2.5G | Min. 1× port 2.5 Gb/s |
| 10 | Port SFP+ | Min. 1× port SFP+ 10 Gb/s |
| 11 | Obsługa PoE | Min. 8× PoE IN/OUT zgodne z 802.3af/at (automatyczne wykrywanie) |
| 12 | Maksymalna moc PoE | Min. 130 W łącznej mocy wyjściowej |
| 13 | Port USB | Min. 1× USB 3.0 typu A |
| 14 | Zasilanie | Min. 3 wejścia zasilania (DC, PoE‑in, terminal) |
| 15 | Zakres napięcia wejściowego | Min. 24–57 V |
| 16 | MTBF | Min. 200 000 godzin w temp. 25°C |
| 17 | Funkcje sieciowe | VLAN, QoS, Firewall, Routing statyczny i dynamiczny, Bridge, NAT |
| 18 | Zarządzanie | Interfejs WWW, CLI, API, SNMP |
| 19 | Kompatybilność | Pełna zgodność z infrastrukturą sieciową opisaną w OPZ |
| 20 | Obudowa | Przystosowana do pracy biurkowej lub montażu w szafie (z adapterem)(dołączony adapter) |
| 21 | Wyposażenie | Zasilacz, elementy montażowe, dokumentacja |
| 22 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

- Access Point – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa minimum dwuzakresowych punktów dostępowych Wi-Fi, przeznaczonych do montażu sufitowego, spełniających wymagania techniczne określone w niniejszym dokumencie. |
|  | Wymagania techniczne – minimalne |  |
|  | Standardy radiowe | Urządzenie musi być minimum dwuzakresowe, obsługujące: - pasmo 2.4 GHz - pasmo 5 GHz oraz standard: - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) – wymaganie minimalne - dopuszcza się obsługę IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
|  | Wydajność radiowa | Łączna przepustowość radiowa min. 1800 Mb/s Obsługa OFDMA, MU-MIMO, Beamforming, BSS Coloring (lub równoważne) |
|  | Anteny | Anteny wbudowane, dookólne Min. 2×2 MIMO w każdym paśmie |
|  | Porty i zasilanie | Min. 1× port Ethernet 1 Gb/s Dopuszcza się porty o wyższej przepustowości (np. 2.5 Gb/s) Zasilanie PoE 802.3af (wymagane), dopuszcza się 802.3at Dopuszcza się dodatkowy port Ethernet (np. PoE-out) |
|  | Zarządzanie | Urządzenie musi umożliwiać: - centralne zarządzanie poprzez kontroler, - aktualizacje firmware, - konfigurację SSID, VLAN, QoS, mocy nadawania, kanałów, harmonogramów. |
|  | Wymóg kompatybilności z systemami zarządzania | Urządzenie musi umożliwiać pracę w środowisku zarządzanym przez co najmniej jeden z poniższych typów kontrolerów: - Kontroler CAPsMAN lub równoważny system centralnego zarządzania lub - Kontroler UniFi Network Controller lub równoważny system centralnego zarządzania System równoważny musi zapewniać: - centralne zarządzanie konfiguracją, - monitoring, - provisioning, - aktualizacje, - zarządzanie SSID i VLAN. |
|  | Bezpieczeństwo | WPA2-PSK, WPA3-SAE Izolacja klientów Obsługa wielu SSID z VLAN Captive Portal (lokalnie lub przez kontroler) |
|  | Wymagania dodatkowe | Gwarancja min. 24 miesiące Urządzenia fabrycznie nowe Wsparcie producenta min. 3 lata |

- Narzędzia do montażu komputera – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ produktu | Zestaw narzędzi |
|  | Zastosowanie | Do otwierania urządzeń elektrycznych |
|  | Skład zestawu | Minimalny zestaw: Bity - 64 szt. Cienkie narzędzie do otwierania urządzeń elektronicznych - 6 szt. Cienkie ostrze - 1 szt. Ergonomiczny uchwyt bitów - 1 szt. Halberd Spudger - 1 szt. Magnetyczny chwytak - 1 szt. Magnetyczny panel - 1 szt. Metalowy Spudger - 1 szt. Nylonowa pęseta odwrócona/reversowa - 1 szt. Opaska antystatyczna na nadgarstek - 1 szt. Pęseta kątowa ESD - 1 szt. Pęseta prosta ESD - 1 szt. Plastikowe narzędzie do podważania - 3 szt. Przedłużka giętka 150 mm - 1 szt. Przyssawka - 1 szt. Standardowy Spudger - 1 szt. |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

- Narzędzia montaż sieci Zaciskarka– 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ urządzenia | Zaciskarka modułowa |
|  | Opis ogólny | Szczypce przeznaczone do profesjonalnego zagniatania wtyków typu Western: RJ10 (4-polowe), RJ11/12 (6-polowe) oraz RJ45 (8-polowe). Narzędzie umożliwia również cięcie i zdejmowanie izolacji z płaskich, nieekranowanych kabli telefonicznych. Konstrukcja dźwigniowa zapewnia wysoką precyzję i komfort pracy. |
|  | Kompatybilność z wtykami | RJ10 (4-polowe) – 7,65 mm RJ11/12 (6-polowe) – 9,65 mm RJ45 (8-polowe) – 11,68 mm |
|  | Funkcje narzędzia | Zaciskanie 4-, 6- i 8-stykowych wtyków typu Western Cięcie płaskich kabli telefonicznych Zdejmowanie izolacji z nieekranowanych przewodów |
|  | Konstrukcja i materiały | Stal wanadowo-elektryczna specjalnej jakości, odkuwana i hartowana Główka oksydowana Równoległa matryca zaciskająca zapewniająca wysoką dokładność Blokada mechanizmu zapewniająca pełny cykl zacisku |
|  | Wymagania jakościowe | Narzędzie przeznaczone do intensywnej pracy profesjonalnej |

- Narzędzia montaż sieci Ściągacz izolacji – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ urządzenia | Ściągacz izolacji |
|  | Opis ogólny | Profesjonalne narzędzie przeznaczone do zdejmowania izolacji z kabli koncentrycznych (RG59, RG6, RG7, RG11) oraz kabli teleinformatycznych (4P/6P/8P). Wyposażone w regulowane ostrza, umożliwia jednoczesne zdejmowanie kilku warstw izolacji oraz precyzyjne przygotowanie przewodów do złącz typu F, BNC, RJ itp. Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa. |
|  | Kompatybilność z przewodami | Kable koncentryczne: RG59, RG6, RG7, RG11 Kable teleinformatyczne: 4P / 6P / 8P |
|  | Funkcje narzędzia | Jednoczesne zdejmowanie zewnętrznej powłoki, ekranu i izolacji kabli koncentrycznych Regulowane ostrze do kabli danych Dwa ostrza do zdejmowania izolacji z kabli telefonicznych w jednym kroku Zintegrowane ostrze do cięcia kabli danych Mechanizm sprężynowy ułatwiający pracę |
|  | Konstrukcja i materiały | Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego Wykonanie rękojeści: dwukomponentowe (ergonomiczne) Ostrza stalowe, precyzyjnie regulowane, (wymienne, dostępne w sprzedaży) |
|  | Wymagania jakościowe | Narzędzie przeznaczone do pracy w instalacjach telekomunikacyjnych i sieciowych |

- Narzędzia montaż sieci NOŻ LSA (krosowniczy)– 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ urządzenia | Nóż LSA |
|  | Opis ogólny | Profesjonalne narzędzie do montażu przewodów w szynach i złączach telekomunikacyjnych typu LSA-Plus oraz kompatybilnych systemach. Umożliwia jednoczesne wciskanie przewodu i automatyczne odcinanie nadmiaru żyły. Wyposażone w dodatkowe narzędzia pomocnicze: haczyk do wyciągania przewodów oraz płaski wkrętak/ostrze zwalniające. |
|  | Wymagania techniczne | Obsługa przewodów: UTP STP Średnica żyły: 0,4–0,8 mm |
|  | Funkcje narzędzia | Wciskanie przewodów w złącza w jednej operacji Automatyczne odcinanie nadmiaru żyły Zintegrowany haczyk do wyciągania przewodów Zintegrowany płaski wkrętak / ostrze zwalniające Mechanizm sprężynowy ułatwiający pracę |
|  | Wymiary i masa | Długość: 175 mm Wymiary: 175 × 30 × 18 mm Masa min.: 100 g |
|  | Wymagania jakościowe | Narzędzie przeznaczone do pracy w instalacjach telekomunikacyjnych i sieciowych |

- Narzędzia montaż sieci Patchpanel – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ urządzenia | Patchpanel Keystone |
|  | Opis ogólny | Patch panel 19” typu Keystone, 24-portowy, UTP, wyposażony w 24 złącza Keystone kat. 6A |
|  | Wymagania techniczne | Standard montażowy: 19” Liczba portów: 24 Typ portów: RJ45 Keystone Jack Kategoria: 6A (UTP) Zgodność z normami: ISO/IEC 11801 EN 50173 ANSI/TIA-568 |
|  | Konstrukcja panelu | Wykonanie: metalowy panel z miejscem na 24 moduły Keystone Moduły: fabrycznie zamontowane 24× Keystone Jack kat. 6A UTP Kolor panelu: czarny Wysokość: 1U Oznaczenia portów: numeryczne |
|  | Parametry techniczne złączy Keystone | Typ: UTP (nieekranowane) Kategoria: min. 6A Obsługiwane pasmo: do 500 MHz Obsługa transmisji: 10GBASE-T (10 Gb/s) Złącza IDC: kompatybilne z narzędziami LSA Schemat połączeń: T568A / T568B |
|  | Dodatkowe elementy | Organizer kabli / listwa odciążająca Zestaw montażowy (śruby, opaski – jeśli przewidziane przez producenta) Miejsce na opis portów |

- Narzędzia montaż sieci Szafa Rack-  16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1 | Typ urządzenia | Szafa rack 19", wisząca |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wysokość robocza | Min. 6U |
| 3 | Głębokość | Min. 450 mm |
| 4 | Szerokość | Standard 19" |
| 5 | Konstrukcja | Stalowa konstrukcja z drzwiami przednimi przeszklonymi (hartowane szkło) lub metalowymi perforowanymi; możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi |
| 6 | Kolor | Czarny lub grafitowy |
| 7 | Nośność | Min. 40 kg |
| 8 | Wentylacja | Otwory wentylacyjne oraz możliwość montażu wentylatorów |
| 9 | Dostęp | Drzwi przednie zamykane na zamek; panele boczne demontowalne i zabezpieczane |
| 10 | Szyny montażowe | Szyny rack 19" regulowane w zakresie głębokości |
| 11 | Przepusty kablowe | Min. dwa przepusty kablowe (góra/dół) z zaślepkami |
| 12 | Uziemienie | Punkt uziemiający |
| 13 | Wyposażenie | Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe), dokumentacja |
| 14 | Montaż | Przystosowana do montażu na ścianie |
| 15 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

- Narzędzia montaż sieci Organizer kablowy  – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Opis ogólny | Organizer kablowy przeznaczony do prowadzenia i porządkowania okablowania w szafach rack 19”. Wykonany z wytrzymałej stali, wyposażony w pięć metalowych uchwytów kablowych o wymiarach 40×60 mm. Przeznaczony do montażu w standardowych szafach teleinformatycznych 19”. |
|  | Wymagania techniczne | Standard montażowy: 19” (483 mm) Wysokość: 1U Zastosowanie: szafy rack teleinformatyczne |
|  | Konstrukcja i materiały | Materiał panelu: wytrzymała blacha stalowa Liczba uchwytów kablowych: 5 szt. Materiał uchwytów: metal Wymiary uchwytów: 40 × 60 mm Kolor: czarny |
|  | Wymiary i masa | Szerokość opakowania: 490 mm Głębokość opakowania: 80 mm |
|  | Wyposażenie | Materiał montażowy w zestawie (śruby itp.) |

- Okablowanie  LAN -SATA  – 16 kpl.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Opis ogólny | Patchcordy - kable krosowe miedziane Patchcordy kategorii 6 (U/UTP) przeznaczone do budowy i łączenia elementów sieci komputerowych. Każdy przewód ma długość 3 m, kolor niebieski i został przetestowany zgodnie z normą Fluke Pass, co potwierdza zgodność parametrów transmisyjnych z wymaganiami kategorii 6. Przewody zakończone są złączami RJ45. |
|  | Wymagania techniczne | Kategoria teleinformatyczna: Kat. 6 Rodzaj kabla: U/UTP (nieekranowany) Maksymalna częstotliwość pracy: 250 MHz Testy jakości: Fluke Passed (zgodność z normami dla kat. 6 |
|  | Konstrukcja i materiały | Długość: 3 m (300 cm) AWG: 26 Izolacja: HDPE 0,8 mm Średnica zewnętrzna kabla: 5,4 mm |
|  | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 sztuk |

- Tester okablowania– 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Opis ogólny | tester okablowania przeznaczony do szybkiego odnajdywania i rozwiązywania problemów z instalacjami okablowania strukturalnego |
|  | Rodzaje mierzonych kabli | Koncentryczne, skrętka STP/FTP, skrętka UTP, telekomunikacyjne |
|  | Porty | BNC PoE/Ping RJ-11 RJ-45(main) RJ-45(scan) |
|  | Testy | Ciągłość obwodu Mapa połączeń Odległość do uszkodzenia Ping Przesłuchy Test PoE Wykrywanie odwróconych par Wykrywanie przerw Wykrywanie zamienionych par Wykrywanie zwarć Wyszukiwanie okablowania |
|  | Identyfikacja okablowania | Tak |
|  | Pamięć danych | Zapis wyników na kartę pamięci |
|  | Zakres mierzonej długości | 1m ~ 2000m |
|  | Dokładność pomiaru długości | 3% ±0.5m |
|  | Automatyczne wyłączenie | Tak |
|  | Zasilanie | Wbudowany akumulator, ładowanie przez złącze USB |

- Drukarka – urządzenie wielofunkcyjne– 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A4 monochromatycznego (drukarka/skaner/kopiarka). Zamówienie nie obejmuje instalacji ani konfiguracji. |
| 2 | Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna. |
| 3 | Format papieru | Maksymalnie A4. |
| 4 | Prędkość druku | Min. 40 stron/min w czerni. |
| 5 | Rozdzielczość druku | Min. 1200 × 1200 dpi (lub równoważna). |
| 6 | Czas wydruku pierwszej strony | Maks. 6,5 sekundy. |
| 7 | Funkcje urządzenia | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie. |
| 8 | Skanowanie | Skanowanie kolorowe; rozdzielczość min. 600 dpi. |
| 9 | Podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik oryginałów (ADF) min. 50 arkuszy. |
| 10 | Podajniki papieru | Podajnik podstawowy min. 250 arkuszy + podajnik ręczny. |
| 11 | Odbiornik papieru | Min. 150 arkuszy. |
| 12 | Dupleks | Automatyczny druk dwustronny (duplex). |
| 13 | Procesor | Min. 1 GHz. |
| 14 | Pamięć RAM | Min. 512 MB. |
| 15 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000. Dopuszcza się Wi‑Fi. |
| 16 | Języki druku | PCL 6, PCL 5e, KPDL/PostScript lub równoważne. |
| 17 | Obsługiwane systemy | Windows, Linux, macOS. |
| 18 | Obciążenie miesięczne | Min. 80 000 stron/miesiąc (cykl roboczy). |
| 19 | Zużycie energii | Tryb uśpienia max. 1 W (lub równoważne oszczędne rozwiązanie). |
| 20 | Wymiary | Urządzenie biurkowe, przystosowane do pracy w biurze. |
| 21 | Gwarancja | Min. 24 miesiące. |
| 22 | Zakres dostawy | Urządzenie fabrycznie nowe, toner startowy, przewód zasilający, dokumentacja producenta. |

- Stół monterski – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Opis ogólny | Stół warsztatowy antystatyczny z regulacją wysokości, wykonany z solidnych profili stalowych, w komplecie z kontenerkiem. Stół ten wyposażony jest w płytę laminowaną, która zapewnia niezawodną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
|  | Całkowita wysokość: | Min. 1812 – 2250 mm |
|  | Wysokość stołu: | Min. 650 - 950 mm |
|  | Szerokość: | Min. 1200 mm |
|  | Głębokość: | Min. 900 mm |
|  | Nośność: | Min. 300 kg |
|  | Kontenerek stołowy | Min. 3x szuflada |
|  | Cechy kontenrka | centralny zamek, 2 x kluczyk |
|  | Cechy stołu | Stół montażowy wsparty na wytrzymałej i stabilnej konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo farbami przewodzącymi ESD Tylna ścianka z płyty przewodzącej ESD o wysokości 200 mm i długości stołu |

- Stół monterski – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Opis ogólny | Stół warsztatowy antystatyczny z regulacją wysokości, wykonany z solidnych profili stalowych, w komplecie z kontenerkiem. Stół ten wyposażony jest w płytę laminowaną, która zapewnia niezawodną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
|  | Całkowita wysokość: | Min. 1812 – 2250 mm |
|  | Wysokość stołu: | Min. 650 - 950 mm |
|  | Szerokość: | Min. 1200 mm |
|  | Głębokość: | Min. 900 mm |
|  | Nośność: | Min. 300 kg |
|  | Kontenerek stołowy | Min. 3x szuflada |
|  | Cechy konterenrka | centralny zamek, 2 x kluczyk |
|  | Cechy stołu | Stół montażowy wsparty na wytrzymałej i stabilnej konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo farbami przewodzącymi ESD Tylna ścianka z płyty przewodzącej ESD o wysokości 200 mm i długości stołu |

- Mata antystatyczna– 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Opis ogólny | Mata ESD to gumowa powierzchnia robocza odprowadzająca ładunki elektrostatyczne od położonych na niej przedmiotów przewodzących. |
|  | Wymiary | Min. 800x1200 |
|  | Właściwości | Mata wykonana z dwóch warstw materiału. Wierzchnia warstwa rozpraszająca jest odporna na działanie wysokiej temperatury lutowia oraz ścieranie, łatwa do utrzymania w czystości. Spodnia warstwa czarna kauczukowa antypoślizgowa - przewodząca |
|  | Cechy | Klips z przewodem uziemiającym |

- Opaska antystatyczna– 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Opis ogólny | opaska antystatyczna (ESD) na nadgarstek |
|  | Zastosowanie | prace serwisowe, montażowe i laboratoryjne z elektroniką w strefach EPA |
|  | Budowa | elastyczna taśma przewodząca, regulowana, zapewniająca dopasowanie do nadgarstka |
|  | Wymagania jakościowe | Produkt musi zapewniać skuteczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z ciała użytkownika Opaska musi być zgodna z normami dotyczącymi ochrony ESD, np. IEC 61340-5-1 lub równoważnymi. Produkt musi być przeznaczony do wielokrotnego użytku |

- Monitor interaktywny– 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1 | Typ urządzenia | Interaktywna tablica / monitor interaktywny typu All‑in‑One do pracy dydaktycznej i konferencyjnej |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przekątna ekranu | Min. 75 cali |
| 3 | Rozdzielczość | Min. 4K UHD (3840 × 2160) |
| 4 | Technologia wyświetlania | Panel LCD/LED lub równoważny, przystosowany do pracy ciągłej |
| 5 | Jasność | Min. 350 cd/m² |
| 6 | Kontrast | Min. 1200:1 |
| 7 | Powierzchnia ekranu | Szkło hartowane, odporne na zarysowania, antyrefleksyjne |
| 8 | Dotyk | Min. 20 punktów dotyku jednoczesnego; obsługa pisaka aktywnego lub pasywnego |
| 9 | System operacyjny wbudowany | System zintegrowany umożliwiający obsługę aplikacji, tablicy interaktywnej, przeglądarki i funkcji konferencyjnych |
| 10 | Procesor | Procesor wielordzeniowy klasy ARM lub x86 zapewniający płynną pracę aplikacji |
| 11 | Pamięć RAM | Min. 8 GB |
| 12 | Pamięć wewnętrzna | Min. 64 GB |
| 13 | Moduł OPS | Wymagany moduł OPS dołączony do zestawu, wyposażony w system operacyjny Windows w wersji Windows 11 Pro lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. OPS musi być w pełni kompatybilny z monitorem i gotowy do pracy po uruchomieniu urządzenia. |
| 14 | Łączność bezprzewodowa | Wi‑Fi oraz Bluetooth |
| 15 | Złącza | Min. 3× HDMI, 1× USB‑C, 4× USB (w tym min. 2× USB 3.0), LAN RJ‑45, wyjście audio |
| 16 | Kamera | Wbudowana kamera o rozdzielczości min. 4K |
| 17 | Mikrofony | Wbudowana matryca mikrofonów z funkcją redukcji szumów |
| 18 | Głośniki | Wbudowane głośniki o łącznej mocy min. 2× 16 W |
| 19 | Funkcje konferencyjne | Obsługa wideokonferencji, udostępniania ekranu, adnotacji i nagrywania |
| 20 | Montaż | Kompatybilność z uchwytami VESA; dopuszcza się montaż na stojaku mobilnym |
| 21 | Akcesoria | Min. dwa pisaki interaktywne, pilot, przewody zasilające i sygnałowe |
| 22 | Zasilanie | Standardowe zasilanie sieciowe 230 V |
| 23 | Przeznaczenie | Praca dydaktyczna, prezentacyjna i konferencyjna w środowisku szkolnym lub biurowym |
| 24 | Wyposażenie dodatkowe | Uchwyt montażowy na ścianę, lub stojaki ścienne i podłogowe |
| 25 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

- Multimetr (miernik cyfrowy) - 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Opis ogólny | Miernik cyfrowy typu True RMS, przeznaczony do pracy przy instalacjach, spełniających minimalne parametry techniczne określone w niniejszym dokumencie |
|  | Minimalne wymagania techniczne |  |
|  | Konstrukcja i bezpieczeństwo | Miernik cyfrowy typu multimetr True RMS. Kategoria pomiarowa: minimum CAT III 1000 V oraz CAT IV 600 V. Obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne, przystosowana do pracy w terenie. Stopień ochrony: minimum IP65 (odporność na pył i zachlapania). Zabezpieczenia: ochrona przed przeciążeniem, sygnalizacja błędnego podłączenia przewodów, bezpieczniki wysokiej mocy. |
|  | Zakresy pomiarowe | ### Napięcie stałe (DC) Zakres: minimum 0–1700 V DC. Dokładność: co najmniej ±(0,5% + 3 cyfry). ### Napięcie zmienne (AC) Zakres: minimum 0–1500 V AC. Pomiar True RMS: wymagany. Dokładność: minimum ±(1% + 3 cyfry). ### Prąd stały i zmienny Zakres: minimum 10 A DC/AC. Dokładność: minimum ±(1,5% + 3 cyfry). ### Rezystancja Zakres: minimum 0–60 MΩ. ### Pojemność Zakres: minimum 0–60 mF. ### Częstotliwość Zakres: minimum 0–10 MHz. ### Test ciągłości obwodu Sygnał akustyczny: wymagany. ### Test diody Wymagany. |
|  | Funkcje dodatkowe | Automatyczna zmiana zakresów (Auto Range). Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku). Funkcja Peak Hold lub równoważna. Podświetlany wyświetlacz LCD. Automatyczne wyłączanie (Auto Power Off). Wskaźnik rozładowania baterii. Możliwość pracy w temperaturze min. –20°C do +50°C. |
|  | Zasilanie | Zasilanie bateryjne (np. 6× AA lub równoważne). Czas pracy na baterii: minimum 40 godzin. |
|  | Wyposażenie | Miernik cyfrowy. Przewody pomiarowe wysokiego napięcia (min. 1000 V). Termopara typu K lub równoważna (jeśli obsługiwana). Pokrowiec ochronny lub futerał. Instrukcja obsługi w języku polskim. Karta gwarancyjna. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące, Serwis realizowany na terenie Polski |
|  | Warunki dodatkowe | Rok produkcji: nie starszy niż 2024. |

- Reflektometr OTDR światłowodowy- 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, profesjonalnych reflektometrów optycznych OTDR przeznaczonych do pomiarów instalacji światłowodowych FTTx, pracujących w pasmach 1310 nm, 1550 nm oraz 1625 nm, spełniających minimalne wymagania określone w niniejszym dokumencie. Dopuszcza się oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że spełniają wszystkie parametry minimalne lub je przewyższają. |
|  | Minimalne wymagania techniczne |  |
|  | Parametry optyczne OTDR | Liczba długości fali: minimum 3 (1310 nm, 1550 nm, 1625 nm). Dynamic range (zasięg dynamiczny): minimum 28 dB dla 1310 nm, 26 dB dla 1550 nm, 26 dB dla 1625 nm. Minimalna szerokość impulsu: 10 ns lub mniejsza. Maksymalna szerokość impulsu: minimum 10 µs. Minimalna rozdzielczość przestrzenna: 1 m lub lepsza. Martwa strefa zdarzeń (Event Dead Zone): maksymalnie 3 m. Martwa strefa tłumienia (Attenuation Dead Zone): maksymalnie 12 m. Maksymalna długość pomiarowa: minimum 80 km. |
|  | Funkcje pomiarowe | Pomiar tłumienia włókna. Lokalizacja uszkodzeń i zagięć. Analiza zdarzeń (spawy, złącza, makrozgięcia). Automatyczna analiza trasy (Auto Test). Możliwość ręcznej konfiguracji parametrów pomiaru. Pomiar w trybie Live Fiber (1625 nm) – bez przerywania pracy sieci. Pomiar mocy optycznej (OPM) – wbudowany lub jako moduł. Wbudowany VFL (Visual Fault Locator) min. 10 mW. |
|  | Interfejs i obsługa | Ekran kolorowy LCD lub dotykowy o przekątnej minimum 5 cali. Menu w języku polskim lub angielskim. Pamięć wewnętrzna: minimum 8 GB lub możliwość zapisu na USB. Obsługa formatów raportów: SOR, PDF lub równoważne. Porty: minimum USB-A, USB-C lub równoważne. Możliwość eksportu wyników do komputera. |
|  | Zasilanie | Wbudowany akumulator litowy. Czas pracy na baterii: minimum 6 godzin ciągłych pomiarów. Ładowanie poprzez zasilacz sieciowy lub USB-C. |
|  | Konstrukcja i odporność | Obudowa odporna na wstrząsy i warunki terenowe. Stopień ochrony: minimum IP54. Temperatura pracy: minimum –10°C do +50°C. Waga: maksymalnie 2 kg. |
|  | Wyposażenie | Platforma pomiarowa OTDR. Zasilacz/ładowarka. Adaptery optyczne (SC/UPC lub równoważne). Przewód USB. Pokrowiec lub walizka transportowa. Instrukcja obsługi w języku polskim. Karta gwarancyjna. |
|  | Wymagania gwarancyjne | Minimum 24 miesiące gwarancji producenta. Serwis realizowany na terenie Polski. Maksymalny czas naprawy: 14 dni kalendarzowych |

- Spawarka światłowodowa- 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Typ urządzenia | Profesjonalna spawarka światłowodowa do włókien jednomodowych i wielomodowych, przeznaczona do intensywnej pracy terenowej i instalacyjnej |
| 2 | Metoda centrowania | Centrowanie do rdzenia (core alignment) z wykorzystaniem wielokamerowego systemu pozycjonowania; niedopuszczalne są spawarki centrowane do płaszcza |
| 3 | Czas spawania | Maksymalnie 10 s dla włókien SM |
| 4 | Czas wygrzewania osłon | Maksymalnie 15 s |
| 5 | Typ włókien | Obsługa włókien SM, MM, DS, NZDS oraz G.652/G.657 z pełną automatyczną kompensacją różnic geometrycznych |
| 6 | System kamer | Min. 2 kamery HD umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie i analizę jakości spawu |
| 7 | Ekran | Kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 4,5", czytelny w pełnym słońcu |
| 8 | Automatyka | Automatyczna kalibracja łuku, automatyczne rozpoznawanie włókien, automatyczna kompensacja drgań i warunków środowiskowych |
| 9 | Pamięć | Wewnętrzna pamięć umożliwiająca zapis min. 10 000 wyników spawów |
| 10 | Komunikacja | USB oraz Bluetooth lub równoważna komunikacja bezprzewodowa |
| 11 | Zasilanie | Akumulator umożliwiający wykonanie min. 200 pełnych cykli spawania i wygrzewania; możliwość pracy z zasilaczem sieciowym |
| 12 | Obcinarka do włókien | Profesjonalna obcinarka światłowodowa z automatycznym mechanizmem powrotu ostrza, rotacją ostrza oraz żywotnością min. 60 000 cięć; musi być w pełni kompatybilna ze spawarką |
| 13 | Trwałość i odporność | Odporność na wstrząsy, upadki z min. 70 cm, odporność na kurz i warunki terenowe |
| 14 | Wyposażenie | Obcinarka, akumulator, zasilacz, walizka transportowa, uchwyty, elektrody, narzędzia serwisowe |
| 15 | Przeznaczenie | Budowa i serwis sieci światłowodowych FTTH, FTTB, sieci szkieletowych i dystrybucyjnych |
| 16 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy z możliwością serwisu w Polsce |

- Szafa Rack - 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Szafa instalacyjna rack 19", stojąca |
|  | Minimalne wymagania techniczne |  |
|  | Wymiary i konstrukcja | - Ilość: 1 sztuka. - Typ: szafa stojąca RACK 19”. - Wysokość: 37U (±1U). - Szerokość zewnętrzna: 800 mm. - Głębokość zewnętrzna: 1000 mm. - Konstrukcja stalowa, spawana lub skręcana, o wysokiej sztywności. - Nośność: minimum 800 kg statycznie. - Kolor: czarny lub grafitowy (RAL 9005 lub równoważny). |
|  | Drzwi i panele | - Drzwi przednie: - pełne szklane hartowane lub perforowane (min. 70% perforacji), - możliwość zmiany kierunku otwierania, - kąt otwarcia min. 180°. - Drzwi tylne: perforowane lub pełne stalowe. - Panele boczne: zdejmowane, zamykane na zamek. - - Wszystkie drzwi i panele zabezpieczone zamkami. |
|  | Wyposażenie wewnętrzne | Szyny montażowe RACK 19”: - 4 sztuki (przód + tył), - regulowane w głębokości, - oznaczenie jednostek U. - Przepusty kablowe: - w podłodze i suficie, - z uszczelnieniem szczotkowym lub równoważnym. - Możliwość montażu wentylatorów dachowych |
|  | Wentylacja i chłodzenie | - Dach przystosowany do montażu panelu wentylacyjnego (min. 4 wentylatory). - Otwory wentylacyjne w drzwiach i panelach. - Konstrukcja zapewniająca naturalny przepływ powietrza. |
|  | Zabezpieczenia i standardy | - Zgodność z normą IEC 60297 (standard RACK 19”). - Uziemienie konstrukcji szafy. - Możliwość podłączenia listwy zasilającej PDU. - Stopień ochrony: minimum IP20. |
|  | Mobilność i montaż | - Kółka jezdne (min. 4 szt.) – w tym 2 z hamulcem. - Nóżki poziomujące – minimum 4 szt. - Szafa dostarczona zmontowana lub w paczkach do samodzielnego montażu (obie opcje dopuszczalne). |
|  | Wyposażenie minimalne | - 1sztuka szafy RACK 19” 37U 800×1000 mm. - 4 szyny RACK 19”. - Zestaw zamków i kluczy. - Przepusty kablowe. - Kółka jezdne + nóżki poziomujące. - Instrukcja montażu. - Dokumentacja techniczna. |
|  | Wymagania gwarancyjne | - Minimum 24 miesiące gwarancji producenta. - Serwis realizowany na terenie Polski. - W przypadku uszkodzeń transportowych – wymiana elementów na nowe |

- Organizer kabli - 5 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk organizera kabli typu 1U, przeznaczonego do montażu w szafach teleinformatycznych RACK 19”, w kolorze czarnym, wykonanego z metalu i wyposażonego w uchwyty prowadzące przewody. Dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem że spełniają wszystkie parametry minimalne lub je przewyższają. |
|  | Minimalne wymagania techniczne |  |
|  | Wymiary i standard | - Ilość: 1 sztuka. - Standard montażu: RACK 19” zgodny z normą IEC 60297. - Wysokość: 1U. - Głębokość: minimum 70 mm. - Szerokość montażowa: 19 cali. |
|  | Konstrukcja i wykonanie | - Materiał: stal malowana proszkowo lub równoważny materiał o wysokiej sztywności. - Kolor: czarny (RAL 9005 lub równoważny). - Typ: organizer kabli z metalową listwą i plastikowymi uchwytami prowadzącymi (typ B). - Liczba uchwytów prowadzących: minimum 5. - Krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniem przewodów. - Montaż na śruby w standardzie RACK (otwory zgodne z 1U). |
|  | Funkcjonalność | - Przeznaczenie: prowadzenie i organizacja kabli w szafach RACK. - Możliwość montażu w szafach stojących i wiszących. - Uchwyt przedni umożliwiający prowadzenie przewodów poziomo. - Konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp do kabli. |
|  | Wyposażenie | - Organizer kabli 1U – 1 sztuka. - Zestaw montażowy (śruby + koszyczki lub równoważne). - Dokumentacja producenta. |
|  | Wymagania gwarancyjne | - Minimum 24 miesiące gwarancji producenta. - Produkt fabrycznie nowy, nieużywany. |

- Listwa zasilająca PDU - 17 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 sztuk listwy zasilającej typu PDU 19”, przeznaczonej do montażu w szafach teleinformatycznych RACK 19”, wyposażonej w minimum 8 gniazd typu Schuko, przewód zasilający o długości min. 2 m oraz wtyk IEC C14. Dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem że spełniają wszystkie parametry minimalne lub je przewyższają. |
|  | Minimalne wymagania techniczne |  |
|  | Standard i montaż | - Ilość: 1 sztuka. - Standard montażu: RACK 19”, zgodny z normą IEC 60297. - Wysokość: 1U. - Montaż poziomy (rack mount). |
|  | Gniazda i zasilanie | - Liczba gniazd: minimum 8× gniazdo Schuko (230 V). - Maksymalne obciążenie: minimum 10 A. - Napięcie pracy: 230 V AC. - Wtyk zasilający: IEC C14. - Długość przewodu zasilającego: minimum 2 m. - Przewód o przekroju dostosowanym do obciążenia (min. 3×1,0 mm²). |
|  | Konstrukcja i wykonanie | - Obudowa: aluminiowa lub równoważna, odporna na odkształcenia i uszkodzenia. - Kolor: czarny lub srebrny. - Włącznik zasilania: opcjonalnie, jeśli występuje — musi być zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem. - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: dopuszczalne, ale nie wymagane. - Uziemienie: wymagane. |
|  | Bezpieczeństwo i normy | - Zgodność z normami bezpieczeństwa dla urządzeń zasilających 230 V. - Oznaczenia CE lub równoważne. - Obudowa odporna na nagrzewanie i iskrzenie. |
|  | Wyposażenie | - Listwa PDU 19” – 1 sztuka. - Zestaw montażowy (śruby + koszyczki lub równoważne). - Dokumentacja producenta. |
|  | Wymagania gwarancyjne | - Minimum 24 miesiące gwarancji producenta. - Produkt fabrycznie nowy, nieużywany. |
|  | Warunki dodatkowe | - ok produkcji: nie starszy niż 2024. - Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - Produkt musi być kompatybilny z dowolną szafą RACK 19”. |

- Zasilacz awaryjny- 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki zasilacza awaryjnego UPS klasy line-interactive, o mocy 1500 VA, przeznaczonego do podtrzymania pracy urządzeń teleinformatycznych, serwerowych i sieciowych. Dopuszcza się oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że spełniają wszystkie parametry minimalne lub je przewyższają. |
|  | Minimalne wymagania techniczne |  |
|  | Moc i topologia | - Moc pozorna: minimum 1500 VA. - Moc czynna: minimum 900 W. - Topologia: line-interactive z automatyczną regulacją napięcia (AVR). - Czas przełączania: maksymalnie 6 ms. |
|  | Bateria i czas podtrzymania | - Typ baterii: VRLA (bezobsługowe). - Czas podtrzymania przy połowie obciążenia: minimum 10–17 min. - Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: minimum 5 min. - Czas ładowania do 90%: maksymalnie 3 godziny. - Możliwość wymiany baterii przez użytkownika (hot-swap lub równoważne). |
|  | Wyjścia i złącza | - Liczba gniazd wyjściowych: minimum 4 × IEC C13 lub równoważne. - Port komunikacyjny: USB oraz RJ-45 (SmartSlot lub równoważny). - Możliwość współpracy z oprogramowaniem do monitoringu UPS. - Wejście zasilania: przewód z wtykiem IEC C14 lub równoważnym. |
|  | Funkcje ochronne | - Ochrona przeciwprzepięciowa. - Filtracja zakłóceń EMI/RFI. - Stabilizacja napięcia AVR (buck/boost). - Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem. - Sygnalizacja dźwiękowa stanów alarmowych. |
|  | Wyświetlacz i obsługa | - Wyświetlacz LCD prezentujący: - poziom obciążenia, - poziom naładowania baterii, - napięcie wejściowe/wyjściowe, - czas podtrzymania, - komunikaty alarmowe. - Menu konfiguracyjne dostępne z panelu przedniego. |
|  | Parametry elektryczne | - Napięcie wejściowe: 230 V AC. - Zakres napięcia wejściowego bez przełączania na baterię: minimum 160–285 V. - Częstotliwość: 50/60 Hz (auto sensing). |
|  | Konstrukcja i środowisko pracy | - Typ obudowy: Rack 19”, wysokość 2U. - Waga: maksymalnie 25 kg. - Wymiary: zbliżone do 8,9 × 43,2 × 49 cm. - Temperatura pracy: minimum 0°C do +40°C. - Poziom hałasu: maksymalnie 45 dB. |
|  | Wyposażenie | - UPS 1500 VA – 1 sztuka. - Zestaw montażowy Rack 19” (szyny, uchwyty). - Przewód zasilający. - Kabel USB i/lub RS-232. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Karta gwarancyjna. |
|  | Wymagania gwarancyjne | - Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta na UPS. - Minimum 24 miesiące gwarancji na baterie. - Serwis realizowany na terenie Polski. - Maksymalny czas naprawy: 14 dni kalendarzowych. |
|  | Warunki dodatkowe | - Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji. - Rok produkcji: nie starszy niż 2024. - Dostawa 1 sztuki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. |

- Switch - 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki przełącznika sieciowego klasy Enterprise, wyposażonego w minimum 48 portów 1G z obsługą PoE/PoE+/PoE++, porty uplink 10G oraz możliwość zarządzania warstwą L2/L3. Dopuszcza się oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że spełniają wszystkie parametry minimalne lub je przewyższają. |
|  | Minimalne wymagania techniczne |  |
|  | Porty i interfejsy | - Liczba portów Ethernet: minimum 48 × 1 GbE RJ45. - Obsługa PoE: - standardy: 802.3af / 802.3at / 802.3bt (PoE++), - łączny budżet PoE: minimum 720 W. - Porty uplink: minimum 4 × SFP+ 10 GbE. - Przepustowość przełączania: minimum 176 Gbps. - Wydajność pakietowa: minimum 130 Mpps. |
|  | Funkcje warstwy L2/L3 | - VLAN 802.1Q. - Link Aggregation (LACP). - STP/RSTP/MSTP. - IGMP Snooping. - DHCP Snooping. - Routing statyczny L3 (minimum IPv4). - Obsługa Jumbo Frames (min. 9 000 bajtów). |
|  | Zarządzanie i oprogramowanie | - Zarządzanie przez interfejs webowy lub kontroler sieciowy. - Obsługa protokołów: SNMP v1/v2c/v3, Syslog. - Możliwość aktualizacji firmware. - Wskaźniki LED dla portów i zasilania. - Możliwość pracy w systemie zarządzania chmurowego lub lokalnego. |
|  | Konstrukcja i montaż | - Obudowa: Rack 19”, wysokość 1U. - Chłodzenie: aktywne (wentylatory). - Zasilanie: 230 V AC. - Temperatura pracy: minimum –5°C do +40°C. - Waga: maksymalnie 7 kg. |
|  | Bezpieczeństwo i standardy | - Obsługa 802.1X. - ACL (Access Control Lists). - Ochrona przed atakami DoS na poziomie przełącznika. - Certyfikaty CE lub równoważne. |
|  | Wyposażenie | - Przełącznik sieciowy – 1 sztuka. - Zestaw montażowy do szafy Rack 19”. - Przewód zasilający. - Dokumentacja producenta. - Karta gwarancyjna. |
|  | Wymagania gwarancyjne | - Minimum 24 miesiące gwarancji producenta. - Serwis realizowany na terenie Polski. - Maksymalny czas naprawy: 14 dni kalendarzowych. - Dopuszcza się gwarancję rozszerzoną (opcjonalnie). |
|  | Warunki dodatkowe | - Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z ekspozycji. - Rok produkcji: nie starszy niż 2024. - Dostawa 1 sztuki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. |

- Serwer RACK- 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wymagania ogólne | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego serwera klasy enterprise, przeznaczonego do pracy ciągłej 24/7, o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej. Serwer musi pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta i być objęty gwarancją on-site. Serwer typu Rack 2U – konfiguracja równoważna do klasy enterprise |
|  | 2. Minimalne wymagania techniczne |  |
| 3 | ## 2.1. Obudowa | - Typ: Rack 2U - Min. 24 zatoki 3.5" Hot-Plug - Obsługa dysków SAS / SATA / NVMe - Szyny montażowe typu tool-less Obudowa musi wspierać modułowy system chłodzenia klasy enterprise |
| 4 | ## 2.2. Procesory | Serwer musi posiadać dwa procesory klasy Intel Xeon Scalable najnowszej generacji lub równoważne, spełniające: - min. 24 rdzenie na procesor - min. 48 wątków - taktowanie bazowe min. 2.0 GHz - cache min. 36 MB - TDP do 185 W - Wynik PassMark CPU Mark z lutego 2026 dla min. 45660 oferowanego pojedynczego procesora. |
| 5 | ## 2.3. Pamięć RAM | - min. 128 GB - konfiguracja: 2 × 64 GB - typ: DDR5 RDIMM ECC - prędkość min. 4800 MT/s - serwer musi obsługiwać min. 16 sloty pamięci |
| 6 | ## 2.4. Kontroler RAID | - sprzętowy RAID z min. 8 GB cache - obsługa SAS / SATA / NVMe - poziomy RAID: 0/1/5/6/10/50/60 - kontroler musi być zintegrowany z systemem zarządzania producenta |
| 7 | ## 2.5. Dyski | - min. 2 × 20 TB HDD 7200 rpm - min. 4 × 960 GB SSD Mixed Use - obsługa NVMe wymagana - dyski muszą być w ramkach producenta serwera |
| 8 | ## 2.6. Karty sieciowe | - min. 2 × 1 GbE - min. 2 × 10 GbE BASE-T (PCIe) - karta musi być certyfikowana przez producenta serwera |
| 9 | ## 2.7. Zasilanie | - 2 × redundantne zasilacze Hot-Plug - moc min. 1100 W - certyfikat 80 PLUS Titanium |
| 10 | ## 2.8. Zdalne zarządzanie | - moduł klasy enterprise z funkcjami: - KVM over IP - wirtualne media - monitoring sprzętu - dedykowany port RJ-45 system zarządzania musi być w pełni zintegrowany z BIOS/UEFI producenta |
| 11 | ## 2.9. Złącza | - Przód: USB-A, Micro-USB (zarządzanie) - Tył: USB-A 2.0/3.0, VGA, RJ-45 (zarządzanie) |
| 12 | ## 2.10. System operacyjny | - Windows Server 2025 Standard Edu – min. 3 × 16 core pokrywająca wszystkie rdzenie w serwerze lub równoważny spełniający wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. - licencja fabryczna, dożywotnia - system operacyjny zainstalowany na serwerze |
| 13 | ## 2.11. Gwarancja | - min. 3 lata - tryb: Next Business Day (NBD) - serwis producenta, realizowany on-site |
| 14 | 2.12. Rozruch serwera | Serwer musi umożliwiać instalację dedykowanego modułu pamięci masowej przeznaczonego wyłącznie do obsługi systemu operacyjnego. Moduł ten powinien obsługiwać jeden lub dwa nośniki M.2 NVMe, a w konfiguracji dwudyskowej zapewniać sprzętową ochronę danych w trybie RAID 1. Rozwiązanie to ma stanowić wydzieloną przestrzeń dyskową przeznaczoną do instalacji systemu operacyjnego, co umożliwia jego szybsze uruchamianie oraz zwiększa niezawodność pracy. |
| 15 | # 3. Uwagi dodatkowe | - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jednak muszą one spełniać wszystkie parametry opisane w OPZ. - Wszystkie komponenty muszą być oryginalne i certyfikowane przez producenta serwera. - Serwer musi być fabrycznie nowy, nieużywany, z oficjalnej dystrybucji. |

- Licencje Cal device do serwera - 150 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki licencji dostępowej typu Device CAL do systemu Microsoft Windows Server 2025, w modelu licencyjnym CSP (Cloud Solution Provider), w wariancie EDU przeznaczonym dla instytucji edukacyjnych. Dopuszcza się oferowanie licencji równoważnych, pod warunkiem że zapewniają pełną kompatybilność z systemem Windows Server 2025 oraz funkcjonalność co najmniej równą licencjom Microsoft Device CAL. |
|  | Minimalne wymagania licencyjne |  |
|  | Typ licencji | - Licencja typu CAL (Client Access License). - Rodzaj: Device CAL – licencja przypisana do urządzenia. - Model licencjonowania: CSP (Cloud Solution Provider). - Wersja: Windows Server 2025 lub nowsza. - Wariant: EDU – przeznaczony dla jednostek edukacyjnych. |
|  | Zakres uprawnień | Licencja musi umożliwiać urządzeniu: - dostęp do usług systemu Windows Server 2025, i/lub równoważnych spełniających wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. - logowanie użytkowników do usług serwerowych, - korzystanie z usług takich jak: - Active Directory Domain Services, - File & Storage Services, - Print Services, - Remote Access, - inne role i funkcje systemu Windows Server zgodnie z polityką Microsoft. |
|  | Wymagania kompatybilności | - Licencja musi być w pełni zgodna z systemami Windows Server: - 2025, - 2022, - 2019, - 2016 (zgodnie z zasadą „downgrade rights”, jeśli dotyczy CSP). i/lub równoważnych spełniająca wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. - Licencja musi być możliwa do przypisania w portalu administracyjnym Microsoft 365 / Azure. |
|  | Forma dostawy | - Dostawa w formie elektronicznej. - Przekazanie licencji poprzez: - przypisanie do tenant’a Zamawiającego w modelu CSP, - lub dostarczenie danych aktywacyjnych zgodnie z procedurą Microsoft. - Wykonawca musi zapewnić prawidłowe przypisanie licencji. |
|  | Wymagania gwarancyjne i wsparcie | - Licencja musi pochodzić z oficjalnego kanału Microsoft CSP. - Gwarancja legalności i autentyczności licencji. - Wsparcie techniczne zgodne z polityką Microsoft dla licencji CSP. - Możliwość weryfikacji licencji w portalu administracyjnym Microsoft. a dla równoważnej spełniającej wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa, - analogicznie |
|  | Warunki dodatkowe | - Licencja musi być fabrycznie nowa, nieużywana, nieaktywna przed dostarczeniem Zamawiającemu. - Rok wydania licencji: 2025 lub nowszy. - Dostawa do Zamawiającego w terminie określonym w umowie. - Wykonawca musi posiadać status partnera CSP lub współpracować z takim partnerem. |

- Komputer dla pracowni  - 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego komputera stacjonarnego klasy biznesowej, w obudowie typu SFF (Small Form Factor), wyposażonego w 16 GB RAM, dysk SSD 1 TB oraz system Windows 11 Pro Edu, lub równoważny spełniający wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. Oferowane urządzenia równoważne winny spełniać wszystkie parametry minimalne lub je przewyższać. |
|  | Minimalne wymagania techniczne |  |
|  | Procesor | Procesor do komputerów stacjonarnych Liczba rdzeni min.: 20 rdzeni Zestaw instrukcji: 64-bit Wynik nie mniej ni CPU Mark: 49811 w teście Passmark CPU Mark na stronie cpubenchmark.net z dnia 12.02.2026 r. |
|  | Pamięć operacyjna | 32GB DDR5 min. 5600Mhz w jednej kości |
|  | Dysk | - Typ: SSD M.2 NVMe PCIe. - Pojemność: minimum 1 TB |
|  | Grafika | - Zintegrowana karta graficzna: Intel Graphics lub równoważna. - Obsługa minimum dwóch monitorów. |
|  | Obudowa i konstrukcja | - Typ obudowy: SFF (Small Form Factor). - Kolor: czarny. - Konstrukcja przystosowana do pracy biurowej i ciągłej. |
|  | Łączność i porty | - WiFi: wbudowany moduł Wi-Fi (standard min. Wi-Fi 5). - Bluetooth: wbudowany moduł BT. - Porty o min parametrach: - 6 × USB (w tym min. 2 × USB 3.0), - HDMI lub DisplayPort (min. 1), - RJ-45 Gigabit Ethernet, - wyjście audio. |
|  | System operacyjny | System: Windows 11 Pro lub PRO EDU (wersja 64-bit). |
|  | Wymiary i ergonomia | - Konstrukcja kompaktowa, przystosowana do pracy w ograniczonej przestrzeni. - Cicha praca wentylatorów. |
|  | Zasilanie | Wewnętrzny zasilacz certyfikatem energetycznym 80+ Min Bronze Umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera |
|  | Dodatkowe informacje | Deklaracja zgodności CE Zainstalowany moduł TPM 2.0 |
|  | Dołączone akcesoria komputerowe | Kabel zasilający Klawiatura: Klawiatura pełnowymiarowa Układ klawiatury: QWERTY Mysz |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy (gwarancja producenta) |

- Monitor- 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rozmiar ekranu | Min. 27 cali |
| 2 | Typ matrycy | IPS lub równoważna technologia zapewniająca szerokie kąty widzenia |
| 3 | Rozdzielczość | Min. 1920 × 1080 (Full HD) |
| 4 | Proporcje ekranu | 16:9 |
| 5 | Powłoka ekranu | Matowa, antyrefleksyjna |
| 6 | Częstotliwość odświeżania | Min. 100 Hz |
| 7 | Czas reakcji | Maks. 4 ms GtG |
| 8 | Jasność | Min. 300 cd/m² |
| 9 | Kontrast statyczny | Min. 1000:1 |
| 10 | Kąty widzenia | 178° / 178° |
| 11 | Technologie ochrony wzroku | Flicker-Free, Low Blue Light lub równoważne |
| 12 | Złącza | Min.: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× VGA |
| 13 | Wbudowane głośniki | Wymagane: tak, min. 2× 2 W |
| 14 | Regulacja | Min.: Tilt (pochylenie). Dopuszcza się HAS/Pivot. |
| 15 | Montaż VESA | Wymagany: 100 × 100 mm |
| 16 | Wyposażenie | Kabel zasilający oraz kabel HDMI lub DP kompatybilny z komputerem z OPZ |
| 17 | Dodatkowe informacje | Wąska ramka (narrow bezel) |
| 18 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

- Oprogramowanie biurowe typu Microsoft Office 2024 – 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wersja | Office 2024 Professional Plus lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |
|  | Skład pakietu | Word Excel PowerPoint Outlook OneNote Access lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |
|  | Przeznaczenie produktu | Dla instytucji edukacyjnych |
|  | Wersja produktu | Wersja cyfrowa |
|  | Typ licencji | Nowa licencja |
|  | Okres licencji | Dożywotnia |
|  | Wersja językowa | Wielojęzyczna |
|  | Typ nośnika | Licencja elektroniczna |
|  | Platforma | Windows lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |
|  | Wymagania systemowe | Windows 11 lub równoważne spełniające wymogi Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026, Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa. |
|  | Inne wymagania | 1)Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie użytkowania zakupionego produktu; 2) licencje na oprogramowanie biurowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej); 3) Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Interfejs użytkownika w pełnej polskiej wersji językowej; 4) możliwość automatycznej instalacji komponentów pakietu (przy użyciu instalatora systemowego) 5) oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem: system operacyjny Microsoft Windows 10/11, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2019, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019. 6) możliwość zintegrowania uwierzytelnienia użytkowników z usługą katalogową (Active Directory); 7) w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego powinno ono spełnić wszystkie wymagania opisane w powyższych punktach. |

- Switch  - 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki przełącznika sieciowego zarządzalnego, wyposażonego w minimum 48 portów 1G z obsługą PoE/PoE+, porty uplink SFP oraz funkcje zarządzania warstwą L2/L3. Dopuszcza się oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że spełniają wszystkie parametry minimalne lub je przewyższają. |
|  | Minimalne wymagania techniczne |  |
|  | Porty i interfejsy | - Porty Ethernet: minimum 48 × 1 GbE RJ45. - Obsługa PoE: - standardy: 802.3af / 802.3at (PoE+), - łączny budżet PoE: minimum 740 W. - Porty uplink: minimum 4 × SFP (1 GbE). - Przepustowość przełączania: minimum 104 Gbps. - Wydajność pakietowa: minimum 77,4 Mpps. |
|  | Funkcje warstwy L2/L3 | - VLAN 802.1Q. - Link Aggregation (LACP). - STP/RSTP/MSTP. - IGMP Snooping v1/v2/v3. - DHCP Snooping. - Routing statyczny IPv4 (L3 Lite). - Obsługa Jumbo Frames (min. 9 000 bajtów). - QoS z priorytetyzacją ruchu. |
|  | Zarządzanie i oprogramowanie | - Zarządzanie przez: - interfejs webowy, - CLI (telnet/SSH), - SNMP v1/v2c/v3, - Syslog. - Obsługa centralnego zarządzania (np. Omada SDN lub równoważne). - Możliwość aktualizacji firmware. - Wskaźniki LED dla portów i zasilania. |
|  | Konstrukcja i montaż | - Obudowa: Rack 19”, wysokość 1U. - Chłodzenie: aktywne (wentylatory). - Zasilanie: 230 V AC. - Temperatura pracy: minimum 0°C do +50°C. - Waga: maksymalnie 7 kg. |
|  | Bezpieczeństwo i standardy | Obsługa 802.1X. ACL (Access Control Lists). Ochrona przed atakami DoS. Certyfikaty CE lub równoważne. |
|  | Wyposażenie | - Przełącznik sieciowy – 1 sztuka. - Zestaw montażowy do szafy Rack 19”. - Przewód zasilający. - Dokumentacja producenta. - Karta gwarancyjna. |
|  | Wymagania gwarancyjne | - Minimum 60 miesięcy gwarancji producenta (lub równoważna gwarancja realizowana w Polsce). - Serwis realizowany na terenie Polski. - Maksymalny czas naprawy: 14 dni kalendarzowych. |

- Access point– 16 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa minimum dwuzakresowych punktów dostępowych Wi-Fi, przeznaczonych do montażu sufitowego, spełniających wymagania techniczne określone w niniejszym dokumencie. |
|  | Wymagania techniczne – minimalne |  |
|  | Standardy radiowe | Urządzenie musi być minimum dwuzakresowe, obsługujące: - pasmo 2.4 GHz - pasmo 5 GHz oraz standard: - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) – wymaganie minimalne - dopuszcza się obsługę IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
|  | Wydajność radiowa | - Łączna przepustowość radiowa min. 1800 Mb/s - Obsługa OFDMA, MU-MIMO, Beamforming, BSS Coloring (lub równoważne) |
|  | Anteny | - Anteny wbudowane, dookólne - Min. 2×2 MIMO w każdym paśmie |
|  | Porty i zasilanie | - Min. 1× port Ethernet 1 Gb/s - Dopuszcza się porty o wyższej przepustowości (np. 2.5 Gb/s) - Zasilanie PoE 802.3af (wymagane), dopuszcza się 802.3at - Dopuszcza się dodatkowy port Ethernet (np. PoE-out) |
|  | Zarządzanie | Urządzenie musi umożliwiać: - centralne zarządzanie poprzez kontroler, - aktualizacje firmware, - konfigurację SSID, VLAN, QoS, mocy nadawania, kanałów, harmonogramów. |
|  | Wymóg kompatybilności z systemami zarządzania | urządzenie musi umożliwiać pracę w środowisku zarządzanym przez co najmniej jeden z poniższych typów kontrolerów: - Kontroler CAPsMAN lub równoważny system centralnego zarządzania lub - Kontroler UniFi Network Controller lub równoważny system centralnego zarządzania System równoważny musi zapewniać: - centralne zarządzanie konfiguracją, - monitoring, - provisioning, - aktualizacje, - zarządzanie SSID i VLAN. |
|  | Bezpieczeństwo | - WPA2-PSK, WPA3-SAE - Izolacja klientów - Obsługa wielu SSID z VLAN - Captive Portal (lokalnie lub przez kontroler) |
|  | Wymagania dodatkowe | - Gwarancja min. 24 miesiące - Urządzenia fabrycznie nowe - Wsparcie producenta min. 3 lata |

- Drukarka urządzenie wielofunkcyjne– 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A4 monochromatycznego (drukarka/skaner/kopiarka). Zamówienie nie obejmuje instalacji ani konfiguracji. |
| 2 | Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna. |
| 3 | Format papieru | Maksymalnie A4. |
| 4 | Prędkość druku | Min. 40 stron/min w czerni. |
| 5 | Rozdzielczość druku | Min. 1200 × 1200 dpi (lub równoważna). |
| 6 | Czas wydruku pierwszej strony | Maks. 6,5 sekundy. |
| 7 | Funkcje urządzenia | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie. |
| 8 | Skanowanie | Skanowanie kolorowe; rozdzielczość min. 600 dpi. |
| 9 | Podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik oryginałów (ADF) min. 50 arkuszy. |
| 10 | Podajniki papieru | Podajnik podstawowy min. 250 arkuszy + podajnik ręczny. |
| 11 | Odbiornik papieru | Min. 150 arkuszy. |
| 12 | Dupleks | Automatyczny druk dwustronny (duplex). |
| 13 | Procesor | Min. 1 GHz. |
| 14 | Pamięć RAM | Min. 512 MB. |
| 15 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000. Dopuszcza się Wi‑Fi. |
| 16 | Języki druku | PCL 6, PCL 5e, KPDL/PostScript lub równoważne. |
| 17 | Obsługiwane systemy | Windows, Linux, macOS (wersje wspierane przez producenta). |
| 18 | Obciążenie miesięczne | Min. 80 000 stron/miesiąc (cykl roboczy). |
| 19 | Zużycie energii | Tryb uśpienia max. 1 W (lub równoważne oszczędne rozwiązanie). |
| 20 | Wymiary | Urządzenie biurkowe, przystosowane do pracy w biurze. |
| 21 | Gwarancja | Min. 24 miesiące. |
| 22 | Zakres dostawy | Urządzenie fabrycznie nowe, toner startowy, przewód zasilający, dokumentacja producenta. |

- Szafa rack-1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Lp. | Wymaganie | Parametr minimalny / opis |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Dostawa szafy teleinformatycznej rack 19", wiszącej, o wysokości min. 12U. Zamówienie nie obejmuje instalacji ani montażu. |
| 2 | Typ szafy | Szafa wisząca, jednosekcyjna lub dwusekcyjna (dopuszcza się obie wersje). |
| 3 | Wysokość | Min. 12U. |
| 4 | Głębokość | Min. 600 mm. |
| 5 | Szerokość | Standard 19" (ok. 600 mm zewnętrznie). |
| 6 | Konstrukcja | Stalowa, sztywna, przystosowana do montażu urządzeń IT. |
| 7 | Drzwi przednie | Przeszklone (szkło hartowane) lub metalowe z perforacją; zawiasy umożliwiające zmianę kierunku otwierania. |
| 8 | Ściany boczne | Zdejmowane lub otwierane; możliwość zabezpieczenia zamkiem. |
| 9 | Wentylacja | Otwory wentylacyjne; dopuszcza się możliwość montażu paneli wentylacyjnych. |
| 10 | Nośność | Min. 40 kg (statycznie). |
| 11 | Szyny rack | Regulowane w zakresie głębokości; min. 2 szt. w zestawie. |
| 12 | Zamek | Drzwi przednie zamykane na klucz; dopuszcza się zamki boczne. |
| 13 | Przepusty kablowe | Min. jeden przepust kablowy (góra lub dół), z możliwością uszczelnienia. |
| 14 | Kolor | Czarny lub grafitowy (np. RAL 9005 lub równoważny). |
| 15 | Uziemienie | Punkt uziemiający w konstrukcji szafy. |
| 16 | Montaż | Szafa przystosowana do montażu na ścianie; uchwyty montażowe w zestawie. |
| 17 | Wymagania dodatkowe | Szafa fabrycznie nowa, gwarancja min. 24 miesiące. |
| 18 | Zakres dostawy | Szafa rack, zestaw montażowy, klucze, dokumentacja producenta. |
| 19 | Okres gwarancji | Min. 36 mce |

- Organizer kablowy  – 5 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Opis ogólny | Organizer kablowy przeznaczony do prowadzenia i porządkowania okablowania w szafach rack 19”. Wykonany z wytrzymałej stali, wyposażony w pięć metalowych uchwytów kablowych o wymiarach 40×60 mm. Przeznaczony do montażu w standardowych szafach teleinformatycznych 19”. |
|  | Wymagania techniczne | Standard montażowy: 19” (483 mm) Wysokość: 1U Zastosowanie: szafy rack teleinformatyczne |
|  | Konstrukcja i materiały | Materiał panelu: wytrzymała blacha stalowa Liczba uchwytów kablowych: 5 szt. Materiał uchwytów: metal Wymiary uchwytów: 40 × 60 mm Kolor: czarny |
|  | Wymiary i masa | Szerokość opakowania: 490 mm Głębokość opakowania: 80 mm |
|  | Wyposażenie | Materiał montażowy w zestawie (śruby itp.) |

- Patchpanel – 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Typ urządzenia | Patchpanel Keystone |
|  | Opis ogólny | Patch panel 19” typu Keystone, 24-portowy, UTP, wyposażony w 24 złącza Keystone kat. 6A |
|  | Wymagania techniczne | Standard montażowy: 19” Liczba portów: 24 Typ portów: RJ45 Keystone Jack Kategoria: 6A (UTP) Zgodność z normami: ISO/IEC 11801 EN 50173 ANSI/TIA-568 |
|  | Konstrukcja panelu | Wykonanie: metalowy panel z miejscem na 24 moduły Keystone Moduły: fabrycznie zamontowane 24× Keystone Jack kat. 6A UTP Kolor panelu: czarny Wysokość: 1U Oznaczenia portów: numeryczne |
|  | Parametry techniczne złączy Keystone | Typ: UTP (nieekranowane) Kategoria: 6A Obsługiwane pasmo: do 500 MHz Obsługa transmisji: 10GBASE-T (10 Gb/s) Złącza IDC: kompatybilne z narzędziami LSA Schemat połączeń: T568A / T568B |
|  | Dodatkowe elementy | Organizer kabli / listwa odciążająca Zestaw montażowy (śruby, opaski – jeśli przewidziane przez producenta) Miejsce na opis portów |

- Listwa zasilająca PDU - 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 sztuk listwy zasilającej typu PDU 19”, przeznaczonej do montażu w szafach teleinformatycznych RACK 19”, wyposażonej w minimum 8 gniazd typu Schuko, przewód zasilający o długości min. 2 m oraz wtyk IEC C14. Dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem że spełniają wszystkie parametry minimalne lub je przewyższają. |
|  | Minimalne wymagania techniczne |  |
|  | Standard i montaż | - Ilość: 1 sztuka. - Standard montażu: RACK 19”, zgodny z normą IEC 60297. - Wysokość: 1U. - Montaż poziomy (rack mount). |
|  | Gniazda i zasilanie | - Liczba gniazd: minimum 8× gniazdo Schuko (230 V). - Maksymalne obciążenie: minimum 10 A. - Napięcie pracy: 230 V AC. - Wtyk zasilający: IEC C14. - Długość przewodu zasilającego: minimum 2 m. - Przewód o przekroju dostosowanym do obciążenia (min. 3×1,0 mm²). |
|  | Konstrukcja i wykonanie | - Obudowa: aluminiowa lub równoważna, odporna na odkształcenia i uszkodzenia. - Kolor: czarny lub srebrny. - Włącznik zasilania: opcjonalnie, jeśli występuje — musi być zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem. - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: dopuszczalne, ale nie wymagane. - Uziemienie: wymagane. |
|  | Bezpieczeństwo i normy | - Zgodność z normami bezpieczeństwa dla urządzeń zasilających 230 V. - Oznaczenia CE lub równoważne. - Obudowa odporna na nagrzewanie i iskrzenie. |
|  | Wyposażenie | - Listwa PDU 19” – 1 sztuka. - Zestaw montażowy (śruby + koszyczki lub równoważne). - Dokumentacja producenta. |
|  | Wymagania gwarancyjne | - Minimum 24 miesiące gwarancji producenta. - Produkt fabrycznie nowy, nieużywany. |
|  | Warunki dodatkowe | - ok produkcji: nie starszy niż 2024. - Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - Produkt musi być kompatybilny z dowolną szafą RACK 19”. |

- Projektor  - 2 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Dostawa projektora multimedialnego do zastosowań prezentacyjnych. Zamówienie nie obejmuje instalacji ani konfiguracji. |
| 2 | Technologia wyświetlania | Technologia DLP lub równoważna. |
| 3 | Źródło światła | Laserowe, żywotność min. 30 000 godzin (tryb eco/long life). |
| 4 | Jasność | Min. 3600 lumenów ANSI. |
| 5 | Kontrast | Min. 300 000:1 (dynamiczny). |
| 6 | Rozdzielczość natywna | Min. 1280 × 800 (WXGA). Dopuszcza się rozdzielczość Full HD (1920 × 1080) lub wyższą. |
| 7 | Format obrazu | Min. 16:10, dopuszcza się obsługę 16:9 i 4:3. |
| 8 | Obiektyw | Obiektyw krótkoogniskowy (short throw) umożliwiający uzyskanie obrazu ok. 100" z odległości ok. 1 m (±10%). |
| 9 | Wielkość obrazu | Min. 80" – 120". |
| 10 | Złącza | Min.: 1× HDMI, 1× USB, 1× RS232. |
| 11 | Głośnik | Wbudowany głośnik min. 10 W. |
| 12 | Poziom hałasu | Maks. 32 dB w trybie standardowym. |
| 13 | Tryby pracy | Obsługa pracy ciągłej 24/7 (zgodnie z zaleceniami producenta). |
| 14 | Funkcje dodatkowe | Automatyczne wyłączanie, korekcja keystone, możliwość projekcji 360° (lub równoważna). |
| 15 | Wymiary | Projektor kompaktowy, przystosowany do montażu sufitowego lub pracy stacjonarnej. |
| 16 | Zasilanie | 100–240 V AC. |
| 17 | Kolor obudowy | Dowolny, standardowy dla urządzeń prezentacyjnych. |
| 18 | Gwarancja | Min. 24 miesiące na urządzenie; na źródło światła min. 5 lat lub 12 000 h (lub równoważnie). |
| 19 | Zakres dostawy | Projektor fabrycznie nowy, przewód zasilający, pilot, dokumentacja producenta. |
| 20 | Okres gwarancji | Min. 36 mce |

- Monitor interaktywny- 1 szt.

| Lp. | Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Typ urządzenia | Monitor interaktywny typu All‑in‑One przeznaczony do pracy dydaktycznej, prezentacyjnej i konferencyjnej |
| 2 | Przekątna ekranu | Min. 75 cali |
| 3 | Rozdzielczość | Min. 4K UHD (3840 × 2160) |
| 4 | Technologia wyświetlania | Panel LCD/LED lub równoważny, przystosowany do pracy ciągłej |
| 5 | Jasność | Min. 400 cd/m² |
| 6 | Kontrast | Min. 1200:1 |
| 7 | Powierzchnia ekranu | Szkło hartowane, odporne na zarysowania, antyrefleksyjne |
| 8 | Dotyk | Min. 20 punktów dotyku jednoczesnego; obsługa pisaka aktywnego i pasywnego |
| 9 | System operacyjny wbudowany | System zintegrowany umożliwiający obsługę aplikacji, tablicy interaktywnej, przeglądarki i funkcji współpracy |
| 10 | Procesor | Procesor wielordzeniowy klasy ARM lub x86 zapewniający płynną pracę aplikacji |
| 11 | Pamięć RAM | Min. 8 GB |
| 12 | Pamięć wewnętrzna | Min. 64 GB |
| 13 | Moduł OPS | Gniazdo OPS umożliwiające instalację komputera modułowego; dopuszcza się OPS z systemem Windows Pro jako wyposażenie dodatkowe |
| 14 | Łączność bezprzewodowa | Wi‑Fi oraz Bluetooth |
| 15 | Złącza | Min. 3× HDMI, 1× USB‑C, min. 4× USB (w tym min. 2× USB 3.0), LAN RJ‑45, wyjście audio |
| 16 | Kamera | Wbudowana kamera o rozdzielczości min. 4K |
| 17 | Mikrofony | Wbudowana matryca mikrofonów z funkcją redukcji szumów |
| 18 | Głośniki | Wbudowane głośniki o łącznej mocy min. 2× 20 W |
| 19 | Funkcje współpracy | Udostępnianie ekranu, adnotacje, nagrywanie, obsługa wideokonferencji |
| 20 | Montaż | Kompatybilność z uchwytami VESA; dopuszcza się montaż na stojaku mobilnym |
| 21 | Akcesoria | Min. dwa pisaki interaktywne, pilot, przewody zasilające i sygnałowe |
| 22 | Zasilanie | Standardowe zasilanie sieciowe 230 V |
| 23 | Przeznaczenie | Praca dydaktyczna, prezentacyjna i konferencyjna w środowisku szkolnym lub biurowym |
| 24 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

UWAGI

System operacyjny równoważny dla Windows 11 Pro jak i system równoważny do Windows Server 2025 Standard musi spełniać wymogi:
- Ustawy – Prawo oświatowe w szczególności Art. 44zz ust. 1 i 2 - Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,

- Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego,

- Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r., Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu zawodowego,

- Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r., Komunikatu CKE o systemach operacyjnych INF.02 / EE.08 – 2026 (https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/10.%20Komunikat%20o%20systemach%20operacyjnych%20INF.02_EE.08%20-%202026.pdf),

- Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO - wymóg stosowania środowiska zapewniającego aktualne poprawki bezpieczeństwa.

System musi zapewniać  zgodnie z prawem, bezpieczne i aktualne warunki techniczne do przygotowania 
i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego.

Zaleca się  zaoferować systemy i rozwiązania spełniające wszystkie wymagania – taki jak Windows 11 Pro, 
a w przypadku oferowania innych równoważnych rozwiązań po stronie Dostawcy wymagane jest udowodnienie spełniania wskazanych wymagań technicznych i prawnych (w szczególności dopuszczenia do przeprowadzania egzaminów) oraz kompatybilność z systemami i urządzeniami pracujących w sieci szkolnej a także dedykowania oferowanego systemu zarządzania przez producentów oferowanych 
i istniejących w szkole urządzeń, systemów i oprogramowania.

Cała infrastruktura szkolna została zbudowana w oparciu o środowisko domenowe Windows, dlatego każde oferowane urządzenie, oprogramowanie czy licencja winny być kompatybilne z tym środowiskiem 
oraz urządzeniami szkolnymi.