ZP/3/2026

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie realizacji zadania - zakup i dostawa sprzętu mobilnego – rozdrabniacza mobilnego”.

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027,  umowa nr FELD.02.13-IZ.00-0008/24-00

W ramach projektu pn.: „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie realizacji zadania - zakup i dostawa sprzętu mobilnego, umowa o dofinansowanie projektu  FELD.02.13-IZ.00-0008/24-00 program współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027.

Załącznik nr 11 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup oraz dostawa rozdrabniacza mobilnego”

Przedmiotem zamówienia jest zakup rozdrabniacza mobilnego dwuwałowego na gąsienicach wraz z dostawą do Instalacji gospodarowania odpadami komunalnymi w Rudzie gmina Wieluń zlokalizowanej na dz. nr 236/1 obręb Ruda, zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Wieluniu ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń.

W zakres zadania wchodzi:

- dostawa (sprzedaż) fabrycznie nowego rozdrabniacza mobilnego dwuwałowego na gąsienicach,

- dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej (z podziałem 
na czynności codzienne, cotygodniowe, itd.), aby Zamawiający mógł poprawnie eksploatować, konserwować, wymieniać części zużywające się,

- przeszkolenie personelu obsługującego w zakresie eksploatacji, konserwacji maszyny oraz BHP w cenie maszyny – 5 osób,

- dostarczenie dokumentacji maszyny w języku polskim:

- instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa, - schematy elektryczne, schematy hydrauliczne),

- dokumentu potwierdzające spełnienie norm emisji spalania i hałasu,

- książki serwisowej,

- karty gwarancyjnej,

- katalogu części zamiennych w wersji elektronicznej,

- świadectwa zgodności, świadectwa CE, inne niezbędne dokumenty i certyfikaty

- wykaz wszystkich czynności serwisowych wykonywanych podczas poszczególnych przeglądów rozdrabniacza zgodnie z zapisami DTR oraz zadeklarowanym okresem gwarancji.

- udzielenie gwarancji na dostarczony rozdrabniacz mobilny minimum 24 miesiące lub 1500 motogodzin (w zależności co nastąpi pierwsze), liczonej od daty spisania protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony lub zawartego w powyższym protokole stanu licznika przepracowanych motogodzin rozdrabniacza mobilnego.

- zapewnienie autoryzowanej obsługi (w okresie gwarancji). Przez autoryzowaną obsługę rozumie się dostęp do autoryzowanej stacji serwisowej (lub mobilnego serwisanta) zdolnej do dokonania napraw wszelkich możliwych uszkodzeń urządzenia,

- zapewnienie terminu dostawy rozdrabniacza mobilnego maksymalnie do 120 dni od daty podpisania umowy,

- przekazanie rozdrabniacza mobilnego do użytkowania.

Dostarczany rozdrabniacz mobilny musi być kompletny, fabrycznie nowy, wykonany w wysokim standardzie oraz musi pochodzić z seryjnej produkcji. Fabrycznie nowy, bez przebiegu (lub z przebiegiem wynikającym z technologii produkcji maszyny i przygotowania jej do sprzedaży). Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego rozdrabniacza mobilnego.

Specyfikacja techniczna:

Wymagania podstawowe

Dopuszczalna masa całkowita: do 18 Mg

Maszyna zabudowana na podwoziu gąsienicowym

Gąsienice wyposażone w nakładki zabezpieczające przed uszkodzeniem podłoża betonowego podczas poruszania się po nim

Centralny układ smarowania

Napęd

Silnik spalinowy wysokoprężny.

Norma emisji spalin minimum: Euro 5

Moc: nie mniej niż 210 kW

Liczba cylindrów: min. 6

Pojemność skokowa: min. 7700 cm3

Pojemność zbiornika paliwa: min. 400 litrów

Rewers zespołu chłodnic

Rewers chłodnicy oleju

Grzałka oleju hydraulicznego

Oświetlenie komory silnika

Rozdrabnianie materiału

Wały rozdrabniające: min. 2 szt. z systemem rewersu pod obciążeniem

Oba wały zamontowane w tzw.  kasecie umożliwiającej dokonanie tzw. „szybkiej wymiany”

Wały pracujące w systemie synchronicznym i asynchronicznym

Liczba pierścieni rozdrabniających: min. 9 na jednym wale

Liczba noży i zgniataczy na pierścieniach: min. 6 na jednym pierścieniu

Wymiary wałów roboczych (długość / średnica): min 1550/685 [mm]

Belka rozdrabniająca pod wałami tzw. grzebień

Prędkość obrotowa wałów: do 37 [obr/min]

Wymiary komory roboczej (długość / szerokość): min 1620/2340  [mm]

Hydraulicznie sterowane (z pulpitu i pilota) ustawienia położenia ścian bocznych komory rozdrabniającej

Wysokość załadunku: max. 2600  [mm]

Pojemność wanny zasypowej: min. 2,5 m3

Zapewnienie dodatkowego jednego kompletu dwóch wałów w jednej  kacecie tzw. „szybkiej wymiany” o następujących parametrach:

- liczba pierścieni rozdrabniających: min. 9 szt. na jednym wale

- liczba zgniataczy na pierścieniu - min. 2 szt. na jednym pierścieniu.

Zapewnienie dodatkowej belki rozdrabniająca pod wałami tzw. stożek

Główny panel sterowania

Włączanie i wyłączanie wszystkich funkcji rozdrabniacza

Włączanie i wyłączanie pracy wałów rozdrabniających

Regulacja prędkości wałów

Sygnalizacja dźwiękowa przed uruchomieniem rozdrabniania

Pilot ze sterowaniem radiowym maszyny do obsługi rozdrabniacza (funkcji pracy oraz jazdy)

Wyświetlacz pokazujący min:

  - prędkość obrotową wału korbowego silnika,

  - sumaryczny czas pracy urządzenia,

  - zużycie i poziom paliwa

  - poziom ad blue

Przenośnik odprowadzający frakcję rozdrobnioną

Szerokość taśmy przenośnika: min. 900 mm

Długość przenośnika: min. 6500 mm

Taśma wyposażona w zabieraki

Prędkość transportu regulowana

Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie

Separator metali żelaznych nadtaśmowy wraz z zsypnią z możliwością hydraulicznej regulacji wysokości

Gwarancja

- Okres gwarancyjny na oferowany rozdrabniacz mobilny liczony od daty spisania protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony lub zawartego w powyższym protokole stanu licznika przepracowanych motogodzin rozdrabniacza mobilnego. Okres gwarancji zgodnie z złożoną deklaracją (w zależności co upłynie wcześniej):

- 24 miesiące lub 1500 motogodzin – wszystkie przeglądy do 1500 motogodzin (zgodnie z zapisami DTR). Zakres ostatniego przeglądu wykonany na 1500 motogodzin lub przed zakończeniem 24 miesięcznej gwarancji – zakres przeglądu ten sam co w przypadku 1500 motogodzin), lub

- 36 miesięcy lub 2000 motogodzin – wszystkie przeglądy do 2000 motogodzin (zgodnie z zapisami DTR). Zakres ostatniego przeglądu wykonany na 2000 motogodzin lub przed zakończeniem 36 miesięcznej gwarancji – zakres przeglądu ten sam co w przypadku 2000 motogodzin).

- Gwarancja obejmuje bezpłatny: serwis, dojazd, pełny zakres obsługi, przeglądów i napraw (ewentualny transport, dojazd do miejsca wykonania naprawy, robocizna, wymiana wadliwych części wyłącznie na fabryczne nowe, wymianę części i płynów eksploatacyjnych).

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przeglądów i napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania rozdrabniacza mobilnego (tj. Instalacji gospodarowania odpadami komunalnymi w Rudzie gmina Wieluń zlokalizowanej na dz. nr 236/1 obręb Ruda,). W przypadku, gdy nie jest możliwa naprawa na miejscu, Wykonawca dokona odbioru i dostarczenia rozdrabniacza mobilnego na własny koszt do miejsca serwisowania i z powrotem do instalacji w Rudzie po dokonaniu naprawy.

- Czas reakcji związany z usunięciem awarii w okresie gwarancji wynosi dwa dni robocze. Usunięcie awarii powinno trwać maksymalnie do 7 dni od daty zgłoszenia awarii faksem lub e-mailem na kontakt podany w umowie. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub inne nieprzewidziane a uzasadnione okoliczności, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia awarii lub w innym terminie uzgodnionym pomiędzy stronami w trybie roboczym. O wydłużeniu terminu usunięcia awarii powyżej 7 dni każdorazowo Wykonawca obowiązkowo poinformuje przedstawiciela Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg po upływie 7 dni przewidzianych na usunięcie awarii, w przypadku niezgłoszenia zmiany terminu lub nieuzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę terminu usunięcia awarii. W przypadku uzgodnienia przedłużonego terminu z Zamawiającym termin naliczania kar umownych zaczyna swój bieg od dnia naruszenia tego terminu.

- W przypadku przedłużenia czasu usunięcia awarii powodującej wyłączenie rozdrabniacza mobilnego z ruchu na okres powyżej 14 dni od daty zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt rozdrabniacza mobilnego zastępczego (o parametrach zbliżonych - równoważnych do sprzedawanego) w uzgodnieniu z Zamawiającym, do czasu usunięcia awarii przez serwis Wykonawcy. Dostawa rozdrabniacza mobilnego zastępczego powinna być dokonana najpóźniej w 15 dniu od daty dokonania zgłoszenia awarii na teren instalacji w Rudzie, natomiast odbiór nie wcześniej niż data rozpoczęcia pracy naprawionego rozdrabniacza mobilnego na instalacji w Rudzie. Koszt dostawy i odbioru rozdrabniacza mobilnego zastępczego leży po stronie Wykonawcy.  W przypadku niedostarczenia rozdrabniacza mobilnego zastępczego Zamawiający ma prawo wynająć rozdrabniacz mobilny do czasu usunięcia awarii a kosztami wynajmu obciążyć Wykonawcę.

- Koszty dojazdu serwisu do, i z miejsca użytkowania rozdrabniacza mobilnego w okresie gwarancyjnym oraz w ramach wykonywanych w okresie gwarancyjnym bezpłatnych przeglądów okresowych lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie w okresie gwarancyjnym są kosztem Dostawcy.

Sugerowane Kryteria wyboru oferty:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Maksymalna liczba punktów jaką możne otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena – „C” | 80% | 80 punktów |
| 2. | Termin dostawy rozdrabniacza mobilnego – „T” | 10 % | 10 punktów |
| 3. | Gwarancja – „G” | 10 % | 10 punktów |
| Łączna liczba punktów |  | 100 % | 100 punktów |

Kryterium „Cena” – „C” :

Punkty przyznane za kryterium „CENA – C” będą liczone w następujący sposób:

| liczba punktów „C” = | C min | X waga kryterium x 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Cbad |  |

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert,

Cbad – cena brutto badanej oferty.

Kryterium „Termin dostawy” – „T” (termin dostawy: do 30 dni,  od 31 do 60 dni, maksymalny termin: od 61 do 120 dni) od daty podpisania umowy.

Punkty przyznane za kryterium „Termin dostawy rozdrabniacza mobilnego” – „T” będą liczone w następujący sposób:

do 30 dni – 10 pkt

od 31 do 60 dni – 5 pkt

od 61 do 120 dni – 0 pkt.

Wykonawca wskazuje na formularzu ofertowym odpowiednio: do 30, od 31 do 60 dni , maksymalny termin: od 61 do 120 dni.

Jeżeli Wykonawca na druku formularza ofertowego nie wypełni zobowiązania dotyczącego terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął termin wynoszący od 61 do 120 dni i przyzna 0 punktów.

Kryterium „Gwarancja” – „G”

Za zadeklarowanie okresu gwarancji wyrażonej w miesiącach oraz motogodzinach (w zależności co nastąpi pierwsze), zostaną przyznane punkty według następujących zasad:

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 24 miesiące lub 1500 motogodzin – 0 pkt.,

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 36 miesięcy lub 2000 motogodzin – 10 pkt.

UWAGA: Wykonawca uzyska punkty w przypadku wpisania w Formularzu Oferty 
(w wykropkowanym miejscu) okresu gwarancji określonego miesiącach oraz  motogodzinach.

W przypadku braku wypełnienia oświadczenia w Formularzu Oferty, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje okres gwarancji wymagany najkrótszy, tj. 24 miesiące lub 1500 motogodzin i przyzna mu 0 punktów w tym kryterium.

Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji do 36 miesięcy. Wydłużenie  jeszcze bardziej tego okresu nie spowoduje naliczenia dodatkowych punktów za to kryterium.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 
w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + T + G

gdzie: 	 C   – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena”,

T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin dostawy rozdrabniacza mobilnego”,

G   – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”.