OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radzyminie w ramach zadania „Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie”.

- Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień:

  - Główny przedmiot zamówienia:
45000000-7     Roboty budowlane

  - Dodatkowe przedmioty zamówienia:
45233250-6     Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45212220-4     Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45112720-8     Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

- Informacje ogólne

  - Teren objęty zamówieniem stanowi teren Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, ul. Komunalna 8A, Istniejące przeznaczenie terenu boiska wielofunkcyjnego nie ulegnie zmianie. Zamówienie obejmuje jedynie modernizację jego nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni trawiastej ok. 544,00 m2.

  - Na boisku znajduje się obecnie kilka urządzeń sportowych. Należy opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji koncepcję graficzną i kolorystyczną (zastosowanie min. 2 kolorów charakteryzujących się maksymalną odpornością na blaknięcie i odbarwienia).

- Zakres robót objętych umową;

- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Roboty przygotowawcze.

- Demontaż istniejącej nawierzchni.

- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

- Wykonanie nowej podbudowy pod boisko wielofunkcyjne.

- Wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej wylewanej poliuretanowo – gumowej.

- Montaż z demontażu wyposażenia boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia boiska (piłko chwyty).

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej i papierowej.

- Zasadniczy zakres robót obejmuje prace związane z wymianą nawierzchni według poniższego

zestawienia:

- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy ok 544m2,

- Wykonanie podbudowy – 544,0 m2,

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (warstwa dolna) – granulat gumowy typu SBR lub

# równoważny, frakcja 6-12mm: dla całego placu zabaw grubość min. 3,5 cm,

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (warstwa górna) typu EPDM lub równoważnej, kolor

(do ustalenia z Dyrekcją) frakcja 1-3,5 mm grubość min.1,3 cm,

- Wykonanie stóp fundamentowych pod bramki do piłki ręcznej, pod kosze do koszykówki i pod słupki do siatkówki,

- Montaż z demontowanych 2 szt. bramek, 2 szt. koszt do koszykówki, 2 szt. słupków do siatkówki,

- Uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej i papierowej.

- Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:

  - Dokonania fakultatywnej wizji lokalnej w miejscu planowanych inwestycji, w tym dokonania wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów i innych czynności prowadzących do należytego wykonania inwentaryzacji budowlanej i do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy (w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiającego względem planowanej inwestycji) do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

  - Wymogu zastosowania klejów odpornych na światło UV, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami na etapie realizacji zamówienia.

  - Do zorganizowania zaplecza. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych typu: prace pomiarowe, ziemne itp.

Miejsca składowania materiałów, możliwości urządzenia czasowych placów budowy Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę urządzeń znajdujących się na placu zabaw od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac i przekazania obiektu Zamawiającemu.

4)  Przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty wbudowanej nawierzchni:

•  Atest PZH

•  Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wyłącznie na etapie składania ofert)

• Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014

•  Badania potwierdzających zgodność z normą  DIN 18035-6:2021-08

•  Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych  dla oferowanego systemu nawierzchni

• Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z pełną procedurą badawczą ITB lub równoważne zawierające i określające: wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne, zmianę masy i zmianę wyglądu

• Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

• Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

• Karta Techniczna potwierdzona przez producenta z nazwą oferenta i zadania

•  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej.

- Wymagania dla nawierzchni typu EPDM lub równoważnej:

  - Nawierzchnia wylewana dwuwarstwowa, bez spoinowa; dolna warstwa amortyzująca wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR lub równoważnego o grubości min. 3,5 cm (dostosowanej do zamontowanych urządzeń zabawowych i krytycznej wysokości upadku); górna warstwa wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego odpornego na UV i kolorowego granulatu typu EPDM lub równoważnego - gr. min. 1,3 cm.

  - Nawierzchnię wykonać z użyciem min. 2 kolorów.

  - Nawierzchnia ma posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz kolory bez przebarwień. Należy stosować granulaty typu EPDM z produkcji pierwotnej lub równoważne, barwione w masie. Granulat powinien być trwale związany klejem. Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, technologią zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego systemu. Nawierzchnia ma spełniać wymagania normy PN-EN 1177+A1:2024-05 oraz PN-EN 1176-1+A1:2024-03 potwierdzone certyfikatem oraz posiadać atest PZH

Wybrane właściwości techniczne nawierzchni zgodne z normą PN EN 14877:2014 dla systemu natryskowego o grubości ≥13,0mm

| WŁAŚCIWOŚCI | WYMAGANA WARTOŚĆ |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | ≥1,1 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | ≥75 |
| Wytrzymałość na rozciąganie, po starzeniu, N/mm2 (MPa) | ≥0,72 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, % | ≥67 |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, (23°C), % | 35-50 |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, po starzeniu (23°C), % | ≥39 |
| Odkształcenie pionowe, (23°C), mm | ≤1,7 |
| Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g | ≤0,6 |
| Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) | ≥4 |
| Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV |  |
| - nawierzchnia sucha | 80-85 |
| - nawierzchnia mokra | 55-59 |

- Kontrola powykonawcza boiska wielofunkcyjnego.

Wykonanie kontroli po montażowej boiska wielofunkcyjnego zgodnie z zapisami normy 1176-7:2009 wraz z kontrolą właściwości amortyzujących nawierzchni elastycznej wg. wymogów PN-EN 1177+A1:2024-05 oraz PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Należy przedstawić zamawiającemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji bez uwag. Kontrola przeprowadzona powinna być przez jednostkę inspekcyjną spełniającą wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodności".

Dla wykonanej nawierzchni należy przedstawić Zamawiającemu instrukcję konserwacji i użytkowania.

- Wymagania związane z realizacja zamówienia;

- oferent powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko,

- Realizacja robót nie powinna kolidować z normalnym funkcjonowaniem szkoły.
Należy przewidzieć konieczność wydzielenia i zabezpieczania terenu robót.

- Przy końcowym odbiorze robót Zamawiający będzie wymagał dokładnego oczyszczenia terenu oraz usunięcia wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Teren robót musi być trwale oddzielony od ciągów komunikacyjnych i miejsc w których przebywają uczniowie. Dojazd na plac budowy należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót oraz do prowadzenia ich w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osób trzecich.

- W przypadku uszkodzenia zieleni Wykonawca jest zobowiązany do zakupu na własny koszt roślin zastępczych wskazanych przez Dyrektora placówki.

- Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów (jest to warunek odbioru robót).

- Z samego faktu uczestniczenia w postępowaniu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania budowlanego, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to ewentualnym nieuwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, przepisów BHP, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.

- Wszystkie roboty winny być wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem osób uprawnionych.

- Należy zwrócić szczególną ostrożność na istniejące instalacje: sanitarna, oświetleniowa i CCTV. Instalacje należy odpowiednio zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia.