Załącznik nr 1.1. do SWZ

Nr zamówienia: DZiK-DZP.2920.39.2025

Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia

(przedmiotowy środek dowodowy)

Uwaga:

  - Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 2 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

Wszystkie punkty (parametry / opisy)  określone przez Zamawiającego po lewej stronie tabeli, powinny zostać odpowiednio i dokładnie rozpisane przez Wykonawcę (po stronie prawej tabeli).

  - W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

  - Zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem "TAK" lub innym ogólnym stwierdzeniem.

| ZADANIE NR 1. | ##### KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII |
| --- | --- |
| Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, modele/typy |
| 1. | 2. |
| APARATURA POMIAROWA DO BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH - ECHOSONDA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM |  |
| - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/15mm*0,1%H; - Głębokość pomiaru: nie gorsza niż 300 m, - Rozdzielczość pomiaru głębokości: nie gorsza niż 1 cm, - Częstotliwość pracy: co najmniej w zakresie 10 kHz-1000 kHz, - Odbiornik GNSS-RTK do integracji z echosondą, co najmniej 4 systemowy z kontrolerem, - Jednostka inercyjna, - Dokładność pozycjonowania: nie gorsza niż: ± 5 cm., - Zakres temperatur pracy: co najmniej: -5° - + 50° C, - Pamięć wewnętrzna: co najmniej: 16 GB - Eksport do formatów wymiany danych: co najmniej: ASCII - Zintegrowany w jednej obudowie z wyświetlaczem komputer echosondy („komputer polowy”) o parametrach nie gorszych niż: - monitor o przekątnej ekranu: co najmniej: 15” - procesor: co najmniej: 4 rdzeniowy 2GHz; - Pamięć RAM: co najmniej: 16GB - Pamięć wbudowana: co najmniej 128 GB z możliwością rozbudowy - Umożliwiający co najmniej: - Wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym, - Markery i adnotacje, - Łączenie w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem do pomiarów/przetwarzania danych, - Uwzględnienie profilu prędkości dźwięku i temperatury w czasie rzeczywistym, - Możliwość obsługi zdalnej, - Oprogramowanie do przetwarzania pozyskanych danych umożliwiające: - przeprowadzenie planowania oraz prowadzenia pomiarów, - przeprowadzenie post-pressingu pozyskanych z echosondy, celem uzyskania danych geoprzestrzenych w globalnym układzie odniesień przestrzennych sytuacyjnych, jak i wysokościowych, - przetwarzanie i pracę (optymalizacja, filtracja, klasyfikacja danych pomiarowych), generowanie map i przekroi batymetrycznych. |  |
| Ilość szt./zestaw | 1 zestaw |

| ZADANIE NR 2. | ##### KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII |
| --- | --- |
| Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, modele/typy |
| 1. | 2. |
| APARATURA POMIAROWA DO BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH - SPEKTROMETR TERENOWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I WYPOSAŻENIEM |  |
| - Detektor SSD: o rozdzielczości widmowej nie gorszej niż 128 Ev, - Lampa rentgenowska nie gorsza niż 50 kV, 200 μA, - Wbudowana kamera o rozdzielczości nie gorszej niż 5 Mpix, - Minimalny zakres analizowanych pierwiastków: Mg-U (analiza pierwiastków lekkich bez konieczności użycia płuczki helowej), - Czas analizy nie dłuższy niż : 60 s, - Minimalny limit detekcji: 1 - 500 ppm, - Kolorowy wyświetlacz dotykowy co najmniej 5-calowy, - Wymienne akumulatory o pojemności co najmniej 5 000 mAh, - Statyw, - Drukarka zewnętrzna dedykowana do urządzenia, - Kubek z przykrywką i pierścieniem do analiz w spektrometrze XRF, - 100 szt. - Krążki do standardowych pomiarów w spektrometrze – 500 szt. - Oprogramowanie do przetwarzania pozyskanych danych umożliwiające: - przetworzenie oraz analizę i interpretacją zgormadzonych zestawów danych pomiarowych, - wprowadzanie nowych wzorców i tworzenie własnych krzywych kalibracyjnych, generowania raportów i prezentacji wyników analiz, - Kalibracja urządzenia na: - identyfikacja stopów stali i innych stopów metali, - analizy składu pierwiastkowego stopów metali, - analizy metali ciężkich w glebach, - analizy rud i minerałów, - inne kalibracje według indywidualnych potrzeb tworzone w oparciu o materiały referencyjne - Wyposażenie: - Walizka transportowa na spektrometr i wyposażenie dodatkowe (baterie, zasilacz sieciowy, uniwersalna ładowarka samochodowa oraz dodatkowe urządzenia peryferyjne tj. drukarka zewnętrzna, stolik do analiz stacjonarnych, młynek, ręczna prasa. |  |
| Ilość szt./zestaw | 1 zestaw |

| ZADANIE NR 3. | ##### KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII |
| --- | --- |
| Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, modele/typy |
| 1. | 2. |
| NAZIEMNY ZESTAW APARATURY POMIAROWEJ DO BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH – SKANER GLEBOWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM |  |
| - Skaner glebowy: 1) umożliwiający analizę co najmniej: 20 parametrów gleb w tym: - pH (w wodzie), - Materia organiczna (OM), - Azot całkowity (N), - Fosfor (P), - Potas (K), - Wapń (Ca), - Wilgotność, - Frakcja ilasta, - Pojemność wymiany kationów (CEC), - Inne pierwiastki (np. żelazo, glin), 2) Czas analizy pojedynczej próbki nie dłuższy niż: 15 minut. I.1) Młynek planetarno-kulowy, - Zapewniający rozdrabnianie materiału poprzez udar i tarcie, wynikające z przeciwbieżnego ruchu obrotowego mis mielących i dysku nośnego, - Prędkość obrotowa co najmniej 100-1000 obr. / minutę, - Możliwość stosowania wymiennych mis, - W zestawie wymagane misy mielące o pojemnościach co najmniej: 20 ml, 45 ml oraz 80 ml., (po 1 sztuce), - Misy i kule mielące wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów z możliwością mielenia na sucho oraz na mokro (w zawiesinie). - Szerokozakresowy zasilacz co najmniej w zakresie 100-240 V, - Waga nie więcej niż: 45 kg., I2) Spektrometr do analizy właściwości molekularnej i materii organicznej: - Zakres spektralny nie gorszy niż 500 – 8000 cm⁻¹, - Rozdzielczość spektralna nie gorsza niż 2 cm⁻¹, - System umożliwiający beznarzędziową wymianę modułów pomiarowych, - Moduł do pomiarów w rozproszonym świetle odbitym, - Wbudowana jednostka walidacyjna do automatycznych testów (OQ/PQ) lub testów równoważnych, - Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym lub akumulatorowym , pozwalające na wykonanie co najmniej 50 pomiarów na jednym ładowaniu. I3) Spektrometr do analizy pierwiastków: - Spektrometr stacjonarny z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego, - Zakres analizy pierwiastków co najmniej w zakresie od sodu (Na) do ameryku (Am), - Możliwość analizy próbek stałych, ciekłych, proszków sypkich i sprasowanych, - Lampa rentgenowska z anodą srebrową (Ag) o maksymalnym napięciu wzbudzenia co najmniej 50kV, - Krzemowy detektor dryfowy, - Poziom promieniowania jonizującego na poziomie niższym niż 1 µSv/h w odległości 10 cm od dowolnej powierzchni, - Urządzanie do obsługi co najmniej z ekranem dotykowym o przekątnie nie mniejszej niż 10 cali, - Wyposażenie: - kubeczki na próbki ciekłe - 100 szt. - folia polipropylenowa ochronna – 500 szt., - narzędzie do montażu kubeczków, - folia ochronna toru optycznego, - Oprogramowanie kompatybilne z skanerem glebowym, umożliwiające akwizycję, przetwarzaniem i ocenę pozyskanych danych. Zgodne z GLP oraz GMP. Posiadające: - Automatyczna kompensację atmosferyczna, - Korekcji linii bazowej, normalizacji, analizy ilościowej - Identyfikacji substancji poprzez przeszukiwanie bibliotek widmowych. - W zestawie bibliotekę widm ATR. |  |
| Ilość szt./zestaw | 1 zestaw |

| ZADANIE NR 4. | ##### KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII |
| --- | --- |
| Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, modele/typy |
| 1. | 2. |
| PROFESJONALNY ZESTAW FOTOGRAFICZNY DO FOTOGRAMETRII BLISKIEGO ZASIĘGU |  |
| - Aparat cyfrowy (body), - Bezlusterkowy, - Matryca: pełny lub średni format, - Rozdzielczość co najmniej 100 Mpix, - Stabilizacja obrazu matrycowa 5-osiowa, - Autofocus pojedynczy (AF-S) i ręczne ustawianie ostrości (MF), - Czułość ISO co najmniej w zakresie 100 – 25 600, - Tryb błysku manualny, TTL, - Migawka mechaniczna z prędkością co najmniej do 1/4000s. Synchronizacja z lampą błyskową przy wszystkich prędkościach, - Wbudowany dysk SSD lub karta pamięci o pojemności co najmniej 256GB umożliwiająca wykonywanie zdjęć seryjnych w formacie RAW, - Głębia kolorów co najmniej 12 bit, - Formaty zapisu plików co najmniej JPEG, RAW, - Tryby fotografowania: co najmniej: pojedynczy, ciągły (seryjny) samowyzwalacz czasowy, - Gniazdo statywu kompatybilne z dostarczonym statywem, - Temperatura pracy: Co najmniej w zakresie –10°C - +45°C, - Waga ( z baterią bez obiektywów): nie więcej niż 1 000g. - Obiektywy: - Obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej w zakresie 20 mm - 25 mm, - Maksymalna jasność obiektywu: nie mniejsza niż 2.5 - Ustawienie ostrości: autofokus, - Minimalna odległość ostrzenia: nie większa niż: 25 cm - Mocowanie: kompatybilny z body aparatu, - Obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej zakresie 35 mm- 38 mm, - Maksymalna jasność obiektywu: nie mniejsza niż: 2.5 - Ustawienie ostrości: autofokus - Minimalna odległość ostrzenia: nie większa niż: 30 cm - Mocowanie: kompatybilny z body aparatu, - Obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej w zakresie 50 mm- 55 mm, - Maksymalna jasność obiektywu: nie mniejsza niż: 2.5 - Ustawienie ostrości: autofokus - Minimalna odległość ostrzenia: nie większa niż: 45 cm - Mocowanie: kompatybilny z body aparatu, - Obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej 65 mm, - Maksymalna jasność obiektywu: nie mniejsza niż: 2.8 - Ustawienie ostrości: autofokus - Minimalna odległość ostrzenia: nie większa niż: 50 cm - Mocowanie: kompatybilny z body aparatu - Obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej 80 mm, - Maksymalna jasność obiektywu: nie mniejsza niż: 1.9 - Ustawienie ostrości: autofokus - Minimalna odległość ostrzenia: nie większa niż: 70 cm - Mocowanie: kompatybilny z body aparatu, - Obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej w zakresie 90 mm- 120 mm, - Maksymalna jasność obiektywu: nie mniejsza niż: 3.5 - Ustawienie ostrości: autofokus - Minimalna odległość ostrzenia: nie większa niż: 45 cm - Mocowanie: kompatybilny z body aparatu - Filtr polaryzacyjny: filtry polaryzacyjne kompatybilne z dostarczonymi obiektywami, po 1 sztuce na każdy obiektyw (w sumie 6 szt.) - Filtr UV: Filtry UV kompatybilne z dostarczonymi obiektywami, po 1 sztuce na każdy obiektyw (w sumie 6 szt.), - Statyw: - Wysokość minimalna: nie większa niż: 50 cm - Wysokość maksymalna: nie mniejsza niż: 250 cm - Udźwig: nie mniej niż: 15 kg - Głowica 3-osiowa: - z przekładnią zębatą umożliwiającą precyzyjne kadrowanie, - Zakres ruchu na boki: co najmniej - 90°/+30°, - Obrót w panoramie: 360°, - Poziomice: 3 szt., - Maksymalne obciążenie: nie mniej niż: 7 kg; - Szybkozłączka, - Mocowanie kompatybilne z body aparatu. - Zapasowe baterie do aparatu: o pojemności co najmniej 3400 mAh – 2 szt. oraz ładowarka akumulatorów, - Karty pamięci – 4 szt.: - karta w technologii CFexpress (interfejs PCI nie gorszy niż: Express 3.0) - prędkości działania: co najmniej 1700 MB/s (odczyt), 1200 MB/s (zapis) - pojemność: co najmniej 512 GB - Lampy błyskowe – 4 szt. - Temperatura barwowa 5600K, - tryb błysku: TTL/Multi/Master/Slave, - bezprzewodowa praca zdalna, - zasilanie: akumulatorowe, min. 480 pełnych błysków, - Regulacja energii błysku, - Akcesoria: etui, akumulator, kabel do ładowania, ładowarka, stopka - Wyposażenie dodatkowe: - wyzwalacz do lamp błyskowych - Tryby: co najmniej: TTL, błysk stroboskopowy - Synchronizacja: co najmniej z czasami otwarcia migawki do 1/8000 s - Uchwyt montażowy do lamp błyskowych - 4 szt. lub bezpośredni montaż lamp do statywów, - Softbox do lamp błyskowych - 4 szt., - Zestaw akcesoriów do lamp błyskowych - 4 komplety: - dyfuzor kopułkowy, - płytka dyfuzora, - wrota, - odbłyśnik, - plaster miodu, - adapter z żelowymi filtrami, - przenośna torba, - Kontroler lamp błyskowych - Zestaw do kalibracji barwnej (system)- spektrofotometr: wzornik kolorów, płytka kalibracyjna, oprogramowanie do kalibracji: zestaw do profilowania aparatów cyfrowych, monitorów, projektorów, skanerów oraz urządzeń drukujących RGB i CMYK+ o parametrach nie gorszych niż: - Analiza spektralna: Holograficzna siatka dyfrakcyjna z matrycą diodową (128-pikseli) - Zakres widma: 380 - 730 nm - Odstępy próbkowania: 3.5 nm - Rozdzielczość optyczna: 10 nm - Próbkowanie spektralne: w zakresie 380 - 730 nm w odstępach co 10 nm - Częstotliwość pomiaru w trybie skanowania: 400 pomiarów na sekundę POMIAR REFLEKSYJNY - Format danych: współczynnik odbić spektralnych [bezwymiarowy], - Kalibracja: Manualna na zewnętrznym ceramicznym wzorcu referencyjnym POMIAR EMISJI - Format danych: luminancja widmowa (mW/nm/m2 /sr); luminancja Y (cd/m2), - Zakres pomiaru: 0.2 - 5000 cd/m2 dla typowych monitorów LCD, - Krótkoterminowa powtarzalność: x,y: +/- 0.002 typowa (5000°K, 80 cd/m2) POMIAR OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - Format danych: natężenie promieniowania [mW/nm/m2], natężenie światła [luks], - Panoramiczna, automatyczna głowica dwukierunkowa: - głowica statywowa do time lapsów, panoram i astrofotografii - sterowanie funkcjami za pomocą aplikacji mobilnej - 2-kierunkowa - żywotność baterii wynosząca 24 godziny - możliwość ładowania w trakcie działania - udźwig do 7 kg - Złącza kompatybilne z dostarczonym statywem i aparatem, - Torba/plecak do aparatu: - na sprzęt fotograficzny, - pomieści lustrzankę cyfrową lub bezlusterkowca z 4 dodatkowymi obiektywami - dedykowana kieszeń na laptop, - zapinane na zamek przednie przegrody, - konfigurowalny układ głównej komory na sprzęt, - impregnowana zewnętrzna tkanina, - w zestawie z pokrowcem przeciwdeszczowym. |  |
| Ilość szt./zestaw | 1 zestaw |