Załącznik nr 7 do SWZ

PROGRAM OCHRONY DRZEW

## Zabezpieczenie drzew

Istniejące drzewa i krzewy, które nie podlegają wycince, należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz niekorzystnymi zmianami warunków siedliskowych. Niezbędne jest unikanie uszkodzeń w następujących obszarach:

- system korzeniowy – przecięcia, rozerwania, zmiażdżenia korzeni, przesuszenie oraz zagęszczenie podłoża w bryle korzeniowej,

- pień drzewa – uszkodzenia kory,

- konary i gałęzie – mechaniczne uszkodzenia.

### Podstawy prawne

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.):

- Art. 87a ust. 1: Prace ziemne oraz inne czynności wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa albo pędów krzewu, muszą być przeprowadzone w sposób najmniej szkodzący dla roślin.

- Art. 88 ust. 1: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nałożyć karę pieniężną za:
a) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
b) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody właściciela nieruchomości,
c) zniszczenie drzewa lub krzewu,
d) uszkodzenie drzewa podczas wykonywania prac w obrębie korony,
e) niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia drzew i krzewów na terenie inwestycji, skutkujące ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zgodnie z Ustawą – Prawo budowlane (rozdział 3, art. 22):

- Obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia istniejących elementów środowiska przyrodniczego, w tym drzew i krzewów, spoczywa na wykonawcy robót. Inwestor jest zobowiązany do dopilnowania, aby wykonawca zapewnił skuteczną ochronę roślin przed uszkodzeniami.

### Obowiązkowe zabezpieczenia drzew i krzewów na terenie inwestycji

1. Zabezpieczenia tymczasowe – stosowane w trakcie prowadzenia robót i usuwane po ich zakończeniu. Mają chronić drzewa przed zagrożeniami bezpośrednio związanymi z prowadzonymi pracami:

- w bezpośredniej strefie robót,

- na terenie zaplecza budowy,

- w pobliżu tymczasowych dróg dojazdowych.

Zabezpieczenia te nie obejmują trwałych zmian w poziomie gruntu, które powinny być dokumentowane i realizowane oddzielnie.

### Rodzaje zabezpieczeń tymczasowych:

- Wygrodzenie drzewa:

Drzewo należy wygrodzić na powierzchni nie mniejszej niż rzut korony powiększony o 1,5 m. Dla młodych drzew lub o wąskich koronach wygrodzenie powinno obejmować powierzchnię co najmniej dwukrotnie większą niż rzut korony (patrz załączony rysunek).

- Osłona pnia:

W przypadku braku możliwości wygrodzenia drzewa lub grupy drzew, pień należy zabezpieczyć odeskowaniem na wysokość co najmniej 150 cm (w zależności od rozmiarów drzewa i wysokości korony). Deski mocuje się na podkładach, np. z plastikowego sączka drenarskiego, by zachować dystans od pnia. Całość powinna opierać się o podłoże i być spięta drutem lub taśmą stalową co około 50 cm w trzech miejscach.

- Ograniczenie komunikacji w strefie korzeniowej:

Na terenie inwestycji należy eliminować ruch pieszy i kołowy w strefie systemu korzeniowego. Jeśli jest to niemożliwe, tymczasowe ciągi komunikacyjne powinny być wykonane z warstwy gruboziarnistego kruszywa (10–15 cm) lub z warstwy kory (15–30 cm), przykrytej drewnianą konstrukcją lub płytami drogowymi, dostosowanymi do przewidywanych obciążeń. Alternatywnie można stosować rozwiązania punktowego rozłożenia ciężaru, np. belki pomiędzy korzeniami.

- Wykopy i roboty ziemne:

  - Zaleca się wykonywać je poza okresem wegetacji (od października do kwietnia), przy czym prace nie mogą odbywać się podczas mrozów.

  - W przypadku prac letnich należy zapewnić systematyczne podlewanie drzew oraz zabezpieczenie bryły korzeniowej materiałami przepuszczalnymi, by zapobiec przesuszeniu.

  - Wykopy nie powinny być zlokalizowane bliżej pnia niż 3-krotna średnica pnia, lecz nie mniej niż 2 metry. Jeśli jest to niemożliwe, należy stosować metody bezwykopowe (przewierty, przeciski) z komorami startowymi poza rzutem korony.

  - Prace w strefie korzeni należy wykonywać ręcznie.

  - W robotach liniowych preferowane są techniki tunelowe, które minimalizują uszkodzenia płytko położonych korzeni.

- Postępowanie przy uszkodzeniu bryły korzeniowej:

Nie wolno pozostawiać uszkodzonych korzeni bez zabezpieczenia, nawet na krótki czas w upalne dni. Ścianę wykopu należy osłonić siatką drucianą lub deskami zamocowanymi na słupach od strony wykopu. Między ścianą wykopu a osłoną należy zostawić przestrzeń około 20 cm, którą wypełnia się gruboziarnistym podłożem do wysokości około 40 cm od terenu. Górna warstwa powinna być mieszanką humusu z piaskiem w stosunku 1:3.

Należy zapewnić roślinom odpowiednie nawodnienie podczas trwania robót, a cięcia korzeni wykonywać ostrym narzędziem. Nie zaleca się stosowania maści ogrodniczej na rany po cięciach.

Przy znacznych ubytkach korzeni, osoba nadzorująca może zalecić cięcia kompensacyjne w koronie, wykonywane wyłącznie w przypadku kolizji z projektowaną infrastrukturą.

Sposób zabezpieczenia pnia i zabezpieczenia ścian wykopu:

### Prace po zakończeniu robót

Po zakończeniu prac ziemnych należy wykonać cięcia pielęgnacyjne i korygujące:

- Usunąć uszkodzone gałęzie i konary,

- Zredukować koronę drzewa po stronie wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego,

- W przypadku powstania asymetrycznej korony, przeprowadzić odciążenie od strony przeciwnej do wykopu.

Wszystkie działania należy realizować zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlanej, zapewniając optymalne warunki do regeneracji roślin.