Załącznik nr 8 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu pn.  Rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – Inwestycja D1.1.2 KPO

ZAMAWIAJĄCY :

Szpital Wojewódzki

im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

ul. Lwowska 178a

33-100 Tarnów

# 1.Macierz dyskowa - 2 kpl.

1.1.Opisane poniżej minimalne parametry muszą być potwierdzone przez Wykonawcą w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

1.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym skierowaniem zapytania bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Urządzenie musi być przeznaczone do instalacji w szafie technicznej typu RACK 19”, dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi komponentami do montażu. Wysokość dostarczonego rozwiązania musi wynosić maksymalnie 2U. Obudowa musi umożliwiać instalację min 24 dysków. |
| 2. | Kontrolery dyskowe | Macierz wyposażona w minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active-active. Akceptowalna architektura to symmetric active-active, to znaczy pracę kontrolerów w trybie zapewniającym dostęp do wolumenów logicznych (LUN) utworzonych w macierzy, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ścieżek (path) i portów kontrolerów bez wymuszania preferowanej ścieżki dostępu oraz z zapewnieniem automatycznego równoważenia obciążenia (load balancing) nawet dla pojedynczego LUN. Komunikacja pomiędzy oferowanymi kontrolerami macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia. Nie dopuszcza się komunikacji poprzez zewnętrzne porty macierzy czy poprzez wykorzystanie dodatkowych urządzeń aktywnych FC/Ethernet/Infiniband. Kontrolery nie mogą pracować w trybie active-passive. Zamawiający dopuszcza komunikację z wykorzystaniem urządzeń aktywnych przy klastrze więcej niż 2 kontrolerów. Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji (aktywny dostęp odczyt i zapis) wszystkich woluminów logicznych LUN utworzonych ramach całego systemu dyskowego. |
| 3. | Możliwość rozbudowy | Urządzenie musi umożliwiać podniesienie wydajności i niezawodności poprzez rozbudowę do 4 par kontrolerów, tworzących jedną logiczną macierz dyskową. Rozbudowa musi być możliwa bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów na nowe. Za jedną logiczną macierz uznaje się rozwiązanie, w którym zarządzanie wszystkimi kontrolerami jest możliwe z jednego interfejsu GUI, CLI. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o wirtualizator. Macierz musi być skonstruowana wyłącznie do obsługi modułów pamięci SSD SAS lub SSD NVME i w żadnej konfiguracji nie może obsługiwać przestrzeni danych użytkownika na dyskach obrotowych/talerzowych. Urządzenie musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru woluminów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się w danym LUN. Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę przestrzeni dyskowej o pojedynczy dysk oraz pojedynczą półkę dyskową z możliwością rozszerzenia puli dyskowej o dodany dysk/półkę bez konieczności migracji danych ani zatrzymywania pracy macierzy. |
| 4. | Wymagana przestrzeń | Całkowita pojemność USABLE po zbudowaniu RAID 6 z min. 1 dyskiem hot-spare lub przestrzenią hot-spare równą pojemności min. 1 dysku musi wynosić min 70 TiB i być zbudowana tylko i wyłącznie za pomocą dysków SSD SAS lub SSD NVMe o maksymalnej pojemności pojedynczego modułu 3.84 TB. Macierz musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 90 sztuk dysków takich samych jak oferowane, bez konieczności wymiany lub dodawania kontrolerów macierzowych oraz bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji. Dyski muszą posiadać redundantne interfejsy SAS lub PCIE i być wykonane w technologii SCL lub TLC. Nie dopuszcza się dysków QLC. |
| 5. | Procesory/Pamięć Cache | Każdy z kontrolerów macierzy musi być wyposażony w minimum jeden wielordzeniowy procesory. Minimalna łączna liczba rdzeni dla macierzy to 32 rdzenie. Urządzenie zbudowane z dwóch kontrolerów musi być wyposażone w co najmniej 128 GB pamięci podręcznej cache obsługującej operacje odczytu i zapisu zbudowane w oparciu o wydajną pamięć RAM. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD/NVMe lub kart pamięci FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin. |
| 6. | Zabezpieczenie danych | Urządzenie musi obsługiwać poziomy RAID5, RAID6 (RAID z dystrybuowaną przestrzenią zapasową typu hot-spare) oraz RAID10. |
| 7. | Dostępne interfejsy | Macierz musi posiadać: - minimum 4 porty 10Gb/s SFP+ umożlwiających udostępnianie danych przez protokół ISCSI oraz replikację. Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+/SFP28), wymaga się ich dostarczenia wraz z urządzeniem; - minimum 8 portów 16Gb FC umożlwiających udostępnianie danych przez protokół Fibre Channel oraz replikację. - minimum 4 porty SAS 12Gb/s do podłączenia półek dyskowych. Wymagana możliwość rozbudowy o min 8 portów 32Gb FC lub 8 portów 25 Gb tylko poprzez instalację kart sieciowych w oferowanej obudowie macierzy. Karty sieciowe muszą być hot-swap, tzn. umożliwiać wymianę bez konieczności wyjmowania kontrolera ani zatrzymywania dostępu do danych pozostałymi kartami i portami w danym kontrolerze (nie dotyczy wbudowanych portów). |
| 8. | Wydajność | Macierz w oferowanej konfiguracji w teście wydajnościowym osiągnie min. 138 000 IOPS przy następujących parametrach: - Zapełnienie macierzy – min. 80% fizycznej pojemności, - Protokół: FC, - Porty: 16G, - Read 80% - blok 8k, - Write 20% - blok 8k, - 100% Random - Read Hit Ratio – max 10% - Write Hit Ratio – max 10% - Latency – max 1ms - RAID 6 Zamawiający ma prawo przeprowadzić test po dostawie macierzy aby sprawdzić czy dostarczone rozwiązanie osiąga deklarowane parametry wydajnościowe. Wydajność średnia nie mniejsza niż 138 000 IOPS uzyskiwana przez co najmniej 120 min testu. Środowisko testowe – serwery wirtualne. Ewentualny test zostanie przeprowadzony ogólnodostępnym narzędziem Vdbench. Wykonawca ma możliwość określenia jedynie wartości parametrów określonych w specyfikacji. Wszystkie inne parametry nie określone w zapytaniu muszą przyjąć wartości domyślne. |
| 9. | Brak pojedynczego punktu awarii | Wszystkie krytyczne komponenty, takie jak adaptery HBA, kontrolery dyskowe, pamięć, zasilacze oraz wentylatory, muszą być zaprojektowane w architekturze nadmiarowej, zapewniającej nieprzerwany dostęp do danych w przypadku awarii pojedynczego elementu. Komponenty te muszą umożliwiać wymianę podczas pracy systemu. |
| 10. | Prezentacja dysków logicznych o pojemności większej niż zajmowana przestrzeń dyskowa (Thin Provisioning) | Wymagana jest funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning). Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 11. | Protokoły dostępu do danych | Wymagane wsparcie dla FC, ISCSI. |
| 12. | Snapshoty | Urządzenie musi umożliwiać utworzenie 1000 kopii migawkowych (ang. snapshot) w trybie ROW (ang. Redirect on Write) dla pojedynczego woluminu. Niedopuszczalne jest wykonywanie kopii w technologii COW (ang. Copy-on-Write). Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie grup spójności, które gwarantują spójne kopiowanie, odtwarzanie i odświeżanie wielu woluminów naraz tj. tworzenie kopii migawkowej wielu LUNów jednocześnie. Rozwiązanie musi umożliwiać stworzenie harmonogramu wykonywania kopii migawkowych woluminów LUN w trybie „immutable” tj. kopii których przez zadany okres czasu (od 1 dnia do 12 miesięcy) nie można usunąć ani zmodyfikować w celu ochrony danych np. przed atakiem ransomware. Rozwiązanie musi umożliwiać hierarchiczne tworzenie kopii migawkowych (np. kopia z kopii z kopii). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania dla danych blokowych. |
| 13. | Funkcje kopiujące | Tworzenie na żądanie pełnej kopii danych typu klon w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Funkcjonalność ta musi umożliwiać synchronizację danych z woluminu źródłowego na docelowy oraz resynchronizację danych z woluminu docelowego na źródłowy np. w sytuacji uszkodzenia danych na woluminie źródłowym. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 14. | Replikacja danych | Macierz musi umożliwiać uruchomienie mechanizmów zdalnej replikacji danych z innymi macierzami (ten sam model/rodzina modeli) - w trybie synchronicznym i asynchronicznym - po protokołach FC lub IP bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji, główek typu serwer/wirtualizator, itp. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy. Rozwiązanie musi oferować możliwość wykonania replikacji typu 3DC. Para woluminów LUN jest replikowana synchronicznie między ośrodkami i jednocześnie musi istnieć możliwość replikacji w trybie asynchronicznym do trzeciego ośrodka. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 15. | Klaster wysokiej dostępności | Wsparcie dla technologii klastrowania macierzy dyskowych (ang. Storage Metro Cluster). Macierz musi dostarczać funkcjonalność klastra klasy "wysokiej dostępności" tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform oprogramowania i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po protokole FC lub IP pomiędzy 2 macierzami. Pod użytym pojęciem "wysoka dostępność zasobów dyskowych" należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/system operacyjny/serwer) podłączonego do macierzy (macierz preferowana) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy preferowanej. Funkcjonalność klastra "wysokiej dostępności" pozwala na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy preferowanej na niepreferowaną w przypadku awarii macierzy preferowanej (tzw. automated failover). Wymagany jest również automatyczny failover z macierzy niepreferowanej na preferowaną. Dopuszcza się zastosowanie tzw arbitra czyli serwer quorum w postaci serwera fizycznego lub maszyny wirtualnej. Nie dopuszcza się rozwiązań przy użyciu dodatkowych wirtualizatorów lub urządzeń pośredniczących. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 16. | Priorytety zadań | Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS). Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile woluminowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| 17. | Wielościeżkowość | Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Windows Server 2019 oraz 2022, 2025 Vmware 8.0 i nowszych. |
| 18. | Zasilanie | Urządzenie musi cechować wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu jednofazowego o napięciu 200-240V i częstotliwości 50-60Hz poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. |
| 19. | Zarządzanie macierzą | Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności dysków SSD. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez przeglądarkę internetową i być elementem systemu operacyjnego macierzy. Wymaga możliwość dostępu do danych wydajnościowych historycznych z poziomu GUI kontrolerów macierzy z co najmniej 2 lat wstecz lub jako równoważne dostarczenie serwera fizycznego z aplikacją producenta macierzy umożliwiającą graficzną prezentację historycznych danych wydajnościowych. Macierz musi umożliwiać monitorowanie oraz przeglądanie danych historycznych z podziałem dla każdego z LUN dla min. operacji: -% trafień w cache do odczytu oraz zapisu -IOPS -średni czas odpowiedzi dla odczytu danych -średni czas odpowiedzi dla zapisu danych -przepustowość „Bandwidth” dla operacji odczytu -przepustowość „Bandwidth” dla operacji zapisu Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania. Rozwiązanie musi udostępniać interfejs REST API w celu uruchamiania skryptów oraz SNMP do komunikacji z zewnętrznymi narzędziami monitorującymi. |
| 20. | Inne wymagania | Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych. Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania. Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce, a także musi być objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na terenie RP. |
| 21. | Gwarancja, wsparcie serwisowe | Macierz dyskowa musi zostać objęta min. 36 miesięcznym okresem gwarancji w trybie onsite z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii nośnika danych (dysku) uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Usługi gwarancyjne muszą być świadczone przez producenta lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta pod warunkiem możliwości realizacji zgłoszeń również bezpośrednio przez serwis producenta. Wymagane jest, aby gwarancja świadczona była z zachowaniem poniższych warunków: - możliwość pobierania najnowszego firmware; - dostęp do bazy wiedzy producenta w zakresie dostarczanych urządzeń; - dostęp do centrum pomocy technicznej producenta; - otwieranie zgłoszeń serwisowych w przypadku podejrzenia możliwości błędu w oprogramowaniu/hardware; - otrzymywanie poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. Wymagane jest aby dostarczone urządzenia zostały wyprodukowane przez producenta posiadającego: - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji – certyfikat dołączyć do oferty. - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - certyfikat dołączyć do oferty. - Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu - certyfikat dołączyć do oferty. - Certyfikat ISO 27001 dla producenta sprzętu - certyfikat dołączyć do oferty. Wymagane Certyfikaty dla urządzenia: - Deklaracja zgodności CE ( należy załączyć do oferty ) |

2. Deduplikator  - 1 szt

2.1.Opisane poniżej minimalne parametry muszą być potwierdzone przez Wykonawcą w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

2.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym skierowaniem zapytania bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów. |
|  | Kontrolery | Deduplikator musi być wyposażony w minimum dwa kontrolery pracujące w trybie active-passive lub active-active. Deduplikator nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. W przypadku awarii kontrolera wszystkie procesy musi przejąć drugi kontroler. [Kryterium oceny ofert] - Parametr podlega ocenie zgodnie z SWZ oraz załącznikiem 1 do formularza oferty. |
|  | Wydajność backupu | Oferowany model deduplikatora musi osiągać, w maksymalnej konfiguracji, zagregowaną wydajność backupu co najmniej 5 TB/h (według danych zawartych w dokumentacji produktu udostępnianej przez producenta). Dodatkowo wymagana zagregowana wydajność backupu przy zastosowaniu deduplikacji na źródle co najmniej 15 TB/h (według danych zawartych w dokumentacji produktu udostępnianej przez producenta). |
|  | Wymagana przestrzeń | Przestrzeń użytkowa po zbudowaniu RAID 6 z minimum 1 dyskiem hot-spare lub przestrzenią hot-spare równą pojemności minimum 1 dysku musi wynosić minimum 155 TB na dyskach w technologii SSD. Rozmiar RAW pojedynczego dysku nie może być większy niż 8 TB. Wymagana pojemność użytkowa rozumiana jest jako pojemność dostępna po konfiguracji RAID i odliczeniu rezerwy na dyski/przestrzeń spare i dostępna dla hostów bez uwzględnienia jakichkolwiek mechanizmów kompresji lub deduplikacji. [Kryterium oceny ofert] - Parametr podlega ocenie zgodnie z SWZ oraz załącznikiem 1 do formularza oferty. |
|  | Rozbudowa | Wymagana możliwość rozbudowy przestrzeni użytkowej poprzez instalację dysków i półek dyskowych oraz dodanie licencji (jeśli będzie wymagana) do min 250 TB. |
|  | Zabezpieczenia RAID | Dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6 lub równoważnej tolerującej jednoczesną awarię 2 dysków bez utraty danych. |
|  | Bezpieczne usuwanie daych | Urządzenie musi umożliwiać bezpieczne usuwanie danych zgodnie ze standardem DoD 5220.22-M. |
|  | Pamięć Cache | Co najmniej 256GB pamięci cache na cały deduplikator (dwa kontrolery). Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o pamięć typu RAM oraz musi być zabezpieczona przed utratą danych zapisywanych na urządzenie będących w tej pamięci w przypadku awarii zasilania. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania SSD w celu zbudowania pamięci cache. |
|  | Dostępne porty front-end | Urządzenie musi posiadać minimum (łącznie na dwa kontrolery): - 4 porty 10 Gb/s Ethernet (każdy port Ethernet, z wyłączeniem portu o funkcji management, jeśli dotyczy, musi umożliwić obsługę protokołów iSCSI, CIFS, NFS), - 8 portów 16 Gb/s Fibre Channel, Wszystkie porty wyposażone we wkładki optyczne. |
|  | Agregacja portów | Wymagana możliwość agregowania portów (bond port). |
|  | Obsługiwane protokoły | Wymagane wsparcie dla FC oraz iSCSI, NFS, CIFS. |
|  | Zarządzanie | Zarządzanie deduplikatorem (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu deduplikatora w tym monitorowanie wydajności obiektów takich jak: - cały deduplikator, - kontrolery, - CPU, - porty front-end, - porty logiczne, - dyski, - file systemy, Pod kątem parametrów takich jak: - operacje wejścia/wyjścia IOPS - przepustowość (KB/s lub MB/s) - czas odpowiedzi (latency) - średnie użycie (w % dla CPU) - utylizacja dysków Wymagana możliwość dostępu do historycznych danych wydajnościowych z poziomu GUI urządzenia do co najmniej jednego roku wstecz lub jako równoważne dostarczenie fizycznego serwera z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie i przeglądanie danych historycznych (w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego musi być ono uwzględnione w cenie oferty). W ramach graficznego interfejsu deduplikatora wymagany jest dostęp do: - Informacji o całej dostępnej przestrzeni - Informacji o udostępnionej przestrzeni - Informacji o wykorzystanej przestrzeni oraz aktualnym współczynniku redukcji danych. Wymagane wsparcie dla Multi-factor authentication. Wymagana możliwość definiowania polityk logowania. Wymagany min 1 port 1G Eth per kontroler dedykowany do zarządzania deduplikatorem. |
|  | Redukcja danych | Urządzenie musi deduplikować dane inline przed zapisem na nośnik dyskowy. Deduplikacja musi być globalna. Technologia deduplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Proces deduplikacji musi odbywać się inline w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Dane muszą być poddane także procesowi kompresji. Wymagana także obsługa deduplikacji na źródle poprzez dedykowanego klienta oferowanego rozwiązania oraz dedykowany protokół, co pozwala ograniczyć zużycie sieci. Musi być oficjalne wsparcie producenta dla oferowanego deduplikatora maksymalnego stopnia redukcji danych co najmniej 65:1 |
|  | Kontrola zasobów plikowych | Wymagana możliwość skonfigurowania tzw. quoty ograniczającej wystawione zasoby plikowe. Wymagana możliwość ograniczenia użytkownikom przestrzeni z której mogą korzystać lub liczby plików jakie mogą być przechowywane na udostępnionej przestrzeni. Wymagana możliwość skonfigurowania polityki filtrowania zapisywanych plików poprzez wykluczenie ich konkretnych rozszerzeń, Wymagana możliwość ograniczenia dostępu do udziałów CIFS/NFS poprzez zdefiniowanie adresów IP lub ich przedziałów, które będą miały do nich dostęp. |
|  | Ochrona zasobów plikowych | Tworzenie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) file system’ów w ramach deduplikatora do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych. Wymagana jest możliwość utworzenia harmonogramu snapshotów, które będą zabezpieczone przed modyfikacją oraz usunięciem przez wybrany okres czasu bez odpowiednich uprawnień celem przywrócenia danych w przypadku ataku ransomware. Musi być możliwość odtworzenia danych z dowolnej kopii (snapshot) wykonanej w ramach harmonogramu. Odtworzenie danych z jednej kopii nie może uniemożliwiać odtworzenia danych z innej kopii z innego punktu w czasie. Wymagana możliwość zablokowania plików przed modyfikacją oraz usunięciem (WORM) na poziomie całego file system’u. |
|  | Replikacja danych | Urządzenie musi umożliwiać replikację danych do drugiego urządzenia w ramach tej samej rodziny oferowanego deduplikatora. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Wymagana możliwość ograniczenia ilości przesyłanych danych poprzez ich deduplikację oraz kompresję. Deduplikator musi umożliwiać konfigurację harmonogramu replikacji poprzez określenie interwału (np. replikacja co 60min) lub konkretnych okien czasowych (np. w każdą sobotę o godz 20:00). |
|  | Funkcjonalności | Jeśli uruchomienie, konfiguracja, eksploatacja jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowych licencji, należy je dostarczyć wraz z urządzeniem w wariancie nieograniczonym czasowo.. |
|  | Wspierane systemy backup | Urządzenie musi wspierać co najmniej następujące aplikacje do backupu: Commvault, Veritas NetBackup, Veeam Backup&Replication. |
|  | Gwarancja , wsparcie serwisowe | Deduplikator musi posiadać możliwość upgrade’u firmware-u kontrolerów bez przerywania dostępu do danych. Urządzenie przystosowane do napraw w miejscu instalacji oraz wymiany elementów bez konieczności jego wyłączania. Urządzenie musi umożliwiać zdalne zarządzanie. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce, a także musi być objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na terenie RP. Deduplikator musi zostać objęty min. 36 miesięcznym okresem gwarancji w trybie onsite z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awari nośnika danych (dysku) uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Producent oferowanego urządzenia musi posiadać portal internetowy, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego urządzenia można zweryfikować warunki serwisu gwarancyjnego i czas na jaki został udzielony.. Wymagane jest aby dostarczone urządzenie zostało wyprodukowane przez producenta posiadającego: - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji – certyfikat dołączyć do oferty. - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - certyfikat dołączyć do oferty. - Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu - certyfikat dołączyć do oferty. Wymagane Certyfikaty dla urządzenia: - Deklaracja zgodności CE ( należy załączyć do oferty ) |

3. Przełącznik dostępowy PoE 48p – 6 szt.

3.1.Opisane poniżej minimalne parametry muszą być potwierdzone przez Wykonawcą w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

3.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym skierowaniem zapytania bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) musi być dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. |
|  | Wymagane parametry fizyczne | - możliwość montażu w stelażu/szafie 19” - wysokość maksymalna 1U - Urządzenie musi obsługiwać minimum 3 zasilacze działające w trybie N+1 - Urządzenie na etapie oferty musi być wyposażone w min 2 zasilacze 1000W oferujące budżet na poziomie co najmniej 1600W PoE+(30W dla min 48 portów) - zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od -5 °C do +50 °C - zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 95% głębokość urządzenia maksymalnie 42cm |
|  | Porty | Przełącznik musi posiadać minimum: - 48 porty 10M/100M/1G BASE-T ze wsparciem dla funkcjonalności PoE+. - 4 porty 10GE SFP+ z obsługą modułów 10G-SR, 10G-LR, 1G-SX, 1G-LX, moduły 1G DWDM i CWDM, moduły 10G DWDM i CWDM. Do urządzenia należy dostarczyć kabel DAC SFP+ od długości minimum 1m lub dedykowany kabel do budowy stosu. - 2 dedykowane porty do łączenia przełączników w stos. Porty nie mogą być współdzielone z wymaganymi 4 portami 10GE SFP+ - Port konsoli. Zamawiający dopuszcza port konsoli ze złączem Micro-USB lub port konsoli RS232 ze złączem RJ45 - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash. Z racji ograniczonego miejsca w szafach teleinformatycznych i trudności z dostępem do tylnego panelu urządzenia wszystkie powyższe porty muszą być dostępne na przednim panelu urządzenia. |
|  | Stakowalność | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP - Do min. 9 jednostek w stosie - Przepustowość magistrali stosu minimum 45Gbps - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree |
|  | Wydajność | Układ przełączający o wydajności min. 224 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 168 Mpps |
|  |  | - Obsługa min. 32 000 adresów MAC - Wbudowana pamięć RAM min. 2GB - Procesor wielordzeniowy - Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 1GB - Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) - Obsługa mechanizmów ERPS: G.8032 - Możliwość skonfigurowania min. 1000 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie - Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów |
|  | Obsługiwane protokoły | - Obsługa Multicast PIM DM, PIM SM, PIM SSM - Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. - Obsługa min. 8192 tras dla routingu IPv4 - Obsługa min. 4000 tras dla routingu IPv6 - Obsługa protokołów routingu - Static route, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, VRRP, VRRP6, Routing Policy, Policy-Based Routing. - Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania - Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) min. 64 instancje. - Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED. - Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server Obsługa ruchu multicast: - IGMP v1, v2 i v3 - IGMP Snooping v1, v2 i v3; MLD Snooping |
|  | Bezpieczeństwo | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL - możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www - zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMP i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6 - możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, voice VLAN oraz private VLAN (lub równoważny), - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP - Obsługa funkcjonalności DLDP lub równoważnej |
|  |  | Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: - Obsługa mechanizmów: SP, DRR/WDRR, SP+DRR, oraz SP+WDRR - Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania |
|  | Zarządzanie | Wymagane opcje zarządzania: - możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) - urządzenie musi posiadać wbudowany port USB, pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych - dedykowany port konsoli (RJ45) Wszystkie przełączniki, muszą tworzyć spójny ekosystem i posiadać wspólne usługi wsparcia |
|  | Inne wymagania | Wraz z urządzeniami musi zostać dostarczona pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. |
|  | Gwarancja , wsparcie serwisowe | Zamawiający wymaga, aby urządzenie min. posiadało 3-letni serwis gwarancyjny świadczony przez serwis producenta oferowanych urządzeń. Wymiana uszkodzonego elementu przez serwisanta producenta w trybie 9x5xNBD (dostawa w następny dzień roboczy). Bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania minimum przez okres trwania gwarancji serwisowej Producent rozwiązania musi oferować dostęp do centrum obsługi serwisowej TAC (Technical Assistance Center), które: a) musi znajdować się na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej, b) musi być dostępne w reżimie 24x7x 365. c) Zgłoszenia serwisowe muszą być obsługiwane zarówno telefonicznie jak i poprzez pocztę elektroniczną Centrum Obsługi Serwisowej musi oferować obsługę w języku Polskim, co najmniej w godzinach 8:00 - 17:00. |
|  | Certyfikaty | Wymagane jest aby dostarczone urządzenie zostało wyprodukowane przez producenta posiadającego: - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji – certyfikat dołączyć do oferty. - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - certyfikat dołączyć do oferty. Wymagane Certyfikaty dla urządzenia: - Deklaracja zgodności CE ( należy załączyć do oferty ) |

4. Zestawy komputerowe AiO  – 100 szt.

4.1.Opisane poniżej minimalne parametry muszą być potwierdzone przez Wykonawcą w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

4.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym skierowaniem zapytania bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer, w którym podzespoły komputerowe takie jak płyta główna, procesor czy układ graficzny zostały umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora, posiadający wspólny system zasilania. |
| 2 | Zastosowanie | Komputer wykorzystywany dla potrzeby aplikacji biurowych, ale w szczególności systemów medycznych m.in. AMMS/InfoMedica (posiadanych przez Zamawiającego) oraz wpięty do Active Directory w posiadanej wersji MS Windows Serwer 2022 (posiadanego przez Zamawiającego) |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Płyta główna dedykowana do komputera stacjonarnego typu All-In-One, kompatybilna z zaoferowanym procesorem, umożliwiająca obsługę magistrali zainstalowanego procesora, wysokowydajnej pamięci zgodnej z oferowanym procesorem, umożliwiająca konfigurację wielodyskową M.2 PCIe oraz obsługująca minimum 64GB pamięci operacyjnej SO-DIMM. Procesor wielordzeniowy obsługujący zarówno 32-bitowe jak i 64-bitowe aplikacje oraz posiadający sprzętowe wsparcie wirtualizacji. Oferowany procesor musi posiadać minimum 14 rdzeni, minimum 24MB pamięci cache. Procesor musi wspierać technologie udostępniania informacji o podzespołach komputera i jego oprogramowaniu, zdalnego dostępu do komputera (monitoring, sterowanie nim, konserwację niezależnie od stanu systemu operacyjnego nawet w gdy komputer jest wyłączony), oraz sprzętowe wsparcie pamięci transakcyjnej. Procesor zaoferowanego komputera osiągający w teście wydajności PassMark CPU na dzień publikacji postępowania na platformie zakupowej wynik minimum 39500 punktów wg wskazań przedostatniej kolumny . (zrzut z strony https://www.cpubenchmark.net/multithread/ stanowi załącznik 1 do SOPZ) Wynik oferowanego CPU należy załączyć do oferty. |
| 4 | Pamięć operacyjna | Minimum 16 GB pamięci RAM działającej w trybie dual channel w technologii zgodnej z zainstalowanym procesorem z możliwością rozszerzenia do co najmniej 64GB. |
| 5 | Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy o pojemności minimum 500GB z interfejsem M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego po awarii bez dodatkowych nośników. |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, z dynamicznie przydzielaną pamięcią na potrzeby grafiki; zapewnione sterowniki dla systemu operacyjnego zainstalowanego na dostarczonych komputerach podpisane cyfrowo przez producenta systemu operacyjnego. Obsługa portów wideo: musi zawierać co najmniej 2 szt. cyfrowych (w tym 1 szt. HDMI - w przypadku braku dostępnego portu HDMI Wykonawca dostarczy adapter lub odpowiedni kabel umożliwiający podpięcie do monitora ze złączem HDMI); możliwość jednoczesnej obsługi 2 niezależnych monitorów w rozdzielczości 1920 x1080 pikseli przy minimum 60Hz. |
| 7 | Multimedia | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z HDA; - Wbudowane głośniki stereo; - Wbudowany minimum jeden mikrofon; |
| 8 | Kamera | Wbudowana kamera 5MP z mechaniczną przesłona obiektywu będąca integralną częścią kamery |
| 8 | Komunikacja | - Kontroler LAN Ethernet obsługujący standardy 100/1000 Mbits zintegrowany z płytą główną; - Kontroler WIFI 802.11ax podłączony za pomocą zintegrowanego z płytą główną złącza M.2 WLAN, z anteną 2x2 wbudowaną w obudowę komputera, pozwalającą na transmisję z prędkością minimum 1,7 Gbps; Żaden z powyższych kontrolerów nie może być podłączony do komputera poprzez złącze USB (dotyczy złącz zewnętrznych jak i wewnętrznych). - Kontroler Bluetooth 5.x |
| 9 | Porty we/wy | - jeden port DP lub HDMI - jeden port RJ-45 - siedem portów USB (w tym co najmniej trzy porty USB 3.2, jeden port USB-C Gen.2) Wymagana ilość (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, hubów itp. - jeden czytnik kart multimedialnych - jeden port Audio (combo) |
| 10 | Port szeregowy | - jeden port szeregowy RS232 ( opcjonalnie) (kryterium oceny ofert) - Parametr podlega ocenie zgodnie z SWZ oraz załącznikiem 1 do formularza oferty. |
| 11 | Napęd optyczny | - jeden napęd DVD R/W (dopuszcza się zastosowanie napędu zewnętrznego) |
| 12 | Peryferia | - klawiatura przewodowa (długość kabla min 1.4 m) USB w układzie polski programisty - mysz optyczna przewodowa (długość kabla min 1.4 m) USB z rolką (scroll), DPI minimum 1000 |
| 13 | Ekran | - rozdzielczość FULL HD 1920x1080 - przekątna 23,8 cala format 16:9 - matryca matowa IPS (In Plane Switching) (należy podać typ matrycy: IPS/WVA/PLS/MVA) - 16 mln kolorów - kontrast statyczny 1000:1 - podświetlenie LED |
| 14 | Obudowa | - zintegrowana z monitorem typu ALL-IN-ONE; - grubość obudowy nie może przekraczać 55mm (nie wliczając wymiarów stopy) (ze względu na ograniczoną przestrzeń montażową w punktach pielęgniarskich, dyżurkach lekarskich etc.); - czujnik otwarcia obudowy; - bez narzędziowe otwarcie obudowy oraz bez narzędziową wymianę pamięci RAM; - możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego np. w postaci blokady zabezpieczającej typu Kensington lub innej. |
| 15 | Podstawa | - regulacja kąta nachylenia w zakresie minimum od 5st do przodu do minimum 20st do tyłu; - regulacja wysokości w zakresie minimum 100mm - funkcja PIVOT (wykorzystywana do wygodnego czytania wielostronicowych zawartości dokumentacji medycznych) |
| 16 | BIOS | - pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy; - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: -- modelu komputera, -- numerze seryjnym, -- numerze inwentarzowym (AssetTag), -- MAC Adres karty sieciowej, -- wersji BIOS, -- dacie produkcji BIOS, -- zainstalowanym procesorze, -- zainstalowanej pamięci RAM, -- urządzeniach podłączonych do portów M.2, - Możliwość z poziomu BIOS: -- wyłączenia/włączenia selektywnego (pojedynczo) portów USB, -- wyłączenia karty sieciowej, -- wyłączenia karty audio, -- wyłączenia funkcji Wake on LAN, -- wyłączenia wirtualizacji, -- wyłączenia modułu TPM, -- możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: - użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB - użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej -- ustawienia hasła: administratora, Power-On, dysku twardego -- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania: włącz, wyłącz, poprzedni stan, -- ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, -- zdefiniowania sekwencji bootowania, z uwzględnieniem PXE, zewnętrznych nośników, dysku twardego, -- załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |
| 17 | Zasilanie | Energooszczędny zasilacz o mocy maksymalnie 280W oraz sprawności na poziomie min. 90%. Zasilacz musi być wbudowany w obudowę komputera i nie stanowić odrębnego zewnętrznego podzespołu (ze względu na ergonomię pracy na stanowiskach medycznych, na które są przeznaczone komputery będące przedmiotem postępowania). Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach w przedziale 200V- 230V, 50 Hz. (kryterium oceny ofert) - Parametr podlega ocenie zgodnie z SWZ oraz załącznikiem 1 do formularza oferty. |
| 18 | System operacyjny | - Zainstalowany system operacyjny do zastosowań profesjonalnych wg wymagań wyszczególnionych poniżej, z licencją dożywotnią; - Licencja zaimplementowana w BIOS płyty głównej komputera, umożliwiająca instalację systemu bez podawania klucza licencyjnego wymaganego oprogramowania (klucz licencyjny automatycznie pobierany z BIOS podczas instalacji). Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostarczanego systemu operacyjnego; - Dostarczona licencja musi obejmować wsparcie producenta dla tego systemu operacyjnego do minimum 2026 roku. (możliwość weryfikacji na oficjalnej stronie internetowej producenta); - Wymaga się aby dostarczona wersja systemu była na rynku już od minimum 2 lat; - Dostarczona licencja systemu operacyjnego musi umożliwiać instalację i legalne użytkowanie poprzedniej wersji systemu operacyjnego, tzw. downgrade (obniżenia wersji) systemu; - Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym system operacyjny w polskiej wersji językowej. - System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość pracy w systemie InfoMedica/AMMS (posiadanym przez Zamawiającego), 2. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 3. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet, 4. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat), 5. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, 6. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 8. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 9. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 10. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta, 11. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 12. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 14. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 15. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego, 16. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika, 17. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi, 18. Wbudowany system pomocy w języku polskim, 19. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt, 20. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), 21. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 22. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny, 23. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, 24. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard, 25. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 26. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk, 27. Wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 28. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 29. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, 30. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, 34. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 35. Możliwość przywracania plików systemowych. |
| 19 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |
| 20 | Oprogramowanie | - Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na danej maszynie. |
| 21 | Diagnostyka | - Zintegrowany system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: -- test pamięci RAM, -- test dysku twardego, -- test portów USB, -- test płyty głównej, -- test procesora. -- Cyfrowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. - Możliwość identyfikacji testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: -- PC: Producent, model, -- BIOS: Wersja, data wydania, producent, -- Procesor : Nazwa, taktowanie, liczba rdzeni, liczba wątków, pamięć cache L1, L2, L3, -- Pamięć RAM : ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny, taktowanie, -- Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy, producent, - System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |
| 21 | Pozostałe | Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce, a także musi być objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na terenie RP. Niedozwolone jest oferowanie sprzętu z programów Refurbished itp. |
| 22 | Dodatkowe wyposażenie | - kabel zasilający, - kabel sieciowy STP kategorii 7 o długości od 1,5 do 3m. |
| 23 | Wsparcie techniczne | - możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim za pomocą strony WWW, telefonicznie np. infolinii itp., - możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, - możliwość weryfikacji czasu obowiązywania gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
| 24 | Certyfikaty podstawowe | 1.Wymagane jest aby dostarczone urządzenia zostały wyprodukowane przez producenta posiadającego: - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji – certyfikat dołączyć do oferty. - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - certyfikat dołączyć do oferty. 2.Wymagane Certyfikaty dla urządzenia: - Deklaracja zgodności CE ( należy załączyć do oferty ) 3.Zaoferowany komputer na dzień składania ofert posiada ważny certyfikat TCO Certified i znajduje się na liście dostępnej pod adresem (https://tcocertified.com/product-finder/index?category=All-in-OnePCs) lub równoważny tj. spełnia kryteria równoważności zgodne z Rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych z marca 2021 . (certyfikat dołączyć do oferty) [kryterium punktowane] - parametr podlega ocenie zgodnie z SWZ oraz załącznikiem 1 do formularza oferty 4.Zaoferowany komputer na dzień składania ofert posiada ważny certyfikat EPEAT (dla Polski lub innego kraju UE) min. Silver lub równoważny (oświadczenie producenta urządzenia lub wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays należy załączyć do oferty ) 5.Zaoferowany komputer jest wyprodukowany zgodne z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (oświadczenie producenta urządzenia należy załączyć do oferty ) |
| 25 | Certyfikat dodatkowy | Zgodność z normą IEC 60601-1 dla komputerów medycznych (opcjonalnie) (kryterium oceny ofert) - Parametr podlega ocenie zgodnie z SWZ oraz załącznikiem 1 do formularza oferty. W przypadku jeśli Wykonawca zadeklaruje w/w zgodność będzie zobowiązany do dostarczenia (w języku polskim lub angielskim) wraz z ofertą raportu lub certyfikatu (wystawionego przez jednostkę notyfikowaną) potwierdzające spełnianie przez urządzenie normy IEC 60601-1 lub równoważnej |
| 26 | Gwarancja | 1.Ogólne warunki gwarancji Pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: - gwarancja 36 miesięcy na urządzenie części i czynności serwisowe - czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: do 14 dni kalendarzowych, liczony od momentu zgłoszenia awarii, sprzęt do naprawy i z naprawy Wykonawca dostarcza na swój koszt. W przypadku konieczności wysłania komputera do serwisu zewnętrznego Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymontowania dysku z komputera na czas jego naprawy, - komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza, - serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, - możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet, - serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej, - w przypadku uszkodzenia dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. 2. Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego - zgłoszenia awarii dokonywane będą telefonicznie oraz pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem dedykowanego systemu zgłoszeń, - czas reakcji na zgłoszenie : następny dzień roboczy ( NBD ) - gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia lub części urządzenia przekroczy 3 (trzy) (z wyjątkiem uszkodzeń z winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia lub części urządzenia na swój koszt. Czas wymiany urządzenia lub części urządzenia na sprawne nie może przekroczyć 10 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przesyłki przez wskazany przez Wykonawcę serwis do dnia otrzymania sprawnego urządzenia przez Zamawiającego, - usunięcie awarii objętych gwarancją, w tym także ewentualne koszty transportu przedmiotu zamówienia lub jego elementów składowych do miejsca naprawy i z miejsca na koszt własny Wykonawcy, - okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę ulega przedłużeniu o pełen okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. |

UWAGA:

- Dostarczony sprzęt winien mieć preinstalowany system operacyjny w zestawieniu parametrów technicznych. Zamawiający uzna sprzęt za zamontowany, jeśli po podłączeniu sprzętu do prądu, do sieci komputerowej itp. sprzęt będzie gotowy do personalizacji i użytkowania.

- Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji.

5. 	Bezprzewodowe punkty dostępowe - 48 szt.

5.1.Opisane poniżej minimalne parametry muszą być potwierdzone przez Wykonawcą w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

5.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym skierowaniem zapytania bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu.

5.3. Zamawiający wymaga podłączenie nowych punktów dostępowych do istniejącego kontrolera  WLAN Huawei model AC6508 w celu rozszerzenia posiadanej sieci WiFi.  W przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego Wykonawca musi zapewnić poprawną pracę nowych urządzeń w otoczeniu istniejącej sieci WiFi oraz bez negatywnego wpływu na istniejąca sieć dostępową WiFi.

5.4. W ramach zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć wymagane licencje w celu  podłączenia punktów dostępowych do kontrolera WLAN.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja i konfiguracja | - Urządzenie powinno być dostosowane do montażu na ścianie lub suficie oraz posiadać dołączony zestaw montażowy - Urządzenie musi pracować zarówno jako urządzenie typu stand-alone lub w trybie podłączonym do kontrolera sieci bezprzewodowej |
| 2 | Parametry użytkowe | - Urządzenie musi być wyposażone w min. 1 port RJ45 pracujący z prędkością 10Gb/s obsługujący standard PoE 802.3at - Urządzenie musi być wyposażone w gniazdo umożliwiające zasilanie urządzenia bezpośrednio z wykorzystaniem zewnętrznego zasilacza - Urządzenie musi być wyposażone w przycisk przywracania ustawień fabrycznych - Urządzenie musi być wyposażone w min 2 anteny wewnętrzne dookólne o zysku min 4dBi dla sieci 2,4GHz, min 5dBi dla sieci 5GHz oraz min 5dBi dla 6GHz - Urządzenie musi wspierać standardy IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be oraz częstotliwości pracy 2,4 oraz 5GHz - Maksymalna pojemność klientów dla urządzenia musi wynosić min. 100 klientów pasmo - Łączna prędkość modułów radiowych musi wynosić min. 9200Mbps - Urządzenie musi być wyposażone w moduł Bluetooth - Maksymalny pobór mocy urządzenia nie może być większy niż 25W |
| 3 | Gwarancja, wsparcie serwisowe | Urządzenia muszą zostać objęta min. 36 miesięcznym okresem gwarancji w trybie onsite . Czas reakcji na zgłoszenie : następny dzień roboczy ( NBD ) Czas skutecznej naprawy : do 14 dni kalendarzowych |
| 4 | Inne wymagania | Należy dostarczyć wszystkie niezbędne elementy infrastruktury wymagane do prawidłowego zarządzania i pracy sieci WiFi. |
| 5 | Certyfikaty | Wymagane jest aby dostarczone urządzenia zostały wyprodukowane przez producenta posiadającego: - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji – certyfikat dołączyć do oferty. Wymagane Certyfikaty dla urządzenia: - Deklaracja zgodności CE ( należy załączyć do oferty ) |

6. Opis wdrożenia całości dostarczanego sprzętu.

- Zakres wdrożenia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wdrożenia całego dostarczanego sprzętu, obejmującego:

- systemy pamięci masowej,

- system backupu danych,

- przełączniki sieciowe,

- infrastrukturę sieci bezprzewodowej,

- stacje robocze AiO,

w sposób zapewniający ich poprawne, bezpieczne i stabilne działanie w istniejącym środowisku Zamawiającego. Wdrożenie realizowane będzie w oparciu o obowiązujące dobre praktyki producentów oraz zgodnie z dokumentacją techniczną dostarczonych urządzeń.

1.2. Etapy wdrożenia

1.2.1. Etap przygotowawczy

W ramach etapu przygotowawczego Wykonawca:

- przeprowadzi analizę istniejącej infrastruktury Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji wdrożenia,

- uzgodni z Zamawiającym szczegóły techniczne konfiguracji,

- potwierdzi kompatybilność dostarczanych urządzeń z istniejącym środowiskiem,

- opracuje plan wdrożenia oraz harmonogram prac.

1.2.2.  Wdrożenie systemów pamięci masowej

a) Macierz dyskowa (2 szt.)

Wykonawca wykona:

- montaż urządzeń w szafach RACK Zamawiającego,

- uruchomienie systemów,

- konfigurację podstawową kontrolerów i połączeń,

- integrację z istniejącą infrastrukturą SAN (Fibre Channel),

- konfigurację logicznych zasobów pamięci masowej,

- testy dostępności oraz poprawności działania.

Wdrożenie musi umożliwiać:

- pracę w trybie wysokiej dostępności,

- bezprzerwowy dostęp do danych,

- dalszą rozbudowę środowiska.

1.2.3. Wdrożenie systemu backupu

b) Deduplikator (1 szt.)

Wykonawca wykona:

- instalację i uruchomienie systemu backupowego,

- konfigurację repozytorium kopii zapasowych,

- integrację z istniejącym środowiskiem Zamawiającego,

- wykonanie testowej kopii zapasowej oraz testu odtworzenia danych.

System backupu zostanie skonfigurowany w sposób umożliwiający realizację polityk ochrony danych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

1.2.4. Wdrożenie infrastruktury sieciowej

c) Przełącznik dostępowy PoE 48p (6 szt.)

Wykonawca wykona:

- montaż przełączników,

- konfigurację podstawową (adresacja zarządzająca, VLAN, uplinki),

- konfigurację zasilania PoE dla urządzeń końcowych,

- integrację z istniejącą siecią LAN Zamawiającego,

- testy komunikacji oraz redundancji połączeń.

1.2.5. Wdrożenie sieci bezprzewodowej

d) Bezprzewodowe punkty dostępowe (48 szt.) + Kontroler (1 szt.)

Wykonawca wykona:

- montaż punktów dostępowych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,

- podłączenie punktów dostępowych do istniejącego kontrolera.

- instalację i konfigurację kontrolera sieci bezprzewodowej ( dla rozwiązań równoważnych),

- konfigurację sieci Wi-Fi (SSID, bezpieczeństwo, segmentacja VLAN),

- testy zasięgu, wydajności i roamingu użytkowników.

1.2.6. Wdrożenie stacji roboczych

e) Zestawy komputerowe (100 szt.)

Wykonawca wykona:

- dostawę i rozpakowanie sprzętu,

- podstawową konfigurację urządzeń,

- przygotowanie stacji roboczych do pracy w środowisku sieciowym Zamawiającego,

- przekazanie sprzętu użytkownikom końcowym.

1.3. Testy i odbiór wdrożenia

Po zakończeniu wdrożenia Wykonawca przeprowadzi:

- testy funkcjonalne dostarczonych rozwiązań,

- testy integracyjne z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego,

- usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.

Wdrożenie uznaje się za zakończone po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.

1.4. Dokumentacja i przekazanie do eksploatacji

W ramach wdrożenia Wykonawca przekaże:

- dokumentację powdrożeniową (As-Built),

- opis konfiguracji wdrożonych urządzeń,

- schemat logiczny wdrożonych elementów,

- protokoły testów i odbiorów.

Dodatkowo Wykonawca przeprowadzi krótki instruktaż administracyjny dla personelu Zamawiającego.

1.5. Wymagania organizacyjne

- Wdrożenie musi zostać wykonane w sposób minimalizujący wpływ na bieżącą pracę Zamawiającego.

- Prace mogą być realizowane w godzinach pracy lub w uzgodnionym oknie serwisowym.

- Wszystkie czynności muszą być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

załącznik 1