# Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

## System Telekomunikacyjny z Modułem Contact Center, CRM, Botami Głosowymi oraz Integracją z HIS

## 1. CEL I UZASADNIENIE ZAMÓWIENIA

### 1.1 Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i uruchomienie nowoczesnego Systemu Telekomunikacyjnego z modułem Contact Center, systemem CRM, botami głosowymi (Voice-IVR i AI Voicebot), syntezatorem mowy, modułem transkrypcji oraz integracją z posiadanym systemem szpitalnym HIS OpenCare.

Celem zamówienia jest:

- Wdrożenie nowoczesnego Systemu Telekomunikacyjnego zwiększającego dostępność usług szpitala dla pacjentów.

- Automatyzacja obsługi telefonicznej pacjentów poprzez zastosowanie botów głosowych (IVR, AI Voicebot) oraz inteligentnych mechanizmów routingu połączeń.

- Odciążenie rejestracji i Call Center poprzez automatyzację powtarzalnych zadań (potwierdzanie wizyt, udzielanie informacji, badania ankietowe).

- Podniesienie jakości obsługi pacjenta dzięki wdrożeniu monitoringu SLA, nagrywania i raportowania rozmów oraz systemu CRM z pełną historią kontaktów.

- Integracja z posiadanym systemem szpitalnym HIS (OpenCare) zapewniająca przyspieszenie pracy, eliminację potencjalnych błędów oraz spójność danych pacjentów i wizyt w całym ekosystemie informatycznym szpitala.

### 1.2 Uzasadnienie - dostępność

Zamówienie wynika z konieczności zapewnienia dostępności usług szpitalnych zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 ze zm.).

Grupą docelową systemu są w szczególności osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby w kryzysie zdrowotnym, które w sytuacji stresowej wykazują obniżone zdolności kognitywne. Z tego względu:

- Złote Numery (numery o powtarzalnym lub uporządkowanym układzie cyfr) obniżają barierę kognitywną dostępu do usług telefonicznych szpitala, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

  - występowanie co najmniej trzech identycznych cyfr następujących po sobie (np. XXXYYY888),

  - powtarzalny układ cyfr typu AABB, ABAB, ABCABC,

  - zakończenie numeru sekwencją co najmniej trzech identycznych cyfr,

  - sekwencja rosnąca lub malejąca minimum trzech cyfr (np. 123, 987),

  - symetryczny układ cyfr (palindromiczny), np. ABCCBA.

- Boty głosowe stanowią alternatywny kanał kontaktu, eliminujący konieczność wizyt osobistych w celu uzyskania informacji lub potwierdzenia wizyty.

- Automatyzacja obsługi skraca czas oczekiwania na połączenie, co jest kluczowe dla osób o ograniczonej mobilności.

### 1.3 Uzasadnienie - bezpieczeństwo danych

System będzie przetwarzał dane osobowe i medyczne pacjentów, co wymaga zapewnienia najwyższego poziomu ochrony:

- Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych).

- Ochrona infrastruktury szpitalnej musi spełniać wymagania Dyrektywy NIS2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r.) - szpital jako podmiot kluczowy sektora zdrowia podlega obowiązkom w zakresie cyberbezpieczeństwa.

### 1.4 Definicja Systemu Telekomunikacyjnego

Przez "System Telekomunikacyjny" rozumie się całość rozwiązania dostarczanego przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, obejmującego: centralę VoIP, system Call Center, system CRM, boty głosowe (Voice-IVR i AI Voicebot), syntezator mowy TTS, moduł transkrypcji ASR, infrastrukturę serwerową, wyposażenie stanowisk Call Center oraz usługi telekomunikacyjne (Złote Numery, trakty SIP).

## 2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie i uruchomienie następujących elementów Systemu Telekomunikacyjnego:

- Centrala telefoniczna VoIP - klaster 2 serwerów fizycznych w konfiguracji wysokiej dostępności (HA, hot-standby).

- Wyposażenie 10 stanowisk Call Center - słuchawki USB mono oraz aplikacja softphone.

- System Call Center z modułem Wallboard (tablica monitoringu w czasie rzeczywistym).

- Złote Numery i usługi telekomunikacyjne - pula numerów łatwych do zapamiętania, trakty SIP.

- System CRM On-Premise - zarządzanie relacjami z pacjentem, pełna historia kontaktów.

- Boty głosowe proste (Voice-IVR) - 2 scenariusze (potwierdzanie wizyt, bot informacyjny) + Survey Bot.

- Boty głosowe zaawansowane (AI Voicebot z NLU) - scenariusz potwierdzania wizyt z detekcją intencji + Bot NLU (FAQ).

- Syntezator mowy TTS On-Premise - lokalna synteza mowy bez łączności z chmurą.

- Moduł transkrypcji ASR On-Premise z kategoryzacją rozmów (LLM On-Premise).

- Integracja z systemem HIS OpenCare - dwukierunkowa wymiana danych pacjentów i wizyt.

- Wdrożenie - analiza przedwdrożeniowa, migracja bezprzerwowa, szkolenia stacjonarne.

- Gwarancja i wsparcie techniczne - okres 36 miesięcy z SLA (czasy reakcji i naprawy).

## 3. SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW

| Skrót / Pojęcie | Definicja |
| --- | --- |
| System Telekomunikacyjny | Całość rozwiązania dostarczanego przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, obejmującego centralę VoIP, system Call Center, CRM, boty głosowe, syntezator mowy, moduł transkrypcji, infrastrukturę serwerową, wyposażenie stanowisk oraz usługi telekomunikacyjne |
| Zamawiający | Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy |
| Wykonawca | Podmiot realizujący zamówienie |
| PBX | Private Branch Exchange - centrala telefoniczna |
| VoIP | Voice over Internet Protocol - telefonia internetowa |
| SIP | Session Initiation Protocol - protokół sygnalizacji telefonicznej |
| RTP | Real-time Transport Protocol - protokół transportu mediów głosowych |
| IVR | Interactive Voice Response - interaktywna odpowiedź głosowa (drzewo zapowiedzi) |
| DTMF | Dual-Tone Multi-Frequency - sygnały tonowe generowane przez klawisze telefonu |
| TTS | Text-to-Speech - synteza mowy (zamiana tekstu na głos) |
| ASR | Automatic Speech Recognition - automatyczne rozpoznawanie mowy (zamiana głosu na tekst) |
| NLU | Natural Language Understanding - rozumienie języka naturalnego |
| NLP | Natural Language Processing - przetwarzanie języka naturalnego |
| LLM | Large Language Model - duży model językowy (sztuczna inteligencja generatywna) |
| CRM | Customer Relationship Management - system zarządzania relacjami z pacjentem |
| HIS | Hospital Information System - szpitalny system informatyczny |
| Call Center | Centrum obsługi telefonicznej |
| Contact Center | Wielokanałowe centrum kontaktu (telefon, SMS, e-mail) |
| SLA | Service Level Agreement - umowa o poziomie świadczenia usług |
| ACW | After Call Work - przerwa po zakończeniu rozmowy przeznaczona na czynności administracyjne |
| BLF | Busy Lamp Field - sygnalizacja zajętości numerów wewnętrznych |
| CLIP | Calling Line Identification Presentation - prezentacja numeru dzwoniącego |
| HA | High Availability - wysoka dostępność (klaster redundantny) |
| Hot-standby | Tryb gotowości serwera zapasowego do natychmiastowego przejęcia funkcji serwera głównego |
| Callback | Automatyczne oddzwonienie do osoby oczekującej w kolejce |
| Rollback | Procedura powrotu do poprzedniego stanu systemu w przypadku problemów |
| Softphone | Aplikacja telefoniczna zainstalowana na komputerze |
| On-Premise | Model wdrożenia w infrastrukturze lokalnej Zamawiającego |
| Outbound | Połączenie wychodzące (inicjowane przez system) |
| Inbound | Połączenie przychodzące (inicjowane przez pacjenta) |
| ARIMA | Model statystyczny do analizy szeregów czasowych (wykrywanie anomalii) |
| Wallboard | Tablica monitoringu wyświetlająca statystyki Call Center w czasie rzeczywistym |
| Survey Bot | Bot do automatyzacji badań ankietowych w kanale głosowym |
| Slot Filling | Technika NLU polegająca na wyodrębnianiu parametrów (slotów) z wypowiedzi użytkownika |
| Fuzzy matching | Algorytm porównywania tekstu tolerujący literówki i drobne błędy ortograficzne |
| Batch Processing | Przetwarzanie wsadowe (np. transkrypcja nagrań w godzinach nocnych) |
| API | Application Programming Interface - interfejs programistyczny |
| REST | Representational State Transfer - styl architektury API oparty na protokole HTTP |
| IMAP | Internet Message Access Protocol - protokół dostępu do poczty elektronicznej |
| IPMI | Intelligent Platform Management Interface - interfejs zdalnego zarządzania serwerem |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks - macierz dyskowa zapewniająca redundancję danych |
| GPU | Graphics Processing Unit - procesor graficzny (wykorzystywany do obliczeń AI) |
| PESEL | Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności - numer identyfikacyjny osoby |
| RODO | Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679) |
| NIS2 | Dyrektywa UE w sprawie cyberbezpieczeństwa (Dyrektywa (UE) 2022/2555) |
| UKE | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| RPT | Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (prowadzony przez Prezesa UKE) |
| UAT | User Acceptance Testing - testy akceptacyjne użytkownika |
| GUI | Graphical User Interface - graficzny interfejs użytkownika |
| Czas reakcji | Czas reakcji oznacza potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę oraz rozpoczęcie działań diagnostycznych. Reakcja musi obejmować kontakt z osobą zgłaszającą oraz podjęcie czynności zmierzających do usunięcia problemu. |
| Czas usunięcia | Czas usunięcia oznacza przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu zgodnie z opisem zgłoszenia oraz potwierdzenie tego faktu przez Zamawiającego. Usunięcie musi być potwierdzone protokołem lub wpisem w systemie zgłoszeniowym zaakceptowanym przez Zamawiającego. |

## 4. CENTRALA TELEFONICZNA VoIP

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Infrastruktura serwerowa (klaster HA) | Centrala telefoniczna VoIP musi być urządzeniem fizycznym w postaci klastra dwóch serwerów (serwer główny + serwer redundantny hot-standby), instalowanych w siedzibie Zamawiającego, podłączanych do istniejącej sieci komputerowej i zasilania. Minimalne parametry każdego serwera: CPU Intel Xeon E-2100 E-2176G 3.7GHz 6C/12T 12MB (lub równoważny) RAM 32GB DDR4-3200MHz 2x1TB SSD SATA w konfiguracji RAID 1 KVM IPMI 2.0 Zasilacz 80 PLUS Bronze lub wyższy. Każdy z serwerów musi być w obudowie typu RACK 19”, przystosowanej do montażu w standardowej szafie RACK. Wskazane parametry serwerów stanowią wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza serwer lub serwery o parametrach równych lub lepszych (nie gorszych niż wskazane). |
| 4.2 | Zarządzanie przez interfejs WWW | System musi umożliwiać zarządzanie wszystkimi funkcjonalnościami centrali przez interfejs WWW dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. |
| 4.3 | Konta użytkowników | System musi umożliwiać tworzenie osobnych kont użytkownika z indywidualnymi danymi logowania. |
| 4.4 | Rozbudowany system uprawnień | System musi posiadać rozbudowany system kontroli uprawnień z podziałem na osobne uprawnienia dla kluczowych elementów systemu. Przykład: osobny dostęp tylko do bilingu, dedykowany dostęp dla kierownika Call Center itp. |
| 4.5 | Szczegółowe uprawnienia - książki telefoniczne | System musi posiadać możliwość przydzielenia szczegółowych uprawnień dla książek telefonicznych z podziałem na: tylko dodawanie, tylko edycja, tylko kasowanie. |
| 4.6 | Szczegółowe uprawnienia - czarne listy | System musi posiadać możliwość przydzielenia szczegółowych uprawnień dla czarnych list połączeń z podziałem na: tylko dodawanie, tylko kasowanie. |
| 4.7 | Zdalne odświeżanie uprawnień | System musi posiadać możliwość zdalnego wymuszenia odświeżenia uprawnień w interfejsie użytkownika po ich zmianie, bez konieczności ponownego logowania. |
| 4.8 | Zdalne wylogowanie użytkownika | System musi umożliwiać zdalne wylogowanie użytkownika z interfejsu aplikacji, np. po odebraniu uprawnień lub wykryciu nieautoryzowanego dostępu. |
| 4.9 | Blokowanie po nieudanych logowaniach | System musi blokować dostęp do interfejsu aplikacji po 3 nieudanych próbach logowania. |
| 4.10 | Zdalny dostęp serwisowy | System musi zapewniać dostęp zdalny do pełnej funkcjonalności serwisu przez producenta w celu naprawy i konfiguracji na życzenie Zamawiającego. |
| 4.11 | Redundancja i wysoka dostępność (HA) | System musi zapewniać pełną redundancję urządzeń i usług teleinformatycznych na zasadzie pasywnej kopii infrastruktury w trybie natychmiastowego przejęcia zadań przez system zapasowy w przypadku automatycznego wykrycia niedostępności lub awarii systemu podstawowego (hot-standby failover). |
| 4.12 | Zintegrowany system zgłoszeń serwisowych | System musi posiadać zintegrowany system zgłoszeń serwisowych (system ticketowy) umożliwiający zgłaszanie usterek, awarii i żądań zmiany konfiguracji z podglądem aktualnego statusu, systemem dyskusji na dany temat oraz historią rozwiązanych zgłoszeń. |
| 4.13 | Moduł transkrypcji Azure ASR | System musi posiadać zintegrowany moduł transkrypcji połączeń głosowych z wykorzystaniem usługi Microsoft Azure ASR (Automatic Speech Recognition) lub równoważny z możliwością konfiguracji przez Zamawiającego z użyciem własnych kluczy API do usługi Azure. Całkowite koszty i rozliczenia za wykorzystanie usług Azure ASR pozostają po stronie Zamawiającego. |
| 4.14 | Kolejkowanie wysyłki nagrań do ASR | System musi zapewniać automatyczne i kolejkowane wysyłanie nagrań głosowych do usługi Azure ASR lub równoważny, bez konieczności manualnego uruchamiania procesu. |
| 4.15 | Zapis transkrypcji lokalnie | Moduł transkrypcji musi odbierać gotowe transkrypcje i zapisywać je w lokalnej bazie danych centrali. |
| 4.16 | Timestampy słów w transkrypcji | Zapisane transkrypcje muszą zawierać znaczniki czasu (timestampy) na poziomie pojedynczego słowa, umożliwiając precyzyjną nawigację po treści rozmowy. |
| 4.17 | Wyszukiwanie pełnotekstowe transkrypcji | System musi posiadać dedykowany interfejs do wyszukiwania połączeń na podstawie treści transkrypcji z wyszukiwaniem pełnotekstowym (plain text). Przykład: wyszukanie wszystkich rozmów zawierających frazę "odwołanie wizyty". |
| 4.18 | Wyszukiwanie regex w transkrypcji | System musi posiadać dedykowany interfejs do wyszukiwania połączeń na podstawie treści transkrypcji z wyszukiwaniem za pomocą wyrażeń regularnych (regex). Przykład: wyszukanie numerów PESEL lub dat w formacie DD-MM-RRRR. |
| 4.19 | Alerty na słowa kluczowe w transkrypcji | System musi umożliwiać tworzenie alertów poprzez system powiadomień (np. e-mail) dla zdefiniowanych użytkowników, uruchamianych w przypadku wykrycia w transkrypcji słów lub fraz ze zdefiniowanej przez administratora listy. Przykład: automatyczne powiadomienie kierownika o wystąpieniu słowa "skarga" w transkrypcji. |
| 4.20 | Odtwarzacz z podświetlaniem transkrypcji | System musi posiadać wbudowany odtwarzacz nagrań, który w interfejsie wyszukiwania umożliwia odsłuchanie rozmowy z jednoczesnym podświetlaniem aktualnie wymawianego słowa w transkrypcji (wykorzystując znaczniki czasu na poziomie słowa). |
| 4.21 | Czat tekstowy między użytkownikami | System musi posiadać zintegrowany w aplikację zarządzającą moduł czatu tekstowego między użytkownikami systemu. |
| 4.22 | Wbudowana dokumentacja (HTML/PDF) | System musi posiadać wbudowaną w interfejs WWW dokumentację obsługi z możliwością wglądu i pobrania pełnej dokumentacji w formatach HTML i PDF. |
| 4.23 | Kontekstowa pomoc w interfejsie | System musi umożliwiać wgląd w dokumentację aktualnie obsługiwanego modułu poprzez kliknięcie w przycisk pomocy otwierający okno z rozdziałem dokumentacji poświęconej danemu modułowi. |
| 4.24 | Obsługa traktu SIP i numeracji publicznej | System musi umożliwiać podłączenie traktu SIP oraz używanie numeracji publicznej dostarczonej wraz z traktem. |
| 4.25 | Zarządzanie numeracją | System musi umożliwiać zarządzanie numeracją publiczną i wewnętrzną z poziomu interfejsu administracyjnego. |
| 4.26 | Aliasy numerów | System musi umożliwiać tworzenie aliasów dla numerów. Przykład: trzy numery prowadzą do jednej usługi, np. drzewa zapowiedzi głosowych. |
| 4.27 | Konta SIP z przypisaniem numerów | System musi umożliwiać tworzenie dostępów (kont) SIP-owych przez interfejs z możliwością przypisania dowolnego numeru wewnętrznego i/lub numeru publicznego wraz z opisem konta. |
| 4.28 | Autoprovisioning aparatów IP | System musi posiadać zintegrowany system auto konfiguracji (autoprovisioning) aparatów IP z możliwością konfigurowania wielu linii aparatu. |
| 4.29 | Powiązanie książki telefonicznej z aparatem | System autoprovisioning musi umożliwiać powiązanie wybranej książki telefonicznej wbudowanej w system PBX z aparatem IP. |
| 4.30 | Zarządzanie książkami telefonicznymi | System musi umożliwiać zarządzanie wieloma książkami telefonicznymi (więcej niż jedna) z poziomu interfejsu. |
| 4.31 | Czarne listy numerów | System musi umożliwiać zarządzanie listami blokowania niechcianych numerów z automatycznym rozłączeniem/odrzuceniem połączenia przychodzącego z numeru znajdującego się na liście. |
| 4.32 | System BLF | System musi posiadać zintegrowany system BLF (Busy Lamp Field) z możliwością użycia na wybranych urządzeniach IP do monitorowania statusu zajętości numerów wewnętrznych. |
| 4.33 | Limitowanie połączeń per urządzenie | System musi umożliwiać limitowanie ilości jednoczesnych połączeń dla poszczególnych urządzeń IP. |
| 4.34 | Transfer i przekazywanie połączeń | System musi umożliwiać transferowanie, przekazywanie (attended i blind transfer) oraz blokowanie połączeń. |
| 4.35 | Modyfikacja prezentacji numeru (CLIP) | System musi umożliwiać modyfikację prezentacji numeru dla wybranych urządzeń IP, w tym zastrzeżenie numeru (ukrycie identyfikacji dzwoniącego). |
| 4.36 | IVR - odtwarzanie plików dźwiękowych | System IVR musi umożliwiać odtwarzanie plików dźwiękowych w ramach drzew zapowiedzi głosowych. |
| 4.37 | IVR - syntezator mowy TTS (wbudowany) | System IVR musi posiadać zintegrowany syntezator mowy (TTS) działający bezpośrednio na centrali, bez konieczności komunikacji z zewnętrznymi usługami. Syntezator musi być dostępny w ramach dostarczonego urządzenia/licencji bez dodatkowych opłat i limitów (np. liczby znaków, liczby użyć) przez cały okres życia produktu. Musi być dostępny do użycia w dowolnym elemencie systemu, np. na potrzeby drzew IVR czy komunikatów awaryjnych. Dodatkowo TTS musi oferować co dwa naturalnie brzmiące głosy w języku polskim: jeden męski i jeden żeński, dostępne na tych samych zasadach (bez dodatkowych opłat i limitów), możliwe do wyboru i użycia w dowolnym elemencie systemu. |
| 4.38 | IVR - warunki daty i godziny | System IVR musi umożliwiać sprawdzanie daty i godziny oraz kierowanie połączenia w zależności od aktualnej daty i godziny. Przykład: w godzinach 8:00-16:00 połączenie trafia do kolejki, poza godzinami odtwarzany jest komunikat o godzinach pracy. |
| 4.39 | IVR - warunki dni świątecznych | System IVR musi umożliwiać sprawdzanie dni świątecznych i kierowanie połączenia w zależności czy aktualna data jest dniem świątecznym czy nie. |
| 4.40 | IVR - detekcja DTMF | System IVR musi umożliwiać detekcję przycisków DTMF i kierowanie połączenia w zależności od wciśniętego klawisza. Przykład: "Wciśnij 1, aby połączyć się z rejestracją, wciśnij 2, aby połączyć się z centralą informacyjną". |
| 4.41 | IVR - operacje w pętli | System IVR musi umożliwiać wykonywanie czynności w pętli, np. trzykrotna prośba o wybranie działu przed przełączeniem do operatora. |
| 4.42 | IVR - przekazywanie na inny numer | System IVR musi umożliwiać przekazywanie połączenia na inny numer wewnętrzny lub zewnętrzny. |
| 4.43 | IVR - przekazywanie do kolejki CC | System IVR musi umożliwiać przekazywanie połączenia do kolejki oczekujących w Call Center. |
| 4.44 | IVR - przekazywanie do poczty głosowej | System IVR musi umożliwiać przekazywanie połączenia do poczty głosowej wybranego numeru wewnętrznego. |
| 4.45 | IVR - przekazywanie do wirtualnego faksu | System IVR musi umożliwiać przekazywanie połączenia do wirtualnego faksu. |
| 4.46 | IVR - przekazywanie do dowolnej usługi | System IVR musi umożliwiać przekazywanie połączenia do dowolnej usługi głosowej w ramach centrali. |
| 4.47 | IVR - modyfikacja nazwy dzwoniącego | System IVR musi umożliwiać dodanie tekstu do nazwy dzwoniącego z wyświetlaniem pracownikowi obsługi telefonicznej. Przykład: dodanie prefiksu "[Rejestracja]" do nazwy dzwoniącego w celu informacji o źródle połączenia. |
| 4.48 | IVR - integracja z czarną listą | System IVR musi umożliwiać integrację z czarną listą i wykonywanie konkretnych działań w zależności czy dzwoniący jest na liście czy nie (np. odtworzenie specjalnego komunikatu lub rozłączenie). |
| 4.49 | IVR - system flag i raportowania | System IVR musi posiadać zintegrowany system flag w celu raportowania statystyk użycia konkretnych miejsc w drzewie zapowiedzi głosowych wraz z wbudowanymi raportami użycia flag. Przykład: zliczanie ile osób wybrało opcję "Rejestracja" vs "Informacja". |
| 4.50 | IVR - monitoring na żywo | System IVR musi posiadać zintegrowany system monitoringu na żywo połączeń przebywających w drzewie zapowiedzi głosowych z wyróżnieniem konkretnych miejsc, w których połączenie jest w danym momencie. |
| 4.51 | Faks wirtualny - interfejs | System musi posiadać faks wirtualny umożliwiający wysyłanie i odbieranie faksów przez interfejs WWW z podglądem otrzymanych dokumentów. |
| 4.52 | Konferencje głosowe | System musi umożliwiać prowadzenie konferencji głosowych z udziałem wielu uczestników – minimum 30. |
| 4.53 | Poczta głosowa | System musi posiadać pocztę głosową z możliwością włączania/wyłączania dla konkretnych numerów wewnętrznych. |
| 4.54 | Nagrywanie połączeń | System musi umożliwiać lokalne nagrywanie wszystkich połączeń z możliwością pobierania plików nagrań z poziomu interfejsu. |
| 4.55 | Szyfrowanie nagrań | System musi umożliwiać włączenie szyfrowania nagranych połączeń asymetrycznym kluczem kryptograficznym w celu ochrony danych wrażliwych pacjentów. |
| 4.56 | Zewnętrzne trakty SIP | System musi umożliwiać konfigurowanie zewnętrznych traktów SIP z poziomu interfejsu administracyjnego. |
| 4.57 | Raporty połączeń (billing) | System musi posiadać zintegrowany system generowania raportów połączeń (bilingu) z możliwością filtrowania po datach, numerach i typach połączeń. |

## 5. WYPOSAŻENIE STANOWISK CALL CENTER

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Wyposażenie stanowisk Call Center | Wykonawca zapewni wyposażenie dla 10 stanowisk Call Center w słuchawki USB mono z funkcją wyciszania rozmów (przycisk mute na słuchawce lub kablu). Słuchawki muszą być kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem softphone oraz systemami operacyjnymi Windows 10/11. |
| 5.2 | Aplikacja Softphone | Wykonawca dostarczy aplikację typu softphone do zainstalowania na komputerach stanowisk Call Center. Aplikacja musi umożliwiać wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, transfer połączeń, logowanie/wylogowanie z kampanii Call Center oraz współpracę z dostarczonym systemem centrali VoIP. Aplikacja musi obsługiwać dostarczone słuchawki USB. |

## 6. SYSTEM CALL CENTER

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Dodawanie konsultantów | System Call Center musi umożliwiać dodawanie dowolnej ilości konsultantów do obsługi połączeń w ramach kampanii Call Center. |
| 6.2 | System priorytetów konsultantów | System Call Center musi posiadać system priorytetów konsultantów, tak by wybrane osoby odbierały połączenia w pierwszej kolejności, a inne tylko w przypadku wzmożonego obłożenia. Przykład: konsultant główny ma priorytet 1, konsultant wspierający priorytet 2 - połączenie trafia do niego dopiero gdy konsultant główny jest zajęty. |
| 6.3 | Logowanie manualne - interfejs | System Call Center musi umożliwiać manualne logowanie konsultantów do obsługi połączeń przez dedykowany interfejs WWW. |
| 6.4 | Logowanie manualne - kod telefoniczny | System Call Center musi umożliwiać manualne logowanie konsultantów do obsługi połączeń przez kod telefoniczny (DTMF). |
| 6.5 | Logowanie stałe | System Call Center musi umożliwiać stałe logowanie konsultanta (konsultant na stałe zalogowany do odbierania połączeń bez konieczności manualnego logowania). |
| 6.6 | System pauz | System Call Center musi posiadać system pauz umożliwiających tymczasowe blokowanie połączeń z podziałem na typy. Przykład: pauza służbowa, pauza prywatna, pauza szkoleniowa. |
| 6.7 | ACW (After Call Work) | System Call Center musi posiadać funkcję ACW (After Call Work) z możliwością definiowania długości przerwy przez kierownika, która występuje po zakończonym połączeniu, dając konsultantowi czas na dokończenie zadań związanych z rozmową. |
| 6.8 | Strategia odbierania połączeń | System Call Center musi umożliwiać wybór strategii odbierania połączeń: losowo (random), wszyscy na raz (ring all). |
| 6.9 | Limity kolejkowania | System Call Center musi umożliwiać ustawienie limitów: maksymalny czas wydzwaniania konsultanta, maksymalny czas oczekiwania w kolejce, maksymalna ilość osób w kolejce. |
| 6.10 | Komunikat o pozycji w kolejce | System Call Center musi posiadać system komunikatów o aktualnej pozycji w kolejce odtwarzanych oczekującemu rozmówcy. Przykład: "Jesteś na 3 pozycji w kolejce". |
| 6.11 | Komunikat o czasie oczekiwania | System Call Center musi posiadać system komunikatów o średnim czasie oczekiwania na połączenie. Przykład: "Przewidywany czas oczekiwania wynosi około 5 minut". |
| 6.12 | Dedykowany komunikat w kolejce | System Call Center musi posiadać możliwość odtwarzania dedykowanego komunikatu czekającym w kolejce. Przykład: informacja o możliwości umówienia wizyty online. |
| 6.13 | Wbudowane melodie oczekiwania | System Call Center musi posiadać wbudowane melodie oczekiwania na połączenie. |
| 6.14 | Własne melodie oczekiwania | System Call Center musi umożliwiać użycie własnych melodii oczekiwania na połączenie (upload plików audio). |
| 6.15 | Prezentacja numeru kampanii | System Call Center musi umożliwiać zdefiniowanie prezentacji numeru przy połączeniu wychodzącym konsultanta tak by prezentował się numerem aktualnie realizowanej kampanii, a nie własnym numerem wewnętrznym. |
| 6.16 | Zapowiedź awaryjna | System Call Center musi posiadać system zapowiedzi awaryjnej przed połączeniem z kampanią z możliwością rozłączenia połączenia lub przekazania do kolejki oczekujących. |
| 6.17 | Kasowanie nagrań z okresu | System Call Center musi posiadać funkcję kasowania nagrań rozmów z danego okresu. |
| 6.18 | Monitoring na żywo kampanii | System Call Center musi posiadać monitoring na żywo działań jednej lub wielu kampanii z automatycznym rotowaniem informacji między kampaniami. |
| 6.19 | Raporty XLSX / HTML na życzenie | System Call Center musi posiadać raporty na życzenie generowane w postaci pliku XLSX lub HTML do dalszej obróbki statystycznej. |
| 6.20 | Podział raportów | System Call Center musi posiadać podział raportów na raporty dla kampanii i/lub konsultantów z możliwością wyboru zakresu danych. |
| 6.21 | Raporty periodyczne na e-mail | System Call Center musi posiadać raporty periodyczne wysyłane automatycznie zgodnie z konfiguracją na wskazany adres e-mail (co tydzień, miesiąc lub kwartał). |
| 6.22 | Własne raporty (kreator) | System Call Center musi umożliwiać tworzenie własnych raportów na podstawie współczynników statystycznych poprzez wybór konkretnych danych, które mają się pojawić w danej kolumnie pliku XLSX lub HTML. |
| 6.23 | System oceny rozmów | System Call Center musi posiadać system okresowej oceny rozmów konsultantów z możliwością tworzenia własnych formularzy oceny rozmów. |
| 6.24 | Losowanie nagrań do oceny | System oceny musi losować wybrane nagrania z zadanego okresu i umożliwiać odsłuch nagrania wraz z równoległym wypełnieniem formularza oceny. |
| 6.25 | Odzyskiwanie połączeń nieodebranych | System Call Center musi posiadać system odzyskiwania połączeń nieodebranych poprzez automatyczne dzwonienie do osób, które nie zostały obsłużone (Callback). |
| 6.26 | Wykrywanie anomalii | System musi posiadać wbudowany moduł wykrywania i raportowania anomalii działający w oparciu o analizę danych historycznych i modele statystyczne (np. ARIMA lub równoważne), pozwalające na przewidywanie oczekiwanego ruchu telefonicznego i identyfikację istotnych odchyleń. |
| 6.27 | Alerty o anomaliach | System musi umożliwiać automatyczne informowanie (np. e-mail) wskazanych administratorów o wykryciu nietypowych zdarzeń, takich jak: gwałtowny wzrost połączeń oczekujących, nietypowe obłożenie agentów, awaryjny wzrost połączeń nieodebranych. |
| 6.28 | Konfiguracja czułości anomalii | System musi umożliwiać konfigurację czułości wykrywania anomalii (np. próg odchylenia od średniej historycznej). |

## 7. WALLBOARD - TABLICA MONITORINGU

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Wallboard - dostęp przez URL | System Wallboard musi umożliwiać tworzenie dedykowanych widoków monitoringu dostępnych przez unikalny adres URL (link publiczny/tokenizowany) niewymagający logowania użytkownika. Funkcjonalność ta ma umożliwić wyświetlanie statystyk na ekranach zbiorczych (TV) w trybie bezobsługowym. |
| 7.2 | Wallboard - prezentacja danych | Wallboard musi prezentować dane w formie tabelarycznej lub kafelkowej z możliwością konfiguracji kolumn i układu widoku. |
| 7.3 | Wallboard - odświeżanie w czasie rzeczywistym | Wallboard musi odświeżać dane w czasie rzeczywistym (Real-Time) bez konieczności manualnego odświeżania strony. |
| 7.4 | Wallboard - widok zbiorczy wielu kolejek | Wallboard musi umożliwiać prezentację zbiorczą dla wielu kolejek jednocześnie. Przykład: Rejestracja Dzieci, Rejestracja Dorośli, POZ - wszystko na jednym ekranie. |
| 7.5 | Wallboard - metryka: oczekujący | Wallboard musi prezentować metrykę: Liczba osób oczekujących w kolejce. |
| 7.6 | Wallboard - metryka: czas oczekiwania | Wallboard musi prezentować metrykę: Średni czas oczekiwania w kolejce. |
| 7.7 | Wallboard - metryka: rozmowy odebrane | Wallboard musi prezentować metrykę: Liczba rozmów odebranych. |
| 7.8 | Wallboard - metryka: statusy agentów | Wallboard musi prezentować metrykę: Statusy Agentów (Zalogowani / Wolni / Rozmawiający). |
| 7.9 | Wallboard - metryka: SLA | Wallboard musi prezentować metrykę: Poziom Obsługi (SLA %). |
| 7.10 | Wallboard - alarmowanie wizualne | Wallboard musi posiadać alarmowanie wizualne poprzez zmianę koloru wiersza/komórki po przekroczeniu zdefiniowanych progów alarmowych. Przykład: wiersz zmienia kolor na czerwony, gdy w kolejce czeka powyżej 10 osób lub czas oczekiwania przekracza 10 minut. |

## 8. ZŁOTY NUMER I PREZENTACJA NUMERU

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Pula Złotych Numerów | Wykonawca musi dostarczyć pulę co najmniej 10 numerów Złotych (łatwych do zapamiętania) do wyboru przez Zamawiającego. Numery muszą charakteryzować się łatwością zapamiętania według jednego ze schematów: trzy identyczne cyfry na końcu (np. ...555), powtarzające się sekwencje par (np. ...20 20 20), ciągi rosnące lub malejące (np. ...123 456). Wymóg podyktowany jest obligatoryjnymi wymogami dostępności (Accessibility) dla interesariuszy projektu - grupa docelowa (osoby starsze, osoby w kryzysie zdrowotnym) w sytuacji stresowej wykazuje obniżone zdolności kognitywne, a skomplikowany ciąg cyfr stanowi barierę dostępu do usługi. |
| 8.2 | Spójna prezentacja numeru (CLIP) | System musi zapewniać spójną identyfikację wizualną połączeń (CLIP). Wybrany Złoty Numer musi być prezentowany jako numer dzwoniący we wszystkich kanałach: połączenia wychodzące agentów Contact Center, automatyczne połączenia botów głosowych, oddzwonienia systemowe (Callback). |

## 9. SYSTEM CRM

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Instalacja On-Premise | System CRM musi być zainstalowany w infrastrukturze Zamawiającego (On-Premise). Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań chmurowych (SaaS) dla systemu CRM. |
| 9.2 | Zarządzanie przez interfejs WWW | System CRM musi umożliwiać zarządzanie wszystkimi funkcjonalnościami przez interfejs WWW dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. |
| 9.3 | Konta użytkowników | System musi umożliwiać tworzenie osobnych kont użytkownika z indywidualnymi danymi logowania. |
| 9.4 | System kontroli uprawnień | System musi posiadać system kontroli uprawnień z podziałem na osobne uprawnienia dla kluczowych elementów systemu. Przykład: osobny dostęp tylko do raportów, osobny dostęp do monitoringu, osobny dostęp do zarządzania pacjentami. |
| 9.5 | Blokowanie po nieudanych logowaniach | System musi blokować dostęp do interfejsu aplikacji po 3 nieudanych próbach logowania. |
| 9.6 | Pulpit - przypomnienia | System musi posiadać dedykowany interfejs startowy (pulpit) wyświetlający nadchodzące i niewykonane przypomnienia. |
| 9.7 | Pulpit - kalendarz przypomnień | Pulpit musi wyświetlać kalendarz przypomnień na dany miesiąc z możliwością zmiany miesiąca i roku w celu przeglądania przyszłych i historycznych zadań. |
| 9.8 | Pulpit - ostatnio przeglądane rekordy | Pulpit musi wyświetlać listę (historię) ostatnio przeglądanych rekordów pacjentów w celu szybkiego powrotu do wcześniej otwartych kart. |
| 9.9 | Wyszukiwarka pacjentów | System musi posiadać ogólnodostępną wyszukiwarkę pacjentów umożliwiającą wyszukanie pacjenta przez wprowadzenie dowolnej treści z danych pacjenta (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, PESEL). |
| 9.10 | Wyszukiwarka - precyzyjne wyszukiwanie | Wyszukiwarka musi umożliwiać precyzyjne wyszukanie przez wskazanie jakie dane są wprowadzone w polu szukania. Przykład: "nazwisko kowalski", "pesel 12312312312". |
| 9.11 | Wyszukiwarka - dostępność globalna | Wyszukiwarka musi być dostępna globalnie w interfejsie aplikacji, niezależnie od aktualnie otwartego modułu. |
| 9.12 | Zarządzanie pacjentami (CRUD) | System musi umożliwiać dodawanie, edycję i kasowanie pacjentów z poziomu interfejsu. |
| 9.13 | Karta pacjenta - dane adresowe | Karta pacjenta musi zapewniać dostęp do pełnych danych adresowych i kontaktowych z możliwością łatwej ich edycji. |
| 9.14 | Karta pacjenta - historia notatek | Karta pacjenta musi zawierać pełną historię notatek w porządku chronologicznym. |
| 9.15 | Karta pacjenta - historia kontaktów | Karta pacjenta musi zawierać pełną historię kontaktów telefonicznych (rozmowy przychodzące i wychodzące) w porządku chronologicznym. |
| 9.16 | Karta pacjenta - historia przypomnień | Karta pacjenta musi zawierać pełną historię przypomnień w porządku chronologicznym. |
| 9.17 | Karta pacjenta - historia zmian statusów | Karta pacjenta musi zawierać pełną historię zmian statusów pacjenta w porządku chronologicznym. |
| 9.18 | Karta pacjenta - historia e-mail | Karta pacjenta musi zawierać pełną historię wysłanych wiadomości e-mail w porządku chronologicznym. |
| 9.19 | Karta pacjenta - historia SMS | Karta pacjenta musi zawierać pełną historię wysłanych wiadomości SMS w porządku chronologicznym. |
| 9.20 | Karta pacjenta - notatki | Karta pacjenta musi umożliwiać sporządzenie notatki tekstowej z automatycznym zapisem daty i autora. |
| 9.21 | Karta pacjenta - przypomnienia | Karta pacjenta musi umożliwiać dodanie przypomnienia o zadanej treści, dacie i godzinie. |
| 9.22 | Karta pacjenta - przypięcie notatki | Karta pacjenta musi umożliwiać przypięcie notatki w historii tak by była eksponowana i widoczna bezpośrednio na podglądzie karty pacjenta. Przykład: ważna informacja medyczna widoczna od razu po otwarciu karty. |
| 9.23 | Karta pacjenta - historia modyfikacji | Karta pacjenta musi umożliwiać podgląd historii modyfikacji danych pacjenta (kto, kiedy i co zmienił). |
| 9.24 | Karta pacjenta - zgody | Karta pacjenta musi umożliwiać oznaczanie zgód (w tym marketingowych) z możliwością ustawienia statusu "Wyrażono zgodę" lub "Brak zgody". |
| 9.25 | Karta pacjenta - statusy | Karta pacjenta musi umożliwiać ustawianie/zmianę aktualnego statusu pacjenta spośród wcześniej zdefiniowanych statusów (np. Nowy, Aktywny, VIP, Archiwum). |
| 9.26 | Karta pacjenta - połączenie click-to-call | Karta pacjenta musi umożliwiać wykonanie połączenia przez kliknięcie na numer telefonu pacjenta (click-to-call). |
| 9.27 | Karta pacjenta - SMS ręczny | Karta pacjenta musi umożliwiać wysłanie wiadomości SMS z możliwością sporządzenia wiadomości ręcznie. |
| 9.28 | Karta pacjenta - SMS z szablonu | Karta pacjenta musi umożliwiać wysłanie wiadomości SMS z możliwością wybrania schematu (szablonu) treści wiadomości. |
| 9.29 | Karta pacjenta - e-mail ręczny | Karta pacjenta musi umożliwiać wysłanie wiadomości e-mail z możliwością sporządzenia wiadomości ręcznie. |
| 9.30 | Karta pacjenta - e-mail z szablonu | Karta pacjenta musi umożliwiać wysłanie wiadomości e-mail z możliwością wybrania schematu (szablonu) treści wiadomości. |
| 9.31 | Karta pacjenta - załączniki e-mail | Karta pacjenta musi umożliwiać dodanie załączników do wiadomości e-mail. |
| 9.32 | Edytor e-mail z formatowaniem | System musi posiadać edytor z formatowaniem tekstu (WYSIWYG) do tworzenia wiadomości e-mail. |
| 9.33 | Karta pacjenta - kalendarz przypomnień | Karta pacjenta musi umożliwiać podgląd kalendarza przypomnień danego pacjenta. |
| 9.34 | Raportowanie akcji użytkowników | System musi umożliwiać raportowanie akcji wykonanych przez użytkownika w zadanym przedziale czasowym (np. liczba wykonanych połączeń, wysłanych SMS, dodanych notatek). |
| 9.35 | Import pacjentów z CSV | System musi umożliwiać importowanie bazy pacjentów za pośrednictwem plików CSV o niewymuszonym formacie (ręczne mapowanie kolumn i typów danych w pliku CSV na dane opisujące rekord). |
| 9.36 | Podgląd wysłanych SMS | System musi umożliwiać podgląd listy wysłanych wiadomości SMS z filtrowaniem i wyszukiwaniem. |
| 9.37 | Podgląd wysłanych e-mail | System musi umożliwiać podgląd listy wysłanych wiadomości e-mail z filtrowaniem i wyszukiwaniem. |
| 9.38 | Kampanie SMS | System musi umożliwiać tworzenie kampanii SMS z masową wysyłką wiadomości do list numerów z systemu lub importowanych z plików (min. format .csv lub .xlsx). Funkcjonalność musi obejmować: personalizację treści wiadomości przy użyciu pól dynamicznych z zaimportowanej bazy; planowanie daty i godziny rozpoczęcia wysyłki (harmonogramowanie); Generowanie raportów z przebiegu kampanii, zawierających statusy doręczeń dla poszczególnych numerów. |
| 9.39 | Własne pola danych pacjenta | System musi umożliwiać samodzielne modyfikowanie (dodawanie i usuwanie) rodzajów informacji, które opisują pacjenta w bazie danych. Przykład: dodanie pola "Drugie imię" lub "Nazwisko panieńskie matki" przez użytkownika w interfejsie bez ingerencji Wykonawcy. |
| 9.40 | Zarządzanie statusami | System musi umożliwiać zarządzanie statusami tekstowymi, które można przypisać do pacjenta. Status musi składać się z nazwy oraz koloru lub ikony, która jednoznacznie wyróżni pacjenta z danym statusem (np. zmiana koloru wiersza lub wyświetlenie ikony). |
| 9.41 | Zarządzanie zgodami | System musi umożliwiać zarządzanie zgodami (np. marketingowymi) poprzez dodawanie treści zgód, które można oznaczyć jako "Wyrażono zgodę" lub "Brak zgody" na karcie pacjenta. Przykład: "Zgoda na wysyłanie wiadomości SMS informujących o okresowych akcjach zdrowotnych." |
| 9.42 | Przyciski automatyzacji | System musi umożliwiać tworzenie przycisków automatyzacji wykonujących wcześniej zdefiniowane zestawy akcji z możliwością wpisania nazwy przycisku. Przykład: przycisk "Po rozmowie" którego wciśnięcie spowoduje ustawienie statusu + wysłanie SMS + dodanie notatki o określonej treści do historii. |
| 9.43 | Przyciski automatyzacji - kolor | System musi umożliwiać wybór koloru przycisku automatyzacji w celu wizualnego odróżnienia przycisków o różnych funkcjach. |
| 9.44 | Przyciski automatyzacji - widoczność | System musi umożliwiać włączanie/wyłączanie widoczności przycisku automatyzacji na podglądzie karty pacjenta. |
| 9.45 | Automatyzacja - zmiana statusu | Przyciski automatyzacji muszą obsługiwać akcję: Zmiana statusu pacjenta na wybrany status. |
| 9.46 | Automatyzacja - dodanie notatki | Przyciski automatyzacji muszą obsługiwać akcję: Dodanie notatki o określonej treści do historii pacjenta. |
| 9.47 | Automatyzacja - dodanie zadania | Przyciski automatyzacji muszą obsługiwać akcję: Dodanie zadania (przypomnienia) na wybraną ilość dni do przodu. |
| 9.48 | Automatyzacja - wysłanie SMS/e-mail | Przyciski automatyzacji muszą obsługiwać akcję: Wysłanie wiadomości SMS i/lub e-mail z predefiniowaną treścią. |
| 9.49 | Pop-up przy połączeniu przychodzącym | System musi posiadać funkcjonalność wyskakującej informacji przy połączeniu przychodzącym (pełna integracja z centralą telefoniczną) wyświetlającej dane dzwoniącego pacjenta. |
| 9.50 | Pop-up - przejście do karty pacjenta | W przypadku rozpoznania pacjenta (numer telefonu istnieje w bazie), wyskakująca informacja musi umożliwiać przejście do karty pacjenta jednym kliknięciem. |
| 9.51 | Pop-up - wyszukanie/dodanie kontaktu | W przypadku nierozpoznania pacjenta, wyskakująca informacja musi umożliwiać wyszukanie pacjenta w bazie lub dodanie nowego kontaktu. |
| 9.52 | Pop-up - nowa karta pacjenta | W przypadku nierozpoznania pacjenta, wyskakująca informacja musi umożliwiać dodanie nowej karty pacjenta i uzupełnienie otrzymanych przez telefon danych. |
| 9.53 | Pop-up - możliwość zignorowania | System musi umożliwiać zignorowanie (zamknięcie) wyskakującej informacji bez wykonania dodatkowych akcji. |
| 9.54 | Moduł analizy e-mail - integracja IMAP | System musi posiadać zintegrowany moduł analizy przychodzących wiadomości e-mail z możliwością integracji z zewnętrznymi skrzynkami pocztowymi Zamawiającego (np. przez protokół IMAP) w celu automatycznego pobierania i monitorowania przychodzących wiadomości. |
| 9.55 | Moduł analizy e-mail - reguły | System musi posiadać wbudowany system do tworzenia i zarządzania regułami analizy treści wiadomości e-mail (tematu i/lub treści). |
| 9.56 | Moduł analizy e-mail - flagi (etykiety) | System musi umożliwiać tworzenie i zarządzanie dowolną ilością własnych flag (etykiet) przypisywanych do wiadomości e-mail po spełnieniu warunków reguły. Przykład: flagi "Rejestracja", "Wyniki badań", "Skarga". |
| 9.57 | Moduł analizy e-mail - fuzzy matching | Mechanizm analizy reguł musi wspierać zaawansowane porównywanie tekstu, w tym algorytmy fuzzy string matching (np. Damerau-Levenshtein lub Jaro-Winkler), aby zapewnić skuteczne wykrywanie słów kluczowych pomimo literówek lub braku polskich znaków. Przykład: prawidłowa identyfikacja słowa "zarejestrować" w wariantach "zarejestrowac" czy "zareejstrowac". |
| 9.58 | Moduł analizy e-mail - interfejs przeglądania | System musi posiadać dedykowany interfejs umożliwiający przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie pobranych wiadomości e-mail na podstawie przypisanych im flag. |
| 9.59 | Własna nazwa nadawcy SMS | System musi umożliwiać zdefiniowanie własnej nazwy nadawcy SMS (np. "SZPITAL_XYZ") zamiast prezentacji numeru telefonu dla wiadomości wychodzących. |
| 9.60 | SMS 2-way (dwukierunkowe) | System musi umożliwiać odbieranie wiadomości zwrotnych SMS od pacjentów (2-way SMS) i automatyczne procesowanie tych odpowiedzi. Przykład: odpowiedź "TAK" na przypomnienie o wizycie automatycznie zmienia status wizyty w CRM na "Potwierdzona". |
| 9.61 | Integracja CRM z HIS | System CRM musi posiadać udokumentowane API lub gotowe konektory do dwukierunkowej wymiany danych z Systemem Szpitalnym (HIS) w zakresie weryfikacji pacjenta i statusu wizyt. |
| 9.62 | Integracja CRM z Centralą i Botami | System CRM musi posiadać integrację z Centralą VoIP i Botami w zakresie automatycznego zakładania kart kontaktu i zapisywania historii rozmów. |
| 9.63 | Integracja CRM z Bramką SMS | System CRM musi posiadać integrację z Bramką SMS w zakresie wysyłki potwierdzeń i obsługi odpowiedzi (2-way SMS). |

## 10. BOTY GŁOSOWE PROSTE (Voice-IVR)

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Moduł prostych botów Voice-IVR | System musi posiadać moduł prostych botów głosowych typu Voice-IVR (sterowanie głosem po zdefiniowanym drzewie decyzji) niewykorzystujących generatywnej sztucznej inteligencji (LLM) ani zaawansowanego przetwarzania języka naturalnego (NLP/NLU). Boty te mają działać w oparciu o sztywne scenariusze (Directed Dialogue), rozpoznając zamknięty katalog komend głosowych ("Tak", "Nie", "Potwierdzam", "Odwołuję") lub sygnały DTMF. |
| 10.2 | Połączenia wyłącznie wychodzące | System bota Voice-IVR realizuje wyłącznie połączenia wychodzące (outbound). |
| 10.3 | Natywna integracja z PBX (SIP/RTP) | Boty głosowe muszą być natywnie zintegrowane z systemem centralowym/Contact Center na poziomie protokołu SIP/RTP, bez przekierowywania połączeń na zewnętrzne numery PSTN. Komunikacja między botem a centralą musi odbywać się wewnątrz infrastruktury logicznej rozwiązania w celu minimalizacji opóźnień i zapewnienia najwyższej jakości rozpoznawania mowy. |
| 10.4 | Dwa wbudowane scenariusze | System musi być dostarczony wraz z dwoma wbudowanymi scenariuszami Voice-IVR: (1) Potwierdzanie wizyt, (2) Odwoływanie wizyt, (3) Bot informacyjny (akcje marketingowe/informacyjne). |
| 10.5 | Synteza mowy TTS (głosy AI) | System musi posiadać zintegrowany system syntezy mowy (TTS) w oparciu o nowoczesne głosy AI, którego głos jest niemalże nieodróżnialny od ludzkiego. |
| 10.6 | Co najmniej 1 polski głos żeński | System musi zapewniać dostępność co najmniej 1 polskiego głosu żeńskiego. |
| 10.7 | Zlecanie kampanii Wykonawcy | Tworzenie kampanii Voice-IVR musi być realizowane przez Wykonawcę z możliwością zlecenia do 2 nowych kampanii miesięcznie dla każdego scenariusza (łącznie 4 miesięcznie) w ramach umowy serwisowej. |
| 10.8 | Włączanie/wyłączanie kampanii | System musi umożliwiać łatwe włączanie i wyłączanie kampanii bota z poziomu interfejsu zarządzającego niezależnie od stanu realizacji kampanii (np. w trakcie jej trwania). |
| 10.9 | Kampanie jednorazowe i archiwum | System Voice-IVR musi umożliwiać tworzenie kampanii jednorazowych z możliwością zarchiwizowania kampanii z zachowaniem możliwości raportowania archiwalnych danych. |
| 10.10 | Godziny pracy bota | System musi umożliwiać ustalenie dokładnych godzin pracy bota (np. 08:00-16:00). |
| 10.11 | Dni pracy bota | System musi umożliwiać ustalenie dni pracy bota w podziale na: tylko dni powszednie/pracujące, tylko weekendy, cały tydzień. |
| 10.12 | Zasada nieprzenoś rekordów na kolejny dzień | System musi umożliwiać ustalenie zasady pracy bota, zgodnie z którą jeśli bot nie zdoła zrealizować wszystkich połączeń zaplanowanych na dany dzień, nie będzie ponawiał prób do tych rekordów w dniach następnych (rekordy z danego dnia uznaje się za zakończone). |
| 10.13 | Liczba prób kontaktu | System musi umożliwiać wybór ilości prób kontaktu dla pojedynczego rekordu (w ramach całej kampanii lub na dany dzień). |
| 10.14 | Interwał między próbami | System musi umożliwiać ustalenie interwału (odstępu czasowego) między kolejnymi próbami kontaktu do tego samego rekordu. |
| 10.15 | Reset prób kontaktowych | System musi umożliwiać resetowanie prób kontaktowych poszczególnym rekordom w danym dniu lub rekordom na danym statusie. |
| 10.16 | Import rekordów z pliku | System musi umożliwiać zasilanie bazy rekordów (pacjentów) poprzez importowanie z pliku CSV lub XLSX. |
| 10.17 | Import rekordów przez API | System musi umożliwiać zasilanie bazy rekordów poprzez importowanie za pośrednictwem API (np. HTTP/REST) np. z systemu CRM/HIS. |
| 10.18 | Ręczne dodanie rekordu | System musi umożliwiać ręczne dodanie rekordu z poziomu interfejsu zarządzającego. |
| 10.19 | Zarządzanie rekordami | System musi umożliwiać zarządzanie (usuwanie, reset prób kontaktowych) zaimportowanymi rekordami z poziomu interfejsu zarządzającego. |
| 10.20 | Prezentacja numeru (Caller ID) per kampania | System Voice-IVR musi umożliwiać wybór prezentacji numeru (Caller ID) osobno dla każdej kampanii: numer główny Zamawiającego lub brak numeru/zastrzeżenie. |
| 10.21 | Podgląd rekordów w trakcie przetwarzania | System musi umożliwiać przeglądanie listy rekordów aktualnie obsługiwanych przez bota z podglądem informacji o ostatniej próbie połączenia oraz ilości prób kontaktowych. |
| 10.22 | Statusy - Scenariusz Wizyt | System Voice-IVR musi rozróżniać statusy dla Scenariusza Wizyt: Nowy rekord, W trakcie przetwarzania, Limit prób, Zakończony - potwierdzona, Zakończony - odrzucona, Zakończony - zmieniona (przekierowano do rejestracji), Zakończony - błąd. |
| 10.23 | Statusy - Scenariusz Informacyjny | System Voice-IVR musi rozróżniać statusy dla Scenariusza Informacyjnego: Nowy rekord, W trakcie przetwarzania, Limit prób, Zakończony, Zakończony - Zainteresowany, Zakończony - Niezainteresowany, Zakończony - Błąd. |
| 10.24 | Raporty - zakres dat | System musi umożliwiać generowanie raportów z wyborem zakresu dat. |
| 10.25 | Raporty - filtrowanie po statusach | System musi umożliwiać filtrowanie raportu po statusach rekordów (możliwość wyboru jednego, wielu lub wszystkich statusów). |
| 10.26 | Raporty - format | Raport musi być dostępny w interfejsie systemu lub generowany do pliku CSV lub XLSX. |
| 10.27 | Raporty automatyczne (periodyczne) | System musi umożliwiać skonfigurowanie raportów automatycznych (okresowych) wysyłanych na e-mail zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami (daty, statusy, format pliku), wysyłanych co tydzień, miesiąc lub kwartał. |
| 10.28 | SMS po wyczerpaniu prób | System musi umożliwiać ustawienie automatycznego wysyłania wiadomości SMS do rekordów ze statusem "Limit prób" z informacją przypominającą o terminie wizyty. |
| 10.29 | Scenariusz Wizyt - informowanie | Scenariusz Voice-IVR "Potwierdzanie wizyt" musi informować pacjentów o zbliżających się wizytach, odczytując datę, godzinę i nazwę poradni. |
| 10.30 | Scenariusz Wizyt - potwierdzenie | Scenariusz Voice-IVR "Potwierdzanie wizyt" musi umożliwiać potwierdzenie obecności pacjenta na zbliżającej się wizycie. |
| 10.31 | Scenariusz Wizyt - odwołanie | Scenariusz Voice-IVR "Potwierdzanie wizyt" musi umożliwiać odwołanie wizyty podczas rozmowy telefonicznej. |
| 10.32 | Scenariusz Wizyt - zmiana terminu | Scenariusz Voice-IVR "Potwierdzanie wizyt" musi umożliwiać połączenie z obsługą telefoniczną (rejestracją) w sprawie zmiany terminu lub poinformowanie, że obsługa oddzwoni. |
| 10.33 | Scenariusz Wizyt - integracja z PBX | Scenariusz Voice-IVR "Potwierdzanie wizyt" musi zapewniać pełną integrację z centralą PBX w celu realizacji przekierowań połączeń do kolejki Call Center. |
| 10.34 | Scenariusz Wizyt - wyprzedzenie dzwonienia | Scenariusz Voice-IVR "Potwierdzanie wizyt" musi umożliwiać zdefiniowanie, ile dni przed terminem wizyty bot będzie dzwonił z możliwością ustalenia wartości dla każdego dnia tygodnia osobno. Przykład: pon. dzwoni o wizytach z wt., pt. dzwoni o wizytach z pon. |
| 10.35 | Scenariusz Informacyjny - jednorazowe akcje | Scenariusz Voice-IVR "Bot informacyjny" musi umożliwiać tworzenie jednorazowych akcji marketingowych/informacyjnych. |
| 10.36 | Scenariusz Informacyjny - praca na bazie | Scenariusz Voice-IVR "Bot informacyjny" musi umożliwiać pracę automatyczną na zaimportowanej bazie rekordów (CSV/XLSX). |
| 10.37 | Scenariusz Informacyjny - odczyt tekstu | Scenariusz Voice-IVR "Bot informacyjny" musi umożliwiać odczytanie przez syntezator mowy konkretnego tekstu podczas połączenia. |
| 10.38 | Scenariusz Informacyjny - dane dynamiczne | Scenariusz Voice-IVR "Bot informacyjny" musi umożliwiać użycie danych dynamicznych w treści informacji (dane z kolumn importu jako części wypowiadanej kwestii). Przykład: "Informujemy o nowej akcji naszej przychodni [nazwa przychodni] o nazwie [nazwa akcji]". |
| 10.39 | Scenariusz Informacyjny - pytanie o zainteresowanie | Scenariusz Voice-IVR "Bot informacyjny" musi umożliwiać włączenie/wyłączenie funkcji pytania o to, czy rozmówca jest zainteresowany akcją. |
| 10.40 | Scenariusz Informacyjny - reakcja na TAK | Scenariusz Voice-IVR "Bot informacyjny" musi obsługiwać reakcję na zainteresowanego pacjenta (TAK): odtworzenie informacji i przekazanie połączenia do obsługi telefonicznej. |
| 10.41 | Scenariusz Informacyjny - reakcja na NIE | Scenariusz Voice-IVR "Bot informacyjny" musi obsługiwać reakcję na niezainteresowanego pacjenta (NIE): odtworzenie zapowiedzi i rozłączenie. |
| 10.42 | Scenariusz Informacyjny - SMS z danymi dynamicznymi | Scenariusz Voice-IVR "Bot informacyjny" musi umożliwiać wysłanie wiadomości SMS na numer rozmówcy z możliwością użycia danych dynamicznych w treści. |
| 10.43 | Scenariusz Informacyjny - tryb hybrydowy/automatyczny | Scenariusz Voice-IVR "Bot informacyjny" musi umożliwiać pracę w trybie hybrydowym (bot + człowiek) lub automatycznym (tylko bot). |
| 10.44 | Zmiany treści przez Wykonawcę | Treści informacji werbalnych odczytywanych przez bota muszą być ustawiane lub zmieniane przez Wykonawcę w ramach umowy w ilości do 4 zmian treści na miesiąc. |
| 10.45 | Gwarancja zmian w scenariuszach | Wykonawca musi gwarantować realizację do 2 zmian w scenariuszach Voice-IVR miesięcznie z czasem realizacji do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |
| 10.46 | Survey Bot - kampanie wychodzące | Wykonawca musi dostarczyć Survey Bot do automatyzacji badań ankietowych w kanale głosowym. Survey Bot musi umożliwiać przeprowadzanie masowych kampanii wychodzących. |
| 10.47 | Survey Bot - Post-Call Survey | Survey Bot musi umożliwiać ankietowanie po zakończonej rozmowie z konsultantem (Post-Call Survey). |
| 10.48 | Survey Bot - konfiguracja pytań | Survey Bot musi umożliwiać konfigurację pytań poprzez zdefiniowanie listy pytań czytanych przez syntezator mowy. |
| 10.49 | Survey Bot - pytania zamknięte | Survey Bot musi obsługiwać pytania zamknięte (Tak / Nie). |
| 10.50 | Survey Bot - skala liczbowa (NPS) | Survey Bot musi obsługiwać ocenę w skali liczbowej (np. NPS 0-10) rozpoznawaną z wypowiedzi głosowej. |
| 10.51 | Survey Bot - raporty | Survey Bot musi automatycznie agregować wyniki ankiet i udostępniać raporty graficzne oraz tabelaryczne (eksport CSV/XLSX). |
| 10.52 | Survey Bot - szczegóły raportów | Raport Survey Bot musi zawierać statystyki odpowiedzi, wskaźnik skuteczności dodzwonienia oraz szczegółowe wyniki dla poszczególnych pytań. |

## 11. BOTY GŁOSOWE ZAAWANSOWANE (AI Voicebot)

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Mechanizm AI z detekcją intencji (NLU/NLP) | System AI Voicebot musi być oparty o mechanizmy sztucznej inteligencji i detekcji intencji (NLU/NLP). System nie może być oparty o statyczne menu tonowe (DTMF) ani proste komendy głosowe typu "powiedz TAK/NIE". |
| 11.2 | Scenariusz: Potwierdzanie wizyt | System musi realizować zadania związane z automatycznym potwierdzaniem terminów wizyt pacjentów. System musi zawierać jeden w pełni skonfigurowany i gotowy do pracy scenariusz AI Voicebot: Potwierdzanie wizyt. |
| 11.3 | Połączenia wyłącznie wychodzące | System bota AI Voicebot realizuje wyłącznie połączenia wychodzące (outbound). |
| 11.4 | Natywna integracja z PBX (SIP/RTP) | Boty głosowe muszą być natywnie zintegrowane z systemem centralowym/Contact Center na poziomie protokołu SIP/RTP, bez przekierowywania połączeń na zewnętrzne numery PSTN. |
| 11.5 | Synteza mowy TTS (głosy AI) | System musi posiadać zintegrowany system syntezy mowy (TTS) w oparciu o nowoczesne głosy AI, którego głos jest niemalże nieodróżnialny od ludzkiego. |
| 11.6 | Co najmniej 1 polski głos żeński | System musi zapewniać dostępność co najmniej 1 polskiego głosu żeńskiego. |
| 11.7 | Zlecanie kampanii Wykonawcy | Tworzenie nowych kampanii dla scenariusza potwierdzania wizyt musi być realizowane przez Wykonawcę w ramach umowy z możliwością zlecenia do 2 nowych kampanii miesięcznie. |
| 11.8 | Włączanie/wyłączanie kampanii | System musi umożliwiać łatwe włączanie i wyłączanie kampanii bota z poziomu interfejsu zarządzającego niezależnie od stanu realizacji kampanii. |
| 11.9 | Godziny pracy bota | System musi umożliwiać ustalenie dokładnych godzin pracy bota (np. 08:00 do 16:00). |
| 11.10 | Dni pracy bota | System musi umożliwiać ustalenie dni pracy bota w podziale na: tylko dni powszednie/pracujące, tylko weekendy, cały tydzień. |
| 11.11 | Zasada nieprzenoś rekordów | System musi umożliwiać ustalenie zasady pracy bota, zgodnie z którą jeśli bot nie zdoła zrealizować wszystkich połączeń zaplanowanych na dany dzień, nie będzie ponawiał prób do tych rekordów w dniach następnych. |
| 11.12 | Maksymalna liczba prób kontaktu | System musi umożliwiać wybór maksymalnej liczby prób kontaktu dla pojedynczego rekordu (w ramach całej kampanii lub na dany dzień). |
| 11.13 | Interwał między próbami | System musi umożliwiać ustalenie interwału (minimalnego odstępu czasowego) między kolejnymi próbami kontaktu do tego samego rekordu. |
| 11.14 | Reset prób kontaktowych | System musi umożliwiać manualne resetowanie prób kontaktowych dla poszczególnych rekordów (w danym dniu) lub dla rekordów o określonym statusie. |
| 11.15 | Import rekordów z pliku | System musi umożliwiać zasilanie bazy rekordów (pacjentów) poprzez importowanie z pliku CSV lub XLSX. |
| 11.16 | Import rekordów przez API | System musi umożliwiać zasilanie bazy rekordów poprzez importowanie za pośrednictwem API (np. HTTP/REST) np. z systemu CRM/HIS Zamawiającego. |
| 11.17 | Ręczne dodanie rekordu | System musi umożliwiać ręczne dodanie pojedynczego rekordu z poziomu interfejsu zarządzającego. |
| 11.18 | Zarządzanie rekordami | System musi umożliwiać zarządzanie (np. usuwanie, reset prób kontaktowych) zaimportowanymi rekordami z poziomu interfejsu zarządzającego. |
| 11.19 | Prezentacja numeru głównego | System musi umożliwiać prezentowanie się głównym numerem telefonu Zamawiającego (pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy ten numer w ramach usługi). |
| 11.20 | Integracja z PBX - przekierowania | System musi zapewniać pełną integrację z systemem PBX w celu realizacji przekierowań połączeń do kolejki Call Center. |
| 11.21 | Integracja z PBX - czas oczekiwania | System musi umożliwiać integrację z PBX umożliwiającą pobieranie w czasie rzeczywistym informacji o przewidywanym czasie oczekiwania na połączenie dla wskazanej kolejki. |
| 11.22 | Integracja z HIS - zapis statusu wizyty | System musi umożliwiać integrację zwrotną z systemem HIS Zamawiającego poprzez API w celu automatycznego zapisywania statusu wizyty (potwierdzona/odwołana). |
| 11.23 | Podgląd rekordów w trakcie przetwarzania | System musi umożliwiać przeglądanie w interfejsie listy rekordów aktualnie przetwarzanych przez bota z podglądem informacji o ostatniej próbie połączenia oraz łącznej liczbie prób kontaktowych. |
| 11.24 | Status: Nowy rekord | System musi dokładnie oznaczać statusy rekordów: Nowy rekord. |
| 11.25 | Status: W trakcie przetwarzania | System musi dokładnie oznaczać statusy rekordów: W trakcie przetwarzania. |
| 11.26 | Status: Limit prób | System musi dokładnie oznaczać statusy rekordów: Limit prób (po wyczerpaniu wszystkich skonfigurowanych prób kontaktu). |
| 11.27 | Status: Zakończony - potwierdzona | System musi dokładnie oznaczać statusy rekordów: Zakończony - potwierdzona (pacjent potwierdził obecność na wizycie). |
| 11.28 | Status: Zakończony - odrzucona | System musi dokładnie oznaczać statusy rekordów: Zakończony - odrzucona (pacjent odwołał wizytę). |
| 11.29 | Status: Zakończony - zmieniona | System musi dokładnie oznaczać statusy rekordów: Zakończony - zmieniona (przekierowano do rejestracji w celu zmiany terminu). |
| 11.30 | Status: Zakończony - błąd | System musi dokładnie oznaczać statusy rekordów: Zakończony - błąd (np. błędny numer, pomyłka). |
| 11.31 | Raporty - zakres dat | System musi umożliwiać generowanie raportów z wyborem dowolnego zakresu dat. |
| 11.32 | Raporty - filtrowanie po statusach | System musi umożliwiać filtrowanie raportu po statusach rekordów (możliwość wyboru jednego, wielu lub wszystkich statusów). |
| 11.33 | Raporty - format i podgląd | Raport musi być dostępny do podglądu w interfejsie systemu oraz generowany do pliku CSV lub XLSX. |
| 11.34 | Raporty automatyczne (periodyczne) | System musi umożliwiać skonfigurowanie raportów automatycznych (okresowych) wysyłanych na wskazany adres e-mail zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami (zakres dat, statusy, format pliku) wysyłanych co tydzień, co miesiąc lub co kwartał. |
| 11.35 | SMS po wyczerpaniu prób | System musi umożliwiać ustawienie automatycznego wysyłania wiadomości SMS do rekordów ze statusem "Limit prób" z informacją przypominającą o terminie wizyty. |
| 11.36 | Powitanie z nazwą placówki | Bot AI Voicebot musi witać się z użyciem nazwy wskazanej przez Zamawiającego. Przykład: "Dzień dobry, dzwonię z [Nazwa Placówki]". |
| 11.37 | Odczyt szczegółów wizyty | Bot AI Voicebot musi precyzyjnie informować o szczegółach wizyty odczytując dane z bazy: nazwa poradni, data wizyty oraz godzina wizyty. |
| 11.38 | Intencja: potwierdzenie wizyty | Bot AI Voicebot musi zbierać intencję: potwierdzenie obecności na wizycie. |
| 11.39 | Intencja: odwołanie wizyty | Bot AI Voicebot musi zbierać intencję: odwołanie wizyty. |
| 11.40 | Intencja: zmiana terminu | Bot AI Voicebot musi zbierać intencję: chęć zmiany terminu wizyty (traktowana jako prośba o połączenie z konsultantem). |
| 11.41 | Reakcja: prośba o powtórzenie | Bot AI Voicebot musi rozpoznawać prośbę o powtórzenie (zarówno całości komunikatu jak i poszczególnych danych: "proszę powtórzyć", "jaka poradnia?", "kiedy mam wizytę?"). |
| 11.42 | Reakcja: kto dzwoni | Bot AI Voicebot musi reagować na pytanie "kto dzwoni?" / "skąd Pani dzwoni?" (ponowne przedstawienie się z nazwą placówki). |
| 11.43 | Reakcja: pomyłka / zły numer | Bot AI Voicebot musi reagować na pytanie "czy to nie pomyłka?" / "zły numer" (przeproszenie i zakończenie rozmowy ze statusem błędu). |
| 11.44 | Reakcja: nie rozumiem | Bot AI Voicebot musi reagować na wypowiedź "nie rozumiem" / "nie wiem" (sparafrazowanie pytania lub zaproponowanie opcji). |
| 11.45 | Reakcja: możliwe komendy | Bot AI Voicebot musi reagować na pytanie o możliwe komendy ("co mogę powiedzieć?") - bot przedstawia dostępne opcje. |
| 11.46 | Reakcja: połączenie z człowiekiem | Bot AI Voicebot musi reagować na prośbę o połączenie z człowiekiem/rejestracją - realizuje przekierowanie do kolejki Call Center. |
| 11.47 | Reakcja: telefon w innym terminie | Bot AI Voicebot musi reagować na prośbę o telefon w innym terminie / "nie mogę teraz rozmawiać" - bot potwierdza i planuje ponowny kontakt. |
| 11.48 | Double-check potwierdzenia | Po wykryciu intencji potwierdzenia wizyty bot musi zadać pytanie weryfikacyjne (double-check). Przykład: "Rozumiem, że potwierdza Pan/Pani swoją obecność. Czy tak?". |
| 11.49 | Zakończenie po potwierdzeniu | Po uzyskaniu ponownego potwierdzenia bot musi podziękować za potwierdzenie i zakończyć rozmowę. Status rekordu: "Zakończony - potwierdzona". |
| 11.50 | Zapis potwierdzenia w HIS | System musi podjąć próbę zapisu informacji o potwierdzeniu wizyty w systemie HIS z wykorzystaniem API. |
| 11.51 | Double-check odwołania | Po wykryciu intencji odwołania wizyty bot musi zadać pytanie weryfikacyjne (double-check). Przykład: "Rozumiem, że chce Pan/Pani odwołać tę wizytę. Czy na pewno?". |
| 11.52 | Zakończenie po odwołaniu | Po uzyskaniu ponownego potwierdzenia odwołania bot musi podziękować za informację i zakończyć rozmowę. Status rekordu: "Zakończony - odrzucona". |
| 11.53 | Zapis odwołania w HIS | System musi podjąć próbę zapisu informacji o odwołaniu wizyty w systemie HIS z wykorzystaniem API. |
| 11.54 | Zmiana terminu - informacja o przekierowaniu | Po wykryciu intencji zmiany terminu bot musi poinformować o możliwości przełączenia do rejestracji. |
| 11.55 | Zmiana terminu - pobranie czasu oczekiwania | Przed przełączeniem bot musi poprzez integrację z PBX pobrać informację o przewidywanym czasie oczekiwania we wskazanej kolejce Call Center. |
| 11.56 | Zmiana terminu - informacja o czasie | Bot musi poinformować pacjenta o przewidywanym czasie oczekiwania grupując go w przedziały: poniżej 5 minut, poniżej 10 minut lub powyżej 10 minut. |
| 11.57 | Zmiana terminu - pytanie o kontynuację | Po podaniu czasu bot musi zapytać pacjenta czy chce kontynuować i oczekiwać na połączenie. |
| 11.58 | Zmiana terminu - TAK (przekierowanie) | Jeśli pacjent wyrazi zgodę (TAK) - bot przekierowuje połączenie do kolejki Call Center. Status: "Zakończony - zmieniona (przekierowano do rejestracji)". |
| 11.59 | Zmiana terminu - NIE (oddzwonienie) | Jeśli pacjent nie wyrazi zgody (NIE) - bot informuje, że pracownik Call Center skontaktuje się później, kończy rozmowę. Status: "Zakończony - zmieniona". |
| 11.60 | Prośba o ponowny kontakt - double-check | Po wykryciu prośby o ponowny kontakt w innym terminie bot musi zadać pytanie weryfikacyjne (double-check). Przykład: "Rozumiem. Czy mam zadzwonić później?". |
| 11.61 | Prośba o ponowny kontakt - zakończenie | Po potwierdzeniu przez pacjenta bot musi podziękować i zakończyć bieżącą rozmowę. Rekord nie otrzymuje statusu końcowego, lecz automatycznie przechodzi do kolejnej próby kontaktowej. |
| 11.62 | Boty NLU bez LLM (FAQ) | System musi udostępniać zaawansowane boty głosowe z silnikiem NLU do detekcji intencji i Slot Filling bez użycia modeli generatywnych (LLM) w celu wyeliminowania ryzyka halucynacji. Celem bota jest odciążenie Rejestracji/Call Center poprzez automatyczną obsługę powtarzalnych zapytań. |
| 11.63 | Bot NLU - informacje ogólne | Bot NLU musi udzielać informacji ogólnych: adresy placówek, godziny otwarcia rejestracji i gabinetów, dane kontaktowe. |
| 11.64 | Gwarancja zmian bota NLU | Wykonawca musi gwarantować realizację do 2 zmian w konfiguracji bota NLU miesięcznie (np. dodanie nowej intencji, aktualizacja bazy wiedzy) z czasem realizacji do 5 dni roboczych. |

## 12. OGRANICZENIA TECHNICZNE DLA BOTÓW KONWERSACYJNYCH

W celu zapewnienia sterowalności procesu obsługi Botów głosowych oraz zgodności z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego, System musi posiadać wbudowane, konfigurowalne ograniczenia techniczne dedykowane wyłącznie dla ruchu generowanego przez Boty, które będą skonfigurowane na stałe na poziomie:

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Ograniczenie współbieżności Botów | System nie może realizować (inicjować ani odbierać) przez Boty więcej niż 1 jednoczesnego połączenia głosowego (kanał SIP/bot). Ograniczenie to musi działać niezależnie od liczby kanałów dostępnych dla konsultantów (ludzi). Próby zestawienia połączenia przez Bota powyżej tej liczby muszą być kolejkowane lub odrzucane przez system. |
| 12.2 | Harmonogram pracy Botów - dni pracy | System musi posiadać blokadę wykonywania i odbierania połączeń przez Boty poza zdefiniowanym oknem czasowym. Dni pracy: Wyłącznie dni robocze (poniedziałek - piątek), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
| 12.3 | Harmonogram pracy Botów - godziny pracy | Godziny pracy Botów: Ścisłe okno czasowe w godzinach 8:00 - 17:00. System musi automatycznie przerywać próbę nawiązania nowych połączeń przez Boty po zakończeniu okna czasowego. Boty nie mogą inicjować ani odbierać połączeń poza tymi godzinami. |
| 12.4 | Maksymalny czas trwania rozmowy z Botem | System musi wymuszać rozłączenie rozmowy z Botem po przekroczeniu 15 minut. Ograniczenie to stanowi zabezpieczenie przed "zawieszeniem się" sesji głosowej i niekontrolowanym zużyciem zasobów. |
| 12.5 | Limit prób połączeń do tego samego numeru | System nie może próbować dzwonić do tego samego numeru więcej niż 3 razy w ramach danej kampanii/sprawy w przypadku braku odpowiedzi. Po wyczerpaniu limitu prób rekord musi zostać oznaczony odpowiednim statusem (np. "Limit prób"). |

## 13. SYNTEZATOR MOWY TTS ON-PREMISE

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | TTS On-Premise (bez chmury) | Wykonawca musi zapewnić moduł syntezy mowy TTS On-Premise (bez łączności z chmurą publiczną) do autonomicznego tworzenia plików dźwiękowych na potrzeby zapowiedzi telefonicznych. |
| 13.2 | Interfejs GUI do generowania plików audio | System TTS On-Premise musi posiadać graficzny interfejs użytkownika (GUI) umożliwiający uprawnionym pracownikom Zamawiającego wprowadzanie tekstu, edycję, odsłuch kontrolny oraz zapisanie w formie pliku audio. |
| 13.3 | Kompatybilność z centralą (IVR) | Wygenerowane pliki TTS muszą być kompatybilne z dostarczoną centralą telefoniczną z możliwością bezpośredniego zaimplementowania w drzewach IVR. |
| 13.4 | Profile głosowe polskie | System TTS On-Premise musi udostępniać co najmniej dwa wysokiej jakości profile głosowe w języku polskim (jeden męski i jeden żeński) charakteryzujące się naturalnym brzmieniem. |
| 13.5 | Licencja bezterminowa i nielimitowana | Licencja na oprogramowanie syntezatora TTS On-Premise musi być udzielana bezterminowo, bez ograniczeń wolumetrycznych (brak limitów znaków, słów, czasu) i bez dodatkowych kosztów operacyjnych zależnych od intensywności wykorzystania. |

## 14. TRANSKRYPCJA ASR ON-PREMISE I KATEGORYZACJA

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | ASR On-Premise (bez chmury) | Moduł transkrypcji ASR musi działać w modelu On-Premise (przetwarzanie lokalne bez wysyłania plików audio do chmury publicznej). |
| 14.2 | Batch Processing (transkrypcja nocna) | System ASR On-Premise musi posiadać funkcję harmonogramowania transkrypcji (Batch Processing) umożliwiającą przetwarzanie nagrań z całego dnia w godzinach nocnych (poza szczytem obciążenia infrastruktury) na cele kategoryzacji rozmów. |
| 14.3 | Kategoryzacja rozmów (LLM On-Premise) | System musi automatycznie kategoryzować nagrania i notatki z rozmów (np. Recepta, Rejestracja, Skarga) i przypisywać je do rekordu pacjenta w CRM. |
| 14.4 | Przetwarzanie lokalne (zakaz publicznego API AI) | Kategoryzacja rozmów musi odbywać się z wykorzystaniem modeli LLM zainstalowanych On-Premise lub dostarczonych w ramach dedykowanego sprzętu (Appliance). Zamawiający nie dopuszcza przesyłania treści rozmów do publicznych API zewnętrznych dostawców AI (np. OpenAI, Google) ze względu na ochronę danych wrażliwych. |

## 15. INTEGRACJA Z SYSTEMEM HIS

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Integracja dwukierunkowa API | System Telekomunikacyjny musi posiadać udokumentowane API lub gotowe konektory do dwukierunkowej wymiany danych z systemem HIS OpenCare posiadanym przez Zamawiającego. |
| 15.2 | Weryfikacja statusu ubezpieczenia | System telekomunikacyjny musi umożliwiać weryfikację statusu ubezpieczenia oraz aktywności pacjenta w systemie HIS. |
| 15.3 | Pobieranie statusów wizyt | System telekomunikacyjny musi umożliwiać pobieranie statusów wizyt z systemu HIS (na potrzeby botów głosowych i konsultantów). |
| 15.4 | Przesyłanie informacji o wizytach | System telekomunikacyjny musi umożliwiać przesyłanie informacji o umówionych lub odwołanych wizytach do harmonogramu w systemie HIS. |
| 15.5 | Archiwizacja zdarzeń CTI | System telekomunikacyjny musi mieć wbudowaną funkcję automatycznego przesyłania zdarzeń telekomunikacyjnych (identyfikator rozmówcy, czas rozpoczęcia, czas trwania) do historii kontaktu pacjenta w systemie HIS (wykorzystanie integracji z HIS). |

## 16. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH

| L.p. | Nazwa Wymagania | Szczegółowy Opis Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Zgodność z RODO | System musi przetwarzać dane osobowe pacjentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Wykonawca musi zawrzeć z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. |
| 16.2 | Przetwarzanie On-Premise | Wszystkie dane osobowe i medyczne (nagrania rozmów, transkrypcje, dane pacjentów) muszą być przetwarzane i przechowywane wyłącznie w infrastrukturze Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania danych osobowych i medycznych do chmury publicznej. Wyjątkiem są konwersacyjne boty głosowe używane w określonych i kontrolowanych przez Zamawiającego scenariuszach. |
| 16.3 | Szyfrowanie transmisji | System musi obsługiwać szyfrowanie połączeń z interfejsem zarządzania (HTTPS/TLS). |
| 16.4 | Szyfrowanie danych w spoczynku | System musi umożliwiać szyfrowanie nagrań rozmów kluczem asymetrycznym. |
| 16.5 | Logi audytowe | System musi rejestrować logi audytowe wszystkich operacji: logowania i wylogowania użytkowników, zmiany konfiguracji systemu, dostęp do nagrań rozmów, operacje na danych pacjentów (dodawanie, edycja, usuwanie). Logi muszą zawierać identyfikator użytkownika, datę i godzinę operacji oraz opis wykonanej czynności. |
| 16.6 | Backup i odtwarzanie | System musi umożliwiać automatyczne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji i danych (zgodnie z harmonogramem) z możliwością pełnego odtworzenia systemu do stanu z wybranej kopii zapasowej. |
| 16.7 | Zgodność z NIS2 | System musi spełniać wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 (NIS2) w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych podmiotu kluczowego sektora zdrowia, w tym: zarządzanie ryzykiem, obsługa incydentów bezpieczeństwa, ciągłość działania. |
| 16.8 | Separacja sieci | System musi umożliwiać pracę w wydzielonym segmencie sieci (VLAN) Zamawiającego, zapewniając separację ruchu głosowego od ruchu danych ogólnych. |

## 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

| L.p. | Nazwa Wymagania | Szczegółowy Opis Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Dokumentacja techniczna | Wykonawca musi dostarczyć dokumentację techniczną systemu zawierającą: opis architektury rozwiązania, schematy sieciowe, opis interfejsów API (endpointy, formaty danych, metody autoryzacji). |
| 17.2 | Dokumentacja administratora | Wykonawca dostarczy polskojęzyczną dokumentację obejmującą konfigurację systemu, administrowanie (zarządzanie) oraz użytkowanie, w tym zarządzanie kontami, rolami i uprawnieniami. |
| 17.3 | Dokumentacja użytkownika | Wykonawca musi dostarczyć instrukcję obsługi dla użytkowników (konsultantów Call Center, kierowników CC) w języku polskim, obejmującą: obsługę aplikacji softphone, korzystanie z systemu CRM, obsługę kampanii botów głosowych, generowanie raportów. |
| 17.4 | Dokumentacja powykonawcza | Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą: konfigurację systemu, plan numeracji (numery wewnętrzne, publiczne, aliasy), schematy drzew IVR, wykaz kont i uprawnień użytkowników, konfigurację scenariuszy botów głosowych. |
| 17.5 | Język dokumentacji | Całość dokumentacji musi być sporządzona w języku polskim. |
| 17.6 | Forma dokumentacji | Dokumentacja musi być dostarczona w formie elektronicznej (PDF) oraz w formie wbudowanej w interfejs systemu (help kontekstowy zgodnie z wymaganiami 4.22 i 4.23). |

## 18. WYMAGANIA WDROŻENIOWE I SLA

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 18.1 | Analiza Przedwdrożeniowa | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej i dostarczenia dokumentu "Projekt Techniczny Wdrożenia" |
| 18.2 | Zawartość Projektu Technicznego | Dokument Projekt Techniczny Wdrożenia musi zawierać szczegółowy opis konfiguracji, planu numeracji, drzew IVR oraz scenariuszy migracji. |
| 18.3 | Akceptacja przez Zamawiającego | Akceptacja dokumentu Projekt Techniczny Wdrożenia przez Zamawiającego jest warunkiem przystąpienia do instalacji. |
| 18.4 | Migracja Bezprzerwowa | Proces przełączenia (migracji) z obecnego systemu na nowy musi odbyć się w sposób płynny (Migracja Bezprzerwowa), bez utraty funkcjonalności telefonicznej szpitala. |
| 18.5 | Cut-over poza godzinami szczytu | Kluczowe operacje przełączeniowe (cut-over) muszą być realizowane poza godzinami szczytu pracy szpitala (np. w nocy lub weekendy). |
| 18.6 | Minimalna przerwa w łączności | Wykonawca gwarantuje, że migracja nie spowoduje przerwy w łączności dłuższej niż niezbędna technicznie (np. czas propagacji DNS/SIP) nie dłużej niż 30s. |
| 18.7 | Procedura Rollback | Wykonawca musi posiadać procedurę natychmiastowego powrotu (Rollback) do starego systemu w przypadku problemów z migracją. |
| 18.8 | Szkolenie Administratorów | Wykonawca musi przeprowadzić szkolenia stacjonarne dla Administratorów w siedzibie Zamawiającego, obejmujące konfigurację i zarządzanie systemem. Min 4 osoby. |
| 18.9 | Szkolenie Operatorów/Agentów | Wykonawca musi przeprowadzić szkolenia stacjonarne dla Operatorów/Agentów w siedzibie Zamawiającego, obejmujące codzienną obsługę systemu. Min 15 osob. |
| 18.10 | Gwarancja 36 miesięcy | Wykonawca musi udzielić gwarancji na system na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. |
| 18.11 | Aktualizacje w okresie gwarancji | W okresie gwarancji Wykonawca musi zapewnić w ramach ceny ofertowej aktualizacje oprogramowania (w tym baz bezpieczeństwa i poprawek krytycznych). |
| 18.12 | Wsparcie techniczne w gwarancji | W okresie gwarancji Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne zgodnie z SLA określonym w pkt 18.13-18.18. |
| 18.13 | Awaria Krytyczna - czas reakcji | Awaria Krytyczna (System nie działa, brak łączności): Czas reakcji do 2h od momentu zgłoszenia przez osobę uprawnioną. |
| 18.14 | Awaria Krytyczna - czas usunięcia | Awaria Krytyczna (System nie działa, brak łączności): Czas usunięcia do 12h od momentu zgłoszenia przez osobę uprawnioną. |
| 18.15 | Usterka - czas reakcji | Usterka (Ograniczenie funkcjonalności, np. błąd w raporcie): Czas reakcji do 4h od momentu zgłoszenia przez osobę uprawnioną. |
| 18.16 | Usterka - czas usunięcia | Usterka (Ograniczenie funkcjonalności, np. błąd w raporcie): Czas usunięcia do 24h od momentu zgłoszenia przez osobę uprawnioną. |
| 18.17 | Błąd Niskiego Priorytetu - czas reakcji | Błąd Niskiego Priorytetu (Drobne usterki nie wpływające na ciągłość pracy): Czas reakcji do 12h od momentu zgłoszenia przez osobę uprawnioną. |
| 18.18 | Błąd Niskiego Priorytetu - czas usunięcia | Błąd Niskiego Priorytetu (Drobne usterki nie wpływające na ciągłość pracy): Czas usunięcia do 48h od momentu zgłoszenia przez osobę uprawnioną. |
| 18.19 | Kanał zgłoszeń | Zgłoszenia dokonywane są poprzez: e-mail na adres serwisu Wykonawcy; system zgłoszeniowy (jeśli Wykonawca udostępnia). |
| 18.20 | Osoby uprawnione | Zamawiający przekaże listę osób uprawnionych do zgłaszania incydentów przed rozpoczęciem świadczenia usług serwisowych. |
| 18.21 | Dostępność serwisu | Tryb 24/7/365 dla Awarii Krytycznych; Dni robocze 8:00–16:00 dla pozostałych. |
| 18.22 | Potwierdzenie usunięcia | Kontakt z osobą zgłaszającą która potwierdza usunięcie awarii/usterki/błędu w kanale zgłoszeń |
| 18.23 | Termin wdrożenia | Zakończenie wdrożenia i przekazanie do eksploatacji produkcyjnej do dnia 28 maja 2026 r. |

## 19. WARUNKI ODBIORU

| L.p. | Nazwa Wymagania | Szczegółowy Opis Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 19.1 | Odbiór Projektu Technicznego | Pierwszy odbiór: akceptacja dokumentu Projekt Techniczny Wdrożenia przez Zamawiającego. Akceptacja dokumentu stanowi warunek przystąpienia do prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. |
| 19.2 | Testy akceptacyjne (UAT) | Wykonawca musi przeprowadzić testy akceptacyjne z udziałem Zamawiającego, potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań niniejszego OPZ. Testy muszą obejmować weryfikację każdego modułu systemu. |
| 19.3 | Scenariusze testowe | Wykonawca musi przygotować scenariusze testowe dla każdego modułu systemu i przedłożyć je do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem testów. Scenariusze muszą zawierać: opis testu, warunki wstępne, kroki do wykonania, oczekiwany rezultat. |
| 19.4 | Odbiór częściowy | Odbiór częściowy obejmuje: instalację infrastruktury serwerowej, migrację numeracji, uruchomienie poszczególnych modułów systemu. Każdy odbiór częściowy potwierdzany jest protokołem odbioru częściowego. |
| 19.5 | Odbiór końcowy | Odbiór końcowy następuje po pozytywnym zakończeniu testów UAT, przeprowadzeniu szkoleń i dostarczeniu kompletnej dokumentacji. Odbiór końcowy potwierdzony jest protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony. |
| 19.6 | Okres stabilizacji | Po odbiorze końcowym obowiązuje 30-dniowy okres stabilizacji, w którym Wykonawca zapewnia wzmożone wsparcie techniczne (skrócone czasy reakcji) w celu eliminacji ewentualnych problemów pojawiających się w warunkach produkcyjnych. |

## 20. LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

| L.p. | Nazwa Wymagania | Szczegółowy Opis Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 20.1 | Licencje bezterminowe | Licencje na dostarczone oprogramowanie (centrala VoIP, system Call Center, CRM, TTS, ASR) muszą być udzielone bezterminowo. Licencje nie mogą wygasać po zakończeniu umowy serwisowej - system musi pozostać w pełni funkcjonalny po wygaśnięciu gwarancji. |
| 20.2 | Model licencjonowania | Wykonawca musi wskazać w ofercie model licencjonowania (per-user, per-server, per-kanał) wraz z dokładną liczbą dostarczanych licencji dla każdego komponentu systemu. |
| 20.3 | Aktualizacje w gwarancji | W okresie gwarancji (36 miesięcy) Wykonawca zapewnia w ramach ceny ofertowej aktualizacje oprogramowania do najnowszych wersji, w tym poprawki bezpieczeństwa i nowe funkcjonalności. |
| 20.4 | Własność danych | Wszystkie dane zgromadzone w systemie (nagrania rozmów, transkrypcje, dane pacjentów, konfiguracja systemu, raporty) stanowią wyłączną własność Zamawiającego. Wykonawca nie nabywa żadnych praw do tych danych. |
| 20.5 | Dostęp do danych po zakończeniu umowy | Po zakończeniu umowy Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełny dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w systemie w standardowych, otwartych formatach (CSV, WAV, PDF) umożliwiających migrację do innego systemu. |

## 21. WYMAGANIA FORMALNE

| L.p. | Nazwa Funkcjonalności | Szczegółowy Opis Wymagania i Przykłady Zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 21.1 | Infrastruktura sprzętowa | Wykonawca musi dostarczyć kompletną infrastrukturę serwerową (w tym zasoby GPU, w wymiarze wynikającym z architektury oferowanego rozwiązania AI) niezbędną do uruchomienia systemu On-Premise. Dodatkowo Wykonawca musi dostarczyć zasilanie awaryjne (UPS) dla infrastruktury serwerowej, zapewniające podtrzymanie pracy i ochronę zasilania na wypadek zaniku/przepięć oraz umożliwiające bezpieczne wyłączenie systemu. Wskazane parametry serwerów stanowią wymagania minimalne - Zamawiający dopuszcza serwer lub serwery o parametrach równych lub lepszych (nie gorszych niż wskazane). Minimalne wymagania dla UPS (zasilania awaryjnego): Parametry podstawowe: • Napięcie wejściowe: 230 V AC, 1 faza (inne napięcia wejściowe: 220 V, 240 V). • Standard wtyczki / przyłącza: IEC 320 Hard Wire 3-wire; liczba złącz wejściowych: 1 (połączenie poprzez zaciski 3-przewodowe: 1 faza + N + uziemienie). • Częstotliwość sieciowa: 40-70 Hz, automatyczne wykrywanie. • Napięcie wyjściowe: 230 V AC, 1 faza (inne napięcia wyjściowe: 220 V, 240 V). • Moc znamionowa: 5000 VA / 4500 W (maks. konfigurowalna: 5000 VA / 4500 W). • Liczba gniazd zasilających: 6x IEC 60320 C13, 4x IEC 60320 C19, 2x IEC Jumpers. • Typ bypassu: wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny). • Współczynnik szczytu: 3:1. • Zniekształcenia harmoniczne: poniżej 2%. Parametry uzupełniające: • Rodzaj akumulatora: wewnętrzny akumulator kwasowo-ołowiowy (lead-acid) • Awaryjny wyłącznik zasilania: tak. • Zainstalowane karty: network management card z monitoringiem środowiskowym (Web/SNMP). • Alarmy: dźwiękowe i wizualne, priorytetyzowane wg istotności. • Łączność UPS: port szeregowy, USB, preinstalowana karta zarządzania siecią. • Znamionowa energia przepięcia: 480 J. • Montaż: rack (poziomy); preferencje montażu: dolne; • Czujnik temperatury. • Stopień ochrony IP: IP20. |