Załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej”.

- Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe obejmujące wykonanie opracowania projektowego dla zadania inwestycyjnego. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w etapie wstępnym prac projektowych przedłożyć do akceptacji przez Zamawiającego koncepcję budynku parterowego z zapleczem technicznym i sanitarnym w technologii tradycyjnej murowanej o pow. użytkowej sali gimnastycznej 300-400 m2. Lokalizacja zadania działka nr ewid. 283/1, 283/2, 278/4 w Woli Rafałowskiej, Gmina Chmielnik.

Zakres opracowania projektowego obejmuje:

- opracowanie koncepcji budynku, która musi uzyskać akceptację Zamawiającego,

- opracowanie niezbędnych materiałów wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, jeżeli będzie wymagana,

- opracowanie materiałów wraz ze złożeniem wniosku o decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- opracowanie dokumentacji projektowej zadania wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, złożenie stosownego wniosku do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o zatwierdzenie dokumentacji i wydanie pozwolenia na budowę, uzyskanie pozytywnej weryfikacji złożonej do zatwierdzenia dokumentacji,

- opracowanie projektów technicznych (dotyczy branży: budowlano – konstrukcyjnej, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, internetowej i monitoringu obiektu na zewnątrz i wewnątrz, c.o. bazująca na kotłowni hybrydowej (pompa ciepła i kocioł gazowy), wod.-kan, fotowoltaika min. 10 kWp).

2. Wymagania ogólne sporządzenia dokumentacji przedprojektowej i projektowej.

2.1. W celu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedłożenia do akceptacji koncepcji proponowanych założeń projektowych, które muszą uzyskać akceptację Zamawiającego,

- opracowania kpl. materiałów wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – jeżeli będzie wymagana,

- opracowania kpl. materiałów wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- wykonania aktualizacji map do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500,

- wykonania niezbędnych badań geologicznych terenu objętego wnioskiem w celu dobrania odpowiedniej technologii realizacji zadania. Opinia uprawnionego geologa lub w razie potrzeby dokumentacja geologiczna będzie stanowiła załącznik dokumentacji projektowej,

- opracowania projektów zagospodarowania terenu i projektów technicznych (4 kpl.). Wykonawca uzyska uzgodnienia w niezbędnym zakresie do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi opiniami i uzgodnieniami branżowymi. Uzyska uzgodnienie branżowe z właścicielami uzbrojenia podziemnego i naziemnego, uzgodnienie ZUDP, pozwolenie wodno – prawne, itp. Kompletne projekty budowlane do pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie. Pozytywna weryfikacja złożonej dokumentacji wymaga potwierdzenia przez organ zatwierdzający dokumentację;

- opracowania Kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót;

- opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- opracowania projektów technicznych,

- Całość opracowania należy przekazać Gminie Chmielnik w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym;

- Protokół przekazania dokumentacji winien zawierać oświadczenie o kompletności dokumentacji oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na Gminę Chmielnik do powielania (kopiowania) dokumentacji bez kosztów dodatkowych w celach realizacji zaprojektowanej inwestycji.

2.2. Wymagania formalno – prawne:

- projekt zagospodarowania i projekt techniczny należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Wykonawca (Projektant) ma obowiązek posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania projektów technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz powinien być zrzeszony w Krajowej Izbie Inżynierów Budownictwa;

- Wykonawca projektu technicznego uzyska wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami uzgodnienia, warunki i inne dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia oraz potwierdzi ten fakt odpowiednim oświadczeniem

- Lokalizacja zadania: działka nr ewid. 283/1, 283/2, 278/4 w Woli Rafałowskiej, Gmina Chmielnik